Podlimitní veřejná zakázka na dodávky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zjednodušené podlimitní řízení

„Dodání nového nosiče kontejnerů“

TECHNICKÁ SPECIFIKACE POŽADOVANÉHO VOZIDLA – KONTEJNEROVÝ NOSIČ

Účastník zadávacího řízení vyplní chybějící údaje

Zadavatel požaduje dodávku nového, nepoužitého a továrně vyráběného nákladního kontejnerového automobilu – nosiče kontejnerů, který splňuje veškeré podmínky dané českými normami, českou a evropskou legislativou a splňuje veškeré požadované technické podmínky a parametry níže uvedené.

Nesplnění jakéhokoli parametru uvedeného v technické specifikaci bude mít za následek vyloučení účastníka ze zadávacího řízení

# Nákladní kontejnerový automobil – nosič kontejnerů (1 ks)

typ: [doplní účastník]

značka: [doplní účastník]

výrobce: [doplní účastník]

Identifikační údaje účastníka zadávacího řízení:

Obchodní jméno: [doplní účastník]

IČ: [doplní účastník]

| PODVOZEK |  | Minimální technické podmínky |  | ANO / NE | Nabízené technické parametry |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Celková hmotnost vozidla |  | min. 16 000 kg |  |  |  |
| Celková hmotnost soupravy |  | min. 26 000 kg |  |  |  |
| Rozvor |  | min. 4 100 mm |  |  |  |
| Konfigurace náprav 4x4 se stále poháněnou PN |  | Ano |  |  |  |
| Přední náprava odpružená zesílenými parabolickými listovými pery, nosnost: |  | min. 5 600 kg |  |  |  |
| Zadní náprava odpružená zesílenými parabolickými listovými pery, nosnost: |  | min. 10 900 kg |  |  |  |
| Uzávěrka diferenciálu PN |  | Ano |  |  |  |
| Uzávěrka diferenciálu ZN |  | Ano |  |  |  |
| Uzávěrka mezinápravového diferenciálu |  | Ano |  |  |  |
| Motor - výkon |  | min. 206 kW |  |  |  |
| Motor – kroutící moment |  | min. 1050 Nm |  |  |  |
| Motor – objem válců |  | min 7,7 l |  |  |  |
| Emisní norma |  | min EURO VI E |  |  |  |
| Svislý výstup výfuku za kabinou s nástavcem a tepelným krytem |  | Ano |  |  |  |
| Manuální převodovka synchronizovaná s posilovačem řazení |  | min. 6 rychlostních stupňů vpřed a 1 vzad |  |  |  |
| Rozdělovací převodovka oddělená od převodovky, s elektropneumatickým ovládáním |  | Ano |  |  |  |
| Motorová brzda na výfuku |  | Ano |  |  |  |
| PTO z převodovky pro pohon nástavby |  | Ano |  |  |  |
| Pneu rozměr 11 R 22,5“ |  | Ano |  |  |  |
| Rezervní kolo vč. držáku – hydraulicky ovládaný držák mezi nástavbou a kabinou podvozku |  | Ano |  |  |  |
| Vzduchový kompresor dvouválcový |  | min. 1080 l/min |  |  |  |
| Kotoučové brzdy na obou nápravách |  | Ano |  |  |  |
| Parkovací brzda s pneumatickým ovládáním na zadní kola |  | Ano |  |  |  |
| Dvouokruhové zařízení pro brzdění přívěsu s hlavicemi ISO, červená / žlutá |  | Ano |  |  |  |
| Homologovaná zadní zábrana proti podjetí včetně závěsu pro přívěs koule ISO 50 mm do 3 500 kg |  | Ano |  |  |  |
| Boční zábrany proti podjetí |  | Ano |  |  |  |
| Ocelový přední nárazník |  | Ano |  |  |  |
| Sedadlo řidiče pneumaticky odpružené, vyhřívané, se seřiditelnou bederní opěrkou a vestavěným bezpečnostním pásem |  | Ano |  |  |  |
| 2 sedadla pro spolujezdce (2 samostatná místa) s 3bodovými bezpečnostními pásy a opěrkami hlavy |  | Ano |  |  |  |
| Okna el. ovládaná na obou stranách |  | Ano |  |  |  |
| Gumové koberce |  | Ano |  |  |  |
| Boční zrcátka vyhřívaná, el. nastavitelná |  | Ano |  |  |  |
| Centrální zamykání s dálkovým ovládáním, skládací klíče s imobilizérem |  | Ano |  |  |  |
| Autorádio se Streamingem přes Bluetooth 4,0 s funkcí HandsFree a ovládáním na volantu |  | Ano |  |  |  |
| Držák tabletu a telefonu na palubní desce se 2 porty USB-C |  | Ano |  |  |  |
| Elektrické zásuvky pro příslušenství 12 V + 24 V na palubní desce |  | Ano |  |  |  |
| Výškově a hloubkově nastavitelný volant s ovladačem regulátoru rychlosti |  | Ano |  |  |  |
| LED světlomety pro denní svícení |  | Ano |  |  |  |
| Přední mlhové světlomety |  | Ano |  |  |  |
| Majáky LED na kabině 2 kusy |  | Ano |  |  |  |
| Ochranné mřížky předních světel, homologované |  | Ano |  |  |  |
| Osvětlení vstupu do kabiny |  | Ano |  |  |  |
| Bezúdržbové akumulátory |  | min. 2x 185 Ah |  |  |  |
| Mechanický odpojovač akumulátorů |  | Ano |  |  |  |
| Elektrický vývod pro přívěs, 15PIN/24V |  | Ano |  |  |  |
| Vývod ABS pro přívěs |  | Ano |  |  |  |
| Přechodka (redukce) z 24V 15PIN na 12V 13PIN vč. měniče (pro možnost připojení přívěsu s 12V systémem) |  | Ano |  |  |  |
| Tažné zařízení ROCKINGER 400 G 145, čep průměru 40 mm, D 100 kN |  | Ano |  |  |  |
| Tempomat s ovládači na volantu |  | Ano |  |  |  |
| Digitální tachograf nové generace |  | Ano |  |  |  |
| Klimatizace |  | Ano |  |  |  |
| Příprava kabelového vedení pro systém na výběr mýtného (konektor na spodním okraji čelního skla) |  | Ano |  |  |  |
| Tónované vrstvené a vyhřívané čelní sklo |  | Ano |  |  |  |
| Sluneční clona nad čelním sklem |  | Ano |  |  |  |
| Vnitřní sluneční clona na čelním skle |  | Ano |  |  |  |
| Boční vnitřní sluneční clona na boční okno u řidiče |  | Ano |  |  |  |
| Okno v zadní stěně kabiny, tónované |  | Ano |  |  |  |
| Dveře na straně spolujezdce se spodním tónovaným sklem |  | Ano |  |  |  |
| Palivová nádrž z nekorodujícího materiálu, zamykatelná |  | objem min. 215 l |  |  |  |
| Nádrž na AdBlue, zamykatelná |  | objem min. 32 l |  |  |  |
| Přípojka pro vzduchovou pistoli na středové konzoli včetně vzduchová pistole |  | Ano |  |  |  |
| Povinná výbava (hydraulický zvedák 10t, lékárnička, sada nářadí, výstražný trojúhelník, 2ks zakládací klín atd) |  | Ano |  |  |  |
| Hadice pro huštění pneumatik včetně manometru |  | Ano |  |  |  |
| Záruka celek |  | min. 24 měsíců |  |  |  |
| Barva kabiny bílá, originální tovární lakování |  | Ano |  |  |  |
| NÁSTAVBA | Požadovaný parametr | ANO / NE |  | Nabízené technické parametry |
| Hákový nosič kontejnerů s možností překládání kontejnerů na přívěs | Ano |  |  |  |
| Teleskopické provedení nosiče | Ano |  |  |  |
| Natahovací výkon ve všech polohách nosiče | min. 8 000 kg |  |  |  |
| Pro délku kontejnerů | min. 3000 mm max. 4300 mm |  |  |  |
| Výška háku 1 000 mm | Ano |  |  |  |
| Automatické odklopení háku na výšku 1 000 mm | Ano |  |  |  |
| Ovládání nosiče z kabiny řidiče, přenosné s kabelovým propojením | Ano |  |  |  |
| Nouzové venkovní ovládání na rozvaděči | Ano |  |  |  |
| Nástavba pro dvojí rozteč podélníků kontejnerů | 1060 a 1100 mm |  |  |  |
| Hydraulické jištění kontejneru vnitřní | Ano |  |  |  |
| Signalizace odjištění kontejneru na ovladači | Ano |  |  |  |
| Automatická pojistka háku | Ano |  |  |  |
| Elektronické jištění chybné operace obsluhy v kabině | Ano |  |  |  |
| Uložení teleskopu bezúdržbové a celoživotní, bez nutnosti servisních zásahů | Ano |  |  |  |
| Uložení kontejneru | min. 4x kladka |  |  |  |
| Uzamykatelná schránka na nářadí v rozvoru | min. 1 ks |  |  |  |
| Uzamykatelná schránka na nářadí za kabinou vozidla | min. 1 ks |  |  |  |
| Sklopná reflexní tabulka „A“ 2 ks | Ano |  |  |  |
| Pracovní LED světla na zádi kabiny se samostatným vypínačem v kabině | min. 2 ks |  |  |  |
| Pracovní LED světla na zádi vozidla se samostatným vypínačem v kabině | min. 2 ks |  |  |  |
| Kamerový systém pro pohled na závěs kontejneru | Ano |  |  |  |
| Výstražná LED světla oranžové barvy v přední masce - zapojené na spínač majáků | min. 2 ks |  |  |  |
| Výstražná LED světla oranžové barvy na zádi - zapojené na spínač majáků | min. 2 ks |  |  |  |
| Mechanická fixace aktivního kontejneru k nosiči | Ano |  |  |  |
| Vývody hydraulického okruhu pro pohon aktivního kontejneru - jeden okruh | Ano |  |  |  |
| Plastové blatníky na jednu nápravu | Ano |  |  |  |
| Plastová nádrž na vodu s nádržkou a pumpičkou na tekuté mýdlo - černá | min. 30 l vody |  |  |  |
| Hasící přístroj práškový včetně schránky | min. 6 kg |  |  |  |
| Držáky na koště a lopatu včetně nářadí | Ano |  |  |  |
| Barva RAL 7021 | Ano |  |  |  |
| Záruka | min. 24 měsíců |  |  |  |

Čestně prohlašuji, že předmět koupě dle Kupní smlouvy splňuje výše uvedené technické parametry v plném rozsahu.

Další technické parametry zde neuvedené: [doplní účastník]

-

-

-

V ………………….  dne ………….. [doplní účastník]

* Dokument není potřeba podepisovat. Předložením prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAKAZKY je dokument považován za podepsaný.