Rekonstrukce ulice U Parku

Projekt:

Zákazník: Obec Průhonice, Květnové náměstí 73

Investor:  	Obec Průhonice, Květnové náměstí 73

Fáze:

Dokumentace pro provedení stavby

Tebodin Czech Republic, s.r.o. / www.tebodin.com

Autor: 	Ing. Petr Rothe
- Telefon: 	+420 251 038 325

- E-mail: 	p.rothe@tebodin.cz

5.března 2014

Číslo zakázky: 	6577

Číslo dokumentu: 	6577-000-54/7181 002

Revize: 	0

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

| 0 | 03/2014 | Ing. P. ROTHE | Ing. P. ROTHE | Ing. P. ROTHE | Ing. P. ROTHE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rev. | Datum | Vypracoval | Vedoucí oddělení | Zodpovědný projektant | Vedoucí projektu |

© Copyright Tebodin

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být kopírována nebo přenesena v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv prostředky bez povolení vydavatele.

V této části dokumentace jsou popsány následující objekty:

| SO | 01.1 | Komunikace |
| --- | --- | --- |
| SO | 01.2 | Chodníky,vjezdy na pozemky |
| SO | 02 | Veřejné osvětlení |
| SO | 03 | Odvodnění komunikace |

OBSAH

B.1	Popis území stavby	5

B.2	Celkový popis stavby	5

B.2.1	Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek	5

B.2.2	Celkové urbanistické a architektonické řešení	5

B.2.3	Celkové provozní řešení, technologie výroby	6

B.2.4	Bezbariérové užívání stavby	6

B.2.5	Bezpečnost při užívání stavby	6

B.2.6	Základní charakteristika objektů	6

B.2.7	Základní charakteristika technických a technologických zařízení	6

B.2.8	Požárně bezpečnostní řešení	6

B.2.9	Zásady hospodaření s energiemi	6

B.2.10	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí, zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.)	6

B.2.11	Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	8

B.3	Připojení na technickou infrastrukturu	8

B.3.1	SO 03 Odvodnění komunikace	8

B.3.2	SO 02 Veřejné osvětlení	8

B.4	Dopravní řešení	9

B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	10

B.6	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	10

B.7	Ochrana obyvatelstva (Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva)	11

B.8	Zásady organizace výstavby	11

| Přílohy | Číslo dokumentu |
| --- | --- |

| Výkresy | Číslo dokumentu |
| --- | --- |
| Situační výkres širších vztahů | 6577-000-54/1853 001 |
| Celkový a koordinační situační výkres | 6577-000-54/1853 002 |

Popis území stavby

Charakteristika stavebního pozemku

Stavební pozemek je situován v  zastavěném území obce v  ulici U Parku.

Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

V rámci přípravných prací byly provedeny tyto průzkumy a rozbory:

Inženýrsko geologická rešerše provedená firmou K+K průzkum s.r.o.v říjnu 2010

Výsledky a závěry výše zmíněných průzkumů a rozborů byly zapracovány do projektové dokumentace.

Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Prostor výstavby se nenachází v památkové zóně, rezervaci, chráněném území.

Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Prostor výstavby se nenachází v záplavovém území ani poddolovaném území.

Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby není řešeno.

Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby nejsou požadavky.

Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby nejsou požadavky.

Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Napojení stavby na dopravní infrastrukturu

Stavba je napojena na stávající dopravní infrastrukturu obce.

Zásobování vodou

Vzhledem k rozsahu stavby není řešeno

Napojení na splaškovou a dešťovou kanalizaci

Stavba je napojena na stávající dešťovou kanalizaci v ulici U Parku.

Věcné i časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby není řešeno.

Celkový popis stavby

Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby není řešeno.

Celkové urbanistické a architektonické řešení

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby není řešeno.

Celkové provozní řešení, technologie výroby

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby není řešeno.

Bezbariérové užívání stavby

Jedná se rekonstrukci stávající komunikace, jejíž parametry nesplňují  pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace.

Bezpečnost při užívání stavby

Bezpečnost práce bude v souladu se zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a s ostatními platnými právními předpisy. Budou se uplatňovat i zákony č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o ochraně veřejného zdraví a č. 251/2005 Sb. v platném znění, o inspekci práce.

Základní charakteristika objektů

Stavební řešení

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby není řešeno.

Konstrukční a materiálové řešení

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby není řešeno.

Mechanická odolnost a stabilita

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby není řešeno.

Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby není řešeno.

Požárně bezpečnostní řešení

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci stávající veřejně přístupné komunikace není řešeno.

Zásady hospodaření s energiemi

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby není řešeno.

Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí, zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.)

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby není řešeno.

Odpady

Po dobu výstavby zajistí zhotovitel a správce zařízení staveniště nádoby na komunální odpad a smluvně zajistí jejich pravidelné vyprazdňování. Pro likvidaci stavebního odpadu, obalových materiálů budou v prostoru staveniště umístěny uzavíratelné kontejnery tak aby se zabránilo rozptylování lehkých částí  po okolí vlivem větru. Povinně bude prováděno třídění odpadů, zejména plastových obalů a zbytků izolačních hmot.

Zhotovitel bude smluvně vázán k udržování pořádku na staveništi a k dodržování bezpečnosti a pravidel zvláště při nakládání s ropnými látkami.

V následujících tabulkách jsou uvedeny předpokládané odpady vznikající při demolicích, realizaci a provozu projektu. Odpady jsou zatříděny do druhů a kategorií dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů.

Odpady při výstavbě

| Kód odpadu Kategorie |  | Název druhu odpadu | Způsob nakládání |
| --- | --- | --- | --- |
| 08 01 12 | O | Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 | 2 |
| 13 01 13 | N | Jiné hydraulické oleje | 1 |
| 13 02 08 | N | Jiné motorové, převodové a mazací oleje | 1 |
| 15 01 01 | O | Papírové obaly | 1 |
| 15 01 02 | O | Plastové obaly | 1 |
| 17 01 01 | O | Beton | 1,2 |
| 17 01 02 | O | Cihly | 1,2 |
| 17 02 01 | O | Dřevo | 1 |
| 17 02 02 | O | Sklo | 1 |
| 17 03 02 | O | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 | 2 |
| 17 04 05 | O | Železo a ocel | 1 |
| 17 04 07 | O | Směsné kovy | 1 |
| 17 04 11 | O | Kabely (bez nebezpečných látek) | 1 |
| 17 06 04 | O | Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 | 1,2 |
| 20 03 01 | O | Směsný komunální odpad | 2 |
| 20 03 03 | O | Uliční smetky | 2 |

Vysvětlivky:

Způsob nakládání:	1 – využití (jako palivo, regenerace, recyklace – včetně zpětného odběru atd.)

2 – odstranění (skládkování, spalování atd.)

3 – biologická úprava

Kategorie odpadu:	O – ostatní

N – nebezpečný

Přímo v místě vzniku bude odpad tříděn a odvážen k dalšímu zpracování nebo zneškodnění firmám, které mají pro tuto činnost oprávnění. Firmy likvidující odpad budou postupovat ve smyslu zákona č. 185/2001Sb. o odpadech a jeho platných dodatků a prováděcích vyhlášek č. 381/2001Sb., 383/2001Sb., a 384/2001Sb. v platném znění.

Doklady o uložení odpadu budou předloženy u kolaudace.

Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby není řešeno.

Připojení na technickou infrastrukturu

SO 03 Odvodnění komunikace

Technické řešení

V ulici U Parku je plánována rekonstrukce komunikace a úprava stávajícího odvodnění.

V ulici u U Parku jsou v současné době dešťové vody vedeny při okraji komunikace, podél zdi zámeckého parku, v betonových žlabovkách nebo odtékají neřízeně po spádu komunikace.

V úseku ulice U Parku směrem k ulici Hlavní je navrženo osazení pěti nových uličních vpustí, které budou napojeny navrtávkami do stávající stoky dešťové kanalizace DN300.

Přípojky uličních vpustí jsou navrženy v materiálu HDPE TKP SN8 a dimenzi DN150. Uliční vpusti budou osazeny bez středové skruže. Nové vpusti budou umístěny při okraji komunikace, kde se nacházejí stávající vedení podzemních sítí. Při výkopových pracích je třeba v místě osazení nových vpustí a vedení přípojek dbát zvýšené opatrnosti a volit raději ruční než strojní provádění výkopu pro přípojky. Před zahájením zemních prací je nutné požádat správce stávajících inženýrských sítí o jejich přesné vytýčení a stanovení podmínek křížení.

Úprava stávajících povrchových znaků

V rámci nového výškového řešení komunikace, dojde k zásahu do ostatních sítí vodního a plynovodního hospodářství – šachet splaškové kanalizace a zařízení vodovodních a plynovodních armatur. Na stávajících šachtách dešťové i splaškové kanalizace budou změněny výšky uložení stávajících litinových poklopů, v několika případech také ke zvýšení vstupního komínu šachet. Poklopy budou usazeny do nové nivelety komunikace přidáním/odebráním vyrovnávacích prstenců, jejich podmazáním a/nebo osazením nové betonové skruže. Případně kombinací všech uvedených způsobů.

Ochrana stávajících sítí

Ve stávající komunikaci i v pásu zeleně po obou stranách se nachází velké množství stávajících sítí – STL plynovod, elektro-kabely, VO, sdělovací kabely atp., proto hrozí při výkopových pracích vysoké riziko poškození některého ze stávajících vedení. Před započetím zemních prací proto zajistí dodavatel vytyčení jednotlivých podzemních vedení tak, aby nedošlo k jejich poškození.

SO 02 Veřejné osvětlení

Druh vedení, napěťová soustava:

Nové podzemní kabel.vedení 0,4kV-trojfázová, 400/230V+PEN, 50Hz, střídavě, soustava TN-C

Prostorově vymezení prostředí:

Prostředí je stanoveno dle PNE 33 0000-2

Prostor: VI – venkovní prostory – prostory nebezpečné

Krytí: IP44

Standardní vnější vlivy: AA8, AB8, AC1, AD4, AN3, AP1, AQ3, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1

Variabilní vnější vlivy: AE3, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AU2, AS1, AT2

Ochrana před přepětím:

Je stávající a je řešena ve stáv. Rozvodech NN, distributora el. Energie.

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím:

V síti NN – automatickým odpojením od zdroje, nadproudovými jistícími prvky v soustavě TN-C, dle PNE 33 000-1. Všechny neživé části rozvodné sítě VO a sítě distributora el. Energie, musí být spojeny s uzemněním, bodem sítě prostřednictvím vodičů PEN, nebo PE, které musí být uzemněny.

Úbytek napětí, jištění:

Průřezy kabelů a vodičů: vyhovují jak po stránce proudové zatížitelnosti, tak i z hlediska povolených úbytků napětí. Navržené jištění vyhovuje jak po stránce selektivity, tak i s ohledem na povolené tepelné a mechanické namáhání vodičů při zkratu.

Jištění: k jištění svítidel VO budou použity válcové – závitové porcelánové pojistky s charakteristikou gG.

Uzemnění

Uzemnění NN-VO:

Nové ocelové pozic. stožáry VO,  budou samostatně uzemněny ocel. Zemnící páskou FeZn 30x4mm, uloženou v kabelovém výkopu do rostlé zeminy v délce 20m (Rz=15 Ohm). V zemi bude ocelová páska uzemnění napojena přes uzem. svorku SR03a, na ocel. uzemňovací drát FeZn pr.10mm, který bude vyveden nad terénem a ukončen v místě zapojení uzemnění stožáru.

Všechny šroubové spoje uzemnění budou předem očištěny, pevně utaženy a součástí spojů budou pružné podložky.

Dle ČSN 33 2000-5-51, čl.514.3Z5 “El.instalace nízkého napětí“, bude na viditelném místě připojení uzemnění ke konstrukci ochr.vodiče páska uzemnění na koncích označena kombinací barevných pruhů zelená/žlutá (teplem smrštitelnou trubicí PVC, v délce min.5cm).

Uzemnění se buduje dle 4.vydání PNE 33 0000-1. „Ochrana elektrických zařízení před úrazem elektrickým proudem v distribučních soustavách a přenosové soustavě“, s účinností od 1.1.2008 a byla odsouhlasena ČEZ Distribucí, a.s..

Zemní práce:

Výkop kabel.rýhy: zemní práce bodou prováděny v zemině tř.3 (nezpevněná krajnice). V místech zemních prací v ochranném pásmu podzemního zařízení je plánován ruční výkop bez použití těžkých mechanizmů s dodržení vyjádření správců a vlastníků inž. Sítí.

Výkopová zemina:

Je možnost částečného uložení výkopu vedle kabelové rýhy v místech trasy, kde to dovoluje šíře komunikace. Částečně bude výkopek převážen do předem určeného místa s následným návozem na záhrn. Nadbytečná výkopová zemina bude dodatečně uložena na předem smluvený pozemek Obce nebo pozemek fyzických osob

Dopravní řešení

Popis dopravního řešení

SO 01.1 Komunikace, SO 01.2 Vjezdy na pozemky, chodníky

Rekonstrukce komunikace v ulici U Parku respektuje stávající šířkové uspořádání uličního prostoru a je navržena od začátku úseku po km 0.13176  jako jednopruhová jednosměrná šířky 3,0 m a dále do konce úseku jako dvoupruhová obousměrná šířky 5,0m. Komunikace je navržena jako živičná s povrchem z asfaltového betonu. Komunikace je upnuta do betonových obrubníků ukotvených do betonového lože s opěrou 15/25/100 s výškou šlápnutí 100 mm a to v celé její délce (vyjímku tvoří část levostranná část ulice mezi km 0.03700 po 0.06700, kde je obrubník s výškou 40 mm ). Komunikace je odvodněna podélným a příčným sklonem do nově navržených vpustí.

Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Stavba je napojena na stávající dopravní infrastrukturu v obci.

Doprava v klidu

Doprava v klidu není v této stavbě řešena.

Pěší a cyklistické stezky

Vzhledem k charakteru stavby se pohyb chodců předpokládá na začátku úseku z části po novém chodníku a od křižovatky s ulicí Příčná  po celé ploše komunikace. Pro cyklisty platí normální silniční režim dle příslušné vyhlášky o silničním provozu.

Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Terénní úpravy

Jedná se o rekonstrukci vozovky, tudíž zemní práce spočívají pouze v odstranění stávající konstrukce v místě stávající komunikace a v místě rozšíření komunikace do stávajícího travnatého pásu o výkop pro vlastní konstrukci vozovky.

Použité vegetační prvky

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby není řešeno.

Biotechnická opatření

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby není řešeno.

Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Období výstavby

U realizace posuzovaného záměru lze uvažovat riziko úniku ropných látek ze stavebních strojů a stavební nákladní dopravy. Dodavateli stavby bude doporučeno zpracování plánu řízení ochrany životního prostředí při výstavbě a havarijního řádu a musí být učiněna všechna opatření pro minimalizaci vzniku takového nestandardního stavu.

Při realizaci záměru může dojít k úniku paliva, mazacích a hydraulických olejů ze stavebních strojů a nákladních automobilů. Z tohoto důvodu by mělo být zařízení staveniště vybaveno nezbytnými havarijními prostředky (vapex, sorpční rohože, označené sběrné nádoby, apod.). Pro prevenci úniku PHM ze stavebních mechanismů lze pod tato vozidla umístit záchytné vany. V případě úniku většího množství ropných látek musí být vyrozuměn Hasičský záchranný sbor. Kontaminované zeminy musí být neprodleně odtěženy, uloženy do zabezpečeného kontejneru a předány odborné firmě s příslušným oprávněním v odpadovém hospodářství.

Období provozu

Běžný provoz na posuzovaném záměru nebude představovat pro řidiče a obyvatelstvo významná rizika, která by se vymykala provozu na komunikacích obdobného typu. Riziko bezpečnosti provozu může představovat pouze havárie nebo mimořádná událost. Při provozu na komunikaci nelze vyloučit riziko havárie s možností úniku pohonných hmot (ropných látek). Individuální nehody, či. hromadné havárie vozidel na silnici, nelze nikdy vyloučit. Míra jejich rizika a jejich četnost bude obdobná jako při provozu na komunikacích obdobné intenzity provozu a bude řešena standardními prostředky (záchranná služba, policie, hasiči). Riziko vzniku požáru je pro posuzovaný záměr minimální. Při úniku PHM, dalších ropných látek a nebezpečných látek je třeba přijmout bezprostřední opatření. Rizika úniků lze minimalizovat běžnými technickými a organizačními opatřeními, dodržováním obecně závazných předpisů, požárních předpisů, normativů a zásad přepravy nebezpečných nákladů.

Hluk

Provoz posuzovaného záměru prakticky nezpůsobí změnu stávající ekvivalentní hladiny akustického tlaku A u obytné zástavby v dané lokalitě. Provoz navrhovaného záměru nezpůsobí překročení hygienického limitu v dané lokalitě.

Emise z dopravy

Na základě výsledků modelování a rozptylu predikovaných emisí lze z hlediska vlivů na venkovní ovzduší a z hlediska vlivu na obyvatelstvo záměr výstavby a provozu nového liniového zdroje označit za nevýznamný. Imisní příspěvky navrhovaného záměru budou minimální a nezpůsobí překročení platných imisních limitů.

Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby není řešeno.

Ochrana obyvatelstva (Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva)

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby není řešeno.

Zásady organizace výstavby

Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby není řešeno.

Odvodnění staveniště

Staveniště je odvodněno do stávajícího systému uličních vpustí

Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Staveniště je napojeno na stávající okolní komunikace v ulicích Hlavní, V Jezírku.

Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Provádění stavby nebude mít zásadní vliv na okolní stavby a pozemky.

Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Oplocení staveniště nebude zřizováno. Bude oploceno pouze zařízení staveniště. Požadavky na demolice a kácení dřevin nejsou.

Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

Jedná se pouze o dočasný zábor stávající komunikace, kde se bude provádět rekonstrukce.

Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Viz kap. B2.10.1

Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Zemní práce jsou vzhledem k charakteru stavby minimální.

Ochrana životního prostředí při výstavbě

Jedná se o běžnou stavební činnost prováděnou běžnými technologiemi, které podstatným způsobem neovlivní životní prostředí v blízkém okolí (dočasně zvýšená prašnost a hlučnost).

Zelené plochy, dotčené v průběhu provádění stavebních prací, budou po jejich skončení uvedeny do původního stavu nebo nového stavu určeného projektem.

Před zahájením instalace objektů zařízení staveniště bude provedena ochrana kmenů stromů v blízkosti pojezdových ploch a prostoru instalace ZS.

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Bezpečnost práce veškerých prací bude v souladu se zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. v platném znění, se zákonem č. 309/2006 Sb., v platném znění, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s ostatními platnými právními předpisy. Budou se uplatňovat i zákony č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o ochraně veřejného zdraví a č. 251/2005 Sb. v platném znění, o inspekci práce.

V případech, kdy při realizaci stavby celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla nepřesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu je zadavatel stavby dle §15 odstavce (1) zákona č. 309/2006 Sb., povinen doručit oznámení o zahájení prací a to nejpozději do 8 dnů před předání staveniště zhotoviteli.

Současně je nutno dodržovat veškeré související bezpečnostní předpisy a nařízení. Při provádění vlastních prací je nutno zabezpečit staveniště před přístupem nepovolaných osob. Na stavbě budou dodržována příslušná ustanovení vyhlášek č. 268/2009 a 269/2009  Sb., ve znění pozdějších předpisů, o obecných technických požadavcích na výstavbu.

Veškeré výrobky, technologie a materiály použité při stavbě musí odpovídat příslušným závazným ČSN, být schváleny pro použití v ČR a mít příslušné hygienické a bezpečnostní atesty. Dodavatel stavby doloží tyto materiály při kolaudaci.

Materiály a výrobky pro stavbu musí vyhovovat ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.

Práce budou prováděny v souladu s NV 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, dále v souladu s NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Zhotovitel při uspořádání staveniště bude dbát na dodržení požadavků na pracoviště stanovené NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

Všeobecně platí pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci tyto zásady. Zaměstnavatel je povinen seznámit pracovníky se všemi předpisy a vyhláškou o ochraně zdraví při práci a před každou nově započatou prací provést školení pracovníků. Každý pracovník musí být vybaven vhodným nářadím a ochrannými pomůckami potřebnými k bezpečnému výkonu práce podle profese, kterou vykonává. S nástupem na pracoviště budou pracovníci vybavení vhodnými ochrannými pomůckami, a to nejméně ochrannou pracovní přilbou v bezvadném stavu, dlouhými pracovními kalhotami, pracovní obuví a výstražnou vestou s reflexními (3M) pruhy.

Při stavebních pracích je zejména nutné dbát na zajištění pracovníku při práci ve výškách a nad volnou hloubkou a při výkopových pracích.

Při práci nad volnou hloubkou a při výkopových pracích musí být všechny otvory a jámy na staveništi, kde hrozí nebezpeční pádu osob, zakryty nebo ohrazeny. Zakrytí souvislým poklopem musí být provedeno tak, aby ho nebylo možné při běžném provozu odstranit nebo poškodit. Poklop musí mít únosnost odpovídající předpokládanému provozu.

Dále je nutná zvýšená pozornost při pracích v blízkosti nadzemních vedeních, zejména při použití mechanizmů ve výšce vyšší 3m.

Bezpečnostní technik stavby, popř. Koordinátor BOZP, zajistí vyvěšení traumatologického plánu s telefonními čísly první pomoci, hasičů a policie, s údaji o zodpovědných vedoucích stavby a bezpečnostního značení stavby.

V případě provádění ostatních výkopových prací v ochranném pásmu stávajících inženýrských sítí a zvláště v místech jejich křížení, zhotovitel provede určené práce ručním výkopem a ověří je sondami, vše za přítomnosti správců dotčených sítí. Obnažené sítě zabezpečí proti poškození a po provedení stavebních prací vše uvede do původního stavu.

Je třeba zamezit přístupu veřejnosti na staveniště, otevřené výkopy chránit zábradlím a v noci výstražným světlem.

Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Pracoviště a ZS budou trvale ohrazena a zabezpečena proti vstupu nepovolaných osob. Kolem staveniště budou osazeny informativní cedule zakazující vstup na staveniště.

V okolí staveniště musí být vhodnými stavebními úpravami zajištěn bezpečný průchod i pro osoby se sníženou pohyblivostí a ztrátou orientace. Překopy budou v případě potřeby přemostěny můstkem pro pěší šíře min.90cm s dvoutyčovým zábradlím a zarážkou na obou stranách.

Vzledem k umístění stavby, stavebník nepředpokládá pohyb osob osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Zásady pro dopravně inženýrské opatření

Při provádění stavby bude nutné postupně zavřít celý rekonstruovaný úsek ulice U Parku v celé šíři. Vzhledem k tomu, že v ulici se nacházení ve velkém počtu vjezdy na pozemky bude nutné, aby dodavatelská firma zpracovala podrobný časový plán výstavby s ohledem na postup prací a oznámila včas vlastníkům nemovitostí případnou nemožnost dopravní obslužnosti jejich nemovitosti.

. Uzavření části ulice bude řešena dle TP 66 za pomoci DZ :

- Z2a  Zábrana pro označení uzavírky 2x - z obou stran uzavírky

- B1  Zákaz vjezdu 2x - vždy u  Z2a

Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Speciální podmínky nejsou stanoveny.

Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Jedná se o jednoduchou stavbu proto není třeba před vybráním dodavatele stavby stanovit postupy a   provádění. Vybraný dodavatel stavby předloží investorovi před zahájením prací podrobný postup při provádění stavby.