Specifikace zakázky Dodávka krouhače zeleniny pro školní jídelnu ZŠ J. K. Tyla v Písku (1 ks)

|  | Minimální požadavek (poptávané parametry) | Nabídka (nabízené parametry) |
| --- | --- | --- |
| 1x motorový blok | napětí min 380V |  |
|  | příkon min. 1,0 kW |  |
|  | min. otáčky za min. v rozpětí 300-400 |  |
|  | max. otáčky za min. v rozpětí 700-800 |  |
|  | kapacita min. 1500 porcí denně |  |
|  | motor pro profesionální použití |  |
|  | tichý chod bez vibrací |  |
|  | celokovový kryt motorového bloku |  |
|  | min. 2 regulace rychlosti |  |
|  | bezpečnostní systém zastavení |  |
|  | nerezová hřídel |  |
|  | odolná konstrukce, bezúdržbový |  |
| 1x hlava násypná automatická nerez | vhodná především pro plátkování křehkých produktů a plátkování a kostičkování brambor a strouhání mrkve |  |
|  | velký násypný otvor zajišťuje kvalitu řezu pro velké objemy zpracovávané zelenin |  |
| 1x krouhací hlava kovová s přítlačnou pákou | násypný otvor min 230 mm2 |  |
|  | vhodná především pro plátkování, strouhání nebo kostičkování velkoobjemových surovin jako je zelí, celer nebo salát |  |
|  | objem min. 4l |  |
|  | integrovaný tubus o průměru min. 55 mm pro nepřerušované krájení dlouhých nebo křehkých druhů zeleniny |  |
| 1x vozík nerez s otočným rámem | pro 1/1 GN (bez GN) |  |
| 1x sestava disků obsahující minimálně | 3x plátkovač 1, 2, a 4 mm |  |
|  | 2x strouhač 1,5 a 5 mm |  |
|  | 2x nudličkovač 4x4 6x6 mm |  |
|  | 2x kostičkovač 10x10x10 mm vč. mřížky |  |
|  | 1x držák |  |
|  | 1x ochranný kryt |  |
| Montáž |  | ano -ne |
| Doprava |  | ano -ne |
| Zaučení obsluhy |  | ano -ne |

Rekapitulace a maximální cena zakázky

| P.č. | Položka | Ks | Maximální cena zakázky |  | Nabízená cena |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kč (bez DPH) | Kč (s DPH) | Kč (bez DPH) | Kč (s DPH) |
|  | Krouhač zeleniny vč. příslušenství | 1 | 252.000,-Kč | 304.920,-Kč |  |  |
|  | Celkem |  | 252.000,-Kč | 304.920,-Kč |  |  |