Základní technická specifikace

Samosběrný zametací stroj na chodníky

Speciální samosběrný zametací stroj určený pro úklid zejména městských veřejných prostranství, silnic, cest a chodníků.

Typ: …..

Výrobce: ….

| Vymezení požadavku - parametr | Požadavek | Splnění požadavku |
| --- | --- | --- |
| ZÁKLADNÍ PARAMETRY STROJE |  |  |
| Samosběrný zametací stroj plnící normu | PM10 | ANO / NE |
| Celková hmotnost stroje | max. 2500 kg | [doplní uchazeč] |
| Šíře zametacího stroje | 1000 - 1200mm | [doplní uchazeč] |
| Výše zametacího stroje | 1800 - 2000mm | [doplní uchazeč] |
| Délka zametacího stroje (včetně kartáčů) | 3500 - 4000mm | [doplní uchazeč] |
| MOTOR, POHON, ŘÍZENÍ |  |  |
| Zdvihový objem motoru | 2000 - 2500 cm3 | [doplní uchazeč] |
| Pohon vznětovým motorem o výkonu | min. 30 kW | [doplní uchazeč] |
| Emisní norma motoru stroje | min. Euro Mot IIIA | [doplní uchazeč] |
| Pohon s plynulým řízením pracovní rychlosti | min. 0-12 km/h | [doplní uchazeč] |
| Nejvyšší dovolená přejezdová rychlost | min. 25 km/h | [doplní uchazeč] |
| Hydrostatický pojezd stroje | ANO | ANO / NE |
| Řízení přední i zadní nápravy | ANO | ANO / NE |
| Hydraulické řízení náprav | ANO | ANO / NE |
| ZÁSOBNÍK, SACÍ A ZAMETACÍ SYSTÉM |  |  |
| Objem zásobníku | 1- 1,5m3* | [doplní uchazeč] |
| Zásobník stroje s nerezové oceli | ANO | ANO / NE |
| Sací nerezová hubice ovládaná z kabiny | ANO | ANO / NE |
| Plynulé nastavování otáček sacího ventilátoru | ANO | ANO / NE |
| Zrcátko sací hubice | ANO | ANO / NE |
| Klapka hrubých nečistot s ovládáním z kabiny | ANO | ANO / NE |
| Zametací (uklízecí) max. šířka v rozmezí | 1700 - 2300 mm | [doplní uchazeč] |
| Plynulá regulace otáček všech kartáčů | ANO | ANO / NE |
| Plynulá regulace přítlaku všech kartáčů | ANO | ANO / NE |
| Nezávislé ovládání jednotlivých kartáčů | ANO | ANO / NE |
| VODNÍ SYSTÉM |  |  |
| Objem zásobníku čisté vody | 200 - 250l | [doplní uchazeč] |
| Systém recyklace vody s vestavěnou nádrží | ANO | ANO / NE |
| Přípojka na vodu s mycí hadicí a mycí pistolí | min. 4m | [doplní uchazeč] |
| KABINA, OVLÁDÁNÍ |  |  |
| Jednomístná kabina barvy | RAL 2011 | ANO / NE |
| Pneumaticky odpružené sedadlo řidiče | ANO | ANO / NE |
| Polohovatelný sloupek volantu | ANO | ANO / NE |
| Klimatizace | ANO | ANO / NE |
| Rádio/CD přehrávač | ANO | ANO / NE |
| Zvukový signál při couvání | ANO | ANO / NE |
| Integrovaná čelní pracovní světla | ANO | ANO / NE |
| OSTATNÍ POŽADAVKY |  |  |
| Mazací body svedené do centrální mazací lišty | ANO | ANO / NE |
| Rezervní kolo | ANO | ANO / NE |
| Rotační maják – oranžový | ANO | ANO / NE |
| Uzamykatelné víčko palivové nádrže | ANO | ANO / NE |
| Certifikát PM10 | ANO | ANO / NE |

Pozn.: Tam, kde v požadavku uvedeno rozmezí hodnot jedná se o zadavatelem stanovenou minimální a maximální hodnotu parametru.

Vozidlo je homologováno, vybaveno a schváleno pro provoz na pozemních komunikacích dle platných zákonných norem. Uchazeč v tabulce vyznačí a doplní splnění požadavku.