Obec Bory – Pořízení techniky do lesa

Příloha č. 2-1 Technická specifikace k části 1 VZ

Tímto dokumentem zadavatel stanovuje závazné technické podmínky, které jsou v následující tabulce vymezeny jako požadované technické parametry uvedené v prvním sloupci. Nedodržení bude považováno za nesplnění technických podmínek. Účastník o zakázku v tabulce doplní k jednotlivým parametrům jím nabízené hodnoty ve třetím sloupci.

Návod k vyplnění:

- V následující tabulce vyplňte požadované hodnoty ve třetím, prázdném sloupci a to ve všech řádcích.

- Nabízené hodnoty je nutné vyjádřit jednoznačně a v absolutních hodnotách, nikoliv relativně ani v rozmezí hodnot (např. „min. - max.“); případné relativní vyjádření je nutné patřičně zdůvodnit.

- V řádcích, kde je uvedena požadovaná hodnota „ANO“, uveďte ANO či NE podle skutečnosti.

| Dodávka 1 ks kolového traktoru |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Popis | Splněno ANO/NE | Nabízený Parametr |  |  |
| Motor o objemu min. 3 800 cm3 | ANO | hodnota: |  |  |
| Výkon motoru min. 93 kW | ANO | hodnota: |  |  |
| Plně elektronicky řízený 4 válcový motor Common Rail, přeplňování turbodmychadlem, s filtrem pevných částic a technologií ad blue | ANO | ---------------------- |  |  |
| Klimatizovaná 5 sloupková tovární bezpečnostní kabina, přední a zadní stěrač, stavitelný volant, rádio, vzduchem odpružená nastavitelná sedačka, výstražný maják, LED světlomety v masce traktoru, LED pracovní světlomety, topení, klimatizace, vyhřívané zadní sklo, střešní okno | ANO | ---------------------- |  |  |
| Homologované sedadlo spolujezdce | ANO | ---------------------- |  |  |
| Objem nádrží: nafta min 170 l / ad blue min. 15l | ANO | hodnota: / |  |  |
| Synchronizovaná převodovka min. 32 x 32, plazivé rychlosti | ANO | hodnota: |  |  |
| 8° násobič řazený pod zátěží v rámci jedné rychlostní skupiny, s možností řazení na joysticku a loketní opěrce, funkce automatického řazení | ANO |  |  |  |
| Maximální pojezdová rychlost vpřed min. 35 km/h | ANO | hodnota: km/h |  |  |
| Minimální pojezdová rychlost vpřed max. 0,4 km/h | ANO | Hodnota: km/h |  |  |
| Elektro-hydraulický reverz – změna směru jízdy páčkou pod volantem bez použití spojkového pedálu | ANO | ---------------------- |  |  |
| Pohon všech kol, zapínání přední nápravy elektro-hydraulicky za jízdy pod zatížením, uzávěrka diferenciálu zadní nápravy | ANO | ---------------------- |  |  |
| Hydraulické čerpadlo s celkovým výkonem min. 120 l/min | ANO | hodnota: |  |  |
| Posilovač řízení s výkonem čerpadla min. 45 l/min | ANO | hodnota: |  |  |
| Ovládání tříbodového závěsu elektricky z kabiny (EHR systém) | ANO | --------------------- |  |  |
| Zdvihová síla zadních ramen hydrauliky 61 cm od ok min.3 600 kg | ANO | hodnota: |  |  |
| Maximální zdvihová síla zadních ramen hydrauliky min.4 400 kg | ANO | hodnota: |  |  |
| Elektrické ovládání zadního TBZ a zadní PTO z venku na obou stranách blatníku | ANO | ---------------------- |  |  |
| Vývodová hřídel vzadu: 1 3/8“, hřídel 6 drážek, min. 540/540e(750)/1000 ot/min s automatickým a manuálním režimem, směr otáčení vpravo | ANO | hodnota: |  |  |
| Tempomat PTO | ANO | ---------------------- |  |  |
| Jedno a dvou okruhové vzduchové brzdy přívěsu | ANO | ---------------------- |  |  |
| Minimálně 3 hydraulické okruhy vzadu | ANO | ---------------------- |  |  |
| Z výroby namontovaný středový hydraulický rozvaděč pod kabinou s minimálně 3 hydraulickými okruhy a tovární joystick v kabině | ANO | --------------------- |  |  |
| Funkce automatického zvednutí zadního tříbodového závěsu při plném natočení kol a při zařazení zpětného chodu na reverzoru | ANO | --------------------- |  |  |
| Poloměr otáčení max. 3 800 mm | ANO | hodnota: mm |  |  |
| Rozvor max. 2 450 mm | ANO | hodnota: mm |  |  |
| Automatický zadní výškově stavitelný etážový závěs s jezdcem a hubicí | ANO | ---------------------- |  |  |
| Sada předních blatníků | ANO | ---------------------- |  |  |
| Čelní hydraulická ramena CAT 2 s 1 hydraulickým okruhem | ANO | ---------------------- |  |  |
| Provozní hmotnost traktoru bez závaží min. 4 600 kg | ANO | hodnota: kg |  |  |
| Radiální přední pneumatiky min. R24, šířka min. 400 mm lesní disk | ANO | hodnota: |  |  |
| Radiální zadní pneumatiky min. R34, šířka min. 480 mm, lesní disk | ANO | hodnota: |  |  |
| Nejvyšší přípustná hmotnost na jednu nápravu max. 6000 kg | ANO | ---------------------- |  |  |

| Dodávka 1 ks čelní nakladač |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Popis | Splněno ANO/NE | Nabízený Parametr |  |  |
| Originální nakladač vyroben výrobcem traktoru | ANO | ---------------------- |  |  |
| Technické osvědčení | ANO | ---------------------- |  |  |
| Výška zdvihu min. 3 600 mm | ANO | ---------------------- |  |  |
| Nosnost do plné výšky na čepu min. 2 200 kg. | ANO | ---------------------- |  |  |
| Euro upínání pro nářadí | ANO | ---------------------- |  |  |
| Podvázání pod traktorem | ANO | ---------------------- |  |  |
| Odpružení nakladače | ANO | ---------------------- |  |  |
| Ovládání joystickem traktoru v kabině | ANO | ---------------------- |  |  |

Účastník svým podpisem stvrzuje, že parametry, které doplnil ve výše uvedené tabulce, jsou závaznou součástí jeho nabídky a je si vědom skutečnosti, že zadavatel bude podle nich posuzovat splnění technických podmínek.

- DŮLEŽITÉ

V případě nesplnění technických podmínek bude zadavatel oprávněn nabídku vyřadit a účastníka vyloučit z další účasti v poptávkovém řízení. V případě, že na jiném místě nabídky budou uvedeny údaje, které by mohly zadavatele uvést v omyl nebo které budou v rozporu s účastníkem doplněnými údaji v této příloze, zadavatel upozorňuje, že pro účely posouzení splnění technických podmínek budou rozhodující údaje uvedené účastníkem v této příloze.

| OPRÁVNĚNÁ OSOBA ZA ÚČASTNÍKA |  |
| --- | --- |
| Titul, jméno, příjmení: |  |
| Funkce: |  |
| Podpis (razítko): |  |
| Datum: |  |