Technická specifikace portálových kolejových jeřábů

Předmětem zakázky je pořízení 2 kolejových portálových jeřábů na elektrický pohon s nakládacím zařízením pro manipulace s přepravními jednotkami kombinované dopravy (s kontejnery 20-45“, výměnnými nástavbami, příp. intermodálními návěsy) do překladiště KD Mělník, které bude na základě projektu provozováno jako překladiště KD s otevřeným přístupem.

Pojezd jeřábu:

- pojezdová kola na styku s kolejnicí tvrzena, kola na vysokopevnostních válečkových ložiskách,
na kolejnici vedena bočními vodicími kladkami.

- systém, který automaticky zastaví jeřáb při výpadku napájení.

Kočka jeřábu:

- kola kočky na styku s kolejnicí tvrzena, kola na vysokopevnostních válečkových ložiskách

- systém, který automaticky zastaví kočku při výpadku napájení

- otočná

Kabina jeřábníka

- Kabinu lze elektricky posouvat pro zajištění vizuální kontroly nad manipulacemi s přepravními jednotkami

- Kabina s bezpečnostním zasklením s vrstvami proti reflexům, zkreslení a oslnění světlem. Okna jsou opatřena žaluziemi, stěrači a ostřikováním

- Kabina je klimatizovaná, systém ofukování zabraňuje mlžení skel kabiny. Anatomické křeslo jeřábníka, ergonomické řešení ovladačů, odkládací poličky a háčky na oblečení

- V kabině je umístěn dotykový terminál řídicího systému s volitelným zobrazením veškerých provozních a diagnostických stavů

Pomocný jeřáb

- Pro případ potřeby výměny klíčových komponent jeřábu a jejich dopravu např. ze strojovny na zem bez nutnosti najímat externí mobilní jeřáb, je kontejnerový jeřáb na horní části portálu vybaven pomocným otočným elektrickým jeřábem o nosnosti min. 2000 kg

Spreader

- Kontejnerové otočné zámky a kleštiny pro zdvihání intermodálních návěsů.

- Odpružené vodící lišty

Systém vzdálené správy a údržby jeřábu

- Systém umožní vzdálenou správu a údržbu jeřábu spočívající v realizaci činnosti a úkonů, (např. aktualizace softwaru, diagnostika systému, softwarové opravy apod.) bez fyzické přítomnosti techniků u jeřábů.

Technické parametry

| Nosnost na čepech (kontejnerový provoz) | min 41 t |
| --- | --- |
| Nosnost na ramenech pro zdvih návěsů (u jednoho z jeřábů) | min 41 t |
| Rozchod jeřábu | 38 m |
| Použitelné vyložení na straně pevné podpěry | min. 10 m |
| Použitelné vyložení na straně kloubové podpěry | min. 16,5 m |
| Rychlosti zdvihu | 0 -60 m/min |
| Rychlost zdvihu - Spreader se zátěží 38 t | 0 -30 m/min |
| Pojezdová rychlost jeřábu | 0 - 120 m/min |
| Pojezdová rychlost kočky | 0 -100 m/min |
| Rychlost otáčení | až 1,6 ot./min |
| NAPÁJENÍ |  |
| Napájecí napětí | 22 kV |
| Provozní napětí | 400 V / 50 Hz |
| KOLOVÉ TLAKY |  |
| Vertikální R max statický | max. 270 kN |
| Vertikální R max dynamický + účinek větru | max. 320 kN |
| Systém ochrany před přetížením | - Detekce celkového zatížení zdvihu - ochrana proti přetížení - Detekce excentrického naložení kontejneru v podélném směru |
| Kamerový systém | ano |

- Povrchová úprava portálových kolejových jeřábů musí být řešena nevýraznými barevnými odstíny

- Kolejnice jeřábové dráhy: Podvozky jeřábů budou konstruovány pro pojezd po kolejnici tvaru PRI 85r

- Asymetrická konstrukce portálu jeřábu pro pojezd po pevné jeřábové dráze s výškovým rozdílem temene kolejnic 0,67 m.

- Součástí dodávky jeřábů bude vystrojení komory pro napájení 2 jeřábů.

- Napájecí kabel VN 22 kV na bubnu jeřábu pro délku pojezdu min. 325 m. včetně optického kabelu pro přenos dat

- Uvedení do plného provozu včetně napojení do spínací stanice

- životnosti jeřábů a jeho částí určena prostřednictvím odkazů na normy:

celý jeřáb 		S5 EN 13001

zdvih			M7 FEM 1.001

pojezd jeřábu		M7 FEM 1.001

pojezd kočky		M7 FEM 1.001

otáčení na kočce	M7 FEM 1.001

Pozn. Zadavatel u výše uvedených odkazů na normy výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.

- Automatická identifikace kontejnerů