Technická specifikace k části I.

- Předmluva

  - Obecné požadavky:

    - tuhý 5-osý stroj;

    - 5-osé obrábění na jedno upnutí pomocí 2-osé vidlicové frézovací hlavy;

    - vysoké rychlosti posuvů (min. 40 000 mm/min);

    - min. čtyřnásobně vedené smykadlo (provedení BOX-IN-BOX);

    - termosymetrický design pro rovnoměrný odvod tepla;

    - aktivní tepelná stabilizace stroje;

    - chlazení nástrojů vzduchem, středem vřetene a vnějšími stavitelnými tryskami na vřetenu;

    - minimální výkon frézovací hlavy pro kontinuální frézování s elektrovřetenem 42 kW, 67 Nm, 24 000/1 min, HSK-A63;

    - automatický zásobník nástrojů na minimálně 32 ks;

    - osa X (příčník pojíždí podélně) – min. 9 000 mm

    - osa Y (smykadlo/křížový suport pojíždí napříč) – min. 2500 mm

    - osa Z (smykadlo s frézovací jednotkou pojíždí vertikálně) – min. 1 500 mm