Technická specifikace k části II.

- Předmluva

  - Obecné požadavky

    - Tento dokument představuje nákupní specifikaci pro servohydraulický zkušební systém letadel (dále jen Systém). Systém musí obsahovat následující součásti nezbytné pro kompletní provoz systému, včetně 8 aktuátorů, hydraulické pohonné jednotky, hydraulického rozvodného systému, digitálního servoregulátoru, řídicího softwaru a systému sběru dat.

    - Všechny komponenty sytému musí být nové, předváděcí nebo použité vybavení není přijatelné.

    - Všechny komponenty systému musí být sériově vyráběné osvědčené konstrukce s historií. Neověřené zařízení, součásti nebo koncepty nejsou přijatelné.

    - Dodavatel musí být schopen doložit reference existujících funkčních systémů s více než 50 řídícími kanály a s více než 5000 DAQ kanály.

    - Nabízený systém musí být v budoucnu rozšiřitelný.

  - Dokumentace

    - Se systémem musí být dodán soubor kompletní dokumentace včetně návodu k obsluze a údržbě.

- Požadavky na systém

  - Aktuátory

    - Aktuátory single-ended double-acting (2 ks)

- Dynamický zdvih min. 400

- Zatížitelnost v tahu min. 16 kN

- Zatížitelnost v tlaku min. 36 kN

    - Aktuátory single-ended double-acting (6 ks)

- Dynamický zdvih min. 400

- Zatížitelnost v tahu min. 9 kN

- Zatížitelnost v tlaku min. 19 kN

    - Aktuátory musí být vybaveny snímačem posunu schopným měřit posun pístu po celé délce dynamického zdvihu. Přesnost měření posunu min. ±0,2 % plného rozsahu.

    - Aktuátoy musí být vybaveny snímačem síly schopným měřit v kompletním rozsahu jednotlivých aktuátorů. Přesnost snímače alespoň ±1 % měřené hodnoty v rozsahu 10% až 100% plného rozsahu snímače.

    - Požadujeme 7x servoventil o průtoku 37 l/min. a 1x servoventil o průtoku 18 l/min.

    - Aktuátory musí být vybaveny kloubovým spojením na straně základny aktuátoru. Kloubové spojení, které musí splňovat následující parametry:

- Musí mít bezúdržbové nekovové ložisko, které nepotřebuje dodatečné mazání

- Musí mít kulové ložisko, které umožňuje oku kloubového spojení se naklápět a otáčet

- Musí mít vymezení vůle, které odstraňuje co nejvíce relativního pohybu

    - Povrch pístnice aktuátoru musí být z tepelně upravené legované oceli, strojově broušená a leštěná a s plazmovým nástřikem pro zvýšenou odolnost proti opotřebení a prodloužení životnosti těsnění a ložisek v prostředí s vysokým obsahem nečistot.

    - Těsnění pístnice zesílené PTFE těsnění, které se skládá z vysokotlakého těsnění a nízkotlakého těsnění se stírátkem.

    - Tření musí být menší než 1% maximální síly aktuátoru.

  - Digitální servoregulátor a řídící software

    - Digitální servoregulátor musí umožňovat plnou konfigurovatelnost testovacího systému.

- Řídicí jednotka musí umožňovat, aby uživatel přiřadil libovolný vstup libovolnému řídicímu kanálu, aniž by bylo nutné měnit uspořádání hardwaru řídicí jednotky.

- Řídicí jednotka musí umožňovat, aby všechny výstupní a vstupní kanály mohly být prostřednictvím softwaru rozděleny libovolným způsobem dle přání uživatele, aniž by bylo nutné měnit uspořádání hardwaru řídicí jednotky.

- Řídicí jednotka musí umět řídit dvě na sobě nezávislé stanice a mít 8 řídících kanálů, ale může být v budoucnu rozšířena až na 8 na sobě nezávislých stanic.

- Vestavěná podpora TEDS v souladu s IEEE 1451.4

- Komunikace řídicí jednotky s počítačem musí probíhat prostřednictvím Ethernet

- Řídicí počítač musí být součástí dodávky.

Minimální konfigurace: Procesor 3,2 GHz, 32 Gb RAM, 2000 GB SSD, 24palcový displej, Windows 10 64 bit

- Součástí dodávky musí být zdroj nepřerušitelného napájení (UPS) s dvojitou konverzí a výkonem nejméně 2200 VA.

- Dodavatel poskytne kabely pro připojení všech zařízení.

- Řídicí jednotka je tzv. „master“ a mimo jiné poskytuje časování pro hardwarovou synchronizaci externího DAQ systému. Toto připojení musí být standart a bez hardwarových a softwarových úprav kontroléru a DAQ.

- Externí kanály DAQ musí být dostupní v software stejným způsobem jako všechny vestavěné kanály (síla, dráha, atd.) se stejnou rychlostí aktualizace.

- Musí mít možnost budoucího připojení externího DAQ prostřednictvím protokolu EtherCAT bez přídavného hardware.

    - Generování příkazů a sběr dat

- Řídicí jednotka má generátor funkcí, který je schopen generovat následující typy příkazů: segments, cycles, block-cycles, dwells, profiles, sweeps, noise with defined shape of spectrum.

- Řídicí jednotka je schopna získávat a ukládat na příslušný disk počítače tyto typy dat: continuous, end level, bursts, peak/valley, shutdown data

- Řídicí jednotka je schopna monitorovat zkušební signály a vydávat signály událostí, pokud jsou splněny podmínky zadané uživatelem. Mezi takové události patří mezní úrovně dat, úrovně chyb zpětné vazby, časové limity, digitální vstupy.

- Řídicí jednotka musí být schopna upgradu, který přidá možnost vysílání signálů do externích řídicích jednotek a logických zařízení, včetně digitálních výstupů, které lze nastavit na low, high, toggled nebo pulsed.

- Řídicí jednotka poskytuje kromě výše uvedených měřidel a rozsahů také různé procesy zobrazování údajů.

    - Řídící režimy

- Regulátor musí podporovat proporcionální, integrální, derivační a Feed-forward  (PIDF) řízení, stabilizační vstup a limit integrátoru.

- Řídicí jednotka musí podporovat režim instalace akčního členu, kdy je pohyb akčního členu omezen zpětnou vazbou síly akčního členu, aby se zabránilo poškození vzorku během instalace.

    - Hardware řídicí jednotky:

- Jeden modul regulátoru je schopen podporovat dva provozní režimy, kdy jeden režim zahrnuje provoz aktuátoru s dvoustupňovým servoventilem a kondicionování střídavého nebo stejnosměrného převodníku a druhý režim zahrnuje provoz aktuátoru s třístupňovým servoventilem. Uživatel si může zvolit požadovaný provozní režim tohoto modulu a také přecházet z jednoho režimu do druhého prostřednictvím software.

- Další řídicí modul je schopen podmínkovat dva snímače. Snímače mohou být AC nebo DC, nemusí být stejného typu.

- Řídicí jednotka musí být schopna komunikovat a ovládat jednu nezávislou zkušební stanici.

- Ruční ovladač řídicí jednotky zajišťuje dálkové ovládání, které umožňuje pohodlnou instalaci a výměnu zkušebních vzorků ve zkušební stanici.

- Ruční ovladač má následující vlastnosti a funkce:

  - Exclusive control

  - Ovládací kolečko citlivé na rychlost pro ovládání pohybu aktuátoru

  - Víceřádkový textový displej pro snadné zobrazení systémových informací

  - Účelové stránky displeje pro ruční příkazy, automatický posun a ovládání hydrauliky

  - Účelová tlačítka Run/Stop/Hold (Spustit/Zastavit/Podržet)

  - Účelové tlačítko ruční příkaz a LED diodu

  - Dočasné rušení a resetování blokování

  - Zapnutí a vypnutí hydraulického čerpadla a hydraulického rozdělovače

  - Snadné zobrazení více signálů pro jeden nebo více řídících kanálů

  - Pohodlné přesouvání aktuátorů pro instalaci a výměnu zkušebních vzorků.

  - Automatické nulování / odsazení vybraných signálů snímačů

    - Řídicí a aplikační software:

- Z hlediska celosvětlové spolupráce s dalšími laboratořemi testující v našem průmyslu požadujeme, aby byl celý zkušební systém postavený na MTS AeroPro Application Software, tzn. řídící jednotka a ostatní komponenty zkušebního systému musí tento software plně podporovat

- Požadujeme moduly:

  - MTS Aero Pro Data Display Application Software

  - MTS AeroPro EtherCAT inputs to PC Option

  - MTS AeroPro Calculations in the Loop Option

- Hlavní uživatelské rozhraní systému musí být prostřednictvím osobního počítače a musí využívat okenní uživatelské rozhraní ovládané myší. To je požadavek pro plně automatizované zkoušení a pro minimalizaci možnosti chyby obsluhy.

- Software systému musí běžet pod operačním systémem Windows.

- Systém musí být vybaven softwarovými nástroji, které umožňují zobrazit na obrazovce počítače data z digitálního osciloskopického spektrálního analyzátoru současně se spuštěnou zkušební aplikací.

- Řídicí software musí umožňovat uživatelem definované akce detektoru, jako je signalizace, vypnutí hydrauliky nebo zablokování systému při dosažení určité úrovně signálu, která aktivuje detektor.

- Řídicí software musí umožňovat shromažďování dat ze snímačů systému a jejich ukládání na disk během každé zkoušky.

- Řídicí software musí obsahovat možnosti analogového čtení, aby bylo možné jakýkoli signál směrovat do D/A převodníku a sledovat jej pomocí analogového osciloskopu nebo externího čtecího zařízení.

- Řídicí software musí rovněž obsahovat soubor záznamu o stavu s časovým a datovým razítkem. Tento protokol musí zaznamenávat následující údaje:

  - Všechny systémové chybové zprávy

  - Všechny změny konfigurací systémových limitů

  - Změny kalibrace

  - Nulování a offset

  - Provoz HSM

  - Stav systému (spuštěno/podrženo/zastaveno/atd.)

  - Dokončení koncové úrovně

  - Každé spuštění a zastavení sběru dat

  - Vypnutí testu

  - Chybová hlášení softwaru a/nebo operačního systému

  - Všechna překročení systémových limitů

- Systém musí v rámci architektury obrazovky poskytovat společnou oblast určenou pro zprávy. Tato hlášení musí sdělovat informace, varování, pokyny nebo rady.

- Software dodavatele musí umožňovat import a export parametrů konfigurace zkoušky. Záměrem tohoto požadavku je umožnit, aby většina konfigurace zkoušky byla vytvořena off-line a poté načtena pro vytvoření zkoušky.

- Software dodavatele by měl obsluze umožnit následující kroky:

  - Vytvářet a definovat nastavení testu

  - Definovat sekvence statických a únavových zkoušek

  - Vytvořit limity zkoušek a akce událostí

  - Zadat kalibrační údaje snímače a provést kalibraci bočníku

  - Řídit průběh testu

  - Ladění PIDF

  - Zobrazení stavu testu a vykreslení dat testu

  - Sběr dat všech signálů na disk

- Software dodavatele by měl mít následující hlavní funkce:

  - Automaticky optimalizovat časy letových (profilových) segmentů pro zajištění co nejrychlejšího provedení testu pro opakující se spektra.

  - Skenovat a porovnávat výkonnostní atributy testovacího systému, jako je doba běhu, nulové tempo a výstup servoventilů, z pohledu jednotlivých kanálů nebo řádků profilu.

  - Poskytnout interaktivní mapu komponenty, sestavy nebo celého strukturálního testu podle jednotlivých senzorů v rámci intuitivního rozhraní pro modelování v reálném čase.

  - Integrovat a zobrazovat videokamery na bázi IP přímo do aplikačního softwaru s možností překrývání čar a přidávání textu pro zlepšení viditelnosti zkušebního předmětu.

  - Poskytnout rozhraní pro nastavení různých parametrů posunutí a síly používaných k dosažení přesného řízení pohybu zkušebního aktuátoru při přiblížení a kontaktu se zkušebním předmětem během nastavení zkoušky.

  - Systém sběru dat (DAQ)

    - Systém musí obsahovat systém sběru dat s 32 univerzálními kanály (můstkové a High-level výstupní snímače, digitální vstupy a digitální výstupy), který je škálovatelný a připravený k rozšíření až na několik tisíc kanálů bez nutnosti úpravy hardwaru a softwaru.

    - Podporuje sdílení jednoho DAQ boxu mezi více testy, aby se zvýšilo využití počtu kanálů a flexibilita testovací laboratoře.

    - Poskytuje hardwarovou synchronizaci s řídicím systémem

    - Poskytuje hardwarovou synchronizaci mezi více DAQ boxy pomocí nestíněných kabelů až do 100 m.

    - Umožňuje distribuovanou architekturu DAQ kolem vzorku.

    - Každý kanál systému sběru dat by měl splňovat následující požadavky:

- Podporovat následující technologie snímačů:

  - Tenzometrické kondicionéry v provedení: ¼ můstek, ½ můstek a plný můstek.

  - Snímače s výstupem High-level v rozsahu od +/-10 mV do +/-10V

  - Poskytuje několikanásobné zesílení v rozsahu 1 až 1 000 volitelných na kanál

  - Poskytuje diferenciální napěťové vstupy a výstupy (buzení snímače)

  - Budicí napětí snímače: DC 0.5 V, 1 V, 2 V, 5 V, 7.5 V, 10 V

  - Poskytuje proudovou ochranu

  - Poskytuje 24bitový A/D převodník na kanál.

  - Poskytuje minimálně 3 integrované čtvrtmůstkové kompletační odpory: 120 Ohm a 350 Ohm a jeden volitelný uživatelem.

  - Poskytuje externí, vyměnitelný bočníkový odpor na kanál.

  - Poskytuje vstupní impedanci 1GOhm a CMRR vyšší než 100 dB.

  - Vzorkovací frekvence nejméně 6 kHz, uživatelsky volitelná pro každý kanál;

  - Digitální filtr dolní propusti: Besselův, Butterworthův a eliptický

  - Digitální dolní propust musí být volitelná pro každý kanál zvlášť.

    - Šasi pro sběr dat by mělo mít 1 x ethernetový port pro konfiguraci a výstup dat.

    - Napájení musí být volitelné pro každý kanál

    - Systém sběru dat by měl být vybaven softwarem kompatibilním se softwarem řídicího systému. Software systému sběru dat musí být plně integrován do systému řízení zátěže. Za systém řízení zátěže i systém sběru dat musí odpovídat jeden operátor.

- Hydraulický agregát (HPU)

  - Vlastnosti agregátu:

    - Jedno čerpadlo s průtokem 100 l/min.

    - Agregát má celkem 3 sloty pro čerpadla, tzn. je možno jej v budoucnu rozšířit o jedno nebo dvě čerpadla, tj. celkový průtok agregátu 200l/min. nebo 300l/min.

    - Agregát má přípravu pro vodní chlazení, tzn. výměník olej -> voda

    - Standartní výstupní tlak agregátu 20.7 MPa

    - Připojení agregátu na 400 V (AC)

    - Jednotka musí mít systém čerpadla ponořeného v oleji, díky čemuž se dosáhne výrazně nižší hlučnosti celého hydraulického agregátu. Očekávaná hlučnost se třemi čerpadly a průtokem 300l/min. je 68 dB(a).

  - Hydraulic Service Manifold (HSM)

    - Pracovní tlak 20.7 MPa

    - Bezpečnostní úroveň PLc dle EN ISO 13849-1, upgradovatelný na PLd nebo PLe

    - Maximální průtok 378 l/min.

    - Akumulátory 3.8l na pressure line, akumulátor 1.9l na retrun line

    - Soft On/Soft Off, Hi/Low control, 24 V DC

    - Nezávislé izolátory pro každý výstup

  - Hydraulic Distribution Manifold (HDM)

    - 8 kanálů

    - 1x hadice HSM -> HPU, (min. 3m)

    - 1x hadice HSM -> HDM, (min. 9m)

    - 8x hadice HDM -> aktuátor, (min. 6m)

  - Hydraulický olej

    - Součástí dodávky musí být potřebné množství oleje pro naplnění celého systému

    - Vyžadujeme hydraulický olej Mobil DTE 25

- Chladič

  - Parametry chladiče

    - Pro venkovní umístění a provoz do -20°C

    - Akumulační nádoba alespoň 250 l

    - Č	erpadlo 4.5 bar

    - Elektrické připojení 400 V AC

    - Chladivo R410A

    - Hlučnost max. 55 dB (A) 10m/1.6m

  - Chladící okruh

    - Součástí dodávky musí být zhotovení vhodného uzavřeného chladícího okruhu

    - Vzdálenost HPU -> chladič (min. 25m, převýšení min. 2m)

    - Součástí dodávky musí být naplnění vhodným chladícím médiem

- Instalace a uvedení do provozu

  - Součástí dodávky musí být instalace a uvedení systému do provozu

  - Za základovou desku pro ustavení chladiče a jeho elektrické připojení je zodpovědný objednatel

  - Za případnou stavební připravenost týkající se zhotovení chladícího okruhu je zodpovědný objednatel

  - Za elektrické připojení HPU a ostatních zařízení je zodpovědný objednatel

- Záruční a přejímací kritéria

  - Uchazeč musí poskytnout 12 měsíční záruku na veškeré dodané zařízení.

  - Akční členy se přebírají vizuální kontrolou a soupisem všech součástí. Výkonnost komponent se prokazuje manuály a katalogovými listy.

  - Řídicí systém je akceptován po vizuální kontrole, inventarizaci všech komponent a prokázání, že všechny kanály jsou konfigurovatelné prostřednictvím vyhrazeného softwaru.

  - Systém sběru dat je přijat po vizuální kontrole, inventarizaci všech součástí a prokázání, že všechny kanály jsou konfigurovatelné prostřednictvím vyhrazeného softwaru.