- Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 12 kusů kompletních sad časoměrného zařízení pro měření výsledků jezdeckých závodů včetně dopravy na místo plnění. Dodávané zboží musí být nové a nepoužívané.

- Technická specifikace

  - Charakteristika

Časoměrné zařízení pro měření výsledků jezdeckých závodů je používáno k měření stanoveného času v soutěžích skoků, všestrannosti a spřežení. Dvojice protne startovní čáru, kde se nachází první fotobuňka, dvojice bez nutnosti zastavení nebo možnosti chyby lidského faktoru pokračuje po trati do cíle, kde protíná druhou fotobuňku. Některé soutěže jsou rozděleny do dvou částí během jedné jízdy, kdy je nutné přesně měřit mezičas třetí fotobuňkou. Informace z fotobuněk jsou vysílačem fotobuňky přenášeny do přijímače a poté do chronoprinteru, který shromažďuje informace a rozhodčím předkládá výstupy souhrnně s přesností na setiny sekundy. Tyto informace jsou rozhodčím zpracovávány v softwaru, který není limitován k instalaci jen do jednoho počítačového zařízení, proto je zapotřebí zahrnout do zakázky i USB klíč.

Součástí dodávky časoměrné zařízení jsou komponenty s následujícími parametry:

  - Požadované provedení časoměrného zařízení – elektronické stopky

- Přesnost lepší než 1/1000 s

- Ethernet port, USB port, RS232 port pro komunikaci a konfiguraci

- Paměť na průjezdy alespoň 10 000 časů

- Napájení: vnitřní záložní akumulátor nebo baterie s výdrží alespoň 2 dny a externí zdroj na 220 V

- Tiskárna

- Indikátor nabití baterie

- Možnost autonomního měření i měření s počítačem

- Zabudované programy pro jezdectví

- Synchronizace času GPS

- Možnost připojení až 4 čidel

- Stabilita vnitřních hodin lepší než 1,5 ppm

- Rozsah teplot: -30 až 65 °C

  - Požadované provedení čidla a držáků

- Infračervená čidla pro přesné snímání průjezdu

- Napájení: vnitřní záložní akumulátor nebo baterie s výdrží alespoň 2 dny a externí zdroj na 220V

- Bezdrátový i drátový přenos impulzu

- Bezlicenční bezdrátový přenos na vzdálenost v řádu minimálně stovek metrů

- Držáky čidel (stativy)

  - Požadované provedení přijímače impulzů z čidel:

- Příjem z až 4 čidel

- Plně kompatibilní s čidly (viz bod 3)

- Napájení: vnitřní záložní akumulátor nebo baterie s výdrží alespoň 24 hodin a externí zdroj na 220V

- Možnost nastavení jiného kanálu při rušení

  - Požadované provedení ručních stopek pro záložní měření

- Programy pro jezdectví

- Přesnost 1/100 sec · Paměť na minimálně 500 časů

- Napájení: vnitřní akumulátor s výdrží alespoň 2 dny s možností nabíjení

- Možnost stáhnout naměřené časy do PC

- Možnost připojení čidla

  - Požadované provedení ručního kontaktu pro záložní měření

- Ruční tlačítko s mikrospínačem

  - Požadované provedení programového vybavení – měření a zpracování výsledků

- Schválené FEI

- Možnost online i ofline vstupu časů

- Zpracování startovních listin, databází jezdců, koní …

- Tisky výsledků a dalších sestav

- Možnost přímého ovládání displeje

- Možnost výstupu výsledů na monitory v reálném čase

  - Požadované provedení programového vybavení – zobrazení výsledků

- Pro přímé zobrazení výsledků na monitorech / TV v reálném čase

- Plná spolupráce s programem pro měření a zpracování výsledků

- Dodání

Termín dodání předmětu plnění je 90 dní od doručení oznámení o poskytnutí dotace.