Příloha č. 1

TECHNICKÉ ZADÁNÍ K VYPRACOVÁNÍ NABÍDKY

do výběrového řízení

„Vysokozdvižný vozík“

restec s.r.o.

Chranišov 162, 357 35 Nové Sedlo IČ / DIČ: 01952013 / CZ01952013

Vymezení předmětu zakázky a požadavků zadavatele - přesná specifikace včetně technických parametrů.

| Specifikace a technické parametry | Požadavek | Jednotka | Konkrétní číselná hodnota nebo ANO/NE* | Odkaz, kde je v nabídce uvedeno** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nosnost 4 900 kg | Min. | kg |  |  |
| Jmenovitý zdvih 2 900 mm | Min. | mm |  |  |
| Stavební výška 2 350 mm | Max. | mm |  |  |
| Délka vidlic 1 200 mm | Min. | mm |  |  |
| Vyložení těžiště 500 mm | Min. | mm |  |  |
| Pohon LPG | ANO | --- |  |  |
| Spotřeba LPG dle VDI 2198 - 4,7 kg/hod | Max. | kg/hod |  |  |
| Výkon motoru dle ISO 1585 - 55 kW | Min. | kW |  |  |
| Otočný rádius 2 800 mm | Max. | mm |  |  |
| Zdvihací zařízení s volným výhledem | ANO | --- |  |  |
| Integrovaný boční posuv nosných vidlic | ANO | --- |  |  |
| Prodloužení nosných vidlic 2 200 mm | ANO | --- |  |  |
| Kabina vytápěná | ANO | --- |  |  |
| Pneumatiky – superelastické | ANO | --- |  |  |
| Reverzace bez prokluzování kol | ANO | --- |  |  |
| Automatická elektrická brzda | ANO | --- |  |  |
| Zvuková signalizace při couvání | ANO | --- |  |  |
| Panoramatické zrcátko | ANO | --- |  |  |
| Ovládání hydrauliky a volba směru jízdy na loketní opěrce: minipáky | ANO | --- |  |  |
| VZV uzpůsoben jak pro vnitřní prostory (haly), tak pro celoroční provoz ve venkovních prostorách (účelové pozemní komunikace v areálu společnosti) | ANO | --- |  |  |
| Součástí dodávky je: |  |  |  |  |  |
| Doprava | ANO | ---- |  |  |
| Dokumentace nezbytná k provozu, obsluze a údržbě v českém jazyce, tato zahrnuje: - Prohlášení o shodě - Návody k obsluze a údržbě - Katalog náhradních dílů | ANO | ---- |  |  |

* U požadavků zadavatele "Min. nebo Max." uvést konkrétní číselnou hodnotu. U požadavků zadavatele "ANO" uvést ANO nebo NE.

** V případě, že se nabízený technický parametr (nebo specifikace) uvedený v této tabulce nebude shodovat s údaji uvedenými v ostatních dokumentech nabídky tj. ve vymezení předmětu a rozsahu dodávky - specifikaci a technických parametrech příp. prospektu, katalogovém listu, technických výkresech, musí účastník tuto skutečnost k danému technickému parametru (nebo specifikaci) v této tabulce vysvětlit.

V      , dne

jméno a příjmení + funkce a podpis

osoby oprávněné jednat za účastníka

razítko