Návrh rozšířené specifikace aparatury pro Elektrickou odporovou tomografii (ERT)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Technické specifikace a požadavky (pro dodavatele)

- požadovaný počet kusů: 1 kompletní sestava aparatury

- oblast využití: možnost podrobných měření změn odporů s hloubkovými dosahy vyšších jednotek až prvních desítek metrů (dle různých hustot měření a délek používaných profilů), možnost aplikace měření v různých terénních podmínkách včetně členitých nebo zalesněných terénů

- specifický požadavek na délky kabelů: všechny kabely se vzdálenostmi 2 m pro připojení elektrod; 10 sestav kabelů

- požadavky na výkon aparatury: automatický geoelektrický systém – vícekanálová varianta; požadovaný počet kanálů: alespoň 5; požadovaný hloubkový dosah: alespoň 10 m

- vhodné konektory i elektrody pro průzkumy v těžkých, členitých nebo také zalesněných terénech

- požadavek na vysílač/přijímač: robustní a vodotěsný

- možnost připojení a změření variabilního množství elektrod (nejčastěji mezi 39 až 79 elektrod)

- požadované vlastnosti vysílače: výkon: alespoň 600 W; proud: alespoň 2.5 A; napětí: alespoň 800 V; hmotnost: do 6 kg

- požadované měřicí metody: 2D/3D/4D multielektrodová odporová a IP tomografie; VES – vertikálmí elektrické sondování (měrný odpor a IP); RP – odporové a IP profilování; SP – spontánní polarizace; možnost kontinuálního měření s GPS

- podporovaná uspořádání minimálně: Wenner alpha / beta / gama, Wenner-Schlumberger, dipól-dipól, pól-dipól, pól-pól, prozařování mezi vrtem a povrchem nebo chodbami a povrchem; uživatelsky definovaná uspořádání

- požadované vlastnosti měření: možnost kontroly uzemnění; automatická kalibrace přístroje; možnost volby počtu cyklů a kontrola měřených hodnot; možnost prodloužení profilu s pomocí rolování kabelových sekcí; možnost nastavit alespoň 10 IP oken; možnost nastavit délku pulsu, minimální puls: alespoň 0,5 s; možnost nastavit požadovaný optimální měřený potenciál a maximální přípustnou chybu měření; celková požadovaná přesnost: alespoň 1 % (typicky)

- požadavek na paměť: alespoň 1 mil. změřených bodů

- požadavky na pracovní výkon: napájení z více zdrojů: např. 12 V autobaterie, 12 V bateriový zásobník či AC/DC adaptér pro práci v kanceláři; provozní teplota: -10 až +60 °C, vodotěsný

- rychlý a flexibilní SW pro přehrávání a možností 2D i 3D zpracování dat

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Specifikace aparatury a jejího využití v projektu ARMO (pro podporovatele projektu)

Plánovaná aparatura ERT (typu ARES II) umožní nový způsob průzkumů větších hloubek podpovrchových archeologických situací, kterým bude možné sledovat situace i X až prvních X0 m pod povrchem terénu (v závislosti na rozložení elektrod). Při průzkumech bude možné sledovat situace na různě orientovaných profilech se zpracováním formou 2D hloubkových řezů, ale také s možností hustého pokrytí zájmového území sítí profilů s možností následného 3D zpracování a zobrazení dat. Reálná bude možnost zobrazení různých hloubkových úrovní detekovaných struktur kamenné zástavby, základů zaniklých staveb, jejich destrukcí, detekce různých nezaplněných dutin, rozsahů širších zahloubených objektů nebo také průběhu skalního podloží. V případě projektu ARMO bude možné identifikovat situace i v členitých, povrchově upravovaných nebo zalesněných terénech, kde často průzkumy jinými metodami nejsou možné nebo hloubkovým dosahem i plošným rozsahem výrazně limitované. Výsledky mohou přispět také k posouzení stavu podpovrchového zachování povrchově zaniklých a silně destruovaných lokalit, ale také k lepší interpretaci dalších aplikovaných metod. V případě ARÚ doposud podobnou aparaturou nedisponujeme, ERT výrazně rozšíří možnosti prospekcí i dalších lokalit, kde byla doposud využívána pouze aparatura pro mělké odporové měření z roku 2000, resp. 2019.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------