# NA VALECH 19, TUKLATY, OKRES KOLÍN

# REKONSTRUKCE STROPU SÁLU 2. NADZEMÍHO PODLAŽÍ

# DPS část D - TECHNICKÁ ZPRÁVA

# Ing. arch. Tomáš Hladík

# Ing. Pavel Vonšovský, Dis.

# květen 2024

# D. DOKUMENTACE OBJEKTU A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

dle přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb - dokumentace k provádění stavby [poznámka 1]

D.1	OBJEKT

# D.1.1	Objekt

Informace o objektu z Katastru nemovitostí:

# D.1.2	Investor

Obec Tuklaty

Obecní úřad Tuklaty

Na Valech 19

250 82 Tuklaty,Okres: Kolín

IČ: 00235822

ID datové schránky: nszbkj8

Telefon: 281 981 774, 702 111 612

E-mail: info@tuklaty.cz

D.2	PPROJEKT REKONSTRUKCE STROPU SÁLU 2. NADZEMÍHO PODLAŽÍ

# D.2.1	Stupeň projektové dokumentace

DSP - projektová dokumentace pro stavební povolení

# D.2.2	Projektant

Zodpovědný projektant:	Ing. arch. Tomáš Hladík											www.arch.cz/hladik

Projekt zpracoval:		Ing. Pavel Vonšovský, Dis.											tel: 704 182 707, email pavel.vonsovsky@post.cz

# D.2.3	Podklady pro projekt

1)	Projektová dokumentace pro stavební řízení na rekonstrukci objektu č.p.19 obec Tuklaty, duben 	2008, autor: Ing. arch. Svatava Slepičková, AR–architekti

2)	Znalecký posudek: Stavebně-mykologický průzkum dřevěných konstrukcí zámečku (fary) v obci 	Tuklaty u Úval. Návrh sanačních opatření, duben 	2008, autor: RNDr. ct Mg. Jaroslav Klán, CSc.

3)	Znalecký posudek: Stavebně-mykologický průzkum dřevěných konstrukcí zámečku (fary) v obci 	Tuklaty u Úval. Návrh sanačních opatření, duben 	2020, autor: RNDr. ct Mg. Jaroslav Klán, CSc.

4)	ROZHODNUTÍ - STAVEBNÍ POVOLENÍ, číslo jednací 8259/08/STAV/Som, vydal dne 17.9.2008 	Městský úřad Český Brod, stavební odbor

5)	Stavebně technická expertíza historických objektů dle průběžné potřeby NPÚ ÚOP Středních Čech 	v Praze /OPPF/, číslo jednací NPU-321-94957/2023, 10.5.2023, autor Ing. Otakar Hrdlička

6)	Osobní průzkum na místě dne 15.8.2023. Konstrukce stropu byla zpřístupněna odkrytím záklopu a 	skelné vaty při jižní a severní straně v šířce 1m.

7)	Zápis z jednání se zástupci NPÚ ÚOP Střední Čechy Ing. arch. Dagmar Konstatskou a Ing. Otakarem 	Hrdličkou na OÚ Tuklaty dne 25.3.2024.

D. 3	TECHNICKÝ POPIS KONSTRUKCE STROPU SÁLU 2. NADZEMÍHO PODLAŽÍ

D.3.1	Konstrukce stropu

Sál ve 2. n. p. má půdorys osmiúhelníku (obdélníku se sraženými rohy):

šířka sálu	  8,80 m,

délka sálu	10,40 m.

Stop je trámové konstrukce, stropní nosníky uloženy napříč sálu. Nosníky jsou dřevěné hranoly nestejných profilů přímo uložené (bez podložek) na koruně nosných zdí objektu. V konstrukci stropu se střídají stropní nosníky (9 ks) a podhledové nosníky (rákosníky) (8 ks). Shora jsou nosníky zaklopeny prkennou podlahou. Mezery mezi spodní plochou podlahových prken a horní plochou rákosníků jsou vyplněny dodatečnými dřevěnými vložkami (úzká prkna), rákosníky tedy pomáhají podlahu vynášet. Na spodní plochu nosníků je přibito prkenné bednění (podbití) opatřené vrstvou vnitřní omítky s výztužnou rákosovou rohoží. Dutiny stropu jsou částečně vyplněny skelnou vatou. Stropní dutiny nejsou odvětrávané. Uprostřed rozpětí je přes nosníky položen dřevěný hranol sloužící jako průvlak pokleslých vazných trámů krovu objektu.

Nosná konstrukce stropu není konstrukční součástí krovu objektu.

Stáří stropní konstrukce (jednotlivých částí) nebylo určováno.

Dřevěné stropní nosníky jsou z plaveného dřeva, opracovány ručním tesáním do nesbíhavých hranolů. Jsou velmi cenným autentickým dokladem plavení stavebního dřeva po Labi v 18. a 19. století. Nosníky jsou vyrobeny z jedlového nebo smrkového dřeva (vizuálně nelze jednoznačně určit). Tesařské značky a konstrukční čáry nebyly pozorovány (konstrukce stropu byla zpřístupněna částečně, odkrytím záklopu a skelné vaty při jižní a severní straně v šířce 1m).

Záklop i podbití jsou ze strojně řezaných smrkových prken, přibíjených průmyslovými stavebními hřebíky. Pocházejí tedy z  pozdější doby než stropní nosníky. Tudíž i omítka podhledu je nepůvodní, což dokládá i dodatečně snížený fabion v sále opatřený liniovým LED svítidlem.

obrázek 1	Současná skladba konstrukce stropu.

D.3.2	Současný technický stav stropu

Současný technický stav stropu je výsledkem sanace částečně zříceného stropu z osmdesátých let minulého století a ještě starších předešlých oprav. První čtyři stropní nosníky jsou neúplné. Na jižní straně jsou uhnilé konce trámů provizorně vyvěšeny na napříč položenou železniční kolejnici. K bokům nosníků jsou přibity fošny jako pokračování nosné konstrukce stropu. Toto řešení „zapomenutého provizoria“ je zcela nevhodné a provozně nebezpečné (obrázek 2).

Několik nosníků má zhlaví znehodnocené hnilobou. I zde je v současnosti konstrukce stropu staticky neúnosná a provozně nebezpečná (obrázek 3).

Dutiny stropu byly v nedávné době vyplněny 200 mm tlustou vrstvou skelné vaty Isover MULTIMAX 30, zbylou část (100 mm) tvoří neodvětrávaná vzduchová vrstva. Při této úpravě tepelných vlastností stropu nebyla (kromě zhotovení nové podlahy) učiněna žádná oprava stropní konstrukce. Prosté použití minerální vaty jako tepelně izolačního materiálu je ve dřevěné konstrukci stropu nevhodné - minerální vata nedokáže odvádět kapalnou vodu, zkondenzovanou nebo zatečenou přes střechu.

obrázek 1	Provizorní vyvěšení zkrácených nosníků na napříč položené kolejnici - provozně nebezpečný stav

obrázek 2	Hnilobou poškozené zhlaví stropního trámu. Provizorně vyřešeno příložkou - provozně nebezpečný stav.

D. 4.	REKONSTRUKCE STROPU SÁLU 2. NADZEMÍHO PODLAŽÍ

D. 4.1	 Oprava nosné konstrukce

Smyslem opravy nosné konstrukce je zajištění statické funkce stropu. Spočívá ve výměně dvou nejvíce hnilobou poškozených nosníků (č. 1 a 7) a v opravě devíti nosníků poškozených částečně. Sanace nosníků je navržena protézováním podle metodiky: Celodřevěné plátové spoje pro opravy historických konstrukcí, Jiří Kunecký a spol., 2015, bez použití ocelových spojovacích prostředků. Snesené nosníky (č. 1 a 7) budou druhotně použity na zhotovení protéz.

Podmínkou opravy stropu je dokončená sanace pokleslých vazných trámů krovu objektu a následná demontáž dodatečného průvlaku pro zmíněné vazné trámy, který v tu chvíli již nebude svoji funkci provizorní podpory plnit.

Zároveň při opravě stropních nosníků bude také zednicky sanovaná koruna nosné obvodové zdi, na kterou jsou stropní nosníky uloženy.

Všechny stropní nosníky budou v uložení na zdi podloženy dubovými podkladními podložkami z jádrového dřeva (bez běle).

Zhlaví všech stropních nosníků bude chemicky ošetřeno přípravkem BOCHEMIT OPTI F+ - preventivní ochrana dřeva proti dřevokaznému hmyzu a dřevokazným houbám.

Nový záklop (podlaha v podkroví) je navržen ze strojně hoblovaných smrkových fošen tloušťky 40 mm, boční sraz na polodrážku.

Podhled v sálu 2. np tvoří prkenné podbití (smrková prkna nehoblovaná, tloušťka 25 mm, boční sraz na tupo) omítnuté vnitřní omítkou s rákosovou výztuží. Přechodový rohový fabion je jednoduchý zaoblený s poloměrem 50 mm. Povrch opatřen bílým nátěrem.

obrázek 4	Skladba konstrukce sanovaného stropu.

Trvale odstraněné konstrukce a části:

- PROVIZORNÍ PŘEKLAD ze železniční kolejnice	- nepůvodní dodatečný prvek

- PŘÍLOŽKY z fošen 					- nepůvodní dodatečný prvek

- DODATEČNÝ PRŮVLAK PRO PODPORU POKLESLÝCH VAZNÝCH TRÁMŮ KROVU

Konstrukce a části snesené, nahrazené novými:

- ZÁKLOP (PODLAHA), 				- nahrazen novým záklopem z hoblovaných fošen 								  40 x 160 mm. Stávající záklop není původní.

- VNITŘNÍ TEPELNÁ IZOLACE ze skelné vaty Izover MULTIMAX 30													- Skelná vata bude vyměněna pouze částečně 								   v pásu přibližně 1 m širokém po obvodě sálu 								- nahrazena bude dřevovláknitou tepelně 									   izolační vata pro difusně otevřené dřevěné 								   konstrukce

- PODBITÍ						- nahrazeno novým bedněním z nehoblovaných 								  prken 25 x 120 mm. Stávající podbití není 									  původní.

- VNITŘNÍ PODHLEDOVÁ OMÍTKA S RÁKOSOVOU VÝSTUŽNOU ROHOŽÍ												- nahrazena novou vnitřní jádrovou omítkou 								   s rákosovou výztuží a vnitřní štukovou omítkou

- HNILOBOU POŠKOZENÉ ČÁSTI NOSNÍKŮ		- nahrazeny protézami

Konstrukce a části nově přidané:

- POJISTNÁ HYDROIZOLAČNÍ FOLIE DIFUSNĚ OTEVŘENÁ														- umístění mezi záklop a nosníky

- PAROTĚSNÁ FOLIE					- hlavní vzduchotěsná vrstva mezi nosníky a 								   podbitím

Ostatní dotčené konstrukce

- KORUNA NOSNÝCH OBVODOVÝCH STĚN SÁLU

D. 4.2	 Technické požadavky na použité materiály

NOVÉ STROPNÍ NOSNÍKY

- dřevina				SMRK

- pevnostní třída řeziva		C24

- opracování				ručně otesáním, nebo ručním ohoblováním

PROTÉZY STROPNÍCH NOSNÍKŮ

- dřevina 				SMRK

- pevnostní třída řeziva		C24

- vlhkost dřeva při zpracování	pod 20% ! (při vlhkosti nad 20% dochází k sesychánídřeva a 						ztrátě únosnosti spoje)

- opracování				ručně otesáním, nebo ručním ohoblováním

ZÁKLOP

- dřevina				SMRK

- pevnostní třída řeziva		C24

- opracování				strojní ohoblování

PODBITÍ

- dřevina				SMRK

- pevnostní třída řeziva		C24

- opracování				surový povrch

POJISTNÁ HYDROIZOLAČNÍ FOLIE

- vysoce difúzně otevřená vzduchotěsná folie určená pro sanace

- odolnost proti průniku vody	W1

- příklad				STEICO multi UDB

PAROTĚSNÁ FOLIE

- faktor difusního odporu		min 200 000

- příklad				DEKFOL N 140 STANDARD

TEPELNÁ IZOLACE DUTIN STROPU PŘI ZDECH

- dřevovláknitá tepelná izolace pro difusně otevřené konstrukce

- třída reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1 		E

- jmenovitá hodnota tepelné vodivosti (λD)		 min 0,038 W/m.K

- příklad						STEICO flex 038

VÝZTUŽNÁ ROHOŽ PRO VNITŘNÍ JÁDROVOU OMÍTKU

- materiál				přírodní rákosová stébla tl. 10 mm

D. 4.3	 Statické posouzení nosné stropní konstrukce

Statické posouzení konstrukce stropu je provedeno dle metodiky uvedené v ČSN EN 1995-1-1 Eurocode 5 (platná 2007 - doposud), která je závazná dle zákona č. 283/2021 Sb. Stavební zákon (účinnost od 1.1.2024).

Statické posouzení konstrukce stropu je provedeno jako ověření únosnosti jednoho referenčního stropního nosníku zatíženého kombinací stálého a užitného zatížení. Předpokládá se stav, kdy je ze stropu odstraněn dodatečný průvlak pro podporu pokleslých vazných trámů krovu objektu. Dále se předpokládá, že oprava poškozených zhlaví stropních nosníků proběhla dle metodiky Celodřevěné plátové spoje pro opravy historických konstrukcí, Jiří Kunecký a spol., 2015, v požadované kvalitě tak, že přípoje protéz jsou tuhé a plně přenášejí ohybový moment působící na nosník.

Vzhledem k různosti rozměrů příčného průřezu každého prvku byly pro potřeby statického posudku stanoveny průměrné hodnoty profilu referenčního nosníku a zatěžovací šířky takto:

šířka referenčního nosníku		b = 220 mm

výška referenčního nosníku		h = 280 mm

rozpětí					l0 = 8 800 mm

vzdálenost podpor			l = 1,05 * l0 = 9 240 mm

zatěžovací šířka			zš = 620 mm

vlastní tíha nosníku 			gd = 0,292 kN/m

modul průřezu			W = 2 874 667 mm3

moment setrvačnosti průřezu	I = 402 453 333 mm4

Další vstupní hodnoty pro statický výpočet:

třída pevnosti dřeva			C24

modifikační součinitel		kmod = 0,6

součinitel dotvarování		kdef = 0,8

třída provozu				2

součinitel spolehlivosti materiálu	γM = 1,3

návrhová pevnost v ohybu		fm,d = 11,08 MPa

návrhová pevnost ve smyku		fv,d = 1,15 MPa

dílčí součinitel stálého zatížení	γfg = 1,35

dílčí součinitel užitného zatížení	γfq = 1,5

Hodnoty plošné tíhy jednotlivých konstrukčních vrstev:

záklop					gd = 0,189 kN/m2

skelná vata				gd = 0,190 kN/m2

podbití					gd = 0,122 kN/m2

omítka					gd = 0,675 kN/m2

Stálé návrhové zatížení nosníku:

celkové stálé zatížení nosníku	gd,max = 1,06 kN/m

Užitné zatížení:

Užitné zatížení se vpři provozu budovy nepředpokládá.

Nicméně nejvyšší plošné návrhové užitné zatížení se uvažuje:	qk = 1,0 kN/m2

dílčí součinitel užitného zatížení	γfq = 1,5

návrhové plošné užitné zatížení	qd = 1,5 kN/m2

celkové stálé zatížení nosníku	qd,max = 0,921 kN/m

Maximální zatížení:

celkové max. zatížení nosníku	gd,max + qd,max = 1,981 kN/m

maximální ohybový moment		Md = 21,14 kNm

maximální posouvací síla		Vd = 9,15 kN

Posouzení I. mezní stav:

maximální normálové napětí		σmax = 7,353 MPa

návrhová pevnost v ohybu		fm,d = 11,08 MPa

podmínka 	σmax ≤ fm,d 		splněno → nosník vyhovuje

maximální tangenciální napětí	τmax = 1,153 MPa	(účinná šířka průřezu bef = 147 mm)

návrhová pevnost ve smyku		fv,d = 1,15 MPa

podmínka 	τmax ≤ fv,d 		splněno → nosník vyhovuje

Posouzení II. mezní stav:

maximální okamžitý průhyb			winst = 29,9 mm

maximální dovolený okamžitý průhy	b	wlim = l / 300 = 30,8 mm

podmínka 	winst ≤ wlim 		splněno → nosník vyhovuje

D. 4.4	 Posouzení prostupu tepla a prostupu vodní páry stropem

Dřevěná nosná konstrukce stropu sálu 2. n. p. objektu OÚ Tuklaty je cenná historická stavební konstrukce zhotovená z plaveného dřeva. Je proto velmi významným dokladem plavení stavebního dřeva po Labi v 18. a 19. století.

Dle závěrů znaleckého mykologického posudku [viz oddíl D2.3 / 3) této zprávy] je konstrukce stropu sálu 2. n. p. napadena hnilobou Dřevomorka domácí (Serpula lacrymans) a je nutné provést taková opatření, aby dřevěné konstrukce objektu nebyly vystavovány zvýšené vlhkosti. Stejný požadavek vyplývá ze závazné morny ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov (platnost 2011 - doposud) a rovněž též závazné ČSN EN ISO 13788 Tepelně-vlhkostní chování stavebních konstrukcí a stavebních prvků - Vnitřní povrchová teplota pro vyloučení kritické povrchové vlhkosti a kondenzace uvnitř konstrukce - Výpočtové metody (platnost 2019 - doposud). Obě zmíněné normy určují, že výpočtová hodnota roční bilance zkondenzované vody uvnitř dřevěné konstrukce musí být aktivní (negativní), tedy v konstrukci se nesmí hromadit zkondenzovaná voda.

Toho se dá dosáhnout:

1) přidáním vrstvy vhodné vnější tepelné izolace (s difusní schopností), tak aby dřevěné prvky 	konstrukce byly v „teplé“ vrstvě.

2) přidáním parotěsné vrstvy do konstrukce proti pronikání vzdušné vlhkosti dovnitř konstrukce a 	dále přidáním pojistné hydroizolační vrstvy kvůli zatečení srážkové vody přes průvzdušný střešní 	plášť (bobrovky).

Vzhledem k tomu, že dozor NPÚ nesouhlasí s doplněním vrstev, které mění vizuální podobu stropu, je nutné doplnit konstrukci stropu o parotěsnou izolační folii mezi nosníky a podbitím a pojistnou hydroizolační folii s difusní schopností mezi záklopem a stropními nosníky.

Po obvodě místnosti ve styku stropu se stěnami (místo se zvýšeným rizikem kondenzace vodní páry) bude stávající skelná tepelně izolační vata (bez schopnosti difuse kapalné vody) nahrazena dřevovláknitou tepelně izolační vlnou se schopností difuse kapalné vody (dřevovláknitá tepelná izolace pro difusně otevřené konstrukce).

Podrobněji viz přiložený dokument TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE.

D. 4.5	 technologické vybavení stropu

V konstrukci stropu se neuvažuje instalace žádného speciálního technologického vybavení.

Běžnou elektroinstalaci související s osvětlením či jinou provozní obsluhou sálu 2. n. p. (Wi-Fi, protipožární detekční systémy apod.) je možné provádět ve vrstvě vnitřní podhledové omítky.

Tato projektová dokumentace neřeší osazení stropu sálu 2. n. p. žádným technologickým vybavením.

D. 4.6.	 Etapizace rekonstrukce stropu

Předpokládá se, že oprava stropu sálu 2. n. p. proběhne v jedné etapě.

Načasování rekonstrukce je nutné zkoordinovat s opravou střechy celého objektu. Vzhledem k rozměrům měněných stropních nosníků, lze tyto dopravit na místo zabudování do stavby pouze při odkryté střeše.

Předpokládá se, že manipulace s nosníky bude uskutečněna ze dvora objektu.

D. 4.7.	 Spotřeby hmot

Spotřeby hmot jsou uváděny bez přídavků.

Tesařské konstrukce

|  | prvek | umístění (číslo nosníku v PD) | třída pevnosti dřeva | šířka (mm) | výška (mm) | délka (mm) | spotřeba (m3) | hmotnost (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | stropní nosník | 1 | C24 | 230 | 320 | 7 000 | 0,52 | 0,23 |
| 2 | protéza stropního nosníku | 2 | C24 | 170 | 250 | 4 000 | 0,17 | 0,08 |
| 3 | protéza stropního nosníku | 3 | C24 | 210 | 320 | 4 000 | 0,27 | 0,12 |
| 4 | protéza stropního nosníku | 4 | C24 | 250 | 250 | 4 000 | 0,25 | 0,11 |
| 5 | protéza stropního nosníku | 5 | C24 | 200 | 300 | 5 000 | 0,30 | 0,14 |
| 6 | protéza stropního nosníku | 6 | C24 | 200 | 260 | 3 000 | 0,16 | 0,07 |
| 7 | stropní nosník | 7 | C24 | 270 | 330 | 9 500 | 0,85 | 0,38 |
| 8 | protéza stropního nosníku | 10 | C24 | 210 | 260 | 3 000 | 0,16 | 0,07 |
| 9 | protéza stropního nosníku | 11 | C24 | 220 | 300 | 3 000 | 0,20 | 0,09 |
| 10 | protéza stropního nosníku | 12 | C24 | 190 | 250 | 3 000 | 0,14 | 0,06 |
| 11 | protéza stropního nosníku | 14 | C24 | 220 | 280 | 3 500 | 0,22 | 0,10 |
| 12 | podlahová deska hoblovaná | záklop | C24 | 160 | 40 | 630 bm | 4,03 | 1,81 |
| 13 | vyrovnávací vložka podlahy | záklop | C24 | 120 | 40 | 50 bm | 0,24 | 0,11 |
| 14 | podbití | podhled | C24 | 120 | 25 | 770 bm | 2,31 | 1,04 |
| 15 | podkladní podložka, mat. DUB | koruna zdi | C24 | 200 | 30 | 3,5 bm | 0,02 | 0,01 |
|  | celkem |  |  |  |  |  | 9,83 | 4,42 |

Zednické konstrukce

|  | prvek | umístění | tloušťka (mm) | plocha (m2) | spotřeba (m3) | hmotnost (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | vnitřní omítka jádrová | podhled | 20 | 90 | 1,80 | 3,600 |
| 2 | výztužná rákosová rohož | podhled | 10 | 90 | --- | 0,050 |
| 3 | vnitřní omítka štuková | podhled | 5 | 90 | 0,50 | 1,000 |
| 4 | vnitřní nátěr (2 vrstvy) | koruna zdi | --- | 2 x 100 | --- | 0,030 |
| 5 | cihla plná | koruna zdi | --- | --- | 1,50 | 2,700 |
| 6 | malta zdící | koruna zdi | --- | --- | 0,50 | 0,900 |
|  | celkem |  |  |  |  | 8,28 |

Ostatní materiály

|  | prvek | umístění | tloušťka (mm) | plocha (m2) | spotřeba (m3) | hmotnost (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pojistná hydroizolační folie | pod záklop | 1 | 100 |  | 0,100 |
| 2 | parotěsná folie | nad podbití | 1 | 100 |  | 0,100 |
| 3 | dřevovláknitá tepelná izolace | stropní dutina při zdi | 200 | 25 | 5,00 | 0,250 |
| 4 | Bochemit OPTI F+ | zhlaví nosníků | --- | --- | --- | 0,001 |
|  | celkem |  |  |  |  | 0,45 |

D. 4.8.	 Odpad

Předpokládaný produkovaný odpad dle vyhlášky č. 8/2021 Sb (Katalog odpadů):

17 02 01	Dřevo					  5,0 t

17 01 07	Směsi nebo oddělené frakce											betonu, cihel, tašek a keramických										výrobků neuvedené pod											číslem 17 01 06			  7,0 t

17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady									neuvedené pod čísly												17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	  0,5 t

Nejedná se o nebezpečný odpad.

D. 5	POZNÁMKY

[1]

Vyhláška č. 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb byla zrušena ke dni 1.1.2024. V současnosti dokumentaci staveb upravuje zákon č. 283/2021 Sb. Stavební zákon (účinnost od 1.1.2024), ke kterému prováděcí vyhláška dosud nebyla vydána. Tato technická zpráva je proto zpracována podle v současnosti zrušeného jmenovaného předpisu, který je závazný pro přechodné období do 30.6.2024.