Příloha č. 2 ZD_Technická specifikace (CNC frézka)

| 1 ks CNC frézky Zařízení musí splňovat tyto minimální technické parametry: | Název a typ nabízeného plnění: … Nabízené technické parametry: | Jsou splněny zadavatelem stanovené minimální parametry? (ANO/NE) |
| --- | --- | --- |
| 4-osé CNC řízené vertikální obráběcí centrum |  |  |
| Příprava pro instalaci automatizovaného zakládání dílů pomocí robota |  |  |
| Celolitinové tuhé provedení stroje |  |  |
| Kompletní krytování stroje |  |  |
| Upínací kužel ISO40, DIN 69871 |  |  |
| Min. pojezdy v ose X=1000 mm |  |  |
| Min. pojezdy v ose Y=500 mm |  |  |
| Min. pojezdy v ose Z=500 mm |  |  |
| Základní pracovní stůl o rozměrech min. 1200 x 450 mm |  |  |
| Nosnost pracovního stolu min. 750 kg |  |  |
| Lineární valivá předepnutá vedení všech lineárních os |  |  |
| Teplotní kompenzace lineárních pojezdů stroje |  |  |
| Otáčky vřetene min. 12 000/min |  |  |
| Výkon vřetene min. 18 kW |  |  |
| Rychloposuvy os X,Y,Z – min. 30 m/min |  |  |
| Teplotní stabilizace – chlazení vřetene |  |  |
| Nádrž chladící kapaliny s min. objemem 200 litrů |  |  |
| Barevný LCD monitor řídícího systému |  |  |
| Řídící systém umožňující programování v ISO kódu, s mikroposuvovým kolečkem |  |  |
| ETHERNET a USB komunikační propojení se strojem |  |  |
| Operační paměť min. 1 GB |  |  |
| Včetně balení, dopravy, instalace a školení |  |  |
| Vysokotlaké chlazení nástrojů středem vřetene, min. tlak 20 barů |  |  |
| Filtrační systém chladící kapaliny |  |  |
| Automatický výměník nástrojů s nepřímou výměnou, kapacita min. 30 pozic |  |  |
| Měřící sonda obrobková, bezdrátové propojení se strojem |  |  |
| Měřící sonda nástrojová, bezdrátové propojení se strojem |  |  |
| Dopravník třísek |  |  |
| CNC řízený otočný – dělící stůl (4-tá osa), min. průměr upínací desky otočného stolu 200 mm |  |  |
| Programovatelná vnější tryska chladící kapaliny |  |  |
| Přímé závitování bez vyrovnávacího pouzdra |  |  |
| Vzdálené monitorování provozního stavu stroje |  |  |
| Ofukovací ruční pistole |  |  |
| Ustavovací elementy |  |  |