01.01   Specifikace zakázky/nabídky

| Pol.č. | Položka | Určeno pro | Jednotka | Cena 1 ks bez DPH | Počet jednotek | Cena celkem bez DPH | Sazba DPH % | Cena celkem s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Skříň 1 - Šířka: 3800 mm - Výška: 1000 mm - Hloubka: 470 mm | Družina I | ks |  | 1 |  |  |  |
|  | Skříň 2 - Šířka: 900 mm - Výška: 800 mm - Hloubka: 400 mm | Družina I | ks |  | 1 |  |  |  |
|  | Skříň 3 - Šířka: 3800 mm - Výška: 900 mm - Hloubka: 600 mm | Družina II | ks |  | 1 |  |  |  |
|  | Police 1 - Šířka: 750 mm - Výška: 500 mm - Hloubka: 320 mm | Družina I | ks |  | 1 |  |  |  |
|  | Police 2 - Šířka: 1080 mm - Výška: 180 mm - Hloubka: 380 mm | Družina I | ks |  | 1 |  |  |  |
|  | Police 3 - Šířka: 1300 mm - Výška: 350 mm - Hloubka: 250 mm | Družina II | ks |  | 1 |  |  |  |
|  | Komoda 1 - Šířka: 650 mm - Výška: 880 mm - Hloubka: 560 mm | Družina I | ks |  | 1 |  |  |  |
|  | Komoda 2 - Šířka: 770 mm - Výška: 900 mm - Hloubka: 560 mm | Družina I | ks |  | 1 |  |  |  |
|  | Komoda 3 - Šířka: 600 mm - Výška: 740 mm - Hloubka: 360mm | Družina I | ks |  | 1 |  |  |  |
|  | Komoda 4 - Šířka: 1200 mm - Výška: 900 mm - Hloubka: 600 mm | Družina II | ks |  | 1 |  |  |  |
|  | Vestavěná skříň 1 - Šířka: 2000 mm - Výška: 3260 mm - Hloubka: 520 mm | Družina I | ks |  | 1 |  |  |  |
|  | Vestavěná skříň 2 - Šířka: 3200mm - Výška: 3260 mm - Hloubka: 500 mm | Družina II | ks |  | 1 |  |  |  |
|  | Knihovní regál rohový - Délka: 2670/6850 mm - Výška: 1900 mm - Hloubka: 300 mm | Knihovna | ks |  | 1 |  |  |  |
|  | Celkem |  |  |  |  |  |  |  |

Představa (nákresy):

Další požadavky:

- Společné vlastnosti:

  - materiál: konstrukce - smrk, pohledové části - biodeska, nepohledové části - OSB, záda - sololak

  - hrany: korpus hrana, pohyblivé části ABS hrana

  - kování kvalitní, kovové

  - barva: transparentní, přírodní

  - sokly: napevno podbité a podklížené

  - spoje: rohové konstrukční spoje napevno kolíkované

  - záda: v drážce, naklížená

- U veškerých součástí a detailů bude dbáno především na bezpečnost provozu – zaoblené hrany, kryté spoje, velikost otvorů apod.

- Použité materiály musí mít certifikát dle platných norem pro tento výrobek a prostředí (škola!), certifikát bude součástí nabídky.

- Nabídková cena se rozumí včetně všech služeb a dodání na místo (t.j. dopravy, instalace, likvidace obalů, předání díla a poučení o seřizování a údržbě nábytku).

- Dodaný nábytek musí být demontovatelný.

- Zadavatel doporučuje zaměření na místě určení. Pro tento účel nabízí termín:  2. prosince 2015 v rozmezí 08:30 až 10:30 hod.