Příloha č. 1 zadávací dokumentace

LINAPLAST s.r.o. – dodávka vstřikovacích lisů

Technická specifikace

Technická specifikace

Část 1: Vstřikovací lis s uzavírací silou min. 50 tun

Stručný popis: Předmětem plnění je dodávka hydraulického vstřikovacího lisu pro zpracování plastového granulátu. V rámci předmětu plnění bude dodán i manipulační automatický robot na odebírání výlisků,

Minimální požadavky (funkcionality) na zařízení, dodavatele (nutno splnit případně nabídnout lepší parametry než požadované):

| Požadované technické parametry vstřikovacího lisu 50 tun | Nabídnuté hodnoty ANO/NE |
| --- | --- |
| Rozměry vstřikolisu + všeobecné požadavky | xx |
| Uzavírací jednotka s uzavírací silou min. 500 kN (50 tun) |  |
| Plocha upínacích desek min. 500 x 450 mm (horizontálně x vertikálně) |  |
| Minimální světlost mezi sloupky min. 450 x 450 mm (horizontálně x vertikálně) |  |
| Vstřikovaný objem min. 95 cm3 při vstřikovacím tlaku min. 2200 bar |  |
| Hydraulický vstřikovací lis s přímým hydraulickým uzávěrem, hydraulický pohon se servomotorem |  |
| Délka rámu stroje max. 3.350 mm |  |
| Výška stroje max. 2.915 mm s robotem |  |
| Hmotnost formy na pohyblivé upínací desce stroje min. 250 kg a celková hmotnost formy min. 550 kg |  |
| Max. dráha otevření stroje/max. odstup desek min. 600 mm |  |
| Vstřikovací jednotka | xx |
| Šnek průměr min. 30 mm s geometrií a povrchem ve tvrdém provedení pro termoplasty s plnivy (např. skleněné vlákno). Rozšířená materiálová výbava – materiálový balíček pro zpracování termoplastů s abrazivním plnivem do 30 % - korozivzdorný – do 350°C |  |
| Program pro čištění válce |  |
| Univerzální příruba pro násypku nebo nasávač |  |
| Uzavírací jednotka | xx |
| Automatické nastavení výšky formy přes řízení stroje |  |
| Středění formy průměru min. 125 mm |  |
| Hydraulický vyhazovač s rychlospojkou |  |
| Konektor pro připojení koncového spínače na vyhazovači formy |  |
| 1x hydraulický tahač jader umístění: pohyblivá upínací deska – kontrola koncových pozic – rozhraní dle Euromap 13 / AN-147 (je umožněno rovnocenné řešení rozhraní)- s uzavíracím ventilem a odlehčením tlaku jader. |  |
| Pneumatický ventil 2/2-cestný, R1/4" umístěný na pohyblivé upínací desce (nominální průměr Ø8mm) |  |
| Bezpečnostní zábrana pro robot s dopravníkem tak aby šířka zařízení byla maximálně 1.870mm a splňovala bezpečnostní normu EN201(je umožněno rovnocenné řešení) – odkládání na zadní stranu stroje |  |
| Elektrické vybavení stroje | xx |
| Rozhraní s integrovaným robotem |  |
| 2x elektrická zásuvka 230 V/16A umístěná na uzavírací straně |  |
| 2x elektrická zásuvka 3x400V/16A umístěná na uzavírací straně |  |
| Program k měření, zobrazení a nastavení optimalizace spotřeby energie |  |
| Řízení | xx |
| Řízení s dotykovým monitorem |  |
| Přístup do řízení stroje kartou (součásti dodávky min 2 karty) |  |
| Rozhraní pro ukládání dat přes USB |  |
| Cyklus stroje volně programovatelný |  |
| Protokol výrobních dat |  |
| Inteligentní software pro grafické znázornění zvolených parametrů - minimálně 10. |  |
| Inteligentní software pro optimalizaci dávkovacího procesu. Funkce určuje optimální dobu dávkování z dostupných časových rezerv daného vstřikovacího cyklu. |  |
| Temperace formy | xx |
| Průtokový regulátor chladicí / temperační vody 4x |  |
| Další příslušenství | xx |
| Řídicí systém v českém a německém nebo anglickém jazyce |  |
| Návod ke stroji v českém jazyce v digitální a tištěné podobě |  |
| Světelná a zvuková signalizace poruchy |  |
| Manipulace s formou při výměně na stroji maximálně do výšky 940 mm od spodní hrany formy |  |
| Snímače dráhy v bezkontaktním provedení |  |
| Návod k použití včetně funkce e-help - jazyk: - čeština provedení: - 1x výtisk a 1x v dig. podobě |  |
| Štítky - Jazyk: česky |  |
| Možnost vzdáleného připojení výrobcem ke stroji |  |
| Regulace topení horkých vtoků 4 regulačních okruhů. Elektrické připojení regulace horkých vtoků v provedení EUROMAP 14 (je umožněno rovnocenné řešení). |  |
| Rádius trysky R35mm vrtání 4mm |  |
| Tepelně izolační bandáž topení vstřikovací jednotky |  |
| Led ukazatele stavů všech ventilů |  |

Součástí je také dodání automatického robota vybaveného teleskopickým vertikálním ramenem (3osý robot s pomocnou osou B, který zajistí přesné odebrání výlisku z formy v předem nastaveném taktu. Součástí dodávky je dopravníkový pás a ochranné oplocení. Řízení robota zcela integrované do řízení stroje.

| Požadované technické parametry robota pro technologii 50 tun | Nabídnuté hodnoty ANO/NE |
| --- | --- |
| Instalace robotu ve výrobním závodu se společným testovacím provozem pro udělení CE |  |
| Pojezd horizontální osy Z min. 1.000 mm |  |
| Pojezd vertikální osy Y min. 550 mm |  |
| Pojezd osy X min. 390 mm |  |
| Osa C kompaktní, pneumatická, 6 Nm - rozsah: 0 - 90° |  |
| Manipulační hmotnost chapadla max. 6 Kg |  |
| 2 okruhy tlakového vzduchu na chapadle |  |
| 2 okruhy vakua na chapadle |  |
| Rozhraní pro robota integrovaného do řízení vstřikovacího stroje - vč. napájení robota a spínatelné zásuvky pro dopravník |  |
| 8 digitálních vstupů v rozvaděči, volně programovatelných |  |
| 8 digitálních výstupů v rozvaděči (relé), volně programovatelných |  |
| Dopravník délka: L = 1 700 – 2 000mm šířka: Š = 300 – 400 mm základní provedení: - rám z hliníkových tažených profilů - PVC pás (teplotní odolnost do 80°C, krátkodobě 100°C) - zabudovaný v bezpečnostním ohrazení |  |
| Vyklízecí tlačítko včetně světelné závory umístěné na konci dopravníku |  |
| Bezpečnostní tunel-montován na dopravníku |  |
| Programové vybavení – volně definovaná referenční sekvence dráhy pro robot |  |
| Programové vybavení – možnost přizpůsobení polohování/rychlosti a čekacích dob v automatickém provozu nebo při krokování programů |  |
| Možnost nastavení úrovně vakua prostřednictvím řídicího systému (optimální nastavení úrovně podtlaku v závislosti na použité přísavce a povrchu dílu) |  |
| Integrace řídicího systému robota do řídicího systému vstřikovacího stroje |  |
| Řídicí systém v českém a německém nebo anglickém jazyce |  |
| Umístění kompletního rozvaděče ve vlastním těle robota |  |
| Hardwarové posuny (pojezdy) robota zajištěny hřebenovým nebo řemenovým převodem |  |
| Integrované rozhraní |  |
| Návod k programování v českém jazyce |  |
| Zajištění náhradních dílů po dobu 10let |  |
| Stroj a robot musí jako celek odpovídat normě EN201 (je umožněno rovnocenné řešení) a musí mít od výrobce prohlášení o shodě. |  |

Technická specifikace

Část 2: Vstřikovací lis s uzavírací silou min. 160 tun

Stručný popis: Předmětem plnění je dodávka hydraulického vstřikovacího lisu pro zpracování plastového granulátu. V rámci předmětu plnění bude dodán i manipulační automatický robot na odebírání výlisků,

Minimální požadavky (funkcionality) na zařízení, dodavatele (nutno splnit případně nabídnout lepší parametry než požadované):

| Požadované technické parametry vstřikovacího lisu 160 tun | Nabídnuté hodnoty ANO/NE |
| --- | --- |
| Rozměry vstřikolisu + všeobecné požadavky | xx |
| Uzavírací jednotka s uzavírací silou min. 1600 kN (160 tun) |  |
| Plocha upínacích desek min. 750 x 750 mm (horizontálně x vertikálně) |  |
| Minimální světlost mezi sloupky min. 700 x 700 mm (horizontálně x vertikálně) |  |
| Vstřikovaný objem min. 315 cm3 při vstřikovacím tlaku min. 2000 bar |  |
| Hydraulický vstřikovací lis s přímým hydraulickým uzávěrem, hydraulický pohon se servomotorem |  |
| Délka rámu stroje max. 5.500 mm |  |
| Výška stroje max. 3.500 mm s robotem |  |
| Hmotnost formy na pohyblivé upínací desce stroje min. 1100 kg a celková hmotnost formy min. 2.200 kg |  |
| Max. dráha otevření stroje/max. odstup desek min. 900 mm |  |
| Vstřikovací jednotka | xx |
| Šnek průměr min. 45 mm s geometrií a povrchem ve tvrdém provedení pro termoplasty s plnivy (např. skleněné vlákno). Rozšířená materiálová výbava – materiálový balíček pro zpracování termoplastů s abrazivním plnivem do 30 % - korozivzdorný – do 350°C |  |
| Program pro čištění válce |  |
| Univerzální příruba pro násypku nebo nasávač |  |
| Uzavírací jednotka | xx |
| Automatické nastavení výšky formy přes řízení stroje |  |
| Středění formy průměru 160 mm |  |
| Hydraulický vyhazovač s rychlospojkou |  |
| Konektor pro připojení koncového spínače na vyhazovači formy |  |
| 2x hydraulický tahač jader umístění: pohyblivá upínací deska – kontrola koncových pozic – rozhraní dle Euromap 13 / AN-147 (je umožněno rovnocenné řešení) - s uzavíracím ventilem a odlehčením tlaku jader |  |
| Pneumatický ventil 2/2-cestný, R1/4" umístěný na pohyblivé upínací desce (nominální průměr Ø8mm) |  |
| Bezpečnostní zábrana pro robot s dopravníkem tak aby šířka zařízení byla maximálně 2.400mm a splňovala bezpečnostní normu EN201 (je umožněno rovnocenné řešení) – odkládání na zadní stranu stroje |  |
| Elektrické vybavení stroje | xx |
| Rozhraní s integrovaným robotem |  |
| 2x elektrická zásuvka 230 V/16A umístěná na uzavírací straně |  |
| 2x elektrická zásuvka 3x400V/16A umístěná na uzavírací straně |  |
| Program k měření, zobrazení a nastavení optimalizace spotřeby energie |  |
| Řízení | xx |
| Řízení s dotykovým, barevným monitorem |  |
| Přístup do řízení stroje kartou (součásti dodávky min 2 karty) |  |
| Rozhraní pro ukládání dat přes USB |  |
| Cyklus stroje volně programovatelný |  |
| Protokol výrobních dat |  |
| Inteligentní software pro grafické znázornění zvolených parametrů - minimálně 10. |  |
| Inteligentní software pro optimalizaci dávkovacího procesu. Funkce určuje optimální dobu dávkování z dostupných časových rezerv daného vstřikovacího cyklu. |  |
| Temperace formy | xx |
| Průtokový regulátor chladicí / temperační vody min 4x |  |
| Další příslušenství | xx |
| Řídicí systém v českém a německém nebo anglickém jazyce |  |
| Návod ke stroji v českém jazyce v digitální a tištěné podobě |  |
| Světelná a zvuková signalizace poruchy |  |
| Manipulace s formou při výměně na stroji maximálně do výšky 1.200 mm od spodní hrany formy |  |
| Snímače dráhy v bezkontaktním provedení |  |
| Návod k použití včetně funkce e-help - jazyk: - čeština provedení: - 1x výtisk a 1x v dig. podobě |  |
| Štítky - Jazyk: česky |  |
| Možnost vzdáleného připojení výrobcem ke stroji |  |
| Regulace topení horkých vtoků min 4 regulačních okruhů. Elektrické připojení regulace horkých vtoků v provedení EUROMAP 14 (je umožněno rovnocenné řešení) |  |
| Rádius trysky R35mm vrtání 4mm |  |
| Tepelně izolační bandáž topení vstřikovací jednotky |  |
| Led ukazatele stavů všech ventilů |  |
| Řízení pneumaticky uzavíratelných trysek ve formě 4násobné |  |

Součástí je také dodání automatického robota vybaveného teleskopickým vertikálním ramenem (3osý robot s pomocnou osou B, který zajistí přesné odebrání výlisku z formy v předem nastaveném taktu. Součástí dodávky je dopravníkový pás a ochranné oplocení. Řízení robota zcela integrované do řízení stroje.

| Požadované technické parametry robota pro technologii 160 tun | Nabídnuté hodnoty ANO/NE |
| --- | --- |
| Instalace robotu ve výrobním závodu se společným testovacím provozem pro udělení CE |  |
| Pojezd horizontální osy Z min. 1. 300 mm |  |
| Pojezd vertikální osy Y min. 700 mm |  |
| Pojezd osy X min. 390 mm |  |
| Osa C kompaktní, pneumatická, 6 Nm - rozsah: 0 - 90° |  |
| Manipulační hmotnost chapadla max. 5 Kg |  |
| 2 okruhy tlakového vzduchu na chapadle |  |
| 2 okruhy vakua na chapadle |  |
| Rozhraní pro robota integrovaného do řízení vstřikovacího stroje - vč. napájení robota a spínatelné zásuvky pro dopravník |  |
| 8 digitálních vstupů v rozvaděči, volně programovatelných |  |
| 8 digitálních výstupů v rozvaděči (relé), volně programovatelných |  |
| Dopravník délka: L = 3 000 – 3 300 mm šířka: Š = 450 – 600 mm základní provedení: - rám z hliníkových tažených profilů - PVC pás (teplotní odolnost do 80°C, krátkodobě 100°C) - zabudovaný v bezpečnostním ohrazení |  |
| Vyklízecí tlačítko včetně světelné závory umístěné na konci dopravníku |  |
| Bezpečnostní tunel-montován na dopravníku |  |
| Programové vybavení – volně definovaná referenční sekvence dráhy pro robot |  |
| Programové vybavení – možnost přizpůsobení polohování/rychlosti a čekacích dob v automatickém provozu nebo při krokování programů |  |
| Možnost nastavení úrovně vakua prostřednictvím řídicího systému (optimální nastavení úrovně podtlaku v závislosti na použité přísavce a povrchu dílu) |  |
| Integrace řídicího systému robota do řídicího systému vstřikovacího stroje |  |
| Řídicí systém v českém a německém nebo anglickém jazyce |  |
| Umístění kompletního rozvaděče ve vlastním těle robota |  |
| Hardwarové posuny (pojezdy) robota zajištěny hřebenovým nebo řemenovým převodem |  |
| Integrované rozhraní |  |
| Návod k programování v českém jazyce |  |
| Zajištění náhradních dílů po dobu 10let |  |
| Stroj a robot musí jako celek odpovídat normě EN201 (je umožněno rovnocenné řešení) a musí mít od výrobce prohlášení o shodě. |  |

Technická specifikace

Část 3: Vstřikovací lis s uzavírací silou min. 220 tun

Stručný popis: Předmětem plnění je dodávka hydraulického vstřikovacího lisu pro zpracování plastového granulátu. V rámci předmětu plnění bude dodán i manipulační automatický robot na odebírání výlisků,

Minimální požadavky (funkcionality) na zařízení, dodavatele (nutno splnit případně nabídnout lepší parametry než požadované):

| Požadované technické parametry vstřikovacího lisu 220 tun | Nabídnuté hodnoty ANO/NE |
| --- | --- |
| Rozměry vstřikolisu + všeobecné požadavky | xx |
| Uzavírací jednotka s uzavírací silou min. 2200 kN (220 tun) |  |
| Plocha upínacích desek min. 880 x 830 mm (horizontálně x vertikálně) |  |
| Minimální světlost mezi sloupky min. 800 x 800 mm (horizontálně x vertikálně) |  |
| Vstřikovaný objem: 1. vstřikovací jednotky min. 520 cm3 při vstřikovacím tlaku min. 2000 bar, 2. vstřikovací jednotky min. 95 cm3 při vstřikovacím tlaku min. 2200 bar |  |
| Hydraulický vstřikovací lis s přímým hydraulickým uzávěrem, hydraulický pohon se servomotorem |  |
| Délka rámu stroje max. 6.500 mm |  |
| Výška stroje max. 4000 mm s robotem |  |
| Hmotnost formy na pohyblivé upínací desce stroje min. 1.100 kg a celková hmotnost formy min. 2800 kg |  |
| Max. dráha otevření stroje/max. odstup desek (bez otočného stolu) min. 1.100 mm |  |
| Otočný stůl integrovaný do řízení stroje o průměru min. 800mm |  |
| Přivedení médii na otočný stul, min 4 okruhy |  |
| Deskový vyhazovač s vyhazovacímí otvory v rastru 240x240mm |  |
| Vstřikovací jednotka | xx |
| Šnek průměr min. 55 mm pro 1. vstřikovací jednotku a min. 30 mm pro 2. vstřikovací jednotku, s geometrií a povrchem ve tvrdém provedení pro termoplasty s plnivy (např. skleněné vlákno). Rozšířená materiálová výbava – materiálový balíček pro zpracování termoplastů s abrazivním plnivem do 30 % - korozivzdorný – do 350°C Druhá vstřikovací jednotka ve vertikálním provedení umístěná nad pevnou upínací deskou |  |
| Program pro čištění válce pro obě vstřikovací jednotky |  |
| Univerzální příruba pro násypku nebo nasávač pro obě vstřikovací jednotky |  |
| Uzavírací jednotka | xx |
| Automatické nastavení výšky formy přes řízení stroje |  |
| Středění formy průměru min. 125mm na otočném stole a 160 mm na pevné upínací desce |  |
| Hydraulický vyhazovač s rychlospojkou |  |
| Konektor pro připojení koncového spínače na vyhazovači formy |  |
| 3x hydraulický tahač jader umístění: pohyblivá upínací deska – kontrola koncových pozic – rozhraní dle Euromap 13 / AN-147 (je umožněno rovnocenné řešení) - s uzavíracím ventilem a odlehčením tlaku jader |  |
| Pneumatický ventil 2/2-cestný, R1/4" umístěný na pohyblivé upínací desce (nominální průměr Ø8mm) |  |
| Bezpečnostní zábrana pro robot s dopravníkem tak aby šířka zařízení byla maximálně 2.750mm a splňovala bezpečnostní normu EN201 (je umožněno rovnocenné řešení)– odkládání na zadní stranu stroje |  |
| Elektrické vybavení stroje | xx |
| Rozhraní s integrovaným robotem |  |
| 2x elektrická zásuvka 230 V/16A umístěná na uzavírací straně |  |
| 2x elektrická zásuvka 3x400V/16A umístěná na uzavírací straně |  |
| Program k měření, zobrazení a nastavení optimalizace spotřeby energie |  |
| Řízení | xx |
| Řízení s dotykovým, barevným monitorem |  |
| Přístup do řízení stroje kartou (součásti dodávky min 2 karty) |  |
| Rozhraní pro ukládání dat přes USB |  |
| Cyklus stroje volně programovatelný |  |
| Protokol výrobních dat |  |
| Inteligentní software pro grafické znázornění zvolených parametrů - minimálně 10. |  |
| Inteligentní software pro optimalizaci dávkovacího procesu. Funkce určuje optimální dobu dávkování z dostupných časových rezerv daného vstřikovacího cyklu. |  |
| Temperace formy | xx |
| Průtokový regulátor chladicí / temperační vody min 4x |  |
| Další příslušenství | xx |
| Řídicí systém v českém a německém nebo anglickém jazyce |  |
| Návod ke stroji v českém jazyce v digitální a tištěné podobě |  |
| Světelná a zvuková signalizace poruchy |  |
| Manipulace s formou při výměně na stroji maximálně do výšky 1.200 mm od spodní hrany formy |  |
| Snímače dráhy v bezkontaktním provedení |  |
| Návod k použití včetně funkce e-help - jazyk: - čeština provedení: - 1x výtisk a 1x v dig. podobě |  |
| Štítky - Jazyk: česky |  |
| Možnost vzdáleného připojení výrobcem ke stroji |  |
| Regulace topení horkých vtoků min 14 regulačních okruhů. Elektrické připojení regulace horkých vtoků v provedení EUROMAP 14 (je umožněno rovnocenné řešení) |  |
| Rádius trysky R35mm vrtání 4mm - pro obě vstřikovací jednotky |  |
| Tepelně izolační bandáž topení vstřikovací jednotky |  |
| Led ukazatele stavů všech ventilů |  |
| Řízení pneumaticky uzavíratelných trysek ve formě 4násobné |  |

Součástí je také dodání automatického robota vybaveného teleskopickým vertikálním ramenem (3-osý robot s pomocnou osou B, který zajistí přesné odebrání výlisku z formy v předem nastaveném taktu. Součástí dodávky je dopravníkový pás a ochranné oplocení. Řízení robota zcela integrované do řízení stroje.

| Požadované technické parametry robota pro technologii 220 tun | Nabídnuté hodnoty ANO/NE |
| --- | --- |
| Instalace robotu ve výrobním závodu se společným testovacím provozem pro udělení CE |  |
| Robot umístěn nad pohyblivou upínací deskou |  |
| Pojezd horizontální osy Z min. 1.500 mm |  |
| Pojezd vertikální osy Y min. 800 mm |  |
| Pojezd osy X min. 590 mm |  |
| Osa C kompaktní, pneumatická, 30 Nm - rozsah: 0 - 90° |  |
| Manipulační hmotnost chapadla max. 12 Kg |  |
| 4 okruhy tlakového vzduchu na chapadle |  |
| 4 okruhy vakua na chapadle |  |
| Rozhraní pro robota integrovaného do řízení vstřikovacího stroje - vč. napájení robota a spínatelné zásuvky pro dopravník |  |
| 8 digitálních vstupů v rozvaděči, volně programovatelných |  |
| 8 digitálních výstupů v rozvaděči (relé), volně programovatelných |  |
| Program pro synchronizaci s pohybem vyhazovače |  |
| Dopravník délka: L = 3 700 – 3950 mm šířka: Š = 480 – 550 mm základní provedení: - rám z hliníkových tažených profilů - PVC pás (teplotní odolnost do 80°C, krátkodobě 100°C) - zabudovaný v bezpečnostní ohrazení |  |
| Vyklízecí tlačítko včetně světelné závory umístěné na konci dopravníku |  |
| Bezpečnostní tunel-montován na dopravníku |  |
| Programové vybavení – volně definovaná referenční sekvence dráhy pro robot |  |
| Programové vybavení – možnost přizpůsobení polohování/rychlosti a čekacích dob v automatickém provozu nebo při krokování programů |  |
| Možnost nastavení úrovně vakua prostřednictvím řídicího systému (optimální nastavení úrovně podtlaku v závislosti na použité přísavce a povrchu dílu) |  |
| Integrace řídicího systému robota do řídicího systému vstřikovacího stroje |  |
| Řídicí systém v českém a německém nebo anglickém jazyce |  |
| Umístění kompletního rozvaděče ve vlastním těle robota |  |
| Hardwarové posuny (pojezdy) robota zajištěny hřebenovým nebo řemenovým převodem |  |
| Integrované rozhraní |  |
| Návod k programování v českém jazyce |  |
| Zajištění náhradních dílů po dobu 10let |  |
| Stroj a robot musí jako celek odpovídat normě EN201 (je umožněno rovnocenné řešení) a musí mít od výrobce prohlášení o shodě. |  |