Příloha č. 1 návrhu Kupní smlouvy

Základní technická specifikace

„Komunální vozidlo s kropící nástavbou 2022“

1) Komunální vozidlo - nosič nářadí

Typ: …..Výrobce: ….

| Technické parametry požadované zadavatelem | Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč) |
| --- | --- |
| Podvozek |  |
| Podvozek s pohonem kol 4x2, se samosvorným diferenciálem | Podvozek s pohonem kol 4x2, se samosvorným diferenciálem |
| Obě nápravy odpruženy, stabilizátory náprav | Obě nápravy odpruženy, stabilizátory náprav |
| Nosnost podvozku (tj. šasi bez nástavby) min. 3,8 t | Nosnost podvozku (tj. šasi bez nástavby) …… t |
| Čelní zvedací upínací zařízení pro instalaci pracovních zařízení s hydraulickým zvedáním dle DIN typ F4 | Čelní zvedací upínací zařízení pro instalaci pracovních zařízení s hydraulickým zvedáním dle DIN typ F4 |
| Rozvor max. 2 900 mm | Rozvor ……. mm |
| Celková hmotnost max. 6 000 kg | Celková hmotnost ……… kg |
| Rychlost jízdy min. 80 km/hod | Rychlost jízdy ……… km/hod |
| Posilovač řízení | Posilovač řízení |
| Brzdy kotoučové na přední i zadní nápravě | Brzdy kotoučové na přední i zadní nápravě |
| Elektronický stabilizační systém (ESP) | Elektronický stabilizační systém (ESP) |
| Zábrany proti podjetí zadní a boční | Zábrany proti podjetí zadní a boční |
| Palivová nádrž min. 70 l. | Palivová nádrž ……… l. |
| Aktivní brzdový asistent | Aktivní brzdový asistent |
| Asistent jízdy v pruzích | Asistent jízdy v pruzích |
| ABS se systémem EBD | ABS se systémem EBD |
| Vzadu trakční pneumatiky, dvoumontáž | Vzadu trakční pneumatiky, dvoumontáž |
| Pneumatiky min. 16“ | Pneumatiky ……….“ |
| Plnohodnotné rezervní kolo | Plnohodnotné rezervní kolo |
| Airbag řidiče | Airbag řidiče |
| Hydraulický okruh poháněný od PTO pro pohon hákového nosiče kontejnerů | Hydraulický okruh poháněný od PTO pro pohon hákového nosiče kontejnerů |
| Hydraulický okruh poháněný od motoru pro pohon cisternové nástavby za jízdy | Hydraulický okruh poháněný od motoru pro pohon cisternové nástavby za jízdy |
| Motor |  |
| Motor dieselový, 4-válcový, vodou chlazený | Motor dieselový, 4-válcový, vodou chlazený |
| Obsah motoru min. 2800 cm3 | Obsah motoru ……… cm3 |
| Výkon motoru min. 110 kW | Výkon motoru ……… kW |
| Manuální regenerace DPF filtru (filtr pevných částic) | Manuální regenerace DPF filtru (filtr pevných částic) |

| Kabina |  |
| --- | --- |
| Vyhřívaná kabina s výhledem na pracovní nástavby | Vyhřívaná kabina s výhledem na pracovní nástavby |
| Sklopná kabina, 3 místná | Sklopná kabina, 3 místná |
| Šířka kabiny vozidla max. 1700 mm | Šířka kabiny vozidla ……. mm |
| Centrální zamykání s dálkovým ovládáním | Centrální zamykání s dálkovým ovládáním |
| Seřiditelné sedadlo řidiče | Seřiditelné sedadlo řidiče |
| Nastavitelný sloupek volantu | Nastavitelný sloupek volantu |
| Lakování kabiny – oranžová nebo bílá | Lakování kabiny – ………….. |
| Vyhřívaná zpětná zrcátka vpravo a vlevo | Vyhřívaná zpětná zrcátka vpravo a vlevo |
| Zvuková signalizace při zařazení zpětného chodu | Zvuková signalizace při zařazení zpětného chodu |
| Elektricky ovládaná okna u řidiče a spolujezdce | Elektricky ovládaná okna u řidiče a spolujezdce |
| Rádio s Bluetooth | Rádio s Bluetooth |
| Mlhové světlomety vpředu | Mlhové světlomety vpředu |
| Automatické denní svícení | Automatické denní svícení |
| Tachograf digitální | Tachograf digitální |
| Vedlejší pohon pro hydraulické čerpadlo PTO | Vedlejší pohon pro hydraulické čerpadlo PTO |
| Světelná rampa na střeše vozidla s majákem LED | Světelná rampa na střeše vozidla s majákem LED |
| Ruční ovládání otáček motoru | Ruční ovládání otáček motoru |
| Mechanický odpojovač akumulátorů | Mechanický odpojovač akumulátorů |

| Ostatní |  |
| --- | --- |
| Povinná výbava vozidla |  |

| Položka | Nabídková cena za položku v Kč bez DPH |
| --- | --- |
| Stroj - typ | cena |

2) Hákový nosič kontejnerů

Typ: …..

Výrobce: ….

| Technické parametry požadované zadavatelem | Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč) |
| --- | --- |
| Jednoramenný hákový nosič kontejnerů | Jednoramenný hákový nosič kontejnerů |
| Zalamovací sloup háku | Zalamovací sloup háku |
| Zvedací výkon min. 2800 kg | Zvedací výkon ……… kg |
| Výška háku 900 mm | Výška háku 900 mm |
| Umožňuje použití kontejnerů o délce min. 3 300 mm | Umožňuje použití kontejnerů o délce …………. mm |
| Hydraulické zajišťování kontejneru | Hydraulické zajišťování kontejneru |
| Vnější rozteč lyžin 1060 mm | Vnější rozteč lyžin 1060 mm |
| Hydraulický pohon od PTO vozidla | Hydraulický pohon od PTO vozidla |
| Dálkové kabelové nebo bezdrátové ovládání | Dálkové kabelové nebo bezdrátové ovládání |
| Hydraulický rozvaděč -nouzové ovládání přímo na rozvaděči | Hydraulický rozvaděč -nouzové ovládání přímo na rozvaděči |

| Položka | Nabídková cena za položku v Kč bez DPH |
| --- | --- |
| Stroj - typ | cena |

3) Kontejnerová cisternová nástavba

Typ: …..

Výrobce: ….

| Technické parametry požadované zadavatelem | Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč) |
| --- | --- |
| Cisternová nástavba v kontejnerovém provedení (výška háku 900mm) pro vozidlo s hákovým nosičem kontejnerů specifikované touto zadávací dokumentací | Cisternová nástavba v kontejnerovém provedení (výška háku 900mm) pro vozidlo s hákovým nosičem kontejnerů specifikované touto zadávací dokumentací |
| Objem nádrže min. 3000 l | Objem nádrže …….. l |
| Vstupní otvor pro čištění nádrže umístěný ve vrchní části, průměr otvoru min. 350 mm | Vstupní otvor pro čištění nádrže umístěný ve vrchní části, průměr otvoru ……. mm |
| Materiál nádrže sklolaminát nebo plast | Materiál nádrže ……………….. |
| Nádrž osazena vlnolamy (pro stabilizaci jízdy) | Nádrž osazena vlnolamy (pro stabilizaci jízdy) |
| Plnění nádrže třemi způsoby: - z hydrantu (přes bajonetovou přípojku velikosti „C“) - ze zdroje tlakové vody víkem nádrže - samo nasátím | Plnění nádrže třemi způsoby: - z hydrantu (přes bajonetovou přípojku velikosti „C“) - ze zdroje tlakové vody víkem nádrže - samo nasátím |
| Nízkotlaký vodní agregát s regulací průtoku od 0 do min.130 l/minutu a regulací tlaku od 0 do min. 20 bar, se samonavíjecím pružinovým navijákem - min. 10 m hadice, včetně pistole s možností změny vodního paprsku. | Nízkotlaký vodní agregát s regulací průtoku od 0 do …….. l/minutu a regulací tlaku od 0 do ……. bar, se samonavíjecím pružinovým navijákem - …….. m hadice, včetně pistole s možností změny vodního paprsku. |
| Vysokotlaký vodní agregát jmenovitý průtok min.12l/minutu, pracovní tlak v rozmezí min. 10-155 bar, včetně stříkací pistole s mycí tryskou, s pružinovým navijákem a min. 10 m hadicí, agregát obsahuje zařízení pro přisávání chemického mycího prostředku | Vysokotlaký vodní agregát jmenovitý průtok ……….l/minutu, pracovní tlak v rozmezí ……….. bar, včetně stříkací pistole s mycí tryskou, s pružinovým navijákem a ……… m hadicí, agregát obsahuje zařízení pro přisávání chemického mycího prostředku |
| Cisternová nástavba tvoří technologický celek společně s nádrží, vodními agregáty a další pomocnou technologií, namontovaný na natahovacím rámu pro jednoramenný nosič kontejnerů | Cisternová nástavba tvoří technologický celek společně s nádrží, vodními agregáty a další pomocnou technologií, namontovaný na natahovacím rámu pro jednoramenný nosič kontejnerů |
| Oba vodní agregáty umístěny v zadní části cisterny pro snadný přístup | Oba vodní agregáty umístěny v zadní části cisterny pro snadný přístup |
| Pohon obou vodních agregátů od hydraulického okruhu poháněného od motoru vozidla | Pohon obou vodních agregátů od hydraulického okruhu poháněného od motoru vozidla |
| Nízkotlaká nerezová mycí lišta pro upnutí na čelní zvedací zařízení vozidla (specifikovaného touto zadávací dokumentací), s hydraulickým přetáčením, uklízecí šířka min. 1,6m, min. 8 ks trysek | Nízkotlaká nerezová mycí lišta pro upnutí na čelní zvedací zařízení vozidla (specifikovaného touto zadávací dokumentací), s hydraulickým přetáčením, uklízecí šířka ………m, ……… ks trysek |
| Zapínání a vypínání nízkotlaké mycí lišty z kabiny vozidla za jízdy | Zapínání a vypínání nízkotlaké mycí lišty z kabiny vozidla za jízdy |

| Položka | Nabídková cena za položku v Kč bez DPH |
| --- | --- |
| Stroj - typ | cena |

Shrnutí cenové nabídky:

| Položka | Cena |
| --- | --- |
| Nabídková cena za kompletní dodávku v Kč bez DPH | cena |
| Vyčíslení DPH | cena |
| Celková nabídková cena v Kč včetně DPH | cena |

|  | Žlutou barvou označené údaje doplní dodavatel dle parametrů nabízeného zboží. Parametry však musí dodržet rozmezí (maximum, minimum) stanovené zadavatelem. Parametry nepodbarvené žlutou barvou jsou pevným požadavkem zadavatele a nabízené zboží je musí splňovat. |
| --- | --- |

Vozidla a jejich komponenty musí splňovat veškeré podmínky dané českou normou a evropskou legislativou, splňovat platné normy dle ČSN, ISO ČSN a DIN, příslušné směrnice EU, jakož i další související platné zákonné normy.