Bilance skrývky a dalšího využití ornice včetně časového harmonogramu stavby

Název stavby :	Rekonstrukce ulice "Pod Vysílačem"

ve Zruči nad Sázavou

- parcelní čísla a výměry pozemků, případně jejich částí včetně zákresu na snímku katastrální mapy, na kterých bude provedena skrývka

katastrální území :					Zruč nad Sázavou

parc. Číslo :						972/10	(BPEJ 52911)

celková plocha pozemku :						278,0 m2

skrývaná plocha (m2) :     						156,0 m2

Celkem plocha skrývaných pozemků (m2) : 					156,0 m2

katastrální území :					Zruč nad Sázavou

parc. Číslo :						972/10	(BPEJ 52951)

celková plocha pozemku :						278,0 m2

skrývaná plocha (m2) :     						1,0 m2

Celkem plocha skrývaných pozemků (m2) : 					1,0 m2

katastrální území :						Zruč nad Sázavou

parc. Číslo :						972/14	(BPEJ 52911)

celková plocha pozemku :						800,0 m2

skrývaná plocha (m2) :     						147,0 m2

Celkem plocha skrývaných pozemků (m2) : 					147,0 m2

katastrální území :						Zruč nad Sázavou

parc. Číslo :						972/14	(BPEJ 52951)

celková plocha pozemku :						800,0 m2

skrývaná plocha (m2) :     						517,0 m2

Celkem plocha skrývaných pozemků (m2) : 					517,0 m2

katastrální území :						Zruč nad Sázavou

parc. Číslo :						972/1

celková plocha pozemku :						570,0 m2

skrývaná plocha (m2) :     						175,0 m2

Celkem plocha skrývaných pozemků (m2) : 					175,0 m2

katastrální území :						Zruč nad Sázavou

parc. Číslo :						971/1

celková plocha pozemku :						238,0 m2

skrývaná plocha (m2) :     						5,0 m2

Celkem plocha skrývaných pozemků (m2) : 					5,0 m2

- zákres umístění pedologických sond na snímku katastrální mapy

– viz příloha C4. Situace ZPF

- bilanci skrývky s rozdělením na bilanci svrchních kulturních vrstev půdy a hlouběji uložených zúrodnění schopných zemin

parc. Číslo :						972/10

skrývaná plocha (m2) :     						157,0 m2

hloubka skrývky (cm) :						15 cm

objem skryté zeminy (m3) :						23,55 m3

Celkem skrytá zemina - objem (m3)						24,0 m3

parc. Číslo :						972/14

skrývaná plocha (m2) :     						664,0 m2

hloubka skrývky (cm) :						15 cm

objem skryté zeminy (m3) :						99,60 m3

Celkem skrytá zemina - objem (m3)						100,0 m3

parc. Číslo :						972/1

skrývaná plocha (m2) :     						175,0 m2

hloubka skrývky (cm) :						15 cm

objem skryté zeminy (m3) :						26,25 m3

Celkem skrytá zemina - objem (m3)						27,0 m3

parc. Číslo :						971/1

skrývaná plocha (m2) :     						5,0 m2

hloubka skrývky (cm) :						15 cm

objem skryté zeminy (m3) :						0,75 m3

Celkem skrytá zemina - objem (m3)						1,0 m3

Pozn.: Bilance hlouběji uložených zúrodněných schopných zemin (podorniční vrstvy) není řešena - nevyskytují se.

- návrh hospodárného využití skrývky.

Termín skrývky ornice :				červen 2023 (předpoklad)

Množství skrývky ornice : 				152,0 m3

Umístění deponie zeminy na pozemku parc. č.: 			968/1

Ornice bude v průběhu stavby odvážena na pozemek parc. č. 968/1, která není využita pro zástavbu navrhované komunikace – viz. situace ZPF. Ornice bude v tomto prostoru uložena na deponii, kde bude po dobu max. 1,0 roku uskladněna pro další využití – ozelenění ploch podél komunikace. Pro ozelenění ploch podél komunikace bude dotčena plocha 892,0 m2 , na které bude ornice rozprostřena v tl. 50mm a v množství 45,0m3.

V katastrálním  území : 					Zruč nad Sázavou

Způsob dalšího využití zeminy :

Zbytek ornice (107,0m3)bude rozprostřen na pozemku parc. č. 2729/23 o ploše 2144,0 m2 v tl. 50mm. Pozemek parc. č. 2729/23 je ve vlastnickém právu investora akce.

Ukončení, datum převzetí :			listopad  2023 (předpoklad)

Opětovné rozprostření ornice podél komunikace na ploše :		892,0 m2

Opětovné rozprostření ornice podél komunikace v množství :		45,0 m3

(2) Předběžná bilance skrývky byla provedena na základě výsledků pedologického průzkumu.- viz. příloha - pedologický průzkum

(3) Pokud skrývka nemá být využita při rekultivaci odňatých pozemků, předběžná bilance skrývky obsahuje návrh jejího hospodárného využití především pro zemědělské účely na jiných pozemcích.

Pro ozelenění ploch podél komunikace bude dotčena plocha 892,0 m2 , na které bude ornice rozprostřena v tl. 50mm a v množství 45,0m3. Zbytek ornice (107,0m3)bude rozprostřen na pozemku parc. č. 2729/23 o ploše 2144,0 m2 v tl. 50mm. Pozemek parc. č. 2729/23 je ve vlastnickém právu investora akce.

(4) Návrh hospodárného využití obsahuje uvedení místa deponií skrývky do doby jejího využití a způsob ochrany skrývky před zaplevelením, erozí, odnosem, znečištěním a odcizením. Ornice bude v průběhu stavby odvážena na pozemek parc. č. 968/1, která není využita pro zástavbu navrhované komunikace – viz. situace ZPF. Ornice bude v tomto prostoru uložena na deponii, kde bude po dobu max. 1,0 roku uskladněna pro další využití – ozelenění ploch podél komunikace. Pro ozelenění ploch podél komunikace bude dotčena plocha 892,0 m2 , na které bude ornice rozprostřena v tl. 50mm a v množství 45,0m3. Deponie bude průběžně odplevelena. V tomto místě nedojde ke znehodnocení ornice vlivem eroze, odnosem nebo znečištěním. Ornice bude v rámci staveniště oplocena, aby nedošlo k jejímu odcizení.

(5) O činnostech souvisejících se skrývkou vede oprávněný ze souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu podle § 9 zákona protokol. Do protokolu se zaznamenává objem skrývky, přemístění, rozprostření či jiné využití a uložení skrývky, dále ochrana a ošetřování skrývky v dělení na svrchní kulturní vrstvy půdy a na hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy.

Za množství a plnění termínu skrývky, skrývku a rozhrnování zeminy odpovídá

za investora :

Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 28522 Zruč nad Sázavou

(6) Jedná-li se o odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, které nevyžaduje souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu podle § 9 odst. 8 zákona, skrývka a její ochrana se provádí podle odstavců 4 a 5 a podle § 8 zákona.

Není uvažováno.

Výjimka ze skrývky ornice :

Celková plocha, na níž je  uplatněna výjimka ze skrývky (m2) : výjimka není uplatněna

V Pelhřimově dne   07.03.2023............

Vypracoval :   D. Valenta

Přílohy : Situace odnětí pozemku ze ZPF C.4.