REKONSTRUKCE ULICE

„POD VYSÍLAČEM“

VE ZRUČI NAD SÁZAVOU

D1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

- Obsah:

D.1 CELKOVÝPOPIS STAVBY..........................................................................................................................2

# D.1 CELKOVÝ POPIS STAVBY

D.1.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Stavební záměr investora řeší pouze rekonstrukci ulice Pod Vysílačem ve Zruči nad Sázavou. Rekonstrukce bude zahrnovat zpevnění stávající komunikace (cesty) se štěrkovým / nezpevněným  povrchem, která bude nově tvořena živičným povrchem se zpevněnou krajnicí šířky 300mm. Komunikace je rozdělena na dva úseky a to rekonstruovanou stávající komunikaci a nově navrženou komunikaci – rozsah zřejmý z výkresové části PD. Stávající veřejné osvětlení v ulici bude zachováno a bude rozšířeno do celé délky ulice. Nově navržená komunikace bude odvodněna nově navrženou dešťovou kanalizací s příčnými prefabrikovanými žlaby. Kanalizace bude napojena na stávající kanalizační stoku v městě, ulici s rekonstrukcí stávající nápojné šachty.

Řešená stavba není v rozporu s obecnými požadavky na využití území. Navržená komunikace bude řešena jako účelová obousměrně průjezdná komunikace o celkové šířce 3,5m zpřístupňující stávající zástavbu v řešené ulici. Dle § 22 vyhl. 501/2006 Sb. (Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území) je nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující pozemek rodinného domu (v našem případě RD č.p. 1124, č.p. 218) stanovena na 8,0m. Vyjma lokálního zúžení veřejného prostranství (u RD č.p. 218), kde se jedná již o dlouhodobý a stávající stav je šířka plně vyhovující. Ve směru od ul. Ke Ctiborkám po stávající objekt RD č.p. 218 je rovněž dodržena min. šířka veřejného prostranství na 8,0m – v tomto prostoru je stanovena pouze jednostranná hrana veřejného prostranství. Druhá strana uličního prostoru je tvořena veřejným prostorem bez vymezených hranic.

SO-100- KOMUNIKACE:

| Výškové parametry (m n.m.) | Účelová komunikace |
| --- | --- |
| kóta začátku komunikace | 354.22 m.n.m. |
| kóta konce komulikace | 376.00 m.n.m. |
| Výšky a sklony (m a %) |  |
| sklon podélný | Min. 2,90%, max. 24,0% |
| sklon příčný | Min. 0% |
| Délky a šířky(m) |  |
| délka komunikace | 264,57 m |
| šířka komunikace | 3,5 m |
| Technické řešení |  |
| povrch komunikace | ACO 11+ (asfaltový beton střednězrnný) |
| počet pruhů | 1 |
| Délka rekonstruované komunikace | 26,64m |
| Délka nové komunikace | 237,93m |
| typ provozu | Jednopruhová, obousměrná komunikace |
| napojení na stávající komunkaci | zalití asfaltovou emulzí |

SO-302 – DEŠŤOVÁ KANALIZACE:

| Výšky, hloubky a sklony (m) | Dešťová kanalizace STOKA D1 |
| --- | --- |
| hloubka výkopu | Min. 1,75 m |
| výška krytí | Min. 0,98 m |
| hloubka pískového lože | 0,15 m |
| Délky (m) |  |
| délka stoky | 232,55 m |
| Technické řešení |  |
| místo napojení | Na stávající kanalizační řad, šachtu |
| potrubí | PP trubka žebrovaná, SN 10, DN 250 |
| délka potrubí | 232,55 m |
| počet příčných žlabů délky 3,5m | 4 |
| Počet revizních šachet | 7ks nových revizních šachet a 1ks nové nápojné šachty |
| typ šachty | Prefabrikovaná šachet DN 1000 s litinovým poklopem D400 |

SO-400 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ:

| Výšky, hloubky a sklony (m) | Vedení VO (veřejného osvětlení) |
| --- | --- |
| hloubka výkopu | Min. 1,20 m |
| výška krytí | Min. 1,0 m |
| hloubka pískového lože | 0,08 m |
| Délky (m) |  |
| délka kabelu | 245,0 m |
| Technické řešení |  |
| místo napojení | Stávající VO v přilehlé ulici |
| kabel | CYKY – průřez kabelu dle stávajícího kabelu |
| délka kabelu | 245,0 m |
| typ veřejného osvětlení | LED pouliční lampa |
| počet lamp | 7 ks |
| hlavní uzemění | FeZn pásek 30*4mm |
| uzemnění lamp | FeZn drát 10mm (2x nasvorkovaný) |

D.1.2 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení

Přípravné práce – Bude provedeno geodetické vytyčení navrhované stavby, vytyčení stávajících inženýrských sítí v prostoru rekonstruované ulice.

Zemní práce – V celé ploše se odebere v průměru cca 400mm zeminy, která bude v rámci stavby nahrazena konstrukčními vrstvami komunikace. Následně bude proveden výkop pro uložení nového kanalizačního potrubí dešťové kanalizace a kabelu veřejného osvětlení. Veškerá výkopová zemina bude použita v rámci stavby, přebytek zeminy bude odvezen na určenou skládku města.

SO-100 – komunikace

Účelová komunikace ulice Pod Vysílačem – Bude rekonstruována v celé své délce se začátkem od ulice Ke Ctiborkám. Celková délka rekonstruované komunikace je 264,57m, šířka vozovky pak 3,5m. Komunikace je řešena jako jednopruhová, obousměrná komunikace. Komunikace nebude po obvodu lemována betonovou silniční obrubou. Ta bude řešena pouze v místě obratiště, aby dešťová voda z komunikace točny nevtékala do přilehlých stavebních parcel, ale došlo zde k jejímu odclonění do přilehlého odvodňovacího žlabu. Komunikace bude po obvodu lemována zpevněnou krajnicí šířky 300mm. Zpevnění bude provedeno štěrkodrtí frakce 0-32mm v tl.150mm, případně bude štěrkodrť nahrazena asfaltovým recyklátem.

Podélné sklony povrchu jsou min. 2,9%, max. 23,7%, příčné sklony min. 0,0%, max. 2,50%.

Skladba povrchu - komunikace

asfaltový beton ACO 11 ČSN EN 13108-1	          		40 mm

postřik spojovací emulzní PS 0,40kg/m2  TP 102

obalované kamenivo  ACL 16+ ČSN EN 13108-1	      		60 mm

postřik infiltrační emulzní PI 1,0kg/m2 TP 102

štěrkodrť frakce 0-63 mm ŠD 0/63 GE  ČSN 736126-1	      		150 mm

štěrkodrť frakce 0-63 mm ŠD 0/63 GE  ČSN 736126-1	      		150 mm

zhutněná pláň Edef,2 ≥ 45MPa

CELKEM             			400 mm

SO-302 – kanalizace dešťová

Dešťová kanalizace – Bude odvádět dešťové vody z povrchu komunikace. Délka kanalizace v komunikaci je 233,0m a napojena bude na stávající kanalizační stoku, nápojnou šachtu v ulici. Nápojná šachta bude v rámci nové dešťové kanalizace vyměněna za šachtu novou, aby nové napojení bylo provedeno v úrovni dna. Dno šachty bude svými úhly napojení a velikostí potrubí přizpůsobeno stávajícímu stavu s rozšířením odbočky pro novou dešťovou kanalizaci. Nová dešťová kanalizace bude provedena z korugovaných trub  PP SN 10, DN 250, uložené do výkopu hloubky cca 1,75m na štěrkopíškové lože tl. 150mm (s obsypem z vytříděné výkopové zeminy) s krytím o minimální tloušťce 0,98m. Na dešťové kanalizaci budou osazeny 4 nové prefabrikované odvodňovací žlaby (např. firmy ACO) s třídou zatížení min. D400. Ty budou na novou kanalizační stoku napojeny přes nátrubek a korugované potrubí DN160, které bude na hlavní stoku připojeno pomocí 45° odbočky 250/160, případně do revizní šachty.

Na stoce je zřízeno 8 nových, betonových, prefabrikovaných šachet (DN 1000) ŠD0 (nápojná šachta), ŠD1-ŠD7 (nové šachty) s prefabrikovaným kynetovým dnem a litinovým poklopem Ø600mm s odvětráním pro přejezd těžkými nákladními vozidly – třída D400.

Posouzení svodného potrubí

SO-400 – veřejné osvětlení

Nové kabelové vedení VO s napojením na stávající rozvod a lampu VO bude vedeno v nové komunikaci. Kabely budou označeny výstražnou fólií umístěnou 280mm nad kabelem (200mm nad obsypem kabelu).

Napěťová soustava:

1+NPE 50Hz, 230V, TN-S		rozvod ve stožáru VO od svorkovnice ke svítidlu

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41

Ochrana základní – samočinným odpojením od zdroje

Ochrana zvýšená – samočinným odpojením od zdroje + doplňujícím pospojením

Vedení VO – Je navrženo pro zajištění osvětlení stávající ulice, kde do současné doby osvětlení scházelo. Délka vedení je 200m a napojeno bude na stávající rozvod veřejného osvětlení. Kabelové vedení bude uloženo do výkopu hloubky 1,20m na pískové lože 0,10m (s obsypem z písku či vytříděné výkopové zeminy) s krytím o minimální tloušťce 1,0m. Po celé délce výkopu bude nad kabelem na pískové vrstvě položena výstražná fólie červené barvy. Vedení bude provedeno z kabelu CYKY. Kabelové vedení bude v převážné míře taženo v komunikaci a bude uloženo do HDPE chráníčky DN 110. Ve výkopu bude spolu s kabelem uložen zemnící pásek FeZn 30/4mm, ke kterému budou připojeny všechny stožáry VO. Uzemnění ze sloupu VO na zemnící pásovinu bude provedeno nerezovým drátem Ø 10 mm přes zemnící svorku SR 03 (FeZn). Zemnící drát bude na sloupu ukončen svorkou. Veškeré spoje budou v zemi opatřeny gumoasfaltovým nátěrem, stejně tak i přechod drátu do zěmě (cca 30cm pod zem a 20cm nad zem). V místě připojení na konstrukci opatřit spoj žlutozelenou teplem smrštitelnou bužírkou, případně nátěrem. Zemnící pásek bude ve výkopu umístěn minimálně 100mm od kabelu případně od chráničky.

Vedení je doplněno o 7ks lamp pouličního osvětlení. Lampy budou usazeny ve vzdálenosti cca 28m od sebe. Předpokládá se použití LED pouličního osvětlení na stožárech s výškou 6,0m. Stožár bude obsahovat svorkovnici pro zasmyčkování kabelu a odbočení ke svítidlu (kabel CYKY 3x2,5) a jistící prvek pro svítidlo (pojistka E27 6A). Kabel bude ve stožáru ukončen smršťovacími záklopkami bránícími pronikání vlhkosti. Betonový základ pro lampu (zabetonovaná trubka DN 400) bude vybavena založenou chráničkou pro protažení kabelu a zemnícího drátu.

Celkový zemní odpor pro společné uzemnění musí být max. 2 Ω.

Uložení kabelů bude provedeno podle platných el. předpisů a norem ČSN.

SO-800 - Sadové úpravy

Výsadba vzrostlé zeleně není předmětem této projektové dokumentace a bude individuálně řešena investorem v průběhu užívání stavby. Úprava nezpevněných a nezastavěných ploch bude po dokončení stavební prací řešena výsevem trávníku. K provedení sadových úprav bude použita ornice, případně substrát z místních kompostáren. Před položením vegetační vrstvy se provede vyčištění ploch od nežádoucích materiálů (stavební odpad, obaly apod.), chemické odplevelení ploch (min. 2 x) a celoplošné rozrušení podkladu do min. hloubky 150 mm. Následně bude provedeno rozprostření ornice v tl. min. 100mm. Ohumusování je vhodné provádět koncem vegetační doby, aby mohla zemina slehnout a vyklíčit nebo vyrašit plevele. Odplevelení se provede na jaře. Zatravnění ohumusovaných ploch se provede kvalitním travním zátěžovým osivem – např. golfová směs. Trávníky musí být pravidelně ošetřovány proti plevelům, hnojeny a koseny.

Základní údržba travnatých ploch spočívá v:

- pravidelném sečení a úklidu travní hmoty příslušného typu travní plochy,

- hnojení organickými (jedenkrát za 3 roky v množství 2-6 kg/m²) a anorganickými hnojivy (6-8 x hnojivem v dávce 20 g/m²) v závislosti na příslušném typu travnaté plochy,

- závlaze travnatých ploch (je potřebná po každé seči a aplikaci hnojiv, v létě ráno a večer, jemným postřikem),

- likvidace dvouděložných plevelných druhů (přizpůsobení výšky sečení, regulace závlahy, provzdušňování, hnojení, použití selektivních herbicidů,

- ochraně proti chorobám (fungicidní přípravky),

- Trávník se poprvé poseče při výšce 10 cm a to na výšku 5 cm – nářadí na první seč musí být dokonale ostré, nejlepší je provést první seč ručně. V jarním období jsou třeba trávníky vyhrabat, aby se odstranila přebytečná mrtvá stébla trávy, listí a drny se provzdušnily. Jinak se v nich usazují mechy a plevele, které nepropustí vzduch a vlhkost ke kořenům trávníku.

- Trávník vyžaduje velikou péči po celé vegetační období. Základní údržba, jako je kosení, zalévání, výživa udrží jeho vzhled, a zlepší se i zdravotní stav a životnost trávníků.