ČÁST Č. 1

STANY A OBLOUKY

1.1 Roztahovací (nůžkový) stan 3 x 6 m – 3 ks určený do extrémních horských podmínek

| - šířka | 3 m |
| --- | --- |
| - délka - výška | 6 m obvyklá klasická |

Stany bude možné spojit do jednoho celku.

Konstrukce:

- nůžková konstrukce z eloxovaného kvalt hliníku, která bude vhodná do vysokohorských podmínek, pro které je typický silný vítr, mráz, sníh, extrémní vlhkost,

- spojky a koncovky odolné nízkým teplotám,

- minimálně šestihranné profily nohou průměru 40 mm až 60 mm se stěnou síly materiálu profilu minimálně od 1,4 mm a výše,

- šroubované spoje pro snadnou výměnu,

- rychle sestavitelná bez pomoci speciálního nářadí.

Opláštění:

- u každého stanu budou dvě boční plné odnímatelné stěny (bočnice šíře 3 metry), jedna zadní plná odnímatelná stěna (6 metrů) a jedna čelní plná odnímatelná stěna (6 metrů) bude sloužit jako vstup s možností jejího srolování,

- střešní plachta,

- vysoce odolný 100 % PES s polyuretanovým nebo PVC nátěrem (zátěrem, potahem), který bude pružný a nelámavý zejména při mínusových teplotách,

- kvalitní opláštění gramáže minimálně 300 g/m2, které odolá teplotám v rozmezí od -20˚C do +35 ˚C,

- ochranný faktor proti UV záření (UV stabilizace) stupeň 4 – 6 podle použitých barev,

- 100 % voděodolnost,

- snížená hořlavost,

- veškeré díly opláštění a střešní plachty budou lehce odnímatelné a bezproblémově složitelné,

- pevná kotvící oka budou zapracovaná do vyztuženého podkladu,

- kompletní kotvící příslušenství,

- sada podstav kotvících kovových prvků.

Na plachtu budou použity vysoce kvalitní nitě, které odolají povětrnostním vlivům a slunečnímu svitu. Vázací pásky (např. tkalouny) budou kvalitně a pevně přišity/připevněny.

Příslušenství každého stanu v kusech za tři stany:

| - kovové zátěže pro zajištění stability stanu a především proti vlivům větru váhy mezi 10 a 15 kg snadno manipulovatelné s kvalitní povrchovou pozinkovanou úpravou proti korozi, | 48 ks |
| --- | --- |
| - okap mezi stany na sebe navazující, | 2 ks |
| - transportní taška s pevnými nosnými popruhy a jejich pevným uchycením k vlastní tašce na plachtové díly, - kvalitní vak na konstrukci, | 3 ks 3 ks |
| - lehce připevnitelné LED osvětlení na konstrukci stanu o rozměrech 1,5 – 2 metry, | 9 ks |
| - mobilní skládací podlahový systém v protiskluzovém provedení odpovídající půdorysným rozměrům tří stanů, |  |
| - kotvící systém. |  |

Barvy a prostor pro loga:

| Barva stanu: | červená |
| --- | --- |
| Potisk dvou bočnic a jedné zadní plné stěny: | 4 barevná loga na podkladu barvy po domluvě se zadavatelem |
|  | metoda solvent |
|  | výška potisku maximálně 60 cm |
|  | umístění po domluvě se zadavatelem |
| Vizualizace log dotačního Programu: Grafický manuál dotačního Programu obdrží vítězný uchazeč po podpisu SoD. Vizualizace turistického loga: Vizualizace jeřabiny: |  |
| Loga dotačního Programu ke stažení: | https://www.sn-cz2020.eu/cz/dokumente/publizitaet_neu/basisseite_91.jsp |
| Turistické logo města a jeřabina: | dodá zadavatel po podpisu Smlouvy o dílo |
| Potisk límce nad vchodovou čelní částí: | MĚSTO BOŽÍ DAR www.bozidar.cz |
|  | barva písma po domluvě se zadavatelem |
|  | metoda solvent |

1.2 Otevřený stan netradiční – tvar hvězdicový jehlan s jednou vzpěrou – 2 ks

- velikosti šesti nebo osmiúhelníku o průměru kolem stožáru 12 až 16 metrů,

- dělitelný lehce smontovatelný stožár z eloxovaného kvalt hliníku minimálně šestihranného profilu o průměru minimálně 65 mm a síly materiálu minimálně od 3 mm při jeho minimální výšce 5 metrů až 6 metrů včetně jeho vhodného zakončení,

- 6 až 8 vstupů přitom minimálně dva do výšky 2,1 metru a maximálně do výšky 2,5 metru,

- plachtovina (opláštění) bude z vysoce odolného materiálu, který bude pružný a nelámavý při teplotách v rozmezí od -20˚C do +35˚C s velmi vysokou gramáží minimálně 300 g/m2,

- ochranný faktor proti UV záření (UV stabilizace) stupeň 4 – 6 podle použitých barev,

- 100 % voděodolnost,

- snížená hořlavost,

- plachtovina bude lehce rozložitelná a bezproblémově složitelná,

- pevná kotvící oka budou zapracovaná do vyztuženého podkladu,

- dodání kompletního kotvícího příslušenství formou pozinkovaných kolíků pro potřeby postavení na měkkém podloží a na tvrdém podloží (asfalt, beton) kotvení formou ocelových pozinkovaných desek,

- transportní taška s pevnými nosnými popruhy a jejich pevným uchycením k vlastní tašce,

- sada pro zatížení stanu kvůli stabilitě ve větru po dvou kusech na každý cíp plachty.

Barvy a prostor pro loga:

| Barva plachty: | modrá |
| --- | --- |
| Potisk logy: | 4 barevná loga na podkladu barvy po domluvě se zadavatelem |
|  | metoda solvent |
|  | výška potisku log maximálně 80 cm |
|  | umístění po domluvě se zadavatelem |
| Vizualizace log dotačního Programu: Grafický manuál dotačního Programu obdrží vítězný uchazeč po podpisu SoD. Vizualizace turistického loga: Vizualizace jeřabiny: |  |
| Loga dotačního Programu ke stažení: | https://www.sn-cz2020.eu/cz/dokumente/publizitaet_neu/basisseite_91.jsp |
| Turistické logo města a jeřabina: | dodá zadavatel po podpisu Smlouvy o dílo |
| Potisk - textový: | www.bozidar.cz |
|  | barva po domluvě se zadavatelem |
|  | metoda solvent |
|  | umístění po domluvě se zadavatelem |

- Nafukovací stan

Rozměry 6 x 6 metrů se čtyřmi nohami, nosná část stanu vydrží být bez dofukování permanentně nafouknuta, dvoubarevné provedení s tím, že konkrétní barevnou kombinaci sdělí zadavatel vítěznému uchazeči před podpisem SoD.

Parametry:

- snadná instalace a demontáž,

- 100 % nepromokavost,

- vysoce odolný materiál vhodný do vysokohorského počasí (PES a PVC min. 300 g/m2, pružný a nelámavý), který odolá teplotám v rozmezí od -20˚C do +35 ˚C,

- obloukovitý tvar,

- vhodnost pro zimní a letní akce,

- jedna boční stěna (dále „bočnice“) bude jako přední vchod, dvě bočnice budou s oknem a jedna bočnice bude plná (naproti vchodu),

- veškerá uchycení budou provedena formou kvalitních popruhů, které musí být pevně přišity kvalitními a vhodnými pevnostními nitěmi odolnými proti třepení a oděru,

- nad vstupem z čela stanu nebo z jeho jednoho boku budou barevné potisky:

| Potisk logy: | 4 barevná loga na podkladu barvy po domluvě se zadavatelem |
| --- | --- |
|  | metoda solvent |
|  | výška potisku maximálně 60 cm |
|  | umístění po domluvě se zadavatelem |
| Vizualizace log dotačního Programu: Grafický manuál dotačního Programu obdrží vítězný uchazeč po podpisu SoD. Vizualizace turistického loga: Vizualizace jeřabiny: |  |
| Loga dotačního Programu ke stažení: | https://www.sn-cz2020.eu/cz/dokumente/publizitaet_neu/basisseite_91.jsp |
| Turistické logo města a jeřabina: | dodá zadavatel po podpisu Smlouvy o dílo |
| Potisk - textový: | www.bozidar.cz |
|  | barva písma po domluvě se zadavatelem |
|  | metoda solvent |
|  | umístění po domluvě se zadavatelem |

Příslušenství:

- elektrické nafukovadlo na 220 V,

- kotvící set,

- sada pro zatížení stanu kvůli stabilitě ve větru,

- transportní taška/batoh s pevnými nosnými popruhy a jejich pevným uchycením k vlastní tašce/batohu.

1.4 Velký mnohoúhelníkový nafukovací oblouk – brána (tvar tzv. polygon) – 2 ks

- vnitřní šířka oblouku (brány) 6 metrů a vnitřní výška oblouku (brány) 4 metry, vysoce odolný 100 % PES s polyuretanovým nebo PVC nátěrem (zátěrem, potahem), který bude pružný a nelámavý zejména při mínusových teplotách,

- kvalitní opláštění gramáže minimálně 300 g/m2, které odolá teplotám v rozmezí od -20˚C do +35 ˚C,

- ochranný faktor proti UV záření (UV stabilizace) stupeň 4 – 6 podle použitých barev,

- voděodolnost,

- zvýšený stupeň teplo vzdornosti,

- odolnost vůči mechanickému poškození a protržení,

- veškeré díly oblouku budou lehce a bezproblémově složitelné,

- pevná kotvící oka budou zapracovaná do vyztuženého podkladu,

- kompletní kotvící příslušenství,

- ventilátoru s ochrannou mřížkou na napájení 220 V s dostatečným výkonem,

- transportní taška/batoh s pevnými nosnými popruhy a jejich pevným uchycením k vlastní tašce/batohu,

- vhodnost pro zimní a letní akce,

- na čtyřech vhodných místech budou našité/připevněné suché zipy tak, aby se na nich mohly umístit čtyři bannery na výšku o velikosti maximálně 200 cm x 100 cm,

- výroba čtyř barevných bannerů o velikosti maximálně 200 cm x 100 cm s různými barevnými popisy, které dodá zadavatel před podpisem SoD s vybraným uchazečem vzešlým z VŘ, s možností jejich připevnění na suché zipy.

Barva oblouků, výroba a potisk čtyř bannerů a tisk na materiál oblouku:

| Barva oblouku: | červená |
| --- | --- |
| Potisk - banner: | potisk podle domluvy se zadavatelem |
|  | metoda solvent |
|  | každý banner bude umístitelný na suché zipy o rozměrech maximálně 200 cm x 100 cm |
|  | umístění po domluvě se zadavatelem |
| Vizualizace log dotačního Programu: Grafický manuál dotačního Programu obdrží vítězný uchazeč po podpisu SoD. Vizualizace turistického loga: Vizualizace jeřabiny: |  |
| Loga dotačního Programu ke stažení: | https://www.sn-cz2020.eu/cz/dokumente/publizitaet_neu/basisseite_91.jsp |
| Turistické logo města a jeřabina: | dodá zadavatel po podpisu Smlouvy o dílo |
| Potisk - textový: | www.bozidar.cz |
|  | barva písma po domluvě se zadavatelem |
|  | metoda solvent |
|  | umístění po domluvě se zadavatelem |

1.5 Malý mnohoúhelníkový nafukovací oblouk – brána (tvar tzv. polygon) – 1 ks

- vnitřní šířka oblouku (brány) 4 metry a vnitřní výška oblouku (brány) 4 metry, vysoce odolný 100 % PES s polyuretanovým nebo PVC nátěrem (zátěrem, potahem), který bude pružný a nelámavý zejména při mínusových teplotách,

- kvalitní opláštění gramáže minimálně 300 g/m2, které odolá teplotám v rozmezí od -20˚C do +35 ˚C,

- ochranný faktor proti UV záření (UV stabilizace) stupeň 4 – 6 podle použitých barev,

- voděodolnost,

- zvýšený stupeň teplo vzdornosti,

- odolnost vůči mechanickému poškození a protržení,

- veškeré díly oblouku budou lehce a bezproblémově složitelné,

- pevná kotvící oka budou zapracovaná do vyztuženého podkladu,

- kompletní kotvící příslušenství,

- včetně ventilátoru s ochrannou mřížkou na napájení 220 V s dostatečným výkonem,

- transportní taška/batoh s pevnými nosnými popruhy a jejich pevným uchycením k vlastní tašce/batohu,

- vhodnost pro zimní a letní akce,

- na čtyřech vhodných místech budou našité/připevněny suché zipy tak, aby se na nich mohly umístit čtyři bannery na výšku velikosti 180 cm x 80 cm,

- výroba 4 kusů barevných bannerů s popisem všechny o velikosti maximálně 180 cm x 80 cm s našitým připevněním formou suchých zipů a potiskem metodou solvent.

Barva oblouku, výroba a potisk čtyř bannerů a tisk na plachtu:

| Barva plachty: | červená |
| --- | --- |
| Potisk - banner: | potisk podle domluvy se zadavatelem |
|  | metoda solvent |
|  | každý banner bude umístitelný na suchý zip o rozměrech maximálně 180 cm x 80 cm |
|  | umístění po domluvě se zadavatelem |
| Vizualizace log dotačního Programu: Grafický manuál dotačního Programu obdrží vítězný uchazeč po podpisu SoD. Vizualizace turistického loga: Vizualizace jeřabiny: |  |
| Loga dotačního Programu ke stažení: | https://www.sn-cz2020.eu/cz/dokumente/publizitaet_neu/basisseite_91.jsp |
| Turistické logo města a jeřabina: | dodá zadavatel po podpisu Smlouvy o dílo |
| Potisk - textový: | www.bozidar.cz |
|  | barva písma po domluvě se zadavatelem |
|  | metoda solvent |
|  | umístění po domluvě se zadavatelem |

ČÁST Č. 2

VELKOPROSTOROVÝ STAN

| - vnější šířka | 8 m |
| --- | --- |
| - délka | minimálně 60 metrů až 65 metrů |
| - výška | standardní v tzv. okapu minimálně od 2,4 metru do maximálně 2,5 metru |
| - podlaha | kvalitní dřevěná podlaha 8 x 60 – 65 metrů (dle velikosti stanu) na ocelovém žárově pozinkovaném roštu |
| - 4 vchody | přední (čelní), zadní a boční 2 x |
| - barva | bílá |

Konstrukce:

  - stavebnicová, tj. na sebe napojitelné jednotlivé segmenty (moduly) stanu, a to po 2,5 nebo 3 metrech,

  - možnost sestavení stanu v početně libovolných na sebe navazujících segmentů jednotlivých délkových modulech, a to až do délky 60 – 65 metrů,

  - duralová eloxovaná konstrukce,

  - ocelový pozinkovaný spojovací materiál,

  - odolná vůči větru o síle až do 90 km/h (25 m/s),

  - kotvení pomocí ocelových pozinkovaných kotevních hřebů (vrutů),

  - kompletně sestavená konstrukce utvoří samonosnou pevnou žebrovou konstrukci kostry stanu,

  - garantovaná životnost minimálně 15 let.

Opláštění:

  - vysoce odolná technická polyesterová tkanina (PES) s nánosem PVC dostatečně pružná a nelámavá,

  - gramáž minimálně 650 g/m2,

  - odolnost vůči UV záření,

  - teplotní odolnost – 30 °C / + 70 °C,

  - odolnost vůči ohni,

  - nepromokavost, minimálně 2 000 mm vodního sloupce,

  - možnost srolování/vytažení bočních i čelních stěn,

  - veškeré díly opláštění budou odnímatelné,

  - střešní a boční části budou vedeny v jednotlivých modulech konstrukce pomocí profilových drážek a zaváděcím PVC popruhům,

  - životnost minimálně 15 let.

Příslušenství:

  - tahací nebo napínací lana nebo popruhy,

  - montážní pomocná vidlička,

  - adekvátní osvětlení (LED zářivkové svítidlo, délka 1200 mm – 1500 mm, systém uchycení ke stropní konstrukci stanu, propojitelné mezi sebou přívodními kabely (součást dodávky), jednotný spínač svedený do úrovně cca 1,5 m nad zemí, světelný tok 2800 – 3600 lm, vysoká odolnost vůči vlhkosti – 21 kusů,

  - kompletní mobilní naftové topidlo (fukar) o výkonu 95 - 105 kW a o vzduchovém výkonu minimálně 6 000 m3/hodinu za účelem vytápění party stanu, a to včetně kompletního příslušenství:

- certifikovaná univerzální dvouplášťová nádrž na naftu s vlastním výdejním zařízením o objemu minimálně 1000 litrů s homologací jejího převážení za plného stavu uzpůsobená současně jako podjezdová paleta určená na nakládku a vykládku včetně kompletní výdejní sestavy nafty s napojením pro 230 V s výdejní hadicí 8 metrů, a to vše s kompletním bezpečnostním systémem a s ochrannou vrchní plachtou,

- teplovzdušná hadice dlouhá minimálně 7 metrů dlouhá a odolná teplu až do 100 °C o vhodném průměru k napojení na naftové topidlo a s koncovkou vyústěnou do party stanu.

Ostatní požadavky:

  - snadné rozložení a složení stanu,

  - zaškolení obsluhy v místě dodávky,

  - možnost vyrovnání podlahy na nerovném terénu,

  - podlaha s vysokou zátěží,

  - ČSN EN 13782 nebo ekvivalentní řešení,

  - vysoce kvalitní a odolné provedení včetně všech pomocných materiálů a detailů,

  - případná možnost dokoupení náhradních dílů a jejich dostupná dosažitelnost,

  - na pěti vhodných místech budou našity/připevněny suché zipy tak, aby se na nich mohlo umístit vždy samostatně pět bannerů o velikosti maximálně 100 cm x 200 cm,

  - výroba 5 kusů barevných bannerů s popisem všechny o velikosti maximálně 100 cm 200 cm s našitým připevněním formou suchých zipů a potiskem metodou solvent.

Výroba a potisk bannerů:

| Potisk banerů - loga: | potisk podle domluvy se zadavatelem |
| --- | --- |
|  | metoda solvent |
|  | každý banner bude umístitelný na suchý zip o rozměrech maximálně 100 cm x 200 cm |
|  | umístění po domluvě se zadavatelem |
| Vizualizace log dotačního Programu: Grafický manuál dotačního Programu obdrží vítězný uchazeč po podpisu SoD. Vizualizace turistického loga: Vizualizace jeřabiny: |  |
| Loga dotačního Programu ke stažení: | https://www.sn-cz2020.eu/cz/dokumente/publizitaet_neu/basisseite_91.jsp |
| Turistické logo města a jeřabina: | dodá zadavatel po podpisu Smlouvy o dílo |
| Potisk bannerů - text: | www.bozidar.cz |
|  | barva písma po domluvě se zadavatelem |
|  | metoda solvent |
|  | umístění po domluvě se zadavatelem |

ČÁST Č. 3

PÓDIA

3.1 Malé multifunkční podium

Malé multifunkční podium integrovatelné na dvounápravovém přívěsu za osobní vůz s umístěním kol pod ložnou plochu s konstrukčním řešením otevírání a s možností odnímání všech čtyř bočnic. Přívěs bude tvořen z robustního pevného rámu montovaného ze svařovaných žárově zinkovaných dílů. V šíři jedné bočnice bude na výšku jednoduše složitelná celohliníková robustní reklamní plocha s výškou 2,4 metru pevně připevněná a zafixovatelná k přívěsu s možností jejího jednoduchého složení tak, aby se její konstrukce vešla na nákladní prostor přívěsu.

Bočnice budou vyrobeny z hliníkových eloxovaných profilů o výšce rozměrů mezi 300 cm a 400 cm od podlahy přívěsu, kdy jejich snadnou demontáží bude možné z přívěsu vytvořit plato. Přívěs bude brzděný a bude vybaven opěrným kolečkem, rezervním kolem a zakládacími plastovými klíny.

Specifika přívěsu:

- ložná plocha: 	4000 mm až 4100 mm x 2000 mm až 2100 mm,

- celková délka přívěsu:	5000 mm až 6000 mm,

- celková šířka přívěsu: 	2050 mm až 2200 mm,

- celkový výška přívěsu: 	900 mm až 1200 mm,

- celková hmotnost: 	2500 kg a více,

- užitková nosnost: 	2100 kg a více,

- váha přívěsu: 	450 kg a více,

- povolená konstrukční rychlost: minimálně 80 km/hodinu,

- rozměr pneumatik: 	na úrovni 165/50/R13C,

- protiskluzová a voděodolná základová deska s vysokou odolností,

- možnosti upevnění nákladu,

- 13-ti kolíková zástrčka světla.

3.2 Velké mobilní podium na přívěsu (50 m2)

Velké mobilní podium integrované jako přívěs připojitelný k tažnému zařízení (osobní vůz) o využitelné velikosti 40 - 50 m2, včetně kompletních osvětlovacích a zvukových ramp, na nichž bude možnost uchycení osvětlovací a zvukové techniky, adekvátně odpovídající možnostem přívěsu. Mobilní podium musí být oprávněno pro provoz na komunikacích pro Českou republikou a pro Spolkovou republiku Německo, protože bude využíváno i na silnicích mimo Českou republiku, jako např. v sousedním německém Sasku. Dvě osoby musí zvládnout postavit podium do jedné hodiny.

Přívěs bude mít možnost sklopení všech stranových bočnic. Součástí dodávky budou nastavitelné schůdky na výstup na podium.

Technický popis mobilního podia:

Rozměry přívěsu:

- délka maximálně do 10 metrů,

- šířka maximálně do 2,7 metru,

- výška maximálně 4,5 metru,

- povolená hmotnost (váha) přívěsu maximálně do 4.000 kg.

Rozměry pódia:

- šíře maximálně 10 metrů,

- hloubka maximálně 7 metrů,

- výška maximálně 6 metrů,

- světlá výška maximálně 4 metry,

- výška podia od země 800 mm až 1400 mm,

- zatížení podia minimálně 250 kg/m²,

- celkové zatížení střechy minimálně 800 kg,

- tři protivětrné stěny (2 x boční, jedna zadní),

- přepravní rychlost minimálně 80 km/hodinu,

- povrch podlahy podia dostatečně vodovzdorný s protiskluzovým povrchem,

- plachtové zakrytí pojízdného pódia během transportu proti znečištění,

- boční vstup na pódium formou schodiště.

Příslušenství k podiu:

  - kompletní systém ozvučení akcí střední velikosti (reproduktory, mixážní pult včetně HW a SW, kabeláže, mikrofony apod., které jsou blíže definovány níže) vhodný pro podia tohoto typu,

  - adekvátní přenosné osvětlení, které je blíže definováno níže,

  - třífázová elektrocentrála dieselová na výrobu elektrické energie ve venkovním provedení (kapotovaná) přenosná s možností umístění na přívěsném vozíku pro autonomní využití pódia pokrývající dostatečnou spotřebu elektrické energie včetně přenosných rozvodných skříní a kabelů. Parametry elektrocentrály: minimální výkon 8 kW, hlučnost maximálně 60 dB a objem nádrže minimálně 40 litrů.

Další příslušenství:

- vysoce odolný chránič kabelů pro vzdálenost mezi jevištěm a technickým stanem cca 30 m + kabelový chránič pro přívod elektrické energie k podiu, tzn. celkem cca 50 m chráničů kabelů (přípustná odchylka +/- 5 m), s nosností do 3,6 tuny,

- rozvodna 380V + kompletní kabeláž,

- řečnický pult s držákem pro bezdrátový mikrofon,

- vše výše uvedené bude uložitelné do přepravních kovových (hliníkových) boxů, stohovatelných na EU palety, a které budou součástí dodávky.

Zvukové specifikace:

- Digitální mixážní zvukový pult nejen pro nazvučení mluveného projevu, ale možnost zpracování zvukového signálu klasických hudebních skupin 4-6 členů + nástroje během živého vystoupení. Požadujeme možnost nastavení monitorových mixů pro větší počet vystupujících prostřednictvím aux sendů či podskupin. Možnost ovládání přes počítač, notebook, tablet nebo chytrý telefon. Součástí mixážního pultu bude vhodný úložný obal, který bude součástí dodávky. Parametry:

  - počet mikrofonních vstupů: minimálně 16,

  - počet vstupů: minimálně 32,

  - počet AUS: minimálně 2,

  - EQ mikrofonní kanály: minimálně 3 pásma s parametrem,

  - multiefekt: ano,

  - slot pro SD kartu: ano

  - USB: ano,

  - LAN: ano,

  - WiFi: ano.

- Aktivní reprosoustava:

  - Reproboxy

    - počet kusů: 2

    - frekvenční rozsah minimálně 31 Hz až 20 kHz a výš,

    - výkon minimálně 2000 W,

    - počet pásem: minimálně 3

    - možnost zavěšení (rigging),

    - s bočními chyty a nožičkami,

    - zesilovač minimální třídy D,

    - výkon RMS minimálně 1000 W,

    - součástí dodávky budou napájecí kabely a vhodný ochranný obal pro každou reprosoustavu.

  - Basové reproduktory (subwoofer)

    - počet kusů: 2,

    - basový reproduktor minimálně 18“,

    - dva vstupy a dva výstupy,

    - analogové vstupy,

    - frekvenční rozsah minimálně 28 Hz až 120 Hz a výš,

    - zesilovač minimální třídy D,

    - výstupní úroveň SPL: pro hlasitosti s maximem v rozsahu mezi 130 a 140 dB

    - odolnost proti oškrábání,

    - možnost zavěšení (rigging)

    - boční chyty,

    - hnízdo pro rozpěrnou tyč,

    - součástí dodávky budou napájecí kabely, 2 transportní obaly a 2 rozpěrné teleskopické tyče mezi basovým reproduktorem a reproboxem,

    - kompatibilní s reproboxy výše.

  - Pódiový odposlech

    - počet kusů: 4,

    - zesilovač minimální třídy D,

    - velikost reproduktoru minimálně 12“,

    - možnost samostatného fungování i fungování ve dvojici,

    - sklon minimálně od 50˚,

    - výstupní úroveň SPL: pro hlasitosti s maximem v rozsahu mezi: 120 a 130 dB,

    - kompatibilní s reproboxy a basovými reproduktory výše,

    - součástí dodávky budou transportní obaly.

- Digitální stagebox:

  - vhodný pro jednoduché propojení digitálního mixážního pultu s pódiem,

  - vhodný pro živé vystoupení,

  - frekvenční rozsah: 20 Hz – 20 kHz nebo vyšší,

  - kvalitní předzesilovače s výsledným teplým a nezkresleným zvukem,

  - součástí dodávky bude ethernetový kabel pro propojení s mixážním pultem výše.

- Rozbočovač MIDI (splitter):

  - kompletní produkt v krabičce,

  - s napájecím adaptérem,

  - přepínatelná konfigurace: 1 vstup do 8 výstupů nebo 2x1 vstup do 4 výstupů.

- Propojovací kabely v metráži dostačující pro propojení reprosoustavy, stageboxu a rozbočovače, a to s ohledem na udané rozměry mobilního podia.

- Bezdrátový mikrofon dynamický:

  - počet kusů: 4,

  - vhodný pro zpěv i mluvené slovo (živá venkovní vystoupení),

  - přesná reprodukce zvuku,

  - odolnost proti zpětné vazbě,

  - možnost použití i pro ozvučení hudebních nástrojů (kytara, flétna, bubny),

  - frekvenční rozsah: 50 Hz – 16 kHz nebo vyšší,

  - příslušenství každého mikrofonu bude pop filter, windscreen a ochranná pouzdra.

- Kabelový mikrofon dynamický:

  - počet kusů: 1,

  - pro komunikaci zvukaře s podiem,

  - odolnost proti zpětné vazbě,

  - frekvenční rozsah 50 Hz – 16 kHz nebo vyšší,

  - včetně ochranného pouzdra.

- Mikrofonní stojan profesionální:

  - počet kusů: 4,

  - materiál: odlehčená ocel,

  - s nastavitelnou výškou od 0,95 m,

  - trojnožky s gumovým zakončením s antivibrační funkcí,

  - včetně přepravních obalů.

- Notový stojan:

  - počet kusů: 2,

  - materiál: odlehčená ocel,

  - rozložitelná konstrukce,

  - s nastavitelnou výškou od 720 mm,

  - notový pult deskový,

  - pacičky pro přidržení stránek,

  - včetně přepravních obalů.

- Sluchátka v profesionální kvalitě:

  - počet kusů: 1,

  - uzavřená,

  - vhodné pro kritický poslech při mixu,

  - frekvenční rozsah: 5 – 22000 Hz nebo vyšší,

  - impedance: 30 - 35 Ohm,

  - citlivost: minimálně 108 dB,

  - včetně úložného obalu.

Osvětlovací technika:

- DMX osvětlovací pult profesionální:

  - s interní pamětí na programování světelných sekvencí, včetně MIDI,

  - DMX konektory 3PIN a 5PIN,

  - veškerá potřebná kabeláž se zohledněním rozměrů mobilního podia,

  - vhodný pro živá venkovní vystoupení na mobilním podiu,

  - počet DMX kanálů: minimálně 400,

  - kompatibilita s RDM, sACN a Art-Net,

  - možnost ovládání různých efektů (pohyblivé hlavice, výrobník mlhy, míchání světel).

- Hliníkový osvětlovací krov (rigging truss) se dvěma stojany navijáku pro zavěšení osvětlení na mobilním podiu a reproboxů.

- Pracovní osvětlení na podium:

  - lištový celokovový systém osvětlení s pinspot hlavami,

  - počet lišt: 2 kusy,

  - počet pinspot hlav na jedné liště: minimálně 6 kusů,

  - LED diody – teplá bílá,

  - 1 LED dioda bude mít 15 W,

  - každá hlava bude nasměrovatelná dle aktuálních potřeb,

  - možnost ovládání světel přes DMX osvětlovací pult,

  - možnost propojení obou lišt,

  - DMX konektory 3 PIN a 5 PIN,

  - možnost zavěšení na hliníkový osvětlovací krov,

  - součástí dodávky bude napájecí kabel.

- 2x LED pracovní osvětlení do zákulisí podia (backstage):

  - lištový celokovový systém osvětlení s pinspot hlavami,

  - počet lišt: 2 kusy,

  - počet pinspot hlav na jedné liště: minimálně 3 kusů,

  - LED diody – teplá bílá,

  - 1 LED dioda bude mít 15 W,

  - každá hlava bude nasměrovatelná dle aktuálních potřeb,

  - možnost zavěšení na hliníkový osvětlovací krov,

  - součástí dodávky bude napájecí kabel.

- Výkonný výrobník mlhy – hazer:

  - možnost dálkového ovládání přes poptávaný DMX osvětlovací pult,

  - vhodný pro poptávané podium,

  - výkon minimálně 1500 W,

  - výkon kouře minimálně 30 000 kubických stop / minutu

Statické osvětlení (front light)

- LED světlo s Fresnelovou čočkou s klapkami:

  - počet kusů: 4,

  - regulovatelná velikost světelné stopy,

  - Fresnelova čočka v rozmezí od 10˚ s odchylkou +/- 5˚ do 40˚ a výše,

  - včetně LED světla (výkon 1 kusu LED minimálně 130 W),

  - možnost ovládání světel přes DMX osvětlovací pult.

- LED profilová světla:

  - počet kusů: 2,

  - stmívatelná,

  - vyřazovací úhel v rozmezí od 15˚ s odchylkou +/- 5˚ do 40˚ a výše,

  - včetně LED světla (výkon 1 kusu LED minimálně 200 W),

  - LED světlo v teplé bílé barvě,

  - včetně připojovacího kabelu,

  - možnost ovládání přes DMX osvětlovací pult.

- Jevištní reflektor s 4x LED světlem (blinder),

  - 1 LED světlo o výkonu minimálně 100 W,

  - možnost nastavení úhlu svícení,

  - LED světla v teplé bílé barvě,

  - možnost ovládání přes DMX osvětlovací pult.

- LED světlo s pohyblivou hlavou a barevnými paprsky (head BEAM),

  - počet kusů: 4,

  - kolo s minimálně 14 barvami,

  - LED světlo o výkonu minimálně 120 W,

  - úhel paprsku minimálně 2˚,

  - stmívatelné,

  - gobo efekt,

  - možnost zavěšení na hliníkový zavěšovací krov,

  - možnost ovládání přes DMX osvětlovací pult,

- 3x LED světla s pohyblivou hlavou pro míchání barev (head WASH):

  - počet kusů: 3,

  - minimálně 100 W,

  - stmívatelné,

  - zoom,

  - minimálně 14 DMX kanálů,

  - režim obrácení pro kontrast pohybu v případě propojení těles,

  - možnost zavěšení na hliníkový zavěšovací krov,

  - možnost ovládání přes DMX osvětlovací pult.

- Přepravní kovové (hliníkové) boxy (stohovatelné na EU palety) pro uložení veškeré výše uvedené osvětlovací techniky.

Označení logy:

Součástí zakázky je výroba reklamního PVC banneru, o minimální gramáži 440 g/m2, o velikost 3 x1  metr s velkoplošným barevným tiskem a nápisem.

| Potisk banneru: | metoda solvent |
| --- | --- |
|  | kovové kroužky po obvodu banneru po cca 50 cm |
|  | umístitelné do středu horní části podia |
| Vizualizace log dotačního Programu: Grafický manuál dotačního Programu obdrží vítězný uchazeč po podpisu SoD. Vizualizace turistického loga: Vizualizace jeřabiny: |  |
| Loga dotačního Programu ke stažení: | https://www.sn-cz2020.eu/cz/dokumente/publizitaet_neu/basisseite_91.jsp |
| Turistické logo města a jeřabina: | dodá zadavatel po podpisu Smlouvy o dílo |
| Potisk banner - text: | www.bozidar.cz |
|  | barva písma černá |

ČÁST Č. 4

MATERIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

4.1 Přenosné kovové a umělohmotné zábrany

| 4. 1. 1 Mobilní pozinkovaná ocelová zábrana |  |
| --- | --- |
| Materiál | pozinkovaná ocel |
| Tloušťka plechu | 1,5 mm |
| Povrchová úprava | žárové zinkování |
| Konstrukce | ocelové profily (průměr trubek) 32 - 40 mm příčky z kruhové oceli 10 - 12 mm |
| Počet příček | 13 – 15 |
| Délka | 2000 mm |
| Výška | 1050 mm až 1100 mm |
| Hloubka (šířka podstavce) | 400 mm až 630 mm |
| Další požadavky: | - zábrany budou vybaveny „zámky“ (zarážkami), které umožní jejich jednoduché a rychlé spojování mezi sebou, zábrany bude možné sestavovat do zatáček a úhlů, - konstrukce zábran bude uzpůsobena tak, aby šly skladovat jednotlivé zábrany za sebou a přitom si nepřekážely jejich nožičkami. |
| počet kusů: | 120 |
| Ilustrační nákres: |  |

| 4.1.2 Mobilní nůžkově roztahovací kovová zábrana (skládací) |  |
| --- | --- |
| Materiál | Ocel |
| Barva | kvalitní barva v červeno-bílém provedení s reflexními prvky (pásky) |
| Délka roztažené zábrany | 3500 – 4000 mm |
| Výška | 1000 – 1100 mm |
| další požadavek: | vysoká stabilita a odolnost proti překlopení i ve větrném počasí |
| počet kusů: | 4 |
| Ilustrační nákres: |  |

| 4.1.3 Umělohmotná mobilní zábrana menší – bez noh či nožiček |  |
| --- | --- |
| Materiál | termoplast (polyethylen) s vysokou teplotní trvanlivostí a odolností, odolný proti mechanickému poškození a UV záření, aby byl barevně stabilní |
| Barva | kombinace červené a bílé |
| Délka | v rozmezí 950 mm – 1050 mm |
| Výška | v rozmezí 700 mm – 900 mm |
| Šířka | v rozmezí 400 mm – 600 mm |
| další požadavky: | - možnost stohování zábran - snadná manipulace a skladovatelnost - zábrany budou navzájem pevně spojovatelné do řady, a to buďto integrovanými spojovacími prvky nebo jako součást zabrán dodanými spojovacími prvky - zábrany budou moci být naplněny vodou pro zajištění větší stability |
| počet kusů: | 60 |
| Ilustrační nákres: |  |

| 4.1.4 Umělohmotná mobilní zábrana větší – bez noh či nožiček |  |
| --- | --- |
| Materiál | termoplast (polyethylen) s vysokou teplotní trvanlivostí a odolností, odolný proti mechanickému poškození a UV záření, aby byl barevně stabilní |
| Barva | kombinace červené a bílé |
| Délka | v rozmezí 1800 mm – 2400 mm |
| Výška | v rozmezí 700 mm – 900 mm |
| Šířka | v rozmezí 400 mm – 600 mm |
| další požadavky: | - možnost stohování zábran - snadná manipulace a skladovatelnost - zábrany budou navzájem pevně spojovatelné do řady, a to buďto integrovanými spojovacími prvky nebo jako součást zabrán dodanými spojovacími prvky - zábrany budou moci být naplněny vodou pro zajištění větší stability |
| počet kusů: | 20 |
| Ilustrační nákres: |  |

4.2 Hliníkové lešení pojízdné

Jedna sestava profesionálního hliníkového pojízdného lešení o následujících parametrech:

- minimální pracovní výška pracovní podlahy (platformy) bude 6800 mm,

- šířka a délka modulu lešení (rozměr plošiny) v rozmezí 1200 mm až 1400 mm x 2250 mm až 2650 mm,

- stabilita lešení bude zajištěna proti průhybu formou systému vnitřních příčlí lešení,

- u jedné ze dvou sestav lešení bude na každém rohu stabilizátor lešení (čtyři pomocné nohy), které budou součástí dodávky,

- kompletní podlaha (platforma) s výstupním otvorem v meziprostoru mezi zemí a pracovní podlahou,

- kompletní pracovní podlaha (platforma) s výstupním otvorem,

- na každém ze dvou pater budou podlážky z protiskluzových desek odolných proti vlhkosti, kroucení, fyzickému opotřebení a s dostatečnou únosností,

- čtyři brzděná kolečka o průměru 180 mm až 220 mm s možností jejich regulace výšky,

- výstup na pracovní prostor bude bezpečný nejlépe formou vnitřního výstupu s použitím rámu z profilovaných protiskluzových příčlí.