- Stavební část

### Příprava území

Při předání staveniště, před započetím demontáží vstupních otvorů do kolektoru provede zhotovitel oplocení těchto vstupů přenosnými zábradlími výšky 1,8m.

### Kácení porostů

Kácení stromů – nedojde.

### Dočasné objekty

Dočasné objekty zahrnují práce pomocného a provizorního charakteru, které umožňují bezpečnou realizaci stavebních prací:

-    pro zajištění přechodu chodců přes výkopovou rýhu se osadí provizorní přechody pro     chodce

- pro zajištění pojezdu vozidel se osadí přes výkopovou rýhu provizorní

těžké přemostění

Umístění všech dočasných objektů bude řešit dodavatel stavby v rámci žádosti o výkopové povolení a na základě zpracovaného harmonogramu stavebně montážních prací. Po ukončení všech stavebně - montážních prací na výstavbě horkovodu budou tyto dočasné objekty odstraněny a terén uveden do původního stavu.

### Výkopová rýha pro uložení potrubí

Výkop:

Výkopové zemní práce nebudou prováděny.

Oplocení staveniště a zabezpečení je stanoveno vyhláškou ÚBP č.48/82  Sb., par.146. Staveniště liniových staveb musí být zabezpečeno zábradlím ze strany sousedící s veřejným prostranstvím. Výkopy v obydleném území a na veřejných prostranstvích musí být zakryty nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu do výkopu, musí být zajištěny. Přechody nad výkopy o hloubce nad 1,5 m musí být vybaveny oboustranným dvoutyčovým zábradlím se zarážkou.

V oblasti výkopu s hloubkou nad 1,5 m je nutné dodržet požadavky dle „Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky §2 - §4.

Travnaté plochy

Po skončení montážních prací a v místech poškozených travnatých ploch , budou tyto plochy dány do původního stavu a osázeny travním semenem.

V průběhu stavby budou v celém rozsahu dodrženy normy ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání. Před započetím prací bude na OŽP v dostatečném předstihu podána žádost o užívání pozemku ve správě OŽP (budou stanoveny podmínky užívání a zpětného převzetí pozemku).

Vstupy do objektu

Vstupy do kolektoru je z parkoviště u divadla. Kolektor je elektronicky zabezpečen. Před každým zahájením a ukončením prací bude provedeno ohlášení na dispečink.

- Konstrukční systém

Stropní konstrukce šachet zůstávají beze změn. Stávající poklopy budou vyměněny. Nové poklopy budou provedeny z kompozitního materiálu.

- konstrukční řešení

Nad výlezy budou osazeny plastové poklopy -  uzamykatelný poklop s ventilační hlavicí A15, které budou zabetonovány do krycí betonové mazaniny.

Pro výlez budou sloužit nové plastové žebříky,  kotvení žebříků bude pomocí typových kotev z pásoviny kotvené do stávajících stěn ocelovými kotvami M12 (lepené nebo průvlekové).

Šachty resp. její vstupy do kolektoru budou sanovány sanačním nátěrem v ploše 270m2.

Kotvení ocelových konstrukcí:

Ocelové konstrukce v kolektoru budou ukotveny do podlahy chemickou kotvou M20x150.

- zvláštní konstrukce

Při stavbě nebudou prováděny žádné zvláštní konstrukce.

- technologické podmínky postupu prací

- Před zahájením zemních prací bude provedena demontáž stávajících montážních vstupů vytažení potrubí z kolektoru.

- Demontáž potrubí a izolace v kolektoru

- Montáž a zkoušky potrubí

- Opravy vstupních poklopů, sanace vstupních otvorů, montáž žebříků

- provádění bouracích prací

Při stavbě budou prováděny jen drobné bourací práce bez nutnosti zajištění okolních konstrukcí.

- požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí

Nejsou.

- seznam použitých podkladů

ČSN EN 1990 – Zásady navrhování konstrukcí

ČSN EN 1991-1-1 Zatížení stavebních konstrukcí

ČSN EN 1991-1-3, Z1:2006 Zatížení sněhem

ČSN EN 1992-1 Navrhování betonových konstrukcí

ČSN EN 1997 Navrhování geotechnických konstrukcí

ČSN EN 206-1 Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí

ČSN EN 131-2