AOPK ČR - regionální pracoviště

Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Adresa: Česká 149, 276 01 Mělník

Pracoviště Doksy, Komenského 48

Jméno zpracovatele: Ing. Milena Vojtíšková

Datum: 5. 10. 2020

T: 724 828 411

ID DS: ahwdypi

kokorin@nature.cz www.nature.cz

Název projektu:  Revitalizace a obnova alejí v obci Hrubý Jeseník

Specifický cíl:  05.4.27.4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Registrační číslo MS2014+:  CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_141/0012805

Účel dotace:

Účelem dotace je úspěšná realizace Projektu spočívající v regeneraci zeleně a revitalizaci alejí v k. ú. Hrubý Jeseník.

V rámci realizace dojde k ošetření a výsadbě dřevin, včetně dvouleté následné péče v zastavěném území obce Hrubý Jeseník.

Specifikace žadatele/příjemce dotace:

Název subjektu (jméno): Obec Hrubý Jeseník

Adresa sídla: Hrubý Jeseník čp. 30, PSČ 289 32

IČ: 00876054

Statutární zástupce/kontakt: Jiří Škoda, starosta, tel. +420 724 182 015,

email: hruby.jesenik@quick.cz

- Podmínky kategorie A:

Zásadní podmínky vztahující se ke způsobu realizace projektu a zásadní podmínky stanovené pro dobu udržitelnosti projektu.

1.1 Ošetření dřevin bude provádět kvalifikovaná k této činnosti odborně způsobilá osoba s doporučenou kvalifikací ČCA, ETW, ISA.

1.2. Konzervační zásahy v nově objevených dutinách stromů budou prováděny pouze se souhlasem AOPK ČR.

1.3. Na pozemcích dotčených realizací Projektu nebudou umisťovány stavby a objekty, s výjimkou staveb a objektů, jejichž pořízení, provoz a údržba nebudou v rozporu s účelem dotace. Umístění takové stavby či objektu podléhá schválení AOPK.

1.4. Realizované plochy budou volně přístupné bez jakýchkoliv omezení nebo poplatků a nesmí bránit migraci živočichů.

1.5. Příjemce dotace zabezpečí, aby na pozemcích dotčených realizací Projektu nebyly budovány zpevněné cesty, a nebude tyto pozemky využívat k parkování automobilů.

1.6. Na pozemcích dotčených realizací Projektu nebudou používány chemické přípravky k hubení rostlin nebo živočichů. Výjimka je možná se souhlasem orgánu ochrany přírody.

2.  Podmínky kategorie B:

Podmínky usměrňující průběh realizace opatření a podmínky obecně vycházející ze Standardů AOPK ČR (www.standardy.nature.cz) účinných ke dni podání žádosti o dotaci.

2.1. Pokud během následné péče budou realizovány dosadby, musí sortiment odpovídat původnímu dle schválené projektové dokumentace.

2.2. Příjemce dotace zajistí v souladu se Standardy AOPK ČR následnou intenzivní péči o nově realizované výsadby a ozelenění.

2.3. Zvolené náhradní taxony podléhají schválení AOPK a nesmí být invazní, viz: http://invaznidruhy.nature.cz/unijni-seznam/druhy/).

2.4. Navržené výsadby dřevin musí respektovat trasování inženýrských sítí v lokalitě a jejich ochranná pásma. Při realizaci výsadeb nedojde ke křížení s ochrannými pásmy inženýrských sítí. Velikosti ochranných pásem jsou uvedeny ve standardu AOPK ČR.

2.5. Rostlinný materiál bude v kvalitě uvedené v normě ČSN 46 49021 Výpěstky okrasných dřevin.

2.6. Po ukončení realizace opatření bude lokalita vyčištěna od odpadků.

3.  Podmínky kategorie C:

Další podmínky.

3.1. V případě, že v průběhu prací bude zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů organismů, je Příjemce dotace povinen tuto skutečnost neprodleně písemně či e-mailem oznámit příslušnému orgánu ochrany přírody, který stanoví další postup. Příjemce dotace zajistí dostupnými technickými opatřeními, aby nedocházelo k jejich zraňování či usmrcování.

3.2. Akce bude realizována podle předložené projektové dokumentace Regenerace a obnova alejí v katastru obce Hrubý Jeseník - intravilán zpracované v květnu 2020 projektantem Ing. Davidem Kučerou, Nové Hrady 1, 539 45 Nové Hrady, email: davikucera@post.cz, IČO 68476973. Jakékoliv případné změny projektu v průběhu realizace stavby budou s dostatečným předstihem oznámeny prostřednictvím systému MS 2014+ k jejich posouzení a schválení.

3.3. Ošetření dřevin bude provedeno až po ukončení doby hnízdění ptactva, tj. druhá polovina července do konce září, u ovocných dřevin lze i v předjarních měsících.

3.4. Příjemce dotace se při realizaci opatření  bude řídit ČSN 83 9041: Technologie vegetačních úprav v krajině – Technicko – biologické způsoby stabilizace terénu – Stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi ze živých a neživých materiálů a stavebních prvků, kombinované konstrukce.

3.5. Bude zajištěna ochrana stávajících dřevin proti poškození při stavebních činnostech a zemních pracích dle ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a dle standardu AOPK ČR SPPK A01 002:2017 „Ochrana dřevin při stavební činnosti“.

3.6. Žadatel bude informovat AOPK ČR, RP Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj u každé jednotlivé lokality a každého typu opatření o zahájení fyzické realizace (a to nejpozději do 7 dnů od zahájení) z důvodu umožnění monitorovací dohlídky v průběhu prací.

3.7. Před ukončením prací bude žadatelem svoláno místní jednání za účelem kontroly dodržení parametrů projektu a výše uvedených podmínek a doporučení.

3.8. Pro zdárný růst a vývoj nově realizovaných výsadeb a ozelenění je nezbytné zajistit následnou intenzivní péči v souladu s Arboristickými standardy. Kvalitní péče na trvalém stanovišti zaručuje dobré zakořenění a ujmutí dřevin a překonání přesazovacího stresu. Důkladná a opakovaná zálivka je nutná zejména při jarní výsadbě.

3.9. Ošetření stromů bude provedeno s ohledem na jejich aktuální stav těsně před zásahem.

3. 10. Instalované vazby budou pravidelně kontrolovány: běžná kontrola vazeb tj. 1x za 12 měsíců ze země v období vegetačního klidu, revizní kontrola vazeb tj. 1x za 48 měsíců s detailním ohledáním vazby v místě její instalace - detailní kontrola stabilizačního systému.

3.11. Žadatel je povinen dodržovat veškeré podmínky a výjimky uložené dotčenými orgány státní správy, které byly vydány v souvislosti s tímto projektem.

4. Opatření k nápravě

Zjistí-li AOPK ČR v průběhu realizace Projektu či v době udržitelnosti Projektu takové pochybení Příjemce dotace, které lze v přiměřené lhůtě napravit, pak vyzve Příjemce dotace k realizaci nápravného opatření.