Příloha č. 3 dokumentace zadávacího řízení

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

pro veřejnou zakázku

„Víceúčelový zametací stroj pro obec Horní Počaply“

- Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka víceúčelového zametacího stroje s příslušenstvím (dále jen „Zařízení“).

Požadavky a minimální technické parametry Zařízení:

| Víceúčelový zametací stroj |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název Zařízení: | ………………… |  |
| Požadavek/požadovaná operace | Minimální technické parametry a požadavky | Nabízené Zařízení |
| Základní stroj |  |  |
| Stroj nový v továrním provedení, který nebyl vyroben před rokem 2025 | ANO |  |
| Homologace pro provoz na pozemních komunikacích | ANO |  |
| Celková hmotnost Zařízení | max. 3 000 kg |  |
| Průjezdná šířka Zařízení | max. 1 250 mm |  |
| Průjezdná výška Zařízení | max. 2 000 mm |  |
| Pohon Zařízení a příslušenství hydraulický | ANO |  |
| Přepravní rychlost Zařízení | min. 40 km/hod. |  |
| Funkce tempomat pro převozní a pracovní režim | ANO |  |
| Vznětový motor, emisní norma aktuálně platná pro daný typ Zařízení | ANO |  |
| Maximální výkon motoru | min. 55 kW |  |
| Kabina se vzduchově odpruženým, stavitelným a vyhřívaným sedadlem řidiče, bederní a hlavová opěrka | ANO |  |
| Klimatizace a vytápění kabiny, autorádio | ANO |  |
| Zadní kamera a kamera k sací hubici s barevným monitorem v kabině | ANO |  |
| Zvuková signalizace couvání | ANO |  |
| Výstražný oranžový maják | min. 1 ks |  |
| Příslušenství |  |  |
| Čelní upínací systém pro možnost upnutí výměnných čelních nástaveb bez použití nářadí a v jednomu pracovníkovi, připojení příslušenství pomocí bloku rychlospojek jednou pákou | ANO |  |
| 2 ks čelních zametacích kartáčů (rychloupínací provedení kartáče s možností výměny za jiné čelní příslušenství) | ANO |  |
| Čelní zametací kartáče je možné nezávisle na sobě stranově pohybovat (vyklápět), ovládáno z kabiny | ANO |  |
| 3. rameno zametacího kartáče pro přimetání nečistot z oblasti mimo obrys stroje | ANO |  |
| Vysokotlaký mycí stroj, nezvětšující rozměry stroje při přepravě | ANO |  |
| Ruční sací hadice, nezvětšující rozměry stroje při přepravě | ANO |  |
| Zásobník na smetky o čistém objemu (EN 15429-1) | min. 900 l |  |
| Sypač soli a písku s rozmetadlem o objemu | min. 600 l |  |
| Funkce automatického zastavení posypu při zastavení stroje | ANO |  |
| Stojan pro sypač pro uskladnění mimo sezonu a jednoduchou manipulaci | ANO |  |
| Automatické řízení množství posypového materiálu v závislosti na rychlosti pohybu stroje | ANO |  |
| Čelní odmetací válcový́ kartáč | ANO |  |
| Zásobník na vodu pro zálivku zeleně včetně nízkotlakého čerpadla o objemu | min. 800 l |  |
| Hadice pro zálivku o délce | min. 15 m |  |
| Teleskopická kropící tyč | ANO |  |
| Příslušenství nové v továrním provedení | ANO |  |
| Požadavky na záruku |  |  |
| Záruka na kompletní Zařízení | min. 24 měsíců |  |