PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

Výstavba paroplynového cyklu v teplárně Komořany – demolice stávajících objektů

ZPRACOVANÝ PRO PŘÍPRAVNOU FÁZY V SOULADU S POŽADAVKY zákona č. 309/2006 Sb. a

NV. č. 591/2006 Sb.

|  |  | Podpis | Datum |
| --- | --- | --- | --- |
| Vypracoval | Polanecký Petr Koordinátor BOZP |  |  |
| Kontroloval | Ing. Jirásek Tomáš Manažer BOZP |  |  |
| Schválil | Ing. Lavička Jindřich Manažer projektu |  |  |

Obsah

Seznam použitých zkratek	3

Úvod	4

A. Identifikační údaje o stavbě, zadavateli stavby, zpracovateli projektové dokumentace a koordinátorovi	4

1.	Údaje o stavbě	4

1.1	Stručný popis staveniště	5

1.2	Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)	6

1.3	Vnější vazby stavby na okolí včetně jejího vlivu na okolí stavby	6

2.	Odůvodnění pro zpracování plánu	7

B.	Situační výkres stavby	8

C.	Požadavky na obsah plánu	9

1.	Základní informace o rozhodnutích týkajících se stavby a podmínkách stanovených v rozhodnutích a v projektové dokumentaci stavby pro její provádění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a soupis dokumentů, týkajících se stavby, na základě kterých, byla stavba povolena, včetně označení příslušného stavebního úřadu nebo autorizovaného inspektora	9

2.	Postupy na staveništi řešící a specifikující jednotlivá opatření vyplývající z platných právních předpisů, s ohledem na místní podmínky ve vazbě na předpokládaný časový průběh prací při realizaci dané stavby	11

a)	Zajištění oplocení, ohrazení stavby, vstupů a vjezdů na staveniště, prostor pro skladování a manipulaci s materiálem	11

b)	Zajištění osvětlení stavenišť a pracovišť	12

c)	Stanovení ochranných a kontrolovaných pásem a opatření proti jejich poškození	13

d)	Řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo požáru	13

e)	Zajištění komunikace na staveništi, včetně podjíždění elektrického vedení a dalších médií (plyn, pára, voda aj.), prozatímní rozvody elektřiny po staveništi, čerpání vody, noční osvětlení	15

f)	Posouzení vnějších vlivů na stavbu, zejména otřesů od dopravy, nebezpečí povodně, sesuvu zeminy, a konkretizace opatření pro případ krizové situace	16

g)	Opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště, včetně situačního výkresu širších vztahů staveniště, řešení svislé a vodorovné dopravy osob a materiálu	16

h)	Postupy pro zemní práce řešící zajištění provádění výkopů	18

i)	Způsob zajištění bezbariérového řešení na veřejných pozemních komunikacích a veřejných plochách, zejména s ohledem na způsob zajištění proti pádu do výkopu osob se zrakovým postižením	18

j)	Postupy pro betonářské práce	18

k)	Postupy pro zednické práce	18

l)	Postupy pro montážní práce	18

m)	Postupy pro bourací a rekonstrukční práce	18

n)	Řešení montáže stropů, včetně pomocných konstrukcí	21

o)	Postupy pro práci ve výškách	21

p)	Zajištění dalších požadavků na bezpečnost práce	23

q)	Postupy řešící jednotlivé práce a činnosti a stanovící opatření pro prolínání a souběh jednotlivých prací	23

r)	Zajištění organizace a časové posloupnosti nebo souslednosti prací vykonávaných při realizaci stavby s prováděním tunelářských a podzemní prací, pro které jsou požadavky na bezpečnostní opatření stanoveny zvláštním právním předpisem	23

s)	Zajištění bezpečnostních opatření ve spojení s prací ve výšce a nad volnou hloubkou, při provádění dokončovacích prací a prací pomocné stavební výroby	23

t)	Postupy pro specifická opatření vyplývající z podmínek provádění stavebních a dalších prací a činností v objektech za jejich provozu, včetně časového harmonogramu těchto prací a činností	23

u)	Postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na práce a činnosti	24

PŘÍLOHA č. 1 – Základní přehled právních a ostatních předpisů v platném znění	25

PŘÍLOHA č. 2 – platné interní předpisy společnosti United Energy a.s.	26

#### Seznam použitých zkratek

BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci

DIO – Dočasné inženýrské opatření

DSK – dočasná stavební konstrukce

HVB – hlavní výrobní blok

HZSP – hasičský záchranný sbor podniku United Energy, a.s.

NP – nadzemní podlaží

OP – ochranné pásmo

OZO – odborně způsobilá osoba

PHP – přenosný hasicí přístroj

TP – technologický postup

ZOV – Zásady organizace výstavby

ZS – zařízení staveniště

#### Úvod

Účelem tohoto dokumentu „Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi pro demolice stávajících objektů (dále jen Plán BOZP) je stanovení pravidel spolupráce při realizaci na projektu v otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Plán BOZP vychází ze současných znalostí z projektové dokumentace. Tento dokument je zpravován v souladu s požadavky legislativy podle § 14 odstavec 3 zákona č. 309/2006 a § 15 téhož zákona v aktuálním znění. Dokument stanovuje základní pravidla pro koordinaci na stavbě a popis základních povinností stavebníka a zhotovitelů podílejícím na tomto projektu. Plán BOZP žádným způsobem nenahrazuje právní předpisy v oblasti BOZP, pouze je doplňuje vzhledem ke specifickým podmínkám a rizikům konkrétní stavby. Plán BOZP bude v průběhu demolice a postupu prací aktualizován o nové skutečnosti, které se v průběhu výstavby vyskytly. Platnost tohoto plánu se vztahuje na všechna pracoviště stavby a na všechny její zhotovitele a zaměstnance. Tímto plánem jsou povinni se přiměřeně řídit i zaměstnanci jiných organizací, pracují-li v prostoru stavby nebo na jejích zařízeních, a to v rozsahu, v jakém byli odpovědným vedoucím zaměstnancem pověřeni k výkonu činnosti.

Tento plán BOZP vychází z informací a skutečností známých v jednotlivých fázích stavby. Nepostihuje tedy definitivní stav, který bude ovlivněn zvolenými technologickými postupy a prostředky ve fázi realizace. Plán BOZP může být aktualizován při každém kontrolním dni BOZP (dále jen KD BOZP) v organizaci staveniště nebo posuny v časovém plánu stavby.

Uvedená ochranná opatření jsou zpracována pouze podle informací uvedených v projektové dokumentaci a ze zkušeností koordinátora. Detailní dořešení konkrétních pracovních činností s ohledem na BOZP, bude provedeno po předání technologických a pracovních postupů zhotovitelů, v rámci dalších aktualizací plánu a prováděných kontrol.

# A. Identifikační údaje o stavbě, zadavateli stavby, zpracovateli projektové dokumentace a koordinátorovi

## Údaje o stavbě

| STAVBA |  |
| --- | --- |
| NÁZEV STAVBY: | Výstavba paroplynového cyklu v teplárně Komořany – demolice stávajících objektů |
| Místo stavby: | Areál United Energy, a.s., Teplárenská 2, 434 03 Most, Komořany |
| Kraj: | Ústecký |
| Druh stavby: | Demolice stávajících objektů |

| ZADAVATEL STAVBY |  |
| --- | --- |
| Jméno | United Energy, a.s., |
| Adresa | Teplárenská 2, 434 03 Most, Komořany |
| IČO | 27309959 |

| ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE |  |
| --- | --- |
| Jméno | BPO spol. s r.o. |
| Adresa | Lidická 1239, 363 01 Ostrov |
| IČO | 18224920 |
| Hlavní projektant | Ing. Jan Dušek |
| Číslo autorizace | 0013775 |

| KOORDINÁTOR BOZP v přípravě |  |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení | Petr Polanecký |
| Číslo osvědčení | TÜV/015/KOO/2023 |

### Stručný popis staveniště

Předmětem díla je Demolice stávajících objektů.

OBJEKT č. 8A – Elektro dílny, č. 8B – Garáže

Jedná se o dva objekty, které jsou začleněny v rámci jedné dvoupodlažní budovy bez podsklepení. Jedná se o bývalé pomocné budovy D, E, F. Později byly tyto budovy upraveny pro jiné účely a tím vznikl komplex jedné budovy se dvěma objekty, tj. část 8A – objekt elektro dílen a část 8B – objekt garáží. Tato budova vícestranného půdorysného tvaru je cca 40 m západním směrem od stávající vrátnice.

Výška této dvoupodlažní budovy se dvěma objekty dosahuje cca 7,0 m, v jižní části budovy, kde je pouze přízemní část dosahuje výška do 3,5 m. Půdorysný rozměr budovy na severní straně je 45,5 m, na západní straně 15,5 m a na východní je 26,5 m. Jižní část budovy s výškou přízemního prostoru má půdorys stupňovitě zalomený. Obestavěný prostor budovy s obj.  č. 8A, 8B je spočítán na 6 210 m3. Konstrukčně se jedná u obou objektů o železobetonový skelet s cihelným výplňovým zdivem a cihelnými příčkami. Střešní konstrukce je pultová s izolačními střešními vrstvami na železobetonové stropní desce s příčně uloženými trámky. Stropní deska v podlaží s příčným rozpětím sloupů cca 9,5 m je zesílená, a to silnými příčnými trámy. Budova je celá nepodsklepená.

OBJEKT č. 9 – Administrativní budova

Jedná se o objekt administrativní budovy, která se nachází v rámci bývalých pomocných budov – C (kanceláře, jídelna, kuchyně) v prostoru východně od HVB - objektu č. 1.

Vlastní administrativní budova, původně se suterénem, přízemím a jedním podlažím, byla zvětšena dodatečnou přístavbou a nástavbou 3. NP ve výškové úrovni spojovacího ocelového mostu do HVB s orientací nástavby kancelářských oken na východní fasádu.  Půdorysné rozměry budovy jsou 72 m x 8,6 m a výška 3. NP a mostní spojovací chodby je 10,2 m. Obestavěný prostor objektu č. 9 (včetně suterénu) určený k demolici je spočítán na 11 714 m3.

Konstrukčně se jedná o železobetonový skelet s cihelnými obvodovými a vnitřními stěnami.  Železobetonová schodiště jsou umístěna na jižní a severní straně budovy se vstupem ve 3. NP do spojovací chodby ocelového mostu. Stropní konstrukce jsou tvořeny železobetonovou deskou s příčnými trámy.

OBJEKT č. 10A – Archiv, č. 10B – Laboratoře

Jedná se o dva objekty v části budovy, bývalé jídelny a kuchyně. V severovýchodní části administrativní budovy (obj. č. 9) je v pravém úhlu k této administrativní budově připojen jednopodlažní objekt č. 10A (bývalé jídelny) a dále objekt č. 10B (bývalé kuchyně). Dnes jsou tyto objekty upravené a jsou využívány jako archiv a laboratoře. Vlastní   budova, je složena ze dvou výškově odlišných částí, ale liší se i podsklepením. Objekt č. 10A (Archiv) je nepodsklepený s konstrukční výškou dosahující v hřebeni střechy až 7,5 m s půdorysným rozměrem 19,8 x 12,4 m. Dále budova pokračuje objektem č. 10B (Laboratoře), který je podsklepený suterénem, půdorysného rozměru 18 m x 12,4 m s rozšířením na severovýchodní straně o prostor 5,0 m x 4,1 m.   Výška tohoto přízemního objektu dosahuje cca 4,0 m.

Objekt č. 10A (bývalá jídelna) - Konstrukčně se jedná o železobetonový skelet s cihelným výplňovým zdivem a cihelnými příčkami.  stěnami. Střešní konstrukce je sedlová, vytvořená z příčně uložených příhradových OK vazníků.

OBJEKT č. 12 – Garáže

Jedná se o objekt dvou spojených budov garáží, který se nachází v prostoru východně od asfaltové plochy dvora   a severně od nové vrátnice.  Půdorysné rozměry nižší části budovy na jihu jsou 6,8 m x 25,6 m a výška je 3,5 m, severní část budovy má půdorysné rozměry 21,3 m x 12,3 m a výška je cca 4,5 m. Součástí objektu jsou i montážní jámy a jímka. Konstrukčně se jedná o zděný objekt, s cihelnými obvodovými a vnitřními stěnami.  Střešní a zároveň stropní konstrukce jsou tvořeny železobetonovou deskou s příčnými trámy. Konstrukčně se jedná o zděný objekt s cihelnými obvodovými a vnitřními stěnami.  Střešní a zároveň stropní konstrukce jsou tvořeny železobetonovou deskou s příčnými trámy.

Podzemní nádrže PHM

Jedná se o 2 ks podzemních kovových nádrží PHM bývalé čerpací stanice, umístěné na zpevněné živičné ploše nádvoří. Podzemní nádrže jsou v hloubce 2,6 m a obrys základového půdorysu má rozměr 5,5 m a 4,3 m. V horní části nad ocelovými tělesy nádrží jsou betonové vstupní šachtice s větracími kanály.

Pracoviště se nachází v areálu zadavatele stavby.

### Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Časové údaje o realizaci stavby: 4–8 2024

Zahájení stavby: duben 2024

Ukončení stavby: srpen 2024

Členění stavby na etapy:

1. etapa

Přípravné práce

2. etapa

Bourací/ demoliční práce

Detailní harmonogram bude doplňován v průběhu projektování a před zahájením realizace. Následně bude probíhat jeho aktualizace v rámci jednotlivých kontrolních dnů k dodržování plánu BOZP a denní koordinace prací.

### Vnější vazby stavby na okolí včetně jejího vlivu na okolí stavby

| 1. | Kontakt se stávajícími inženýrskými sítěmi | ANO: X | NE: |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Kontakt se železnicí | ANO: | NE: X |
| 3. | Kontakt se silniční dopravou | ANO: X | NE: |
| 4. | Kontakt s městskou hromadnou dopravou | ANO: | NE: X |
| 5. | Kontakt s leteckým provozem | ANO: | NE: X |
| 6. | Kontakt s cestující veřejností | ANO: | NE: X |
| 7. | Kontakt s vodními díly | ANO: | NE: X |
| 8. | Kontakt s veřejnými komunikacemi | ANO: | NE: X |
| 9. | Kontakt s veřejnými objekty a osídlením | ANO: | NE: X |
| 10. | Kontakt s podnikatelskými objekty | ANO: X | NE: |
| 11. | Kontakt s turistickými cestami a cyklotrasami | ANO: | NE: X |
| 12. | Kontakt s vodními toky: | ANO: | NE: X |
| 13. | Kontakt se záplavovým územím | ANO: | NE:X |

## Odůvodnění pro zpracování plánu

Podmínky k vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi jsou dány dle §15 odst. 2 zákona č. 309/2006 sb., v aktuálním znění, na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem.

|  | Povinnost zpracovat plán BOZP na staveništi: | ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| 1. | a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo | ANO |
| 2. | b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, | ANO |
| 3. | Doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli | ANO |

Na základě přílohy č. 5 NV č. 591/2006 Sb., v aktuálním znění, musí pro předmětnou stavbu být zpracován plán BOZP a určen koordinátor BOZP v přípravě stavby.

| 1. | Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve výkopech o hloubce větší než 5 m. |
| --- | --- |
| 2. | Práce související s používáním nebezpečných chemických látek a směsí klasifikovaných podle přímo použitelného předpisu Evropské unie jako akutně toxické kategorie 1 a 2 nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů. |
| 3. | Práce se zdroji ionizujícího záření pokud se na ně nevztahují zvláštní právní předpisy |
| 4. | Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím utonutí |
| 5. | Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. |
| 6. | Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, popřípadě zařízení technického vybavení. |
| 7. | Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z podzemního díla, práce při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní báňské správy |
| 8. | Potápěčské práce |
| 9. | Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu). |
| 10. | Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů |
| 11. | Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. |

Zpracování PLÁNU BOZP nesouvisí s určením Koordinátora BOZP

Soupis dokumentů sloužících jako podklad pro zpracování plánu

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

- Dokumentace pro vydání stavebního povolení - Technické zprávy

# Situační výkres stavby

Situační výkres širších vztahů vč. znázornění přilehlých ulic a okolních prostranství.

# Požadavky na obsah plánu

## Základní informace o rozhodnutích týkajících se stavby a podmínkách stanovených v rozhodnutích a v projektové dokumentaci stavby pro její provádění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a soupis dokumentů, týkajících se stavby, na základě kterých, byla stavba povolena, včetně označení příslušného stavebního úřadu nebo autorizovaného inspektora

- Magistrát města Most, Odboru stavební úřad, Souhlas s odstraněním staveb-SÚ 3219/2008–330 – Tr

- Magistrát města Most, Odboru stavební úřad, vydaným dne 27.12.2011, pod zn. OSÚ/165346/2011- IT

- Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor stavební úřad č.j. MPO 4556/2016/71200

Všichni zhotovitelé a další osoby podílející se na stavebních pracích jsou povinni dodržovat bezpečnostní pokyny a postupy uvedené v tomto plánu BOZP a jeho dílčích aktualizacích a současně také manuál BOZP, který bude vytvořen pro tuto stavbu. Toto platí také pro techniky, pracovníky vedení stavby a případné návštěvy.

Zadavatel stavby si vyhrazuje právo pořizovat záznamy (fotografie, video záznamy) z porušení zásad BOZP, PO a ŽP zaměstnanců zhotovitele (i případných podzhotovitelů) a tyto dále používat pro svou vlastní potřebu s ohledem na ochranu osobních údajů zaměstnanců zhotovitele.

V případě zaměstnávání cizinců z třetích zemí, bude u těchto pracovníků požadováno doložení těchto dokladů:

- pracovní povolení vč. zdravotního pojištění,

- zdravotní způsobilost,

- popř. odbornou způsobilost platnou v ČR.

Zhotovitel je povinen na staveništi zajistit neustálou přítomnost zaměstnance, který komunikuje v českém jazyce (v případě, že pracovní činnosti na staveništi provádějí zahraniční zaměstnanci). Pokud tento požadovaný zaměstnanec nebude neustále při provádění prací přítomen, budou tyto práce přerušeny.

OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY

Dle Plánu BOZP a vyhodnocení rizik konkrétní pracovní činnosti zhotovitel zajistí, aby byli všichni jeho pracovníci, včetně podzhotovitelů, na staveništi vybaveni odpovídajícími osobními ochrannými pracovními prostředky (OOPP) a používali je. Všechny osoby, pohybující se na staveništi, musí jako požadované minimum používat po celou dobu pobytu na staveništi následující OOPP:

- ochrannou přilbu (ČSN EN 397+A1),

- ochrannou obuv typu min. tř. S3 (ČSN EN ISO 20345),

- ochranu sluchu,

- pracovní oděv (dlouhé kalhoty, minimálně triko s krátkým rukávem),

- reflexní výstražná vesta nebo 	reflexní oděv pokrývající minimálně trup, který je kategorie II. a vyšší – ne popruhy

- případně i jiné OOPP podle charakteru prostředí a vyhodnocení konkrétních rizik (např. speciální ochrana očí, horních cest dýchacích, oděv s dlouhými rukávy, ochrana proti pádu z výšky); současně musí být pracovníci vybaveni odpovídajícím pracovním oděvem, který je volen v závislosti na podmínkách stavby.

Při práci a pohybu na stavbě je přísně zakázáno používání přehrávačů se sluchátky a současně je zakázáno reprodukování hudby. Poslechem hlasité hudby se snižuje pozornost a není možné vnímat případné bezpečnostní nebo evakuační pokyny.

V případě nevyhovujících pracovních podmínek z hlediska zátěže teplem nebo zátěže chladem na pracovištích poskytuje zhotovitel ochranné nápoje (v souladu s NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění).

POŽÍVÁNÍ ALKOHOLU NEBO ZNEUŽÍVÁNÍ JINÝCH NÁVYKOVÝCH LÁTEK

Na všech pracovištích nebo staveništích projektů UE je zakázáno požívat alkoholické nápoje a zneužívat jiné návykové látky, nebo nastupovat pod jejich vlivem do práce. Zároveň platí přísný zákaz konzumace alkoholu nebo jiných návykových látek na stavbě.

Je zakázáno vstupovat do výrobních prostor (provozu), pokud zaměstnanec užívá léky snižující jeho orientační a smyslové schopnosti – toto upozornění je vyznačeno u každého léku v návodu na použití.

KOUŘENÍ NA STAVBĚ

Na celém staveništi platí přísný zákaz kouření.

ORGANIZACE VÝSTAVBY

Každý zhotovitel prací předloží technologický pracovní postup (TP), včetně řešení rizik, vyplývajících s těchto zvolených postupů a opatření na eliminaci rizik koordinátorovi BOZP min. 8 dní před zahájením prací, aby mohla být tato opatření zkoordinována se zástupci pro oblast BOZP. Ostatní ujednání plánu BOZP se vztahují rovněž v plném rozsahu na práce prováděné v režimu stavby. Bez odsouhlaseného TP koordinátorem BOZP a zástupcem zadavatele stavby není možné práce zahájit.

Plán BOZP bude průběžně doplňován pracovními a technologickými postupy předkládanými zhotoviteli stavby ve smyslu § 16 zákona č. 309/2006 Sb. v předstihu minimálně 8 dnů před zahájením prací koordinátorovi BOZP ke kontrole opatření k zajištění BOZP u zvolených pracovních a technologických postupů. Technologické a pracovní postupy budou opatřeny jménem, číslem, osvědčením a podpisem odborně způsobilé osoby v prevenci rizik působící u zhotovitele na znamení plnění povinností v prevenci rizik dle § 9 zákona č. 309/2006 Sb.

Technologický postup bude obsahovat:

- kdo bude práce provádět (zhotovitel, podzhotovitel, jeho odpovědná osoba a určený OZO v prevenci rizik),

- pracovní postup pro danou pracovní činnost,

- použití strojů a zařízení a speciálních pracovních prostředků, pomůcek apod.,

- druhy a typy pomocných stavebních konstrukcí (lešení, podpěrných konstrukcí, plošin apod.),

- konkrétní návrhy bezpečnostních opatření k minimalizaci rizik, a to jak kolektivních, tak OOPP včetně jejich používání (např. přesné určení kotevních míst apod.),

- návody na montáž a demontáž pomocných konstrukcí. V případě atypických konstrukcí doložit statické výpočty,

- specifikace opatření při provádění prací v ochranných pásmech,

- specifikace práce souběžné a na sebe bezprostředně navazující,

- návaznost a souběh jednotlivých pracovních operací,

- způsoby dopravy (svislé i vodorovné) materiálu včetně komunikací a skladovacích ploch,

- technické a organizační opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků, pracoviště a okolí,

- opatření k zajištění staveniště (pracoviště) po dobu, kdy se na něm nepracuje,

- opatření při pracích za mimořádných podmínek,

- stanovení systému záchrany osob u rizikových činností, např. práce ve výšce (záchrana pracovníka z visu), práce v stísněných prostorech (vyproštění pracovníka z uzavřeného prostoru), a další.

Technologický postup musí být zpracován v souladu s požadavky plánu BOZP.

OZNAČENÍ PRACOVIŠŤ

Na stavbě platí zákaz používání červenobílé pásky pro vyznačování ohrožených prostorů z důvodu její nízké odolnosti a snadného porušení nebo svévolného odstranění. Pro vymezování ohrožených prostorů proti pádu z výšky, do hloubky nebo ohrožených prostorů pod pracemi ve výšce se bude používat nízké oplocení výšky min. 1,1 m (zábrana – plotové dílce) v kovovém nebo plastovém provedení. Současně budou na staveništi používány výstražné značky.

ODBORNĚ ZPŮSOBILÁ OSOBA V PREVENCI RIZIK

Vzhledem k velikosti, složitosti a zvyšování úrovně bezpečnosti na staveništi bude během celé realizační fáze neustále přítomna minimálně jedna OZO v prevenci rizik na každých 25 pracovníků zhotovitele (zástupce hlavního zhotovitele pro oblasti BOZP).

Nedílnou součástí pracovní náplně této odborně způsobilé osoby bude:

- dohled nad dodržováním BOZP na stavbě během realizace,

- řešení podnětů koordinátora BOZP, zástupců zadavatele stavby a spolupráce s koordinátorem BOZP,

- účast na KD k dodržování plánu BOZP,

- řízení a zpracovávání dokumentace stavby v oblasti BOZP,

- příprava technologických postupů za část BOZP,

- vstupní školení pracovníků před zahájením prací.

## Postupy na staveništi řešící a specifikující jednotlivá opatření vyplývající z platných právních předpisů, s ohledem na místní podmínky ve vazbě na předpokládaný časový průběh prací při realizaci dané stavby

##### Zajištění oplocení, ohrazení stavby, vstupů a vjezdů na staveniště, prostor pro skladování a manipulaci s materiálem

OPLOCENÍ A VYMEZENÍ STAVENIŠTĚ

Staveniště/pracoviště bude oploceno neprůhledným mobilním oplocením výšky min. 1,8 m v rozsahu prováděných stavebních prací tak, aby bylo jasně odlišitelné od okolního prostoru. Oplocení musí být zavětrováno, zajištěno proti pádu a svévolnému rozpojování podle montážního návodu.

Oplocením 1,8 m bude oploceno také zařízení staveniště.

Staveniště/pracoviště musí být trvale uzavřeno a označeno bezpečnostní značkou „ZÁKAZ VSTUPU NEPOVOLANÝM OSOBÁM“, která musí být umístěna na viditelných místech.

VSTUPY NA STAVENIŠTĚ

Hlavní vstup/vjezd do areálu bude z ulice Teplárenská přes hlavní vrátnici s ostrahou a karuselovým vstupem a dále po přístupových cestách v areálu. Do areálu bude vstup/vjezd umožněn pracovníkům, kteří absolvují vstupní školení pro vstup do areálu UE a bude jim vystavena přístupová IDK. Pracovníci budou dodržovat a řídit se směrnicí č. SM-UE-1805 – Pravidla chování zhotovitelů vč. příloh, které jsou přílohou tohoto plánu.

Všichni pracovníci vstupující na stavbu budou prokazatelně seznámeni s plánem BOZP a podmínkami BOZP na staveništi, včetně aktuálních rizik na stavbě. Na základě absolvování seznámení s plánem BOZP obdrží všichni zástupci zadavatele stavby, pracovníci zhotovitele, podzhotovitele, OSVČ identifikační štítek pracovníka o provedeném seznámení, který musí být umístěn na ochranné přilbě.

Vstup na stavbu bude zabezpečen proti vstupu nepovolaných osob a označen zákazovou značkou „ZÁKAZ VSTUPU NEPOVOLANÝM OSOBÁM“, současně na viditelném místě bude umístěna informační cedule se základními údaji stavby. Stavba bude označena bezpečnostními značkami a značkami upozorňujícími na případné ohrožení pracovníků vstupujících do prostoru staveniště.

Vstup/výstup na stavbu bude veden přes vrátnici s ostrahou a karuselovým vstupem přes ID kartu.

Zhotovitelem bude zajištěn stálý dozor vykonávaný fyzickou osobou k tomu zhotovitelem pověřenou. Fyzická osoba pověřená stálým dozorem po celou dobu výkonu stálého dozoru bude sledovat určené pracoviště, provádění prací a pohyb fyzických osob na něm, z tohoto pracoviště se nevzdaluje a nevykonává jinou činnost než dozor.

Platí přísný zákaz vstupu jinými než určenými vstupy či svévolné porušování oplocení. V mimopracovní dobu stavby budou všechny vstupy a vjezdy na stavbu uzamčeny.

Ohlášené návštěvy budou do areálu staveniště vpuštěny pouze za doprovodu vedoucích pracovníků (Zhotovitele, Zadavatele, Projektanta nebo Koordinátora BOZP), kteří pro svoji návštěvu zajistí vstupní školení pro návštěvy, vybavení návštěvníka požadovaným minimem OOPP.

Na stavbě platí přísný zákaz vstupu pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek a současně platí zákaz konzumace těchto látek v prostoru stavby. V souladu s vnitřním předpisem zadavatele stavby č. PR-UE-2207, který je přílohou č. 2 tohoto plánu, mohou být pracovníci zhotovitele při vstupu do areálu, při pracovním úrazu, havárie podezření nebo namátkově v průběhu prací vyzváni určenými zaměstnanci zadavatele stavby k podrobení se orientační dechové zkoušce na zjištění přítomnosti alkoholu nebo jiné návykové látky. Při pozitivní hodnotě alkoholu v dechu nebo po prokázání přítomnosti jiné návykové látky bude pracovníkovi zamezen přístup na stavbu. Zhotovitel souhlasí s tím, že osoba s pozitivním výsledkem na přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky bude ze staveniště vykázána bez nároku na náhradu nákladů spojených s vykázáním osoby nebo s tím vzniklé ztráty.

Zhotovitel je povinen každý den evidovat přítomné pracovníky na staveništi. Evidencí osob elektronickým systémem nezaniká povinnost evidence pracovníků na základě vedení stavebního deníku (SD).

OZNAČENÍ STAVBY

U vstupu bude staveniště označeno identifikačními údaji o předmětné stavbě, včetně kontaktů na odpovědné osoby.

U zařízení staveniště je vymezeno místo pro parkování vozidel pracovníků. Na základě předpokládaného počtu pracovníků a zhotovitelů může být toto místo nedostatečné. V tomto případě by došlo k rozšíření prostoru pro parkování osobních vozidel. Možnosti a kapacita parkovacích míst pro osobní vozidla stavby bude určena na základě provozních podmínek a potřeb stavby.

PROSTORY PRO SKLADOVÁNÍ A MANIPULACI S MATERIÁLEM

Pro skladování materiálů je určeno místo vyznačené v situačním nákresu stavby. Místa skladování musí být dobře přístupné a dostatečně velké, aby mohl být materiál skladován stabilně a podle daných podmínek. Místa, kde bude docházet ke skladování materiálu, budou ohraničena mobilním oplocením výšky min. 1,1 m a označena názvem zhotovitele. Tyto podmínky platí také pro skladování materiálu uvnitř objektu. Dále zhotovitel provádí skladování v pouze v předem schválených prostorech.

Požadavky na skladování se týkají vnitřních i venkovních částí stavby.

Materiál musí být skladovaný vždy v bezpečných a stálých podmínkách. Volně položený stavební materiál nebude považován za odpovídající skladování. Pokud bude materiál skladován ve vnitřních prostorech a přilehlých objektech, bude vždy vymezen pěší koridor, ve kterém nebude možné skladovat materiál z důvodu volného pohybu osob.

Tlakové lahve se nesmí skladovat v podzemních nebo uzavřených a nevětraných částech objektu. Platí i pro krátkodobé skladování. Místa pro skladování musí být umístěna a označena na základě vyhlášky č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, v platném znění. Prostory musí být mimo jiné dostatečně větrány, umístěny na povrchu a tlakové lahve musí být zajištěny proti pádu. Toho lze docílit umístěním lahví do skladovacích klecí. Skladovací klece budou uzamykány, aby nedoházelo k nepovolené manipulaci s lahvemi. Plné a prázdné lahve budou skladovány odděleně a budou označeny.

Pokud nebude prostor klece vyplněn takovými lahvemi, budou i v tomto případě uvnitř klece talkové lahve zajištěny proti pádu.

##### Zajištění osvětlení stavenišť a pracovišť

Na stavbě bude primárně použito stávající osvětlení a přilehlých prostor, každopádně budou některé práce probíhat v prostorech se sníženou viditelnosti nebo v uzavřených prostorech. Těmito prostory se myslí prostory demoličních prací, stísněné prostory a prostory bez dostatečného přísunu venkovního světla.

Kromě osvětlení vlastního pracoviště musí Zhotovitel zajistit odpovídající osvětlení přístupů na pracoviště a příslušných únikových tras a nouzových východů, podle požadavků Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, v platném znění, a dále Vyhlášky č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, v platném znění.

Staveniště musí být dostatečně osvětleno tak, aby úroveň osvětlení umožňovala bezpečné provádění prací. Příklady požadavků pro osvětlení jsou uvedeny v následující tabulce dle ČSN EN 12 464-2. Použité osvětlení na staveništi bude mít dostatečnou ochranu IP pro použití na staveništi a současně ve venkovním prostředí. Minimální ochrana je IP 44.

Při montáži dočasného osvětlení je třeba dbát na to, aby nevhodným umístěním svítidel nedošlo ke zhoršení pracovního prostředí (např. oslnění) a zvýšení rizika vzniku úrazu nebo požáru (např. položením svítidla na podlahu apod.). Všechna svítidla budou zavěšena na odpovídající konstrukce do dostatečné výšky, aby byla eliminována výše uvedená rizika.

Elektrická energie bude odebírána ze staveništního přívodu určeného Zadavatelem. Veškeré osvětlení musí být zrevidováno a přívodní kabely musí být chráněné proti poškození plastovými a systémovými přejezdy. Přívodní kabeláž ke světlům bude vyvěšována nebo vedena po stěnách objektu. Není možné kabeláž vést, pokládat bez jakéhokoli ochránění proti poškození a bez snížení rizika zakopnutí.

Umělé osvětlení venkovních pracovišť a spojovacích cest musí odpovídat náročnosti vykonávané práce na zrakovou činnost a ochranu zdraví v souladu s normovými hodnotami a požadavky české technické normy na osvětlení venkovních pracovních prostor:

- ČSN EN 124 64-2 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů

- ČSN EN 13201-1 až 4 Osvětlování pozemních komunikací.

V případě využití mobilního osvětlení staveniště musí být usměrněn proud světla takovým způsobem, aby nedocházelo k oslňování pracovníků a tím ke zhoršení pracovních podmínek.

##### Stanovení ochranných a kontrolovaných pásem a opatření proti jejich poškození

Před započetím stavby je nutné odstavit řad pitné vody, který se nachází v dotčeném prostoru stavby.

Dále by však již nemělo dojít ke křížení a zásahu do ochranných pásem, plynu, elektřiny, slaboproudů, parovodu (trvale odstaven) a produktovodů.

Pokud k němu z průběhu prací dojde je nutno tuto skutečnost předem ohlásit koordinátorovi BOZP, který doporučí další postup prací a aktualizuje plán BOZP.

##### Řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo požáru

V průběhu prací budou na staveništi probíhat procesy zvyšující nebezpečí vzniku požáru (práce s otevřeným plamenem, svařování, natavování, práce s úhlovou bruskou, práce s hořlavými chemickými látkami, práce s elektrickými zařízeními, manipulace a skladování hořlavých materiálů…).

Z tohoto důvodu je nutno zajistit, ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění a prováděcí vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, v platném znění, požární dohled. Ten bude během realizace vykonávat zhotovitel stavby ve spolupráci se zadavatelem stavby dle vnitropodnikového přepisu č. RO-UE-1506 Zabezpečení pracovišť se zvýšeným požárním nebezpečím a výbuchu.

Telefonické kontakty pro ohlášení:

Požár, havárie: - HZSP 476 447 150 / + 420 731 661, směnový inženýr – +420 724 361 030

Zhotovitel, včetně podzhotovitelů, budou během stavebních prací dodržovat předpisy požární ochrany zadavatele stavby (například požární poplachová směrnice, požární řády, evakuační plány).

Na stavbě se bude vyskytovat velké množství svářečských a jiných horkých prací a zhotovitel je povinen zajistit požární dohled během těchto prací a zejména následný dozor každou hodinu po dobu 8 hodin po skončení svářečských prací. Další požadavky viz níže.

PRÁCE S OTEVŘENÝM PLAMENEM – zásady při provádění prací ve vztahu k okolí

Při svařování bude zhotovitel postupovat dle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 87/2000 Sb. v platném znění. Před zahájením svařování se vyhodnotí podmínky požární bezpečnosti v prostorech, ve kterých se bude svařovat, jakož i v přilehlých prostorech, zda se nejedná o svařování vyžadující zvláštní požárně bezpečnostní opatření. Při tom se hodnotí i požární nebezpečí, které představují hořlavé látky obsažené ve stavebních konstrukcích (např. stěnách, stropech, přepážkách). V případě svařování vyžadující zvláštní požárně bezpečnostní opatření se jejich zajištění prokazuje písemně. Ve všech ostatních případech bude svařování včetně broušení apod. zahájeno až na základě povolení k provedení práce vyžadující zvláštně bezpečnostní opatření.

Svářečské práce budou vykonávány výhradně osobami k tomu odborně a zdravotně způsobilými – odpovídají konkrétní zaměstnavatelé a vedoucí prací na staveništi. V místě svařování bude mít zhotovitel stavby vždy v dosahu určené přenosné hasící prostředky. Pokud se budou svařovací práce provádět v prostoru jiných prací nebo dalších svářečských prací, musí být místo svářečských prací odstíněno clonami, aby nedocházelo k ohrožování jiných pracovníků. Svářečská místa ve výšce musí být zajištěna takovým způsobem, aby nedocházelo k propadávání jisker nebo materiálu. Takové zajištění může být docíleno například nehořlavými plachtami nebo zástěnami.

Z prostoru svařování budou odstraněny všechny hořlavé a hoření podporující látky.

Před zahájením svařování musí svářeč zkontrolovat, zda jsou v místě svařování odstraněny hořlavé látky, zda je zamezeno vzniku požáru nebo výbuchu a zda je na svařovacím pracovišti a v jeho okolí zabezpečena ochrana osob ohrožených svařováním.

Při svařování a řezání plamenem musí být hadice chráněny před mechanickým poškozením a znečištěním mastnotou. Dále musí obsahovat pojistky proti zpětnému prošlehnutí. Hadice a spojky jsou těsné a musí se provádět zpětně prokazatelná kontrola min. 1x za 3 měsíce.

Vzniku požáru nebo výbuchu v místech svařování a v přilehlých prostorách (pod, nad, vedle) se musí zabránit odstraněním hořlavých a výbušných látek, přikrytím hořlavin nehořlavou látkou, vyvětráním.

Před zahájením používání přístrojů a hořáků na PB se musí stanovit a vyhodnotit možné požární nebezpečí dle charakteru prováděné technologie, pracoviště a přilehlých prostorů, použitých zařízení a materiálů, příp. předem písemně stanovit požárně-bezpečnostní opatření.

Při užívání přístrojů na PB je nutno zachovávat potřebnou opatrnost při zapalování i užívání a řídit se návodem k používání. Před výměnou láhve je nutné odstranit veškeré zdroje iniciace výbuchu nebo požáru. Po každé výměně láhve se provádí kontrola těsnosti spojů, se kterými se během výměny manipulovalo a při zavřených ventilech na hořáku se otevře lahvový ventil a přezkouší se těsnost spojů mezi hrdlem láhve a regulátorem, příp. i dalších spojů a míst (i lahvového ventilu). Těsnost se kontroluje detektorem, sprejem, nebo potíráním míst předpokládané netěsnosti pěnotvorným roztokem.

Pro všechny metody a způsoby svařování jsou pro svářeče dle ČSN 050601 závazně předepsány základní osobní ochranné pracovní prostředky (ochranné brýle svářečské, kukla, ochranné rukavice s manžetou – svářečské, oblek svářečský impregnovaný, kožená pracovní obuv).

Pracovník, provádějící činnost zvyšující nebezpečí vzniku požáru, musí být vždy oděn do nehořlavého pracovního oděvu (v žádném případě nesmí mít během sváření, práce s otevřeným plamenem a při práci s úhlovou bruskou, při které mohou vznikat jiskry, klasikou reflexní vestu). Pracovníci musí být vybaveni nehořlavým oděvem a nehořlavou vestou splňující požadavky normy ČSN EN ISO 14116 - vlastnosti 1, 12 H, 40. Při svařování musí být nehořlavá vesta umístěna na nehořlavém obleku.

SKLADOVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ TLAKOVÝCH LAHVÍ

Veškeré tlakové lahve budou při používání uloženy na přepravním vozíku nebo v připraveném stojanu a budou vybaveny pojistkami proti zpětnému prošlehnutí plamene.

Během skladování budou tlakové lahve zajištěny proti pádu tím, že budou umístěny v samostatných klecích nebo zajištěny řetízkem k pevné konstrukci. Místo pro skladování bude označeno.

Použití přenosných hasicích přístrojů

Přechodná svářečská pracoviště musí být vybavena vhodnými hasicími přístroji a jinými hasebními prostředky. Volba druhu a typů přenosných hasicích přístrojů se provede v závislosti na charakteru předpokládaného požáru, vyskytujících se hořlavých látek nebo provozované činnosti.

EVAKUACE STAVBY

Veškeré evakuační východy a cesty budou označeny a dostatečně osvětleny. Zhotovitel zajistí vyznačení evakuačních/pěších koridorů jednoznačným a lehce rozpoznatelným způsobem – nasprejování/namalování. Značení musí být pravidelně udržováno a obnovováno.

V těchto koridorech je přísně zakázáno skladovat materiál, případně jiným způsobem zmenšovat průchozí šířku a bránit tak bezpečnému pohybu.

Všichni pracovníci na stavbě budou prokazatelně seznámeni s evakuačními plány, s umístěním evakuačních východů/tras ze staveniště a se způsobem vyhlášení evakuačního poplachu.

##### Zajištění komunikace na staveništi, včetně podjíždění elektrického vedení a dalších médií (plyn, pára, voda aj.), prozatímní rozvody elektřiny po staveništi, čerpání vody, noční osvětlení

KOMUNIKACE

Pro komunikaci na staveništi budou využívány určené přístupové cesty pro pěší a pro mechanizaci.

Ze stavby musí být vyvedeny vždy volné únikové cesty, které si uvnitř staveniště určí zhotovitel. Na stavbě musí být vždy označeny pěší koridory od okolního terénu. V těchto koridorech není možné skladovat materiál.

ELEKTRICKÉ VEDENÍ

Elektrická energie – Přípojné místo k elektrické energii bude určeno zadavatelem stavby.

Všechny el. kabely a koncovky musí mít odolnost IP 44 a rozvody musí být chráněny proti přetížení.

Vedení el. kabelů v prostoru staveniště musí být voleno tak, aby nedocházelo k poškozování kabelů například pojížděním mechanizace a nezvyšovalo se riziko zakopnutí a pádu pracovníků.

Použití poškozených, neodborně opravených a jinak poškozených elektrických kabelů je na stavbě přísně zakázáno!

VEDENÍ KABELÁŽE, POTRUBÍ A HADIC

Kabely prozatímních rozvodů elektřiny a jakékoliv další trubní či hadicové vedení je nutné vést mimo komunikační koridory a chránit proti mechanickému poškození vyvěšením či vedením po podpůrné konstrukci. V případech, že jsou kabely, potrubí či hadice vedeny po zemi, je nutno je chránit systémovými chráničkami nebo přejezdy.

Prodlužovací kabely budou bezpečným způsobem vedeny od podřadných rozvaděčů po stěnách nebo oplocení. Pokud vedení po stěnách nebo konstrukci nebude možné provést, budou kabely vedeny od rozvaděčů nejkratší cestou k místu práce. Současně budou kabely chráněny proti poškození.

Voda – bude dořešeno po vybudování ZS.

Plyn – využití tohoto média se uvažuje pouze z přenosných tlakových lahví.

Noční osvětlení – Nepředpokládají se práce v noci.

##### Posouzení vnějších vlivů na stavbu, zejména otřesů od dopravy, nebezpečí povodně, sesuvu zeminy, a konkretizace opatření pro případ krizové situace

Otřesy od dopravy – Nepředpokládá se.

Nebezpečí povodně – Nepředpokládá se.

Sesuv zeminy – Nepředpokládá se.

Krizové situace – Stavba může být ovlivněna zejména krizovou situací spojenou s mimořádnou situací v areálu United Energy, a.s.  Zhotovitel stavby se bude řídit evakuačními plány, včetně určení shromaždiště zadavatele stavby. Evakuace bude řízena zaměstnancem zadavatele stavby pověřeným k řízení evakuace.

##### Opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště, včetně situačního výkresu širších vztahů staveniště, řešení svislé a vodorovné dopravy osob a materiálu

SITUACE STAVENIŠTĚ

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

Velikost zařízení staveniště bude upřesněna zadavatelem stavby před zahájením prací. Plánuje se sestava kontejnerů, která bude napojena na staveništní rozvod elektrické energie a vody. Musí počítat také s dostatečným počtem sociálních kontejnerů, aby byly splněny hygienické požadavky pro daný počet pracovníků, které jsou dány NV č.361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů a normou ČSN 73 4108 – Hygienická zařízení a šatny.

V případě potřeby budou na stavbě umístěny chemické WC. Počet a typ toalet a místa pro základní hygienu musí odpovídat počtu pracovníků, aby byly zajištěny hygienické požadavky, a zhotovitel musí zajistit jejich pravidelný úklid.

ZAJIŠTĚNÍ PRVNÍ POMOCI

V prostorech zařízení staveniště bude umístěno místo první pomoci. Toto místo musí být vybaveno dostatečným počtem zdravotních pomůcek pro zajištění první pomoci více osob. Současně bude na stavbě umístěn automatický defibrilátor AED, který bude k dispozici u zhotovitele stavby.

Na stavbě se bude v každou dobu vyskytovat osoba, která je vyškolena z poskytování první pomoci a použití defibrilátoru.

Odbornou první pomoc v areálu UE poskytuje místní hasičský záchranný sbor podniku.

Poskytnutí první pomoci – HZSP 476 447 150 / + 420 731 661

SVISLÁ DOPRAVA

Pro svislou dopravu materiálu na stavbě se počítá s využitím mobilních jeřábů, bagrů a nakladačů, které budou obsluhovat kvalifikovaní a proškolení pracovníci zhotovitele.

Obecně platí, že veškerá místa realizované svislé dopravy budou zajištěna tak, aby:

- přesunovaný materiál nepřetěžoval použité strojní zařízení,

- nešlo k samovolnému pohybu během transportu,

- práce při nakládce a provozu strojního mechanismu prováděli pracovníci s platnými strojními a vazačskými průkazy,

- místa přesunu byla zabezpečena proti pádu materiálu a osob,

- označení bude provedeno ve smyslu platných právních předpisů a norem.

Pro provoz mobilních jeřábů a zvedacích zařízení, zhotovitel (provozovatel) zajistí zpracování systému bezpečné práce pro zdvihací zařízení podle přílohy č. 3 k NV. 193/2022 Sb. Tímto systémem jsou povinni řídit se všechny osoby podílející se na zdvihání materiálu a musí být prokazatelně seznámeny. SBP zhotovitel (provozovatel) s předstihem předá vedení stavby a koordinátorovi BOZP na staveništi.

Upevňování materiálu bude provádět pouze osoba s platným vazačským průkazem. Tato osoba (vazač) bude od ostatních pracovníků snadno odlišitelná – určená barva reflexní vesty, značení na ochranné helmě nebo popis na reflexní vestě.

Platí přísný zákaz pohybu osob pod zavěšeným břemenem a manipulaci se zavěšeným břemenem (riziko přitlačení prstů rukou, nohou materiálem), pro manipulace s většími břemeny, jako jsou konstrukce střechy, fasádní díly nebo jednotlivé technologie bude nutné využívat vodící lana. Před zahájením zdvihacích operací se provede kontrola, zda je břemeno dobře uvázáno jako opatření proti vysmeknutí břemena během zdvihu. Břemena budou zdvihány klidnými tahy bez rázů. Vázací prostředky budou před každým použitím kontrolovány, v případě zjištěné jakéhokoliv poškození budou vyřazeny.

Platí zákaz nechávat zavěšené břemeno bez dohledu.

VODOROVNÁ DOPRAVA

Pro vodorovnou dopravu na stavbu budou využívány zejména nákladní automobily, které budou využívat komunikace v areálu United Energy, a.s.

Materiál bude skládán pomocí manipulátoru, vysozdvižného vozíku, jeřábu apod.

Vodorovná doprava se na stavbě řídí silničními dopravními předpisy a podmínkami dle směrnic UE a.s. Koordinaci dopravy zajišťuje určený zhotovitel stavby. Není možná situace, kdy v jednu chvíli dojde k zablokování všech dopravních cest na stavbu a kolem stavby vykládkou materiálu. Doprava materiálu musí být koordinována tak, aby v každém okamžiku byl zajištěn volný příjezd na stavbu.

Při nakládání materiálu na dopravní prostředek se smí manipulovat s pracovním zařízením stroje pouze nad ložnou plochou a tak, aby do dopravního prostředku nenaráželo. Je-li nutné při nakládání manipulovat pracovním zařízením stroje nad kabinou řidiče, nesmí se v ní pracovníci zdržovat.

Všechny nákladní automobily pohybující se na stavbě budou vybaveny zvukovou signalizací, která bude v provozu při couvání nákladních aut. Z důvodu malého prostoru na staveništi bude při couvání do prostorů s omezenou šířkou/výškou vjezdu vždy přítomen naváděč, který bude dbát na bezpečnost manévrování vozidla tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost provozu a procházejících osob.

Při práci více strojů na jednom pracovišti musí mezi nimi být zachována taková vzdálenost, aby nedošlo k ohrožení druhého stroje.

Pokud bude nutné, aby pracovníci vstupovali na ložné plochy nákladních automobilů, například za účelem upevňování (vázání) materiálu a budou se vyskytovat výše jak 1,5 m nad povrchem a nebude zajištěna kolektivní ochrana pracovníků boky korby (níže než 1,1 m), musí pracovníci k výstupu na ložnou plochu použít vhodné technické zařízení (například žebřík) a při práci na korbě používat OOPP proti pádu.

Nakládku a vykládku materiálu bude koordinovat stavbyvedoucí nebo jím pověřená osoba (vedoucí prací, skupiny, úseku atd.) Tato osoba musí být přítomna u všech návozů materiálu, aby byla zajištěna koordinace pracovníků a strojů během vykládky.

##### Postupy pro zemní práce řešící zajištění provádění výkopů

Pracovní fáze – výkopové práce a úprava vytěženého prostoru.

Závěrečné práce demolic budou spočívat v dočištění výkopů po odstraněných základových konstrukcí (patek a pasů).  Dočasné výkopy budou po obvodu jednotlivých patek svahovány dle zjištěného geologického profilu (hlinité navážky až do - 2,0 m a dále tuhý jíl) a to ve sklonu 2:1.  Takto vytěžený prostor bude po kontrole podloží zpětně zasypán po vrstvách hutněným zásypem z ekologicky čisté zeminy (charakteru hlinitopísčité až jílovité zeminy) v kombinaci s drceným recyklátem z demolovaných objektů.  Zejména povrchová vrstva hutněného recyklátu bude tvořit zpevněnou plošinu pro přípravu další fáze výstavby.

##### Způsob zajištění bezbariérového řešení na veřejných pozemních komunikacích a veřejných plochách, zejména s ohledem na způsob zajištění proti pádu do výkopu osob se zrakovým postižením

Během stavby se nepředpokládá bezbariérové řešení.

##### Postupy pro betonářské práce

Během stavby se nepředpokládají betonářské práce.

##### Postupy pro zednické práce

Během stavby se nepředpokládají zednické práce.

##### Postupy pro montážní práce

(řešící bezpečnostní opatření při jednotlivých montážních operacích a s tím spojených opatřeních pro zajištění pomocných stavebních konstrukcí, přístupy na místo montáže, způsob zajišťování otvorů vzniklých s postupem montáže, doprava stavebních dílů a jejich upevňování a stabilizace)

Během stavby se nepředpokládají montážní práce.

##### Postupy pro bourací a rekonstrukční práce

(řešící základní technologie bourání, zejména ruční, strojní, kombinované, a za využití výbušnin, zajištění pracovišť s bouracími pracemi, podchycení bouraných konstrukcí, odvoz sutin, zajištění všech fyzických osob zdržujících se na staveništi ve výšce, zabezpečení inženýrských sítí, jejich náhradní vedení, zabezpečení okolních objektů a prostor).

Po předání staveniště a vyznačení prostoru demolic provede zhotovitel následující přípravné práce:

- Zajistí prostor staveniště, včetně pracovního okolí pevným oplocením a vymezí příjezdové cesty od stávající vrátnice ve východní části areálu.

- Pro volný pracovní prostor demolice budovy č. 8 a zařízení staveniště bude vhodné využít prostoru zpevněné živičné plochy dvorního prostranství, které je obklopeno plánovanými demolicemi objektů.

- Ve střední části této zpevněné plochy se nachází podzemní objekt bývalé čerpací stanice PHM, který je rovněž v plánu likvidace. Tento prostor je možno využít i pro umístění zařízení staveniště pro demolice, včetně mobilní drtící linky na výrobu recyklátu z nekontaminovaného stavebního materiálu (cihly, beton, kámen apod.).

- Po provedeném zajištění a oplocení demoličního prostoru budou odstraněny veškeré rozvody sítí vedené po fasádách objektu podle příslušné situace odpojení, včetně kontroly vyprázdnění medií z odpojených sítí.

- Před zahájením bouracích prací doplní vybraný zhotovitel vlastní „Technologický postup“ provádění demoličních prací, vycházející z tohoto plánu BOZP a vlastních mechanizačních a technických možností.

- Jižní část objektu se nachází v ochranném pásmu dráhy a vlečky. Proto zhotovitel prací musí podmínky provádění demolic projednat s příslušným správním drážním úřadem.

PRACOVNÍ POSTUP DEMOLIČNÍCH PRACÍ

Pracovní fáze – vyklizení a odstrojení budovy

Před zahájením vlastních demoličních prací jednotlivých stavebních konstrukcí budovy bude provedeno dokončení kompletního vyklizení již nepotřebného vybavení budovy (po předešlém vyvezení využitelného vybavení budovy, které zajistil v předstihuzadavatel).  Jedná se zejména o vybavení opravárenských dílen pro elektro, vybavení garáží, šatnových prostor a prostor sociálního zázemí.

Dalším krokem je odstrojení budovy. Bude provedena demontáž těles a rozvodů ústředního vytápění, zařizovacích předmětů a rozvodů zdravotechniky, v jednotlivých místnostech bude provedena demontáž svítidel, zejména zářivek, dále povrchových rozvodů elektro a elektroinstalačních skřínek. Poté bude provedeno vyvěšení a vysklení dveřních a okenních křídel, demontáž sklobetonových konstrukcí. Bude demontováno a vytříděno obložení stěn, zejména keramických obkladů a podhledů stropů. Z podlahových konstrukcí budou odstraněny   krytiny jako je PVC, keramická dlažba, případně kontaminované (znečistěné části podlahy úkapy PHM). V rámci demontáže ocelových a zámečnických konstrukcí budou odstraněny mříže, poklopy, konzoly a případně další kovové prvky.  Rovněž budou odstraněny veškeré kotevní prvky na fasádách objektu.

Veškeré takto vytěžené materiály budou průběžně tříděny do označených kontejnerů dle charakteru odpadu (dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb.  Sb. viz kategorie odpadu „O“ a „N“)

V této etapě budou také zakryty všechny kanalizační přípojky a vpusti, aby nedošlo k jejich ucpání stavebním rumem.

Pracovní fáze – vlastní demolice budovy

Vlastní demolice bude zahájena na pultové střeše vyšší části objektů 8A i 8B, ručním odstraněním střešní živičné krytiny a její separací do „N“ odpadů. Současně s demontáží krytiny budou odstraněny klempířské prvky, hromosvod a přístupový kovový žebřík na střechu. Totéž se provede na střeše s nižší výškovou úrovní.  Pracovníci při ruční likvidaci krytiny na okraji střechy musí být bezpečně zajištěni proti pádu. Při provádění demoličních prací na střeše budou objekt a jeho okolí zabezpečeny proti vstupu nepovolaných osob. Po odstranění krytiny z pultové střechy budou zahájeny demoliční práce. Demoliční práce budou dále probíhat převážně pomocí strojní techniky (hydraulický demoliční bagr, hydraulické střihací a vydržovací nůžky, bourací kladivo) a to systémem od shora dolů, a to směrem k volnému prostoru dvora, kde se budou těžké strojní mechanizmy pohybovat.  Demolovaný materiál bude odstraňován směrem k této zpevněné asfaltové ploše, kde bude průběžně tříděn, nakládán a odvážen na mobilní drtící linku (např.  HART), kde bude využitelný odpad (cihelné zdivo, vydrcený beton bez výztuže, kamenné zdivo, vnitřní a vnější omítky a štěrkopísek) zpracován na recyklátovou drť. Zde demolice nosných železobetonových konstrukcí s cihelnou vyzdívkou bude provedena postupným drcením těchto konstrukcí od střešní železobetonové desky v jednom pracovním záběru od shora dolů ke stropní desce 1.NP, dále se bude pokračovat bouráním stropní desky 1. NP společně se stropní deskou přízemní části budovy, a to v jednom záběru až na podlahu přízemí.

Po odstranění a vytřídění demolované suti bude demolována podlaha a železobetonové patky a základové pasy.

Pracovní fáze – výkopové práce a úprava vytěženého prostoru

Závěrečné práce budou spočívat v dočištění výkopů po odstraněných základových konstrukcí (patek a pasů).  Dočasné výkopy budou po obvodu jednotlivých patek svahovány dle zjištěného geologického profilu (hlinité navážky až do - 2,0 m a dále tuhý jíl) a to ve sklonu 2:1.  Takto vytěžený prostor bude po kontrole podloží zpětně zasypán po vrstvách hutněným zásypem z ekologicky čisté zeminy (charakteru hlinitopísčité až jílovité zeminy) v kombinaci s drceným recyklátem z demolovaných objektů.  Zejména povrchová vrstva hutněného recyklátu bude tvořit zpevněnou plošinu pro přípravu další fáze výstavby.

LEŠENÍ

V rámci provádění demoličních prací může být použito fasádní lešení a současně také samostatně stojící lešení pro dílčí montáže uvnitř i vně objektu. Bližší požadavky na montáž a demontáž lešení a DSK jsou uvedeny v RO-UE-2209 - Používání dočasných stavebních konstrukcí, které je přílohou č. 2 tohoto plánu.

Dočasné stavební konstrukce lze užívat pouze po jejich náležitém předání odborně způsobilou osobou odpovědnou za jejich montáž a převzetí do užívání osobou odpovědnou za jejich užívání. O předání a převzetí vyhotoví předávající na základě odborné prohlídky zápis potvrzující úplné dokončení a vybavení dočasné stavební konstrukce.

Na každém lešení (stabilním, mobilním) bude umístěný montážní protokol, ze kterého bude patrné, kdo lešení sestavil, kontroluje jeho povolené zatížení a jakému zhotoviteli patří. Odpovědná osoba daného zhotovitele je tudíž odpovědná za jeho správné a bezpečné sestavení. Dále budou na lešení uvedeny provozní a výrobní údaje podle ČSN 73 8101 čl. 8. 3. (nosnost pracovních podlah v kg/m2, název a adresa provozovatele a způsob použití lešení).

Všechny volné okraje, kde hrozí pád osoby nebo materiálu, musí být zajištěny, a to v souladu s požadavky vycházejícími z ČSN (dvoutyčové zábradlí; výška horní tyče min. 1,1 m nad úrovní podlahy; svislá vzdálenost mezi tyčemi zábradlí max. 0,47 m; okopová hrana u podlahy výšky min. 0,15 m; max. vodorovná vzdálenost nechráněná zábradlím 0,12 m; max. vodorovná vzdálenost mezi hranou podlahy plošiny bez kolektivní ochrany a svislou konstrukcí 0,25 m).

Lešení musí být zkontrolované před prvním použitím, po každé významné změně, po každé události, která může ovlivnit jeho pevnost a stabilitu (po bouři, větru o rychlosti nad 14 m.s-1, silném sněžení apod.) a dále v pravidelných intervalech, nejpozději 14 dní od poslední kontroly. V rámci každé prohlídky je kontrolováno založení lešení, ukotvení k objektu nebo jiné zajištění stability, ztužení, podlážky, výstupy, zábradlí, spoje, shoda s dokumentací.

Stabilita volně stojících lešení se určuje poměrem výšky a šířky lešení (h:b). Poměry se mění v závislosti na místě, kde je lešení použité. Ve venkovním prostředí je poměr 3:1 a uvnitř 4:1. Poměry mohou být ovlivněny také povrchem a sklonem svahu. Pokud lešení tyto poměry nesplňuje, musí být voleny vhodné způsoby zajištění stability lešení, mezi které patří např.:

  - ukotvení ke svislé konstrukci

  - doplněním systémových vzpěr

  - rozšířením základny

  - (přitížením u paty konstrukce)

Pojízdná lešení lze přemisťovat pouze ručně (pokud nejsou odborně posouzena a schválena k mechanizované přepravě) po pevném a rovném terénu, který je zbaven překážek.

Na lešení nesmí být během přemisťování žádné osoby ani materiál (před přemísťováním lešení musí všichni pracovníci sestoupit z lešení a odstranit z pracovních podlah, popř. i mezi podlah veškerý nestabilní materiál).

Zvyšovat místo práce na podlaze lešení pomocí žebříků, beden apod., a dále stoupat a opírat se o zábradlí je přísně zakázáno.

POUŽÍVÁNÍ ŽEBŘÍKŮ

Schůdky či žebřík je možné použít pouze v případech, kdy použití jiných bezpečnějších prostředků není možné (v souladu s NV č . 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v platném znění).

Používání dřevěných žebříků a štaflí je na stavbě přísně ZAKÁZÁNO. Všechny ostatní žebříky a systémové plošiny budou bezvadné a opatřeny štítkem.

Bezpečnostní pokyny k používání přenosných žebříků:

- na žebříku smí pracovat pouze jeden pracovník, obličejem vždy k žebříku,

- žebřík musí být vždy ve stabilní poloze – zajistit proti posunutí u paty i v místě výstupu.

- vynášet/snášet břemena o hmotnosti max. do 15 kg

- sklon> 2,5:1, přesah horního konce nad výstupovou plochou min. 1,1 m, za příčlemi min. 0,18 m, nástupní plocha před žebříkem min. 0,6 m

- bezpečná vzdálenost od horního konce žebříku – vzdálenost chodidel min. 0,8m, u dvojitého žebříku min. 0,5 m

- přenosný žebřík – délka max. 12 m

- pokud pracovník stojí chodidly ve výšce větší jak 5 m, musí být zajištěn proti pádu systémy pro zachycení pádu

Vizuální kontrola žebříku se provádí před každým použitím; poškozené žebříky je nutné vyřadit a v žádném případě nepoužívat. Zejména se jedná o poškozené stupně, zajišťovací lana apod.

Způsob zajišťování otvorů vzniklých s postupem demolice

Otvory v podlahách i ve stěnách budou ihned zajištěny ochranným zábradlím nebo zakrytím dostatečně únosnými poklopy, popřípadě instalací záchytné sítě pod otvorem. Poklopy budou vybaveny klínem, který zajistí, aby nebylo možné poklop posunout nebo odkopnout.

Břemena budou přepravovaná takovým způsobem, aby byl vyloučen pohyb osob pod přepravovaným břemenem, například přerušení prací či jejich přesunutí na jiné pracoviště. Tyto činnosti bude nutné zkoordinovat během výstavby podle platného harmonogramu prací a denním rozdělení prací.

Před zahájením zvedání je třeba zajistit, aby se břemeno nepohnulo a následně nevysmeklo z vázacího prostředku, nebo aby něco nebránilo jeho zvedání.

Zhotovitel zajistí místo pro uložení nákladu a zajistí volný přístup k tomuto místu. Ruce a ostatní části těla je nutné držet mimo napínající se řetěz nebo popruh, aby se zabránilo zranění. Obsluhující osoba by měla být vždy mimo nebezpečnou zónu.

Břemeno by mělo být zvedáno postupně mírným tahem bez rázů. Rázům a trhavým pohybům je nutné se vyvarovat i při přepravě a ukládání. Zavěšený náklad by nikdy neměl zůstat bez dozoru!

Břemeno musí být osazeno takovým způsobem, aby během demolice nedošlo k jeho nebezpečnému naklonění či dokonce pádu.

Během zdvihání rozměrnějších nákladů (ocelové profily, plechy, technologie a jiné) bude břemeno koordinováno a zajištěno pomocí jednoho nebo více vodících lan proti otáčení vlivem povětrnostních podmínek.

##### Řešení montáže stropů, včetně pomocných konstrukcí

Během stavby se montáže stropů nepředpokládají.

##### Postupy pro práci ve výškách

(řešící způsob zajištění proti pádu na volném okraji, proti sklouznutí, proti propadnutí střešní konstrukcí, dopravu materiálu, konkrétní způsob zajištění prací ve výšce; při navrhování osobního zajištění osob určit systém zachycení proti pádu, včetně určení způsobu kotvení pro zajištění osob proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky, pokud nebylo možné přednostně užít prostředků kolektivní ochrany před prostředky osobní ochrany)

Na stavbě se předpokládá možné provádění prací ve výškách během většiny demontážních, bouracích, a přítomnost pomocných konstrukcí (lešení).

Pro práce ve výšce budou používány zejména pracovní plošiny, dočasné stavební konstrukce, případně mobilní lešení, žebříky, a pokud nebude možné použít kolektivní ochranu proti pádu, bude použito osobní jištění proti pádu. Při osobním jištění vedoucí práce ve výškách určí kotvicí body a určí případné postupy pro vyproštění pracovníků v případě pádu. Na uvedené práce je potřeba vypracovat řádně technologické předpisy v souladu s vnitřním předpisem zadavatele stavby RO-UE-2201- Zajištění bezpečnosti při práci ve výškách, které je přílohou č.2 tohoto plánu.

ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ PROTI PÁDU NA VOLNÉM OKRAJI

Při práci ve výšce nad 1,5 m musí být pracovníci zajištěni proti pádu z výšky.

Přednostně se využívá kolektivního zajištění – lešení, zábradlí atd. Pokud to provozní podmínky nedovolují, je potřeba pracovníky vybavit OOPP proti pádu a seznámit je s návodem k použití, přičemž vedoucí práce ve výškách určí kotvící body. Před započetím prací s individuálním zajištěním pracovníků (použití OOPP) bude informován koordinátor BOZP.

U prací, kdy nelze využít kolektivní ochrany (např.: práce na osazování dočasného zábradlí, finálního zábradlí, konstrukce střechy světlíků, částí technologie apod.) bude bezpečnost osob proti pádu zajištěna pomocí OOPP proti pádu z výšky.

OOPP PROTI PÁDU

OOPP proti pádu se skládají z postroje, zachycovače pádu, zajišťovacího lana, tlumiče pádu, bezpečnostní brzdy, slaňovací a záchranné přístroje atd. Odpovědná osoba musí určit kotvící body, které musí splňovat dostatečné pevnostní parametry a musí být určená bezpečná volná hloubka. Na místě se určí nejefektivnější a nejbezpečnější způsob kotvení (jednotlivé kotvy, nebo vodící lano). Způsob zajištění bude určen v technologickém postupu. Všechny OOPP proti pádu a doplňky k nim budou mít platné revize.

V době demolice a demontáže bude proveden ZÁKAZ POHYBU VŠEM PRACOVNÍKŮM v prostoru pod místem práce.

Po ukončení prací je nutné místo neprodleně vhodným způsobem zajistit např. instalací dočasného zábradlí.

ZAJIŠTĚNÍ PROSTORU POD PRACÍ VE VÝŠCE

Ohrožen prostor musí mít šířku

- 1,5m při práci ve výšce od 3 m do 10 m

- 2 m při práci ve výšce od 10 m do 20 m

- 2,5m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m

- 1/10 výšky objektu při práci nad 30 m

Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou volného okraje pracoviště ve výšce. Během jednotlivých fází stavby a během prací na hraně objektu nebo na hraně střechy, bude pod těmito pracemi vyznačen ohrožený prostor podle výše uvedených parametrů. Prostor bude vyznačen plastovými nebo kovovými zábranami a bezpečnostní značkou. Pro označení není možné použít čerenobílou pásku.

ZPŮSOB VYPROŠTĚNÍ OSOBY, KTERÁ SVÝM PÁDEM POUŽILA OOPP PROTI PÁDU

- Pracovníci musí být vyškoleni pro vyprošťovací postupy.

- Na každém pracovišti se dle momentálních podmínek a možností stanoví vyprošťovací postupy, se kterými budou pracovníci provádějící práce ve výšce seznámeni.

- Jako vhodný způsob vyproštění je např. použití pojízdné plošiny, vytažení zaměstnance nebo slanění jiného pracovníka, který jej vyprostí dle stanoveného postupu. Při vyproštění slaněním musí být použity dvě lana, pracovní a jistící.

Systém záchrany osoby z visu musí být zpracován zhotovitelem stavby a musí s ním být prokazatelně seznámeni všichni pracovníci, kteří používají OOPP proti pádu z výšky.

PRÁCE NAD SEBOU JSOU ZAKÁZÁNY!

V případě technologické nebo koordinační potřeby mohou práce nad sebou probíhat, ovšem za přesně stanovených podmínek s přihlédnutím na aktuální podmínky na stavbě. Musí být konzultováno s koordinátorem BOZP v realizační fázi stavby a s vedením stavby. Musí se přihlédnout zejména k možnosti ochrany pracovníků před padajícími předměty a materiálem. Primárně musí být volena kolektivní a organizační ochrana pracovníků. Pokud nedojde k písemnému povolení prací nad sebou, nemohou být zahájeny.

PŘERUŠENÍ PRACÍ VE VÝŠKÁCH

Při nepříznivé povětrnostní situaci je Zhotovitel povinen zajistit přerušení prací. Za nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí, se při pracích ve výškách považuje:

      - bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy,

      - čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na zavěšených pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1 (síla větru 6 stupňů Bf),

      - dohlednost v místě práce menší než 30 m,

      - teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C.

##### Zajištění dalších požadavků na bezpečnost práce

Všechny osoby, které budou vstupovat na staveniště, jsou povinny dodržovat platné předpisy/směrnice společnosti United Energy a.s., jenž jsou přílohou č. 2 tohoto plánu BOZP.

##### Postupy řešící jednotlivé práce a činnosti a stanovící opatření pro prolínání a souběh jednotlivých prací

Během stavby se prolínání prací nepředpokládá.

V případě potřeby prolínání jednotlivých prací je vždy nutno zajistit pracovníky všech subjektů. V prvé řadě se musí vedoucí pracovníci domluvit mezi sebou a vzájemně se informovat o prováděných pracích a potřebných opatření pro zajištění bezpečnosti.  Dále o této skutečnosti musí být informován Koordinátor BOZP a vedoucí pracovník odpovídající za bezpečný průběh stavby zhotovitele. Po předložení všech argumentů a požadavků bude stanoven bezpečný postup provádění prací. Konkrétní požadavky vyplynou vždy z každé jednotlivé situace, která bude řešena.

##### Zajištění organizace a časové posloupnosti nebo souslednosti prací vykonávaných při realizaci stavby s prováděním tunelářských a podzemní prací, pro které jsou požadavky na bezpečnostní opatření stanoveny zvláštním právním předpisem

Během stavby se práce nepředpokládají.

##### Zajištění bezpečnostních opatření ve spojení s prací ve výšce a nad volnou hloubkou, při provádění dokončovacích prací a prací pomocné stavební výroby

(zejména při montáži zábradlí, při provádění nátěrů konstrukcí a při dokončovacích pracích kolem objektu, např. chodníky, osvětlení, a při provádění udržovacích prací)

Během stavby se práce nepředpokládají.

##### Postupy pro specifická opatření vyplývající z podmínek provádění stavebních a dalších prací a činností v objektech za jejich provozu, včetně časového harmonogramu těchto prací a činností

PRÁCE V UZAVŘENÝCH PROSTORECH

Je zakázáno vstupovat bez písemného povolení do uzavřených prostor, jako jsou např. zásobníky, násypky, přesypy, nádoby, pece, chladiče, kanalizační systém a další technologické zařízení.

Do uzavřeného prostoru se nesmí vstupovat, pokud nejsou všechny cesty, kterými se do uzavřeného prostoru může dostat nebezpečný materiál, odpojeny a vyprázdněny nebo zajištěny; atmosféra v uzavřeném prostoru není zkontrolována; pracovníci nepoužívají předepsané OOPP; není k dispozici záchranné lano (pokud je potřeba); pracovníci na sobě nemají postroj (pokud je potřeba); dozor není na místě a není vystaveno povolení k bezpečné práci.

Práce v uzavřených prostorech musí být prováděna v souladu s bezpečnostní metodikou a dokumenty pro bezpečné provádění stavby. Písemné povolení ke vstupu vydává a podepisuje odpovědný pracovník zhotovitele. Před vstupem do uzavřeného prostoru bude přítomna hlídka, která bude průběžně kontrolovat stav pracovníků v uzavřeném prostoru.

Zhotovitel stavby zpracuje systém záchrany osob z uzavřených prostorů, kde budou detailně popsány postupy, použité zařízení pro záchranu jednotlivých osob.

Do kolektorů a kabelových kanálů se smí vstupovat v počtu nejméně dvou osob za podmínek, které stanoví zadavatel stavby.

Při práci ve stísněných uzavřených prostorech se smí používat pouze elektrická zařízení do 24 V nebo zařízení 230 V přes oddělovací transformátor. Výjimka: velké spotřebiče (svářecí přístroje apod.) nemusejí být napájeny přes oddělovací transformátor, ale musejí být napájeny přes proudový chránič 30 mA.

ÚKLID STAVBY

Úklid pracoviště bude Zhotovitel provádět na denní bázi. Zhotovitel zajistí dostatečný počet kontejnerů na stavební odpad, suť, kontejnery pro komunální odpad a kontejnery pro tříděný odpad. Po celou dobu stavby bude zhotovitelem vedena evidence odpadů. Na staveništi platí přísný zákaz pálení odpadů nebo jiného nedovoleného odstraňování odpadů. Vzhledem k velikosti stavby budou hlavním zhotovitelem určeni pracovníci, jejichž činností bude neustále provádět průběžný úklid stavby, aby se zajistil bezpečný pohyb po staveništi, bezpečná doprava materiálu a obecně bezpečné pracovní prostředí. Tímto opatřením se také snižuje riziko drobných pracovních úrazů a zrychluje a zjednodušuje se práce.

V případě, že Zhotovitel nebude dodržovat dostatečnou úroveň úklidu, vyhrazuje si Zadavatel stavby právo na využití Smluvních pokut dle vnitřního předpisu zadavatel stavby č. SM-UE-1802 – Smluvní pokuty za porušení bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických předpisů, nebo právo provést mimořádný úklid třetí stranou na náklady Zhotovitele.

Dále bude řešeno individuálně v případě takových požadavků (např.: orgánu inspekce práce, stavebního úřady, orgány ochrany veřejného zdraví a dalších orgánů podle zvláštních právních předpisů).

##### Postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na práce a činnosti

(spojené zejména s používáním toxických chemických látek, chemických látek klasifikovaných jako toxické kategorie 3 nebo toxické pro specifické cílové orgány po jednorázové nebo opakované expozici kategorie 1 podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího klasifikaci, označování a balení látek a směsí, ionizujícího záření a výbušnin a s výskytem azbestu)

V době zpracování Plánu není známo, že by na těchto stavbách mělo být nakládáno s chemickými látkami klasifikovanými jako toxické kategorie 3 nebo toxické pro specifické cílové orgány po jednorázové nebo opakované expozici kategorie 1 podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění.).

Při stavbě nebude použito výbušnin a nebude nakládáno s materiály obsahujícími azbest.

Nakládání s chemickými látkami – všeobecně

Zhotovitel musí dodržovat ustanovení Zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, v platném znění, a ustanovení Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění.  Zvláště, pokud nakládá s chemickými látkami a přípravky, klasifikovanými jako vysoce toxické, musí mít toto nakládání zabezpečeno osobou odborně způsobilou. Dále musí být na pracovišti, na němž se nakládá s vysoce toxickými, toxickými, žíravými a karcinogenními chemickými látkami, volně dostupná písemná pravidla pro nakládání.

V době zpracování Plánu BOZP nebyly známy žádná další rozhodnutí a stanoviska orgánů v činnosti BOZP.

###### PŘÍLOHA č. 1 – Základní přehled právních a ostatních předpisů v platném znění

| Zákony |  |
| --- | --- |
| 262/2006 Sb. | Zákoník práce |
| 309/2006 Sb. | o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci |
| 258/2000 Sb. | o ochraně veřejného zdraví |
| 251/2005 Sb. | o inspekci práce |
| 266/1994 Sb. | o dráhách |
| 255/2012 Sb. | o kontrole (kontrolní řád) nabyl účinnosti dnem 1. 1. 2014 |
| 500/2004 Sb. | správní řád |
| 65/2017 Sb. | o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek |
| 361/2000 Sb. | o provozu na pozemních komunikacích a o změně změnách některých zákonů |
| 224/2015 Sb. | o prevenci závažných havárií |
| 102/2001 Sb. | o obecné bezpečnosti výrobků |
| 133/1985 Sb. | o požární ochraně |
| 250/2021 Sb. | o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů |
| 540/2020 Sb. | o odpadech |

| Vyhlášky |  |
| --- | --- |
| 268/2009 Sb. | o technických požadavcích na stavby (v platném znění) – bude zrušeno k 1.7.2023 |
| 48/1982 Sb. | kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení (v platném znění) |
| 104/1997 Sb. | kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (v platném znění) |
| 294/2015 Sb. | Kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích |
| 428/2001 Sb. | kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích (v platném znění) |
| 16/2016 Sb. | o podmínkách připojení k elektrizační soustavě (v platném znění) |
| 499/2006 Sb., | o dokumentaci staveb (v platném znění) - bude zrušeno k 1.7.2023 |
| 180/2015 Sb. | o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích) |
| 79/2013 Sb. | o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče) |

| Nařízení vlády |  |
| --- | --- |
| 378/2001 Sb. | kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí |
| 201/2010 Sb. | o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu |
| 390/2021 Sb. | o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků |
| 375/2017 Sb. | o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů |
| 118/2016 Sb. | o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh |
| 168/2002 Sb. | kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky |
| 101/2005 Sb. | o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí |
| 362/2005 Sb. | o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky |
| 591/2006 Sb. | o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích |
| 361/2007 Sb. | kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci |
| 190/2022 Sb. | o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti |
| 191/2022 Sb. | o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti |
| 192/2022 Sb. | o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti |
| 193/2022 Sb. | o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti |
| 194/2022 Sb. | o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice |

###### PŘÍLOHA č. 2 – platné interní předpisy společnosti United Energy a.s.

| Uvedené předpisy jsou v plném znění k dispozici na webu společnosti United Energy, a.s. |  |
| --- | --- |
| SM-UE-1805 | Pravidla chování zhotovitelů |
| RO-UE-2201 | Zajištění bezpečnosti při práci ve výškách |
| RO-UE-2209 | Používání dočasných stavebních konstrukcí (lešení) |
| PR-UE-2207 | Ochrana zdraví před škodlivými účinky návykových látek |
| RO-UE-1506 | Zabezpečení pracovišť se zvýšeným požárním nebezpečím a výbuchu. |
| SM-UE-1802 | Smluvní pokuty za porušení bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických předpisů |

Výše uvedený ZÁKLADNÍ „Přehled právních předpisů“ z oblasti BOZP ve stavebnictví byl stanoven k datu zpracování Plánu BOZP na staveništi s tím, že při jakékoliv změně či novelizaci těchto předpisů je zhotovitel povinen tyto dodržovat a naplňovat, včetně všech ostatních souvisejících zákonů, vyhlášek, nařízení vlády, příslušných ČSN a všech interních předpisů.