| ZHOTOVITEL: | AFRY CZ s.r.o. |  | OBJEDNATEL: | ŠKO-ENERGO, s.r.o. Tř. Václav Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Magistrů 1275/13 140 00 Praha 4 www.afry.com |  |  |  |  |
| NÁZEV PROJEKTU: | Modernizace teplárny Mladá Boleslav |  |  |  |  |
| ČÁST/NÁZEV DOKUMENTU: | D2. Dokumentace technických a technologických zařízení PS 101 – Příjem dřevní štěpky železnice TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  |  |
| STUPEŇ: | Dokumentace pro vydání stavebního povolení |  |  |  |  |
| PROFESE/ PŘÍLOHA: | Technologická |  |  |  |  |
| DATUM: | 8/2023 | HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: | Ing. Urbánek |  |  |
| ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: | 0404T21 | VYPRACOVAL: | Pilař |  |  |
| ARCHIVNÍ ČÍSLO: | S404T21-TP101-001 | KONTROLOVAL: | Ing. Holý |  |  |
| REVIZE: | C | SCHVÁLIL: | Ing. Chittussi |  |  |

Revize

| ČÍSLO REVIZE | DATUM | DOTČENÉ LISTY | POČET LISTŮ PŘED ZMĚNOU | POČET LISTŮ PO ZMĚNĚ | POPIS ZMĚNY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Obsah

1	Účel stavby	3

2	Seznam použitých zkratek	3

3	Popis technologického procesu	3

4	Potřeba materiálů a surovin	3

4.1	Technické údaje dopravovaného materiálu	3

4.1.1	Dřevní štěpka – granulometrie a příměsi	3

4.1.2	Dřevní štěpka – základní charakteristiky	4

4.2	Elektrická energie	4

4.3	Tlakový vzduch	4

5	Základní skladba nového technologického zařízení	4

5.1	Účel a popis	4

5.1.1	Stacionární vykládací zařízení	4

5.1.2	Vyhrnovací zařízení násypky	5

5.2	Základní parametry vykládky	7

6	Požadavky na dopravu vnitřní i vnější	7

6.1	Během výstavby	7

6.2	Během provozu	7

7	Vliv technologického zařízení na stavební řešení	7

7.1	Nosná konstrukce a založení	7

7.2	Zastřešení technologie	7

7.3	Kabina operátora	8

7.3.1	Hluk v kabině	8

7.3.2	Osvětlení	8

7.4	Kontejnery	8

8	Připojovací místa	8

8.1	Požadavky a místa napojení	8

8.1.1	Stavba	8

8.1.2	Technologie	8

8.1.3	Tlakový vzduch	8

8.1.4	Elektro	8

8.1.5	Uzemnění	8

8.1.6	MaR	9

9	Účinnost užití zdrojů	9

# Účel stavby

Účelem modernizace teplárny v Mladé Boleslavi je snížení přímého emisního faktoru CO2 změnou palivové základny. Dosavadní hlavní palivo, hnědé uhlí, bude nahrazeno biomasou. Spalování doplňkových paliv, zemního plynu a technologického paliva, zůstane zachováno. Přípravu dostatečného množství dřevní štěpky pro kotle bude zajišťovat nové palivové hospodářství, které umožní dopravu a vykládku dřevní štěpky z železničních kontejnerů nebo nákladních automobilů.

Jedná se o trvalou stavbu nového zařízení pro vykládku dřevní štěpky dovážené do ŠKO-ENERGO po železnici.

Provozní soubor PS 101, zahrnuje pouze vykládku kontejnerů. Vlastní prodloužení kolejí 13, 13 A, přesuvna a posunovací robot nejsou součástí tohoto provozního souboru.

# Seznam použitých zkratek

| DŠ | Dřevní štěpka |
| --- | --- |
| FM | Frekvenční měnič |
| VZV | Vysokozdvižný vozík |
| PS | Provozní soubor |
| SO | Stavební objekt |

# Popis technologického procesu

Vykládací zařízení bude umístěno před budovou třídění dřevní štěpky, na prodloužené koleji 13 a 13 A za současným systémem vykládky uhlí ve stávající budově hlubinného zásobníku – E9.

Provozní soubor PS 101 – příjem dřevní štěpky po železnici, řeší dopravní cestu paliva od vykládky kontejnerů až po pásové dopravníky PD1a, 1b,1c,1d.

Pro nový způsob vykládky budou využívány velkoobjemové kontejnery přepravované na kolejových podvozcích. Během vykládky budou jednotlivé kontejnery vyprazdňovány pomocí hydraulického mechanismu stacionárního vykladače.

Koncepce je tvořena vlastním vykládacím zařízením s násypkou, pod kterou jsou umístěny žlabové šnekové dopravníky.

Součástí této části jsou i technologické plošiny a pochozí lávky kolem technologie vykládky a odsávací zařízení se zakrytím místa vykládky ze železnice.

# Potřeba materiálů a surovin

## Technické údaje dopravovaného materiálu

### Dřevní štěpka – granulometrie a příměsi

Dřevní štěpka má na příjmu následující charakteristiky

| Parametr | Jedn. | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Částice menší nebo rovno 100 mm v jednom směru | % | 90 |
| Částice menší než 3,15 mm v jednom směru | % | 10 |
| Nejvýše 30% částic může mít rozměry nejvýše (výška, šířka,hloubka) | mm | 100x40x35 |
| Obsah zeminy, hlíny, písku apod. (max. 30 kusů kamenů (např. štěrku) velikosti krychle o hraně max. 5 cm | % | 2 |
| sněhové zmrazky a led (v zimním období) | % | 5 |
| kovové předměty | % | 2 |
| plasty | % | 0 |
| chemické látky | % | 0 |
| dřevní odpad (např. nábytek, chemicky ošetřené dřevo, dřevotříska) | % | 0 |

### Dřevní štěpka – základní charakteristiky

| parametr |  | jednotky | hodnota |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min. | ref. | max. |
| Voda veškerá | W(ar) | % | 25 | 10 | 55 |
| Popel | A(ar) | % | 0,3 | 4 | 11 |
| Výhřevnost | Q(ar) | MJ/kg | 7,8 | 10 | 12 |
| Sypná hmotnost | ρ(ar) | kg/m3 | 200 | 250 | 380 |
| Obsah síry | S(ar) | % | <0,01 | 0,02 | 0,05 |
| Obsah chlóru | Cl(ar) | % | 0,01 | 0,015 | 0,02 |
| Obsah dusíku | N(ar) | % | 0,15 | 0,3 | 0,5 |

## Elektrická energie

- Instalovaný el. Příkon			~ 900 kW

- Soudobý el. Příkon			~ 900 kW

## Tlakový vzduch

- Tlak					0,6 ÷0,8 MPa

- Odhadovaná spotřeba			upřesní dodavatel odprašovacího zařízení

# Základní skladba nového technologického zařízení

Nové zařízení vykládky bude umístěno před budovou třídění dřevní štěpky (SO101). Koncepce řešení vychází z charakteru technologického zařízení vykládky a navazuje na kolejiště areálové vlečky.

Kontejnery na kolejových podvozcích různých typů a délek dle počtu a druhu osazených kontejnerů, budou vyprazdňovány pomocí stacionárního vykládacího zařízení. Celý systém vykládky je poloautomatický a je ovládán jednou osobou z kabiny. Vyprazdňování kontejnerů bude probíhat jejich překlopením do násypky vykladače. Pod násypkou bude umístěna sestava žlabových šnekových dopravníků, která zajišťuje transport dřevní štěpky na navazující pásové dopravníky (PS103).

V blízkosti stacionárního vykládacího zařízení bude umístěna vzduchotechnická jednotka odprášení a ocelové kontejnery pro umístění technologického zařízení (elektro, MaR, VZT, hydraulika) a uložení náhradních dílů pro provoz vykládacího zařízení.

Součástí provozního souboru jsou také ocelové konstrukce a zastřešení technologie proti působení povětrnostních vlivů.

## Účel a popis

### Stacionární vykládací zařízení

Stacionární vykládací zařízení je technologické zařízení určené k vyklápění kontejnerů na kolejových podvozcích určených k dopravě dřevní štěpky. Stacionární vykládací zařízení vychází z principu vykládání kontejnerů výsypem samospádem při bočním výklopu do upravené násypky.

Hlavní součástí vykládacího zařízení je výklopný hydraulický stroj, který manipuluje s kontejnery. Stroj má výsuvné vidlice, které slouží k uchopení přistaveného kontejneru. Kontejner je vyzvednut z vagonového podvozku a přetažen mimo kolejiště směrem k násypce, nad kterou je kontejner překlopen a palivo padá přes rošt do násypky.

Na vykládací zařízení navazuje dopravníkový systém směrem k sekci třídění a úpravy paliva. Tuto dopravu zajištují postupně čtyři šneková pole, navazující na čtyři pasové dopravníky.

Pro snížení prašnosti, která vzniká při vykládce paliva nad násypkou, bude v blízkosti vykládacího zařízení instalována vzduchotechnická filtrační jednotka. Filtrační jednotka bude odsávat prach z místa zdroje, tj. nad násypkou vykladače. V odlučovací komoře jednotky dojde k oddělení hrubých i jemných prachových částic.

Celá technologie je usazena na základové desce, samotný vykládací stroj je ustaven na dvou železobetonových monolitech, osazenými kolejnicemi pro pohyb vykladače. Na desce jsou usazeny kontejnery elektro a hydraulika, přes tyto kontejnery bude vytvořena ocelová konstrukce pro usazení velínu a přístupu k vykládacímu prostoru pro optickou kontrolu. Dále bude ocelová konstrukce probíhat kolem odsávaného půlkruhového zastřešení vykládací části k filtrační jednotce vzduchotechniky s ventilátorem.

Vyfiltrovaný materiál (filtrát) bude plynule vracen rotačními podavači zpět na pásovou dopravu.

Vykládací zařízení se skládá z těchto částí:

· vyklápěcí stroj,

· násypka,

· kabina operátora,

· vzduchotechnická filtrační jednotka,

. vzorkování dřevní štěpky,

· kontejner pro elektroinstalaci a kontejner pro hydrauliku,

· kontejnery pro náhradní díly a zázemí servisních techniků,

· zastřešení,

· pochozí plošiny,

· oplocení s posuvnou bránou.

Ilustrační obrázek:

### Vyhrnovací zařízení násypky

Tento provozní soubor zahrnuje strojní technologii v násypce příjmové stanice a následnou dopravu na třídění a úpravu.

Strojně-technologická zařízení pro příjem a dopravu štěpky tvoří:

- 4 ks příjmový žlabový šnekový dopravník štěpky 4 x ZSD63/6500

- 4 ks deskový uzávěr

#### Příjmový šnekový dopravník štěpky

Příjmový šnekový dopravník štěpky sestává ze čtyř šneků Ø630 mm tvořících šnekové dopravní pole. Každé ze dvou příjmových stání je osazeno jedním příjmovým žlabovým šnekovým dopravníkem s deskovým uzávěrem. Aby byla na výsypu ze šnekového dopravníku k další dopravě linkou pásových dopravníků zajištěna rovnoměrná vrstva, je nad šnekovým polem umístěn rozrážecí štít.

K možnosti regulace dopravního výkonu jsou pohony vybaveny frekvenčními měniči.

Základní technická specifikace a technické údaje:

| Pol. | Název | ks | Výkon (kW) | Hmotnost (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Žlabový šnekový dopravník 4x | 1 | 4 x 15 (FM) | 11 300 |
| 2 | Žlabový šnekový dopravník 4x | 1 | 4 x 15 (FM) | 11 300 |
| 3 | Žlabový šnekový dopravník 4x | 1 | 4 x 15 (FM) | 11 300 |
| 4 | Žlabový šnekový dopravník 4x | 1 | 4 x 15 (FM) | 11 300 |
| 5 | Rozrážecí štít | 1 |  | 760 |
| 6 | Rozrážecí štít | 1 |  | 760 |
| 7 | Rozrážecí štít | 1 |  | 760 |
| 8 | Rozrážecí štít | 1 |  | 760 |

Provedení:

- Dvojitý dopravní žlab – síla s = 6mm, materiál S235, půdorysný rozměr 3000 x 6500 mm.

- Horní šroubovací víka šnekového žlabu včetně kontrolních dvířek – materiál S235.

- Šroubovaná čela včetně domků pro ložiskové sety s mechanickými ucpávkami s maznicemi a lojovými šňůrami.

- Koncové ložiskové sety

- 4 x šnekové hřídele z trubky z materiálu S235 včetně koncových čepů pro ložiska z materiálu S355.

- Šnekové spirály s = 10 mm s progresivním stoupáním z materiálu S235 navařované tvrdokovem.

- Násuvné planetové poháněcí jednotky a přípravou pro FM s cizím chlazením.

- Kotvicí, spojovací a těsnicí materiál.

- 4 x adaptér pro snímače otáček.

- Bezpečnostní a signalizační prvky.

- Rozrážecí štít – svařenec z plechu S235.

- Vnitřní a vnější nátěry – dle nátěrového systému ŠKO-ENERGO.

- Žárové a galvanické zinkování dílčích komponentů.

#### Deskový uzávěr

Šnekový dopravník má na výstupu možnost směrovat dřevní štěpku na dva dopravníky. Jeden výstup je až na konci šnekového pole a druhý je těsně za rozrážecím štítem. Tento výstupu ze šnekového dopravníku k další dopravě je osazen deskovým uzávěrem.

Základní technická specifikace a technické údaje:

| Pol. | Název | ks | Výkon (kW) | Hmotnost (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deskový uzávěr | 1 | 5,5 | 180 |
| 2 | Deskový uzávěr | 1 | 5,5 | 180 |
| 3 | Deskový uzávěr | 1 | 5,5 | 180 |
| 4 | Deskový uzávěr | 1 | 5,5 | 180 |

Provedení:

- List uzávěru - síla s = 10mm, materiál S235, půdorysný rozměr 1000 x 2500 mm.

- Horní a dolní šroubovací rám - příruba – materiál S235.

- Šroubovaná čela včetně domků pro ložiskové sety s mechanickými ucpávkami s maznicemi a lojovými šňůrami.

- Koncové ložiskové sety

- Násuvné poháněcí jednotky s motorem a přípravou pro FM.

- Kotvicí, spojovací a těsnicí materiál.

- adaptéry pro snímače otáček.

- Bezpečnostní a signalizační prvky.

## Základní parametry vykládky

•	Kapacita stacionárního vykládacího zařízení			1400 m3/h

•	Kapacita jedné sestavy žlabových dopravníků			400 m3/h

•	Kapacita deskového uzávěru na žlabovém dopravníku		500 m3/h

# Požadavky na dopravu vnitřní i vnější

## Během výstavby

Výstavba nového zařízení vykládky bude probíhat na volném prostranství v areálu ŠKO-ENERGO. Pro dopravu jednotlivých zařízení a dílů budou využity stávající dopravní cesty v areálu firmy Škoda Auto.

## Během provozu

Během provozu vykládky bude dřevní štěpka dopravována železničními vagóny po prodloužených kolejích 13, 13a za využití zařízení přesuvny a posunovacího robota, které nejsou součástí tohoto provozního souboru.

# Vliv technologického zařízení na stavební řešení

Dispoziční řešení technologie je zřejmé z dispozičních výkresů, které jsou součástí toho PS. Případné úpravy dispozice budou navrženy na základě podkladů od vybraného dodavatele.

## Nosná konstrukce a založení

Založení ocelových konstrukcí a technologie je zpracováno v SO101.

## Zastřešení technologie

Střecha nad stacionárním vykladačem bude uložena na ocelové konstrukci, která bude kotvena do železobetonových stěn (viz SO101). Prostor mezi ŽB stěnou a střechou bude volný. Střecha je půlkruhová nezateplená, odvodnění střechy je uvažováno gravitační, ve spádu ~ 8 % směrem k objektu stávajícího vykladače. Navržená skladba střešního pláště je následující:

- průmyslová hydroizolační plachta,

- trapézový plech TR 150/280,

- nosná ocelová konstrukce.

## Kabina operátora

Kabina operátora je dodávkou technologie. Jedná se o typizovaný zateplený plášť kabiny, která bude vybavena elektrickým topným tělesem s regulací teploty. Pro zajištění větrání bude kabina operátora vybavena nuceným větráním s filtrací vzduchu. Pro ochlazování vnitřního prostoru kabiny v letním období bude instalována klimatizační jednotka.

### Hluk v kabině

Hladina hluku uvnitř kabiny operátora bude cca 73 dB. Pro snížení zatížení hlukem bude zaměstnavatel poskytovat zaměstnancům vhodné prostředky na ochranu sluchu.

### Osvětlení

Pro dobrý výhled obsluhy jsou navrženy okna v celé výšce obvodové konstrukce ve více než polovině plochy pláště. Součástí kabiny bude také vnitřní umělé osvětlení.

## Kontejnery

Pro část elektro, MaR, odprášení, hydrauliku a zázemí pro servis budou použity typizované ocelové kontejnery. Součástí kontejneru bude vnitřní umělé osvětlení.

# Připojovací místa

## Požadavky a místa napojení

### Stavba

Připojovací místo základů na technologii budou betonové plochy, nebo kotvící prvky, případně ocelové plotny.

### Technologie

Připojovacím místem technologie PS101 na PS103 je příruba deskového uzávěru a příruba výsypky na navazující pásové dopravníky.

### Tlakový vzduch

Připojovací místo bude upřesněno v dokumentaci pro realizaci stavby.

### Elektro

Součástí dodávky technologie stacionárního vykládacího zařízení je technologický rozvaděč, který je rozdělen do dvou částí i) 600kW přípojka pro vlastní vykládací zařízení ii) 60 kW přípojka pro posunovacího robota. Přípojný bod technologie – technologický rozváděč RT1 je umístěn v kontejneru elektro, který slouží jako rozvodna.

Přípojky elektro jsou řešeny v samostatné části této projektové dokumentace – viz IO 307.

Připojovací místo elektromotorů žlabových dopravníků budou svorkovnice.

### Uzemnění

Součástí dodávky technologie stacionárního vykládacího zařízení budou připojovací body na zemnící síť.

### MaR

Součástí dodávky stacionárního vykládacího zařízení je rozvaděč MaR. Komunikace mezi nadřazeným řídícím systémem bude zajištěna pomocí komunikační linky protokolem PROFIBUS a připojeným optickým kabelem. Základní poruchové hlášky mezi technologií a nadřazeným systémem jsou přenášeny též po metalickém kabelu. Připojovací místa budou v rozvaděči MaR.

Připojovací místa polní instrumentace u žlabových dopravníků budou svorkovnice.

Elektronickou požární signalizaci řeší samostatná projektová dokumentace viz PS 111.

# Účinnost užití zdrojů

Projektovaná životnost nových zařízení energetických zdrojů je 200 000 h. Vykládka z železničních vagónů bude provozována celoročně.