| ZHOTOVITEL: | AFRY CZ s.r.o. |  | OBJEDNATEL: | ŠKO-ENERGO, s.r.o. Tř. Václav Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Magistrů 1275/13 140 00 Praha 4 www.afry.com |  |  |  |  |
| NÁZEV PROJEKTU: | Modernizace teplárny Mladá Boleslav |  |  |  |  |
| ČÁST/NÁZEV DOKUMENTU: | D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení PS 101 - 106 SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ |  |  |  |  |
| STUPEŇ: | Dokumentace pro vydání stavebního povolení |  |  |  |  |
| PROFESE/ PŘÍLOHA: | Technologická |  |  |  |  |
| DATUM: | 01/2023 | HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: | Ing. Urbánek |  |  |
| ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: | 0404T21 | VYPRACOVAL: | Pilař |  |  |
| ARCHIVNÍ ČÍSLO: | S404T21 | KONTROLOVAL: | Ing. Holý |  |  |
| REVIZE: | A | SCHVÁLIL: |  |  |  |

Revize

| ČÍSLO REVIZE | DATUM | DOTČENÉ LISTY | POČET LISTŮ PŘED ZMĚNOU | POČET LISTŮ PO ZMĚNĚ | POPIS ZMĚNY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

| POL. OZN. | NÁZEV POLOŽKY | POČET |  | EL. VÝKON (kW) | NAPĚTÍ (V) | ORIENTAČNÍ SOUDOBOST |  | UMÍSTĚNÍ SO |  | PODLAŽÍ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PS 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101-01 | stacionární vykládací zařízení elektrorozvaděč, hydraulika, velín, zastřešení, | 1 |  | 660 | 6kV |  |  | SO101 |  | 0,0 m |
| 101-02 | odsávání stacionárního vykládacího zařízení | 1 |  |  | 380 | 1 |  | SO101 |  | 0,0 m |
| 101-03 | žlabový šnekový dopravník štěpky 4 x ZSD63/6500 | 4 |  | 4 x 15 (FM) | 380 | 1 |  | SO101 |  | 0,0 m |
| 101-04 | deskový uzávěr | 4 |  | 4x 5,5 | 380 | 1 |  | SO101 |  | 0,0 m |
| 101-05 | rozrážecí štít | 4 |  | 760kg |  |  |  | SO101 |  | 0,0 m |
| PS 102 | Příjem DŠ autodoprava |
| 102-01 | žlabový šnekový dopravník štěpky 4 x ZSD63/6500 | 4 |  | 4 x 15 (FM) | 380 | 1 |  | SO101 |  | 0,0 m |
| 102-02 | deskový uzávěr | 4 |  | 4x 5,5 | 380 | 1 |  | SO101 |  | 0,0 m |
| 102-03 | havarijní žlabový šnekový dopravník štěpky 4 x ZSD63/6500 | 1 |  | 4 x 15 (FM) | 380 | 1 |  | SO101 |  | 0,0 m |
| 102-04 | jeřábová drážka s elektrickým kladkostrojem | 1 |  | 3 | 380 | 1 |  | SO101 |  | 0,0 m |
| 102-05 | rozrážecí štít | 4 |  | 760kg |  |  |  | SO101 |  | 0,0 m |
| PS 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103-01 | pásový dopravník korýtkový PD1a – 1000 mm | 1 |  | 7,5 | 380 | 1 |  | SO101 |  | -3,4 m |
| 103-02 | pásový dopravník korýtkový PD1b – 1000 mm | 1 |  | 7,5 | 380 | 1 |  | SO101 |  | -3,4 m |
| 103-03 | pásový dopravník korýtkový PD1c – 1000 mm | 1 |  | 7,5 | 380 | 1 |  | SO101 |  | -5,4 m až -1,0 m |
| 103-04 | pásový dopravník korýtkový PD1d – 1000 mm | 1 |  | 7,5 | 380 | 1 |  | SO101 |  | -5,4 m až -1,0 m |
| 103-05 | pásový dopravník korýtkový PD1e – 1000 mm | 1 |  | 5,5 | 380 | 1 |  | SO101 |  | -5,4 m |
| 103-06 | pásový dopravník korýtkový PD2a – 1000 mm | 1 |  | 11 | 380 | 1 |  | SO101 |  | -3,4 m |
| 103-07 | pásový dopravník korýtkový PD2b – 1000 mm | 1 |  | 11 | 380 | 1 |  | SO101 |  | -3,4 m |
| 103-08 | pásový dopravník korýtkový PD2c – 1000 mm | 1 |  | 11 | 380 | 1 |  | SO101 |  | -5,4 m až -1,0 m |
| 103-09 | pásový dopravník korýtkový PD2d – 1000 mm | 1 |  | 11 | 380 | 1 |  | SO101 |  | -5,4 m až -1,0 m |
| 103-10 | pásový dopravník korýtkový PD3a – 1000 mm | 1 |  | 15 | 380 | 1 |  | SO101 |  | -8,8 m až +1,7 m |
| 103-11 | pásový dopravník korýtkový PD3b – 1000 mm | 1 |  | 15 | 380 | 1 |  | SO101 |  | -8,8 m až +1,7 m |
| 103-12 | pásový dopravník korýtkový PD3c – 1000 mm | 1 |  | 15 | 380 | 1 |  | SO101 |  | -6,3 m až +1,7 m |
| 103-13 | pásový dopravník korýtkový PD3d – 1000 mm | 1 |  | 15 | 380 | 1 |  | SO101 |  | -6,3 m až +1,7 m |
| 103-14 | pásový dopravník korýtkový PD4a – 1000 mm | 1 |  | 11 | 380 | 1 |  | SO101 |  | -4,5 m až ±0,0 m |
| 103-15 | pásový dopravník korýtkový PD4b – 1000 mm | 1 |  | 11 | 380 | 1 |  | SO101 |  | -4,5 m až ±0,0 m |
| 103-16 | pásový dopravník korýtkový PD4c – 1000 mm | 1 |  | 11 | 380 | 1 |  | SO101 |  | -4,5 m až ±0,0 m |
| 103-17 | pásový dopravník korýtkový PD4d – 1000 mm | 1 |  | 11 | 380 | 1 |  | SO101 |  | -4,5 m až ±0,0 m |
| 103-18 | pásový dopravník korýtkový PD 1Fe – 400 mm | 1 |  | 3 | 380 | 1 |  | SO101 |  | +1,7 m |
| 103-19 | pásový dopravník korýtkový PD 2Fe – 400 mm | 1 |  | 3 | 380 | 1 |  | SO101 |  | -0,7 m |
| 103-20 | hvězdicové třídící síto HTS 1300/4100 | 4 |  | 2 x 4 | 380 | 1 |  | SO101 |  | ±0,0 m |
| 103-21 | dvouválcový drtič DRT 1200 | 4 |  | 2 x 22 | 380 | 1 |  | SO101 |  | ±0,0 m |
| 103-22 | magnetický separátor kovů s vynášením | 4 |  | 10 | 380 | 1 |  | SO101 |  | +1,7 m |
| 103-23 | magnetický válec | 4 |  |  | 380 | 1 |  | SO101 |  | +1,7 m |
| 103-24 | vzorkování – odběrný šnek | 4 |  | 4 | 380 | 1 |  | SO101 |  | -4,5 m až ±0,0 m |
| 103-25 | vzorkování – dopravník vzorku | 4 |  | 2 | 380 | 1 |  | SO101 |  | -4,5 m až ±0,0 m |
| 103-26 | vzorkování – balící linka | 4 |  | 4 | 380 | 1 |  | SO101 |  | -4,5 m až ±0,0 m |
| 103-27 | vzorkování – etiketovací zařízení | 4 |  | 2 | 380 | 1 |  | SO101 |  | -4,5 m až ±0,0 m |
| 103-28 | vzorkování – sběrný dopravník | 1 |  | 7,5 | 380 | 1 |  | SO101 |  | -4,5 m až ±0,0 m |
| 103-29 | vzorkování – Dopravníkový systém do laboratoře | 1 |  | 22 | 380 | 1 |  | SO101+SO112 |  | -4,5 m až +3,5 m |
| 02-01 | mostový jeřáb | 1 |  | 130 | 380 | 0,1 |  | SO101 |  | +6,5 m |
| PS 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104-01 | pásový dopravník korýtkový PD5a – 1000 mm |  | 1 | 11 | 380 |  | 1 |  | SO103 | -6,8 m až +2,3 m |
| 104-02 | pásový dopravník korýtkový PD5b – 1000 mm |  | 1 | 11 | 380 |  | 1 |  | SO103 | -6,8 m až +2,3 m |
| 104-03 | pásový dopravník korýtkový PD5c – 1000 mm |  | 1 | 11 | 380 |  | 1 |  | SO103 | -6,8 m až +2,3 m |
| 104-04 | pásový dopravník korýtkový PD5d – 1000 mm |  | 1 | 11 | 380 |  | 1 |  | SO103 | -6,8 m až +2,3 m |
| 104-05 | pásový dopravník korýtkový PD6a – 1000 mm |  | 1 | 18,5 | 380 |  | 1 |  | SO103 | věž 1 -2,2m až věž 2 +11,9 m |
| 104-06 | pásový dopravník korýtkový PD6b – 1000 mm |  | 1 | 18,5 | 380 |  | 1 |  | SO103 | věž 1 -2,2m až věž 2 +11,9 m |
| 104-07 | pásový dopravník korýtkový PD6c – 1000 mm |  | 1 | 18,5 | 380 |  | 1 |  | SO103 | věž 1 -2,2m až věž 2 +11,9 m |
| 104-08 | pásový dopravník korýtkový PD6d – 1000 mm |  | 1 | 18,5 | 380 |  | 1 |  | SO103 | věž 1 -2,2m až věž 2 +11,9 m |
| 104-09 | pásový dopravník korýtkový PD7a – 1000 mm |  | 1 | 20 | 380 |  | 1 |  | SO103 | věž 2 +5,7 m až nadstavba sil +32,2 m |
| 104-10 | pásový dopravník korýtkový PD7b – 1000 mm |  | 1 | 20 | 380 |  | 1 |  | SO103 | věž 2 +5,7 m až nadstavba sil +32,2 m |
| 104-11 | pásový dopravník korýtkový PD7c – 1000 mm |  | 1 | 20 | 380 |  | 1 |  | SO103 | věž 2 +5,7 m až nadstavba sil +32,2 m |
| 104-12 | pásový dopravník korýtkový PD7d – 1000 mm |  | 1 | 20 | 380 |  | 1 |  | SO103 | věž 2 +5,7 m až nadstavba sil +32,2 m |
| 104-13 | pásový dopravník korýtkový PD8a,b,c,d – 1000 mm |  | 4 | 4x 11 | 380 |  | 1 |  | SO103 | +28,7 m |
| 104-14 | pojezdy PD8a,b,c,d |  | 4 | 4x1,1 | 380 |  | 0,5 |  | SO103 | +28,7 m |
| 104-15 | pásový dopravník korýtkový PD9a,b,c,d,e – 1000 mm |  | 5 | 5x5,5 | 380 |  | 3/5 (V provozu max 3 z 5ti) |  | SO104 | +2,5 m |
| 104-16 | pojezdy PD9a,b,c,d,e |  | 5 | 5x1,1 | 380 |  | 0,1(V provozu max 3 z 5ti) |  | SO104 | +2,5 m |
| 104-17 | pásový dopravník korýtkový PD10a – 1000 mm |  | 1 | 15 | 380 |  | 1 |  | SO104 | ±0,0 m |
| 104-18 | pásový dopravník korýtkový PD10b – 1000 mm |  | 1 | 15 | 380 |  | 1 |  | SO104 | ±0,0 m |
| 104-19 | pásový dopravník korýtkový PD10c – 1000 mm |  | 1 | 15 | 380 |  | 1 |  | SO104 | ±0,0 m |
| 104-20 | pásový dopravník korýtkový PD11a – 1000 mm |  | 1 | 11 | 380 |  | 1 |  | SO104 | -5,3 m až věž 3 +2,1 m |
| 104-21 | pásový dopravník korýtkový PD11b – 1000 mm |  | 1 | 11 | 380 |  | 1 |  | SO104 | -5,3 m až věž 3 +2,1 m |
| 104-22 | pásový dopravník korýtkový PD11c – 1000 mm |  | 1 | 11 | 380 |  | 1 |  | SO104 | -5,3 m až věž 3 +2,1 m |
| 104-23 | pásový dopravník korýtkový PD12a – 1000 mm |  | 1 | 15 | 380 |  | 1 |  | SO104 | věž 3 -2,0 m až věž 4 +11,4 m |
| 104-24 | pásový dopravník korýtkový PD12b – 1000 mm |  | 1 | 15 | 380 |  | 1 |  | SO104 | věž 3 -2,0 m až věž 4 +11,4 m |
| 104-25 | pásový dopravník korýtkový PD12c – 1000 mm |  | 1 | 15 | 380 |  | 1 |  | SO104 | věž 3 -2,0 m až věž 4 +11,4 m |
| 104-26 | pásová váha PD 12 |  | 3 | 3x 0,2 | 380 |  | 1 |  | SO104 | +2,0 m |
| 104-27 | pásový dopravník korýtkový PD13a – 1000 mm |  | 1 | 45 | 380 |  | 1 |  | SO104 | věž 4 +5,9 m až 44,2 m |
| 104-28 | pásový dopravník korýtkový PD13b – 1000 mm |  | 1 | 45 | 380 |  | 1 |  | SO104 | věž 4 +5,9 m až 44,2 m |
| 104-29 | pásový dopravník korýtkový PD13c – 1000 mm |  | 1 | 45 | 380 |  | 1 |  | SO104 | věž 4 +5,9 m až 44,2 m |
| 104-30 | pluh nad PD13a,b,c |  | 5 | 5x1 | 380 |  | 2/5(V provozu max 2 z 5ti) |  | SO104 | +44,2 m |
| 104-31 | pásový dopravník korýtkový PD14a,b – 1000 mm |  | 2 | 2x 5,5 | 380 |  | 1 |  | SO104 | +39,7 m |
| 104-32 | pásový dopravník korýtkový PD15a,b – 1000 mm |  | 2 | 2x 5,5 | 380 |  | 1 |  | SO104 | +40,3 m |
| 104-33 | pásový dopravník korýtkový PD16a,b – 1000 mm |  | 2 | 2x 7,5 | 380 |  | 1 |  | SO104 | +36,0 m |
| 104-34 | pojezdy PD16a,b |  | 2 | 2x1,1 | 380 |  | 0,1 |  | SO104 | +36,0 m |
| 104-35 | jeřábová drážka s elektrickým kladkostrojem |  | 10 | 10x 2,5 | 380 |  | 0,1 |  | SO104 | +45 m |
| PS 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105-01 | vyhrnovací (vynášecí) šnek typ Screw Reclaimer LPE5S-26,7 |  | 5 | 5x 365 | 6kV |  | 3/5 (V provozu max 3 z 5ti) |  | SO102 | +8,25 m |
| 105-02 | výtah nákladní |  | 1 | 13 | 380 |  | 0,1 |  | SO102 | ±0,0 m - +35 m |
| PS 106.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OZ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106-01 | filtrační zařízení |  | 1 | 22 | 380 |  | 1 |  | SO101 | ±0,0 m |
| 106-02 | rotační podavač |  | 1 | 0,55 | 380 |  | 1 |  | SO101 | ±0,0 m |
| 106-03 | šnekový dopravník |  | 1 | 3 | 380 |  | 1 |  | SO101 | ±0,0 m |
| 106-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OZ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106-05 | filtrační zařízení |  | 1 | 160 | 380 |  | 1 |  | SO101 | -3,4 m |
| 106-06 | rotační podavač |  | 3 | 3x 0,55 | 380 |  | 1 |  | SO101 | -3,4 m |
| 106-07 | šnekový dopravník |  | 1 | 3 | 380 |  | 1 |  | SO101 | -3,4 m |
| 106-08 | šnekový dopravník |  | 1 | 3 | 380 |  | 1 |  | SO101 | -3,4 m |
| 106-09 | šnekový dopravník |  | 1 | 3 | 380 |  | 1 |  | SO101 | -3,4 m |
| 106-10 | reverzní šnekový dopravník |  | 1 | 3 | 380 |  | 1 |  | SO101 | -3,4 m |
|  | OZ3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106-11 | filtrační zařízení |  | 1 | 160 | 380 |  | 1 |  | SO101 | ±0,0 m |
| 106-12 | rotační podavač |  | 3 | 3x 0,55 | 380 |  | 1 |  | SO101 | ±0,0 m |
| 106-13 | šnekový dopravník |  | 3 | 3x 3 | 380 |  | 1 |  | SO101 | ±0,0 m |
| 106-14 | reverzní šnekový dopravník |  | 1 | 3 | 380 |  | 1 |  | SO101 | ±0,0 m |
|  | OZ4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106-15 | filtrační zařízení |  | 1 | 45 | 380 |  | 1 |  | SO103 | +8,7m (věž 1) |
| 106-16 | rotační podavač |  | 1 | 0,55 | 380 |  | 1 |  | SO103 | +8,7m (věž 1) |
| 106-17 | šnekový dopravník |  | 1 | 3 | 380 |  | 1 |  | SO103 | +8,7m (věž 1) |
| 106-18 | šnekový dopravník |  | 1 | 3 | 380 |  | 1 |  | SO103 | +8,7m (věž 1) |
| 106-19 | reverzní šnekový dopravník |  | 1 | 3 | 380 |  |  |  | SO103 | +8,7m (věž 1) |
|  | OZ5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106-20 | filtrační zařízení |  | 1 | 45 | 380 |  | 1 |  | SO103 | +8,7m (věž 1) |
| 106-22 | rotační podavač |  | 1 | 0,55 | 380 |  | 1 |  | SO103 | +8,7m (věž 1) |
| 106-23 | šnekový dopravník |  | 1 | 3 | 380 |  | 1 |  | SO103 | +8,7m (věž 1) |
| 106-24 | šnekový dopravník |  | 1 | 3 | 380 |  | 1 |  | SO103 | +8,7m (věž 1) |
| 106-25 | reverzní šnekový dopravník |  | 1 | 3 | 380 |  | 1 |  | SO103 | +8,7m (věž 1) |
|  | OZ6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106-26 | filtrační zařízení |  | 1 | 45 | 380 |  | 1 |  | SO103 | +18,8 m (věž 2) |
| 106-27 | rotační podavač |  | 1 | 0,55 | 380 |  | 1 |  | SO103 | +18,8 m (věž 2) |
| 106-28 | šnekový dopravník |  | 2 | 2x 3 | 380 |  | 1 |  | SO103 | +18,8 m (věž 2) |
| 106-29 | reverzní šnekový dopravník |  | 1 | 3 | 380 |  | 1 |  | SO103 | +18,8 m (věž 2) |
|  | OZ7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106-30 | filtrační zařízení |  | 1 | 45 | 380 |  | 1 |  | SO103 | +18,8 m (věž 2) |
| 106-31 | rotační podavač |  | 1 | 0,55 | 380 |  | 1 |  | SO103 | +18,8 m (věž 2) |
| 106-32 | šnekový dopravník |  | 2 | 2x 3 | 380 |  | 1 |  | SO103 | +18,8 m (věž 2) |
| 106-33 | reverzní šnekový dopravník |  | 1 | 3 | 380 |  | 1 |  | SO103 | +18,8 m (věž 2) |
|  | OZ8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106-34 | filtrační zařízení |  | 1 | 45 | 380 |  | 1 |  | SO103 | +35,8 m (horní stavba sil) |
| 106-35 | rotační podavač |  | 1 | 0,55 | 380 |  | 1 |  | SO103 | +35,8 m (horní stavba sil) |
| 106-36 | šnekový dopravník |  | 1 | 3 | 380 |  | 1 |  | SO103 | +35,8 m (horní stavba sil) |
|  | OZ9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106-37 | filtrační zařízení |  | 1 | 45 | 380 |  | 1 |  | SO103 | +35,8 m (horní stavba sil) |
| 106-38 | rotační podavač |  | 1 | 0,55 | 380 |  | 1 |  | SO103 | +35,8 m (horní stavba sil) |
| 106-39 | šnekový dopravník |  | 1 | 3 | 380 |  | 1 |  | SO103 | +35,8 m (horní stavba sil) |
|  | OZ10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106-40 | filtrační zařízení |  | 1 | 30 | 380 |  | 1 |  | SO103 | +35,8 m (horní stavba sil) |
| 106-41 | rotační podavač |  | 1 | 0,55 | 380 |  | 1 |  | SO103 | +35,8 m (horní stavba sil) |
|  | OZ11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106-42 | filtrační zařízení |  | 1 | 30 | 380 |  | 1 |  | SO103 | +35,8 m (horní stavba sil) |
| 106-43 | rotační podavač |  | 1 | 0,55 | 380 |  | 1 |  | SO103 | +35,8 m (horní stavba sil) |
|  | OZ12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106-44 | filtrační zařízení |  | 1 | 30 | 380 |  | 1 |  | SO104 | +3 m (spodní stavba sil) |
| 106-45 | rotační podavač |  | 1 | 0,55 | 380 |  | 1 |  | SO104 | +3 m (spodní stavba sil) |
| 106-46 | šnekový dopravník |  | 2 | 2x 3 | 380 |  | 1 |  | SO104 | +3 m (spodní stavba sil) |
|  | OZ13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106-47 | filtrační zařízení |  | 1 | 30 | 380 |  | 1 |  | SO104 | +3 m (spodní stavba sil) |
| 106-48 | rotační podavač |  | 1 | 0,55 | 380 |  | 1 |  | SO104 | +3 m (spodní stavba sil) |
| 106-49 | šnekový dopravník |  | 2 | 2x 3 | 380 |  | 1 |  | SO104 | +3 m (spodní stavba sil) |
|  | OZ14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106-50 | filtrační zařízení |  | 1 | 30 | 380 |  | 1 |  | SO104 | +3 m (spodní stavba sil) |
| 106-51 | rotační podavač |  | 1 | 0,55 | 380 |  | 1 |  | SO104 | +3 m (spodní stavba sil) |
| 106-52 | šnekový dopravník |  | 2 | 2x 3 | 380 |  | 1 |  | SO104 | +3 m (spodní stavba sil) |
|  | OZ15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106-53 | filtrační zařízení |  | 1 | 30 | 380 |  | 1 |  | SO104 | +3 m (spodní stavba sil) |
| 106-54 | rotační podavač |  | 1 | 0,55 | 380 |  | 1 |  | SO104 | +3 m (spodní stavba sil) |
| 106-55 | šnekový dopravník |  | 2 | 2x 3 | 380 |  | 1 |  | SO104 | +3 m (spodní stavba sil) |
|  | OZ16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106-56 | filtrační zařízení |  | 1 | 30 | 380 |  | 1 |  | SO104 | +3 m (spodní stavba sil) |
| 106-57 | rotační podavač |  | 1 | 0,55 | 380 |  | 1 |  | SO104 | +3 m (spodní stavba sil) |
| 106-58 | šnekový dopravník |  | 2 | 2x 3 | 380 |  | 1 |  | SO104 | +3 m (spodní stavba sil) |
|  | OZ17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106-59 | filtrační zařízení |  | 1 | 15 | 380 |  | 1 |  | SO104 | ±0,0 m (spodní stavba sil) |
| 106-60 | rotační podavač |  | 1 | 0,55 | 380 |  | 1 |  | SO104 | ±0,0 m (spodní stavba sil) |
| 106-61 | šnekový dopravník |  | 1 | 3 | 380 |  | 1 |  | SO104 | ±0,0 m (spodní stavba sil) |
| 106-62 | šnekový dopravník |  | 1 | 3 | 380 |  | 1 |  | SO104 | ±0,0 m (spodní stavba sil) |
|  | OZ18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106-63 | filtrační zařízení |  | 1 | 15 | 380 |  | 1 |  | SO104 | ±0,0 m (spodní stavba sil) |
| 106-64 | rotační podavač |  | 1 | 0,55 | 380 |  | 1 |  | SO104 | ±0,0 m (spodní stavba sil) |
| 106-65 | šnekový dopravník |  | 1 | 3 | 380 |  | 1 |  | SO104 | ±0,0 m (spodní stavba sil) |
| 106-66 | šnekový dopravník |  | 1 | 3 | 380 |  | 1 |  | SO104 | ±0,0 m (spodní stavba sil) |
|  | OZ19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106-67 | filtrační zařízení |  | 1 | 15 | 380 |  | 1 |  | SO104 | ±0,0 m (spodní stavba sil) |
| 106-68 | rotační podavač |  | 1 | 0,55 | 380 |  | 1 |  | SO104 | ±0,0 m (spodní stavba sil) |
| 106-69 | šnekový dopravník |  | 2 | 2x 3 | 380 |  | 1 |  | SO104 | ±0,0 m (spodní stavba sil) |
|  | OZ20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106-70 | filtrační zařízení |  | 1 | 22 | 380 |  | 1 |  | SO104 | +8 m (věž 3) |
| 106-71 | rotační podavač |  | 1 | 0,55 | 380 |  | 1 |  | SO104 | +8 m (věž 3) |
| 106-72 | šnekový dopravník |  | 1 | 3 | 380 |  | 1 |  | SO104 | +8 m (věž 3) |
| 106-73 | šnekový dopravník |  | 1 | 3 | 380 |  | 1 |  | SO104 | +8 m (věž 3) |
|  | OZ21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106-74 | filtrační zařízení |  | 1 | 22 | 380 |  | 1 |  | SO104 | +8 m (věž 3) |
| 106-75 | rotační podavač |  | 1 | 0,55 | 380 |  | 1 |  | SO104 | +8 m (věž 3) |
| 106-76 | šnekový dopravník |  | 1 | 3 | 380 |  | 1 |  | SO104 | +8 m (věž 3) |
| 106-77 | šnekový dopravník |  | 1 | 3 | 380 |  | 1 |  | SO104 | +8 m (věž 3) |
|  | OZ22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106-78 | filtrační zařízení |  | 1 | 22 | 380 |  | 1 |  | SO104 | +8 m (věž 3) |
| 106-79 | rotační podavač |  | 1 | 0,55 | 380 |  | 1 |  | SO104 | +8 m (věž 3) |
| 106-80 | šnekový dopravník |  | 1 | 3 | 380 |  | 1 |  | SO104 | +8 m (věž 3) |
| 106-81 | šnekový dopravník |  | 1 | 3 | 380 |  | 1 |  | SO104 | +8 m (věž 3) |
|  | OZ23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106-81 | filtrační zařízení |  | 1 | 22 | 380 |  | 1 |  | SO104 | +17 m (věž 4) |
| 106-82 | rotační podavač |  | 1 | 0,55 | 380 |  | 1 |  | SO104 | +17 m (věž 4) |
| 106-83 | šnekový dopravník |  | 1 | 3 | 380 |  | 1 |  | SO104 | +17 m (věž 4) |
| 106-84 | šnekový dopravník |  | 1 | 3 | 380 |  | 1 |  | SO104 | +17 m (věž 4) |
|  | OZ24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106-85 | filtrační zařízení |  | 1 | 22 | 380 |  | 1 |  | SO104 | +17 m (věž 4) |
| 106-86 | rotační podavač |  | 1 | 0,55 | 380 |  | 1 |  | SO104 | +17 m (věž 4) |
| 106-87 | šnekový dopravník |  | 1 | 3 | 380 |  | 1 |  | SO104 | +17 m (věž 4) |
| 106-88 | šnekový dopravník |  | 1 | 3 | 380 |  | 1 |  | SO104 | +17 m (věž 4) |
|  | OZ25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106-89 | filtrační zařízení |  | 1 | 22 | 380 |  | 1 |  | SO104 | +17 m (věž 4) |
| 106-90 | rotační podavač |  | 1 | 0,55 | 380 |  | 1 |  | SO104 | +17 m (věž 4) |
| 106-91 | šnekový dopravník |  | 1 | 3 | 380 |  | 1 |  | SO104 | +17 m (věž 4) |
| 106-92 | šnekový dopravník |  | 1 | 3 | 380 |  | 1 |  | SO104 | +17 m (věž 4) |
|  | OZ26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106-93 | filtrační zařízení |  | 1 | 22 | 380 |  | 1 |  | SO104 | +44 m (K20) |
| 106-94 | rotační podavač |  | 1 | 0,55 | 380 |  | 1 |  | SO104 | +44 m (K20) |
| 106-95 | šnekový dopravník |  | 2 | 2x 3 | 380 |  | 1 |  | SO104 | +44 m (K20) |
|  | OZ27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106-96 | filtrační zařízení |  | 1 | 22 | 380 |  | 1 |  | SO104 | +44 m (K20) |
| 106-97 | rotační podavač |  | 1 | 0,55 | 380 |  | 1 |  | SO104 | +44 m (K20) |
| 106-98 | šnekový dopravník |  | 2 | 2x 3 | 380 |  | 1 |  | SO104 | +44 m (K20) |
|  | OZ28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106-99 | filtrační zařízení |  | 1 | 37 | 380 |  | 1 |  | SO104 | +44 m (K80/90) |
| 106-100 | rotační podavač |  | 1 | 0,55 | 380 |  | 1 |  | SO104 | +44 m (K80/90) |
| 106-101 | šnekový dopravník |  | 2 | 2x 3 | 380 |  | 1 |  | SO104 | +44 m (K80/90) |
|  | OZ29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106-102 | filtrační zařízení |  | 1 | 37 | 380 |  | 1 |  | SO104 | +44 m (K80/90) |
| 106-103 | rotační podavač |  | 1 | 0,55 | 380 |  | 1 |  | SO104 | +44 m (K80/90) |
| 106-104 | šnekový dopravník |  | 2 | 2x 3 | 380 |  | 1 |  | SO104 | +44 m (K80/90) |
| PS 106.2 | Průmyslový vysavač |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106-105 | sací agregát |  | 1 | 55 | 380 |  | 1 |  | SO102 | +33 m |
| 106-106 | šnekový dopravník |  | 2 | 3 | 380 |  | 1 |  | SO102 | +30 m |
| PS 106.3 | VZT objektů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106-107 | vzduchotechnická jednotka |  | 1 | 17,16 | 380 |  | 1 |  | SO101 | ±0,0 m |
| 106-108 | venkovní kondenzační jednotka |  | 1 | 9 | 380 |  | 1 |  | SO101 | ±0,0 m |
| 106-109 | vzduchotechnická jednotka |  | 1 | 6 | 380 |  | 1 |  | SO101 | ±0,0 m |
| 106-110 | přívodní ventilátor |  | 1 | 0,2 | 380 |  | 1 |  | SO101 | ±0,0 m |
| 106-111 | elektrický ohřívač |  | 1 | 3 | 380 |  | 1 |  | SO101 | ±0,0 m |
| 106-112 | odvodní ventilátor |  | 1 | 0,2 | 380 |  | 1 |  | SO101 | ±0,0 m |
| 106-113 | přívodní ventilátor |  | 1 | 0,2 | 380 |  | 1 |  | SO101 | ±0,0 m |
| 106-114 | elektrický ohřívač |  | 1 | 3 | 380 |  | 1 |  | SO101 | ±0,0 m |
| 106-115 | odvodní ventilátor |  | 1 | 0,2 | 380 |  | 1 |  | SO101 | ±0,0 m |