| ZHOTOVITEL: | AFRY CZ s.r.o. |  | OBJEDNATEL: | ŠKO-ENERGO, s.r.o. Tř. Václav Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Magistrů 1275/13 140 00 Praha 4 www.afry.com |  |  |  |  |
| NÁZEV PROJEKTU: | Modernizace teplárny Mladá Boleslav |  |  |  |  |
| ČÁST/NÁZEV DOKUMENTU: | D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení PS 104 – Pasová doprava dřevní štěpky TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  |  |
| STUPEŇ: | Dokumentace pro vydání stavebního povolení |  |  |  |  |
| PROFESE/ PŘÍLOHA: | Technologická |  |  |  |  |
| DATUM: | 08/2023 | HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: | Ing. Urbánek |  |  |
| ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: | 0404T21 | VYPRACOVAL: | Jiří Štěpán, Ing.Čechman |  |  |
| ARCHIVNÍ ČÍSLO: | S404T21-TS104-001 | KONTROLOVAL: |  |  |  |
| REVIZE: | C | SCHVÁLIL: | Ing. Chittussi |  |  |

Revize

| ČÍSLO REVIZE | DATUM | DOTČENÉ LISTY | POČET LISTŮ PŘED ZMĚNOU | POČET LISTŮ PO ZMĚNĚ | POPIS ZMĚNY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Obsah

1	Úvod	3

2	Seznam použitých zkratek	3

3	Popis technologického procesu	3

4	Potřeba materiálů a surovin	3

4.1	Technické údaje dopravovaného materiálu	3

4.1.1	Dřevní štěpka – výstup z třídírny/sklad/zásobníky kotlů	3

4.1.2	Bilance toku paliv – dřevní štěpka	4

4.2	Elektrická energie	4

5	Základní skladba technologického zařízení	5

5.1	Základní technické údaje pásových dopravníků	5

5.1.1	Popis pásové dopravy	6

5.2	Technologické lávky a plošiny	7

5.2.1	Technické řešení	7

5.2.2	Hodnoty užitných a dalších zatížení	7

5.2.3	Provádění OK a její zatřídění	7

5.2.4	Materiál OK	7

5.3	Nátěrový systém	7

5.3.1	Celková hmotnost OK pro PS 104	8

6	Požadavky na dopravu	8

6.1	Během výstavby	8

6.2	Během provozu	8

7	Vliv technologického zařízení na stavební řešení	8

8	Připojovací místa	8

8.1	Požadavky a místa napojení	8

8.1.1	Stavba	8

8.1.2	Technologie	8

8.1.3	Elektro	8

8.1.4	Uzemnění	8

8.1.5	MaR	8

9	Účinnost užití zdrojů	8

# Úvod

Účelem modernizace teplárny v Mladé Boleslavi je snížení přímého emisního faktoru CO2 změnou palivové základny. Dosavadní hlavní palivo, hnědé uhlí, bude nahrazeno biomasou. Spalování doplňkových paliv, zemního plynu a technologického paliva, zůstane zachováno. Přípravu dostatečného množství dřevní štěpky pro kotle bude zajišťovat nové palivové hospodářství, které zahrnuje příjem, úpravu, skladování a dopravu štěpky do kotlů K20, K80 a K90.

# Seznam použitých zkratek

| DŠ | Dřevní štěpka |
| --- | --- |
| FM | Frekvenční měnič |
| VZV | Vysokozdvižný vozík |
| OK | Ocelová konstrukce |
| PS | Provozní soubor |
| SO | Stavební objekt |

# Popis technologického procesu

Provozní soubor PS 104 – pasová doprava dřevní štěpky zahrnuje dopravní cestu paliva od třídírny štěpky přes plnění a vykládku skladových sil (PS105) a následně dopravu do pohotovostních zásobníků na novém kotli K20, i zásobníků stávajících kotlů K80 a K90.

PS 104 začíná násypem materiálu na PD 5 a, b, c, d v objektu SO101 Příjem a úprava DŠ. Součástí této části je i OK technologická plošina vč. pochozí lávky pod PD 5 a, b, c, d. Ocelové konstrukce a spodní stavby přesypových věží a dopravníkových mostů jsou součástí SO 103 a SO 104.

# Potřeba materiálů a surovin

## Technické údaje dopravovaného materiálu

### Dřevní štěpka – výstup z třídírny/sklad/zásobníky kotlů

| Parametr | Jedn. | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Částice menší nebo rovno 63 mm v jednom směru | % | 90 |
| Největší částice může mít rozměry nejvýše 100x40x35 mm | % | 10 |
| Částice menší než 3,15 mm v jednom směru | % | 10 |
| Částice menších než 5,6 mm v jednom směru | % | 30 |
| Příměsi (zemina, písek, atd) | % | 2 |
| Účinnost separace min 85% | % | 2 |

### Bilance toku paliv – dřevní štěpka

| Parametr | Jedn. | Kotle |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | K90 | K80 | K20 |
| Jmenovitý parní výkon – biomasa | t/h | 100 | 100 | 80 |
| Spotřeba paliva (10 MJ/kg) | t/h | 28 | 28 | 23 |
|  | t/h | 79 |  |  |
|  | m3/h | 114 | 114 | 91 |
|  | m3/h | 319 |  |  |
|  | m3/den | 7 656 |  |  |
| Provozní hodiny | hod/rok | 8000 |  |  |
| Roční spotřeba paliva (10 MJ/kg) | t/rok | 221 645 | 221 645 | 176 885 |
|  | t/rok | 620 175 |  |  |
|  | m3/rok | 889 200 | 889 200 | 707 542 |
|  | m3/rok | 2 485 942 |  |  |

## Elektrická energie

| Název zařízení | Příkon (kW) | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Pásový dopravník PD5 a,b,c,d | 4x11=44 | - |
| Pásový dopravník PD6 a,b,c,d | 4x18,5=74 | - |
| Pásový dopravník PD7 a,b,c,d | 4x20=120 | - |
| Pásový dopravník PD8 a,b,c,d | 4x11=44 | - |
| +pojezd | 4x1,1=4,4 | - |
| Pásový dopravník PD9 a,b,c,d,e | 5x5,5=27,5 | - |
| +pojezd | 5x1,1=5,5 | - |
| Pásový dopravník PD10 a,b,c | 3x15 =45 | - |
| Pásový dopravník PD11 a,b,c | 3x11 =33 | - |
| Pásový dopravník PD12 a,b,c | 3x15 =45 | - |
| Pasová váha PD 12 | 5x0,2=1,0 | - |
| Pásový dopravník PD13 a,b,c | 3x45=135 | Rozběh pomocí softstarteru |
| Pásový dopravník PD14 a,b | 2x5,5 =11 | - |
| Pásový dopravník PD15 a,b | 2x5,5 =11 | - |
| Pásový dopravník PD16 a,b | 2x7,5 =15 | - |
| +pojezd | 2x1,1=2,2 | Frekvenční měnič |
| Pluhy na PD 13 a,b,c | 5x1=5 | Elhy |
| El. Kladkostroje | 10x2,5=25 | Zdvih+pojezd |
| Suma | 647,6 |  |

# Základní skladba technologického zařízení

Technologie zahrnuje dopravníkové systémy s kapacitou 4x 500 m3/h v konfiguraci 3+1 (PS 104), které štěpku dopravují do železobetonových skladovacích sil o min. užitné kapacitě 45 000 m3. Sila jsou součástí SO 102. Pro zásobování kotlů bude ve spodní části každého ze sil vyskladňovací technologie s výkonovou kapacitou 380 m3/hod (PS 105) svedená do společné odtahové trasy. Na ní navazuje doprava do provozních zásobníků kotlů s kapacitou 3x 380 m3/hod v konfiguraci 2+1 (PS 104).

## Základní technické údaje pásových dopravníků

| Označení | Šířka (mm) | Délka (m) | Dopravní výška (m) | Úhel stoupání(°) | Dopravní rychlost(m/s) | Korýtkovost (°) | Délka pojezdu (m) | Rychlost pojezdu (m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PD 5a | 1000 | 33,002 | 2,655 | 13,99 | 1,7 | 30 | - | - |
| PD 5b | 1000 | 31,193 | 3,270 | 13,99 | 1,7 | 30 | - | - |
| PD 5c | 1000 | 34,359 | 3,885 | 13,99 | 1,7 | 30 | - | - |
| PD 5d | 1000 | 30,257 | 4,500 | 13,99 | 1,7 | 30 | - | - |
| PD 6a | 1000 | 81,417 | 13,020 | 11 | 1,5 | 30 | - | - |
| PD 6b | 1000 | 85,989 | 13,423 | 11 | 1,5 | 30 | - | - |
| PD 6c | 1000 | 90,841 | 13,885 | 11 | 1,5 | 30 | - | - |
| PD 6d | 1000 | 95,747 | 14,356 | 11 | 1,5 | 30 | - | - |
| PD 7a | 1000 | 105,040 | 25,033 | 17 | 1,7 | 30 | - | - |
| PD 7b | 1000 | 106,043 | 25,782 | 17 | 1,7 | 30 | - | - |
| PD 7c | 1000 | 106,971 | 26,535 | 17 | 1,7 | 30 | - | - |
| PD 7d | 1000 | 107,897 | 27,280 | 17 | 1,7 | 30 | - | - |
| PD 8a | 1000 | 72,500 | 0 | 0 | 1,5 | 30 | 65,300 | 0,2 |
| PD 8b | 1000 | 72,500 | 0 | 0 | 1,5 | 30 | 65,300 | 0,2 |
| PD 8c | 1000 | 72,500 | 0 | 0 | 1,5 | 30 | 65,300 | 0,2 |
| PD 8d | 1000 | 72,500 | 0 | 0 | 1,5 | 30 | 65,300 | 0,2 |
| PD 9a | 1000 | 15 | 0 | 0 | 1,2 | 30 | 4,920 | 0,2 |
| PD 9b | 1000 | 15 | 0 | 0 | 1,2 | 30 | 4,920 | 0,2 |
| PD 9c | 1000 | 15 | 0 | 0 | 1,2 | 30 | 4,920 | 0,2 |
| PD 9d | 1000 | 15 | 0 | 0 | 1,2 | 30 | 4,920 | 0,2 |
| PD 9e | 1000 | 15 | 0 | 0 | 1,2 | 30 | 4,920 | 0,2 |
| PD 10a | 1000 | 136,815 | 0 | 0 | 1,2 | 30 | - | - |
| PD 10b | 1000 | 134,355 | 0 | 0 | 1,2 | 30 | - | - |
| PD 10c | 1000 | 131,895 | 0 | 0 | 1,2 | 30 | - | - |
| PD 11a | 1000 | 30,727 | 6,654 | 15 | 1,3 | 30 | - | - |
| PD 11b | 1000 | 30,643 | 7,269 | 15 | 1,3 | 30 | - | - |
| PD 11c | 1000 | 30,557 | 7,884 | 15 | 1,3 | 30 | - | - |
| PD 12a | 1000 | 94,363 | 13,611 | 9 | 1,3 | 30 | - | - |
| PD 12b | 1000 | 95,433 | 13,231 | 9 | 1,3 | 30 | - | - |
| PD 12c | 1000 | 96,503 | 12,851 | 9 | 1,3 | 30 | - | - |
| PD 13a | 1000 | 163,993 | 36,022 | 14,35 | 1,7 | 30 | - | - |
| PD 13b | 1000 | 254,131 | 36,651 | 14,35 | 1,7 | 30 | - | - |
| PD 13c | 1000 | 258,731 | 37,280 | 14,35 | 1,7 | 30 | - | - |
| PD 14a | 1000 | 10,500 | 0 | 0 | 1,3 | 30 | - | - |
| PD 14b | 1000 | 10,500 | 0 | 0 | 1,3 | 30 | - | - |
| PD 15a | 1000 | 3,550 | 0 | 0 | 1,3 | 30 | - | - |
| PD 15b | 1000 | 3,550 | 0 | 0 | 1,3 | 30 | - | - |
| PD 16a | 1000 | 24,900 | 0 | 0 | 1,3 | 30 | 7,500 | 0,2 |

Jedná se o pásové dopravníky, umístěné vně objektů, na dopravníkových mostech s pochozími a servisními lávkami. Přesypy mezi dopravníky jsou opláštěných přesypových věžích. Dopravníky jsou vybaveny zabezpečovacími prvky, snímači, zvukovou a světelnou signalizací.

Poháněcí stanice je složená z rámu, poháněcího bubnu s ložisky, kapotáže se svodkou, pohonu a stěračů. Stěrače v provedení antistatickém, nejiskřivém. U stoupajících PD jsou pohony vybaveny zpětnou mechanickou brzdou.

Vratná stanice je tvořena rámem, na němž je umístěn vratný buben s ložisky. Buben je zakryt odnímatelným pletivovým krytem.

Napínání dopravního pásma je řešeno buď šroubovým napínáním na vratném bubnu dopravníku nebo pomocí gravitačního napínání.

Střední část je tvořena rámem s podpěrami, na němž jsou umístěny válečkové stolice, nesoucí dopravní pás, pod vysokými přesypy jsou umístěna dopadová lože. V místě přesypu je utěsněné násypné boční vedení.

K manipulaci s břemeny (pohony, bubny,) budou sloužit ruční kladkostroje o nosnosti 1 t a elektrické kladkostroje s nosností 1,5 t.

### Popis pásové dopravy

PD 5 a, b, c, d dopravují materiál z objektu Třídírny (SO101) do přesypné věže č.1. Přesyp dopravníku je na PD 6 a, b, c, d. Dopravníky PD 6 a, b, c, d vedou z přesypové věže č.1 do přesypové věže č.2. Dopravníky jsou mezi věžemi vedeny v uzavřeném dopravním mostě.

Z věže č.2 je materiál dopravován čtveřicí PD 7 a, b, c, d až do nadstavby zásobních sil. Dopravníky jsou vedeny v uzavřeném dopravním mostě.

Zavážení materiálu do sil je prováděno pomocí pojízdných, reverzních dopravníků PD 8 a, b, c, d. Dopravníky pojíždějí po kolejnicích (ty jsou součástí stavební části). Pojezd dopravníků je zajištěn pomocí cévových drah. Přívod el. kabelů a kabeláže MaR je veden v energetických řetězech. Pojezd dopravníků bude řízen pomocí frekvenčních měničů (možnost úpravy rychlosti pojezdu).

Ze sil je materiál vyhrnován na pojízdné, reverzní dopravníky PD 9 a, b, c, d, e. Dopravníky pojíždějí po kolejnicích (ty jsou součástí stavební části). Pojezd dopravníků je zajištěn pomocí cévových drah. Přívod el. kabelů a kabeláže MaR je veden v energetických řetězech. Pojezd dopravníků je řízen pomocí frekvenčních měničů.

Dále je materiál dopravován pomocí trojice dopravníků PD 10 a, b, c, které budou umístěny v prostoru pod zásobníkovými sily. Dopravní pásmo PD 10 a, b, c bude napínáno pomocí gravitační věže.

Z PD 10 a, b, c je přesyp na PD 11 a, b, c, které dopraví materiál z prostoru z pod sil do přesypové věže č.3. Dopravníky jsou částečně vedeny v uzavřeném dopravním mostě.

Z věže č.3 je materiál dopravován trojicí PD 12 a, b, c až do přesypové věže č.4. Na dopravnících jsou umístěny technologické pasové váhy. Dopravníky jsou vedeny v uzavřeném dopravním mostě.

Z přesypové věže č.4 vede trojice PD 13 a, b, c. Dopravníky jsou vedeny v uzavřeném dopravním mostě. Dopravník PD 13a vede do nové kotelny K20, kde s pomocí shrnovacího pluhu a přes poháněcí stanici materiál přesype na PD 14 a, b, které nasypají materiál do denních zásobníků kotelny K20. PD 13 b, c kotelnou probíhají až do stávající kotelny K80 a K90. V místě kotelny K20 jsou na PD 13 b, c nainstalovány shrnovací pluhy, které materiál shrnou na PD 14 a, b.

Z přesypů na poháněcích stanicích PD 13 b, c je materiál veden přes reverzní PD 15 a, b na pojízdné, reverzní PD 16 a, b. Tyto dopravníky zajišťují zásobování denních sil na stávající kotelně K80 a K90. Dopravníky pojíždějí po kolejnicích (ty jsou součástí stavební části). Pojezd dopravníků je zajištěn pomocí cévových drah. Přívod el. kabelů a kabeláže MaR je veden v energetických řetězech. Pojezd dopravníků je řízen pomocí frekvenčních měničů.

## Technologické lávky a plošiny

Jedná se o nosné ocelové konstrukce pro dopravníky PD5. Uvedené konstrukce se nachází uvnitř objektu třídírny štěpky, v prostoru u výstupu do spojovacího mostu. Jedná se o jednu šikmou plochu dopravníkových plošin a lávek s podpěrnými konstrukcemi pro čtveřici dopravníků PD5. Pouze u dopravníku PD5d je na této konstrukci upevněn i vratný buben a dolní konec svodky z pasu PD4d. Vratné stanice ostatních dopravníků jsou ukotveny přímo k betonové podlaze.

### Technické řešení

Popisovaná konstrukce pro pásové dopravníky PD5a až d je vedena ve sklonu 15° z úrovně -4,460 m až na betonovou podlahu -1,800. Celá šikmá podlahová plošina je tvořená soustavou hlavních podélných nosníků a krátkými příčníky pod pochozími plochami.

Pochozí plochy podél dopravníků jsou vybaveny podlahou z ocelových plechů s výstupky. Podlahové plechy zde plní funkci vodorovného ztužení.

Zábradlí s okopovým plechem podle ČSN 73 4130 (Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky) je navrženo jen na vnějších okrajích celé plošiny. V pruzích pod dopravníky není podlahová plošina zaplechována. Okraje těchto pruhů budou lemovány okopovým plechem.

Podlahy na plošinách a lávkách ve sklonu nad 10 stupňů musí být vybavené protismykovými zarážkami v souladu s článkem 4.2.4.7 ČSN EN ISO 14122-2.

### Hodnoty užitných a dalších zatížení

Zatížení technologií a užitná zatížení jsou podrobně uvedena ve statickém výpočtu. Na servisních lávkách podél dopravníků je uvažováno užitné zatížení o velikosti 2,5 kN/m.

### Provádění OK a její zatřídění

Výroba a montáž ocelových konstrukcí se řídí ČSN EN 1090-2: Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce. Navržená konstrukce spadá do následujících kategorií:

Třída následků (ČSN EN 1990 ed.2 příloha B) ………………………………	CC2

Kategorie použitelnosti (ČSN EN 1090-2+A1) ………………………………	SC1

Výrobní kategorie (ČSN EN 1090-2+A1) ………………………………………		PC1

Stanovení tříd provedení (ČSN EN 1090-2+A1) ........................		EXC2

### Materiál OK

Prvky OK jsou navrženy svařované a šroubované z materiálu min. jakosti S235 JRG2.

Spojovací materiál v provedení pozinkovaném, jakosti min. 5.6.

## Nátěrový systém

Korozní agresivita prostředí objektu pro PS 103 je dle ČSN EN ISO 12 944-2 klasifikována jako C4. Při požadavku na vysokou životnost (H), tedy 15 až 25 let (dle ČSN EN ISO 12 944-1), bude třeba použít nátěrový systém alespoň C4.10 (viz. Tab. C4 na str. 15 ČSN EN ISO 12944-5 (2018)).

### Celková hmotnost OK pro PS 104

Celková hmotnost všech OK v tomto provozním souboru byla vyčíslena na 7 300 kg.

# Požadavky na dopravu

## Během výstavby

Výstavba třídírny bude probíhat na volném prostranství v areálu ŠKODA AUTO. Pro dopravu jednotlivých zařízení a dílů budou využity stávající dopravní cesty v areálu firmy ŠKODA AUTO.

## Během provozu

Pro účely obsluhy a údržby dopravníků budou sloužit stávající a nové vnitroareálové komunikace.

# Vliv technologického zařízení na stavební řešení

Dispoziční řešení technologie je zřejmé z dispozičních výkresů, které jsou součástí toho PS. Případné úpravy dispozice budou navrženy na základě podkladů od vybraného dodavatele.

# Připojovací místa

## Požadavky a místa napojení

### Stavba

Připojovací místo dopravníků a přesypů na ocelové konstrukce budou kotvící prvky, případně ocelové plotny.

### Technologie

Připojovacím místem technologie PS 103 na PS 104 je výsypka z PD4.

Připojovacím místem technologie PS 104 na PS 105 je v horní stavbě sil. Připojovacím místem technologie PS 105 na PS 104 je spodní stavbě sil.

Připojovacím místem technologie PS 104 na vnitřní palivové hospodářství K20, K80 a K90 jsou násypky pohotovostních zásobníků.

### Tlakový vzduch

Připojovací místo bude upřesněno v dokumentaci pro realizaci stavby.

### Elektro

Připojovací místo elektromotorů budou svorkovnice.

### Uzemnění

Součástí dodávky technologie budou připojovací body na zemnící síť.

### MaR

Připojovací místa polní instrumentace u technologie budou svorkovnice. Elektronickou požární signalizaci řeší samostatná projektová dokumentace viz PS 111.

# Účinnost užití zdrojů

Projektovaná životnost nových zařízení energetických zdrojů je 200 000 h. Technologie bude provozována celoročně.