| ZHOTOVITEL: | AFRY CZ s.r.o. |  | OBJEDNATEL: | ŠKO-ENERGO, s.r.o. Tř. Václav Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Magistrů 1275/13 140 00 Praha 4 www.afry.com |  |  |  |  |
| NÁZEV PROJEKTU: | Modernizace teplárny Mladá Boleslav |  |  |  |  |
| ČÁST/NÁZEV DOKUMENTU: | D2. Dokumentace technických a technologických zařízení PS 105 – Technologie skladu štěpky TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  |  |
| STUPEŇ: | Dokumentace pro vydání stavebního povolení |  |  |  |  |
| PROFESE/ PŘÍLOHA: | Technologická |  |  |  |  |
| DATUM: | 8/2023 | HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: | Ing. Urbánek |  |  |
| ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: | 0404T21 | VYPRACOVAL: | Pilař |  |  |
| ARCHIVNÍ ČÍSLO: | S404T21-TS105-001 | KONTROLOVAL: | Ing. Holý |  |  |
| REVIZE: | C | SCHVÁLIL: | Ing. Chittussi |  |  |

Revize

| ČÍSLO REVIZE | DATUM | DOTČENÉ LISTY | POČET LISTŮ PŘED ZMĚNOU | POČET LISTŮ PO ZMĚNĚ | POPIS ZMĚNY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Obsah

1	Účel stavby	3

2	Seznam použitých zkratek	3

3	Popis technologického procesu	3

4	Potřeba materiálů a surovin	3

4.1	Technické údaje dopravovaného materiálu	3

4.1.1	Dřevní štěpka – hlavní palivo	3

4.1.2	Dřevní štěpka – výstup z třídírny/sklad/zásobníky kotlů	3

4.1.3	Bilance toku paliv – dřevní štěpka	4

4.2	Elektrická energie	4

5	Základní skladba nového technologického zařízení	4

5.1	Vyhrnovací zařízení	4

6	Požadavky na dopravu vnitřní i vnější	6

6.1	Během výstavby	6

6.2	Během provozu	6

7	Vliv technologického zařízení na stavební řešení	6

8	Připojovací místa	6

8.1	Požadavky a místa napojení	6

8.1.1	Stavba	6

8.1.2	Technologie	6

8.1.3	Tlakový vzduch	6

8.1.4	Elektro	6

8.1.5	Uzemnění	6

8.1.6	MaR	6

9	Účinnost užití zdrojů	6

# Účel stavby

Účelem modernizace teplárny v Mladé Boleslavi je snížení přímého emisního faktoru CO2 změnou palivové základny. Dosavadní hlavní palivo, hnědé uhlí, bude nahrazeno biomasou. Spalování doplňkových paliv, zemního plynu a technologického paliva, zůstane zachováno. Přípravu dostatečného množství dřevní štěpky pro kotle bude zajišťovat nové palivové hospodářství, které zahrnuje příjem, úpravu, skladování a dopravu štěpky do kotlů K20, K80 a K90.

# Seznam použitých zkratek

| DŠ | Dřevní štěpka |
| --- | --- |
| FM | Frekvenční měnič |
| OK | Ocelová konstrukce |
| PS | Provozní soubor |
| SO | Stavební objekt |
| ŠD | Šnekový dopravník |

# Popis technologického procesu

Provozní soubor PS 105 zahrnuje vykládku ze skladovacích sil na pásovou dopravu do kotelny K20, K80, K90 (PS104).

PS 105 začíná na výsypech z dopravníků PD8a,b,c,d v zásobních silech a končí přesypem na navazující reverzní dopravníky PD9a,b,c,d,e ve spodní stavbě sil.

# Potřeba materiálů a surovin

## Technické údaje dopravovaného materiálu

### Dřevní štěpka – hlavní palivo

### Dřevní štěpka – výstup z třídírny/sklad/zásobníky kotlů

| Parametr | Jedn. | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Částice menší nebo rovno 63 mm v jednom směru | % | 90 |
| Největší částice může mít rozměry nejvýše 100x40x35 mm | % | 10 |
| Částice menší než 3,15 mm v jednom směru | % | 10 |
| Částice menších než 5,6 mm v jednom směru | % | 30 |
| Příměsi (zemina, písek, atd) | % | 2 |
| Účinnost separace min 85% | % | 2 |

### Bilance toku paliv – dřevní štěpka

| Parametr | Jedn. | Kotle |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | K90 | K80 | K20 |
| Jmenovitý parní výkon – biomasa | t/h | 100 | 100 | 80 |
| Spotřeba paliva (10 MJ/kg) | t/h | 28 | 28 | 23 |
|  | t/h | 79 |  |  |
|  | m3/h | 114 | 114 | 91 |
|  | m3/h | 319 |  |  |
|  | m3/den | 7 656 |  |  |
| Provozní hodiny | hod/rok | 7 800 |  |  |
| Roční spotřeba paliva (10 MJ/kg) | t/rok | 221 645 | 221 645 | 176 885 |
|  | t/rok | 620 175 |  |  |
|  | m3/rok | 889 200 | 889 200 | 707 542 |
|  | m3/rok | 2 485 942 |  |  |

## Elektrická energie

- Instalovaný el. příkon			~ 1840 kW

- Soudobý el. příkon			~ 1110 kW

# Základní skladba nového technologického zařízení

Naskladňovaný materiál – dřevní štěpka je do sil přivedena soustavou dopravníků a do jednotlivých sil padá z dopravníků PD8 (PS104), a je za pomocí pojezdů rozprostřena na větší plochu sila (není jen jeden kuželový násyp). Na podlaze sila je instalován vyhrnovací rotační šnek a za jeho pomoci je materiál dodáván na další soustavu dopravníkových pasů (PS104), kterými je dřevní štěpka dopravována k jednotlivým kotlům.

Do každého sila jsou instalovány ocelové vrata v úrovni podlahy sila +8,25m, pro instalaci a servis šneku. Poháněcí agregáty šneku a toče jsou umístěné pod podlahou sila a je k nim přístup po plošině v dolní stavbě sil na úrovni +2,5m (n a této úrovni je osazen pojízdný dopravník pro odvod dřevní štěpky na následnou dopravu ke kotlům).

## Vyhrnovací zařízení

Vyhrnovací (vynášecí) šnek je umístěn uprostřed podlahy zásobníku v předem zabudovaném ocelovém instalačním rámu.

Pro instalaci vybíracího šneku s dávkovacím zařízením a převodovky s elektropohonem. Výsyp sila se skládá z horní a spodní části, které jsou spojeny příčným válečkovým otočným prstencem. Šnekovnice o průměru 1050 mm, opatřená řeznými zuby, má délku cca 13350 mm a pomalu se otáčí uvnitř sila kolem dokola a vyhrnuje štěpku centrálním výpadovým otvorem na pásový dopravník PD9 a,b,c,d,e. Pohon je řízen frekvenčním měničem, přičemž rychlost otáček šnekovnice je závislá na rychlosti otáčení vyhrnovacího zařízení kolem své osy.

Technické parametry:

Typ	bude určen

Instalační rám	ocel

Průměr šnekovnice	1 050 mm

Délka šnekovnice	cca 13350 mm

Příkon pohonu	365 kW

Dopravní výkon	380 m3/h,

Instalační rám	do betonového sila

Hmotnost instalačního rámu	cca 10 000 kg

Ilustrativní obrázky – rozměry se nemusí neshodovat s realizací

# Požadavky na dopravu vnitřní i vnější

## Během výstavby

Výstavba skladu štěpky bude probíhat na volném prostranství v areálu Škoda Auto. Pro dopravu jednotlivých zařízení budou využity stávající dopravní cesty v areálu firmy Škoda Auto.

## Během provozu

Pro účely obsluhy a údržby budou sloužit stávající a nové vnitroareálové komunikace.

# Vliv technologického zařízení na stavební řešení

Dispoziční řešení technologie je zřejmé z dispozičních výkresů, které jsou součástí toho PS. Případné úpravy dispozice budou navrženy na základě podkladů od vybraného dodavatele.

Založení ocelových konstrukcí a technologie je zpracováno v SO 102.

# Připojovací místa

## Požadavky a místa napojení

### Stavba

Připojovací místo základů na technologii budou betonové základy nebo kotvící prvky, případně ocelové plotny. Je zpracováno v SO 102.

### Technologie

Připojovacím místem technologie PS 104 na PS105 jsou přesypy dopravníků PD8 do jednotlivých sil – silo A, B, C, D, E.

Připojovacím místem technologie PS 105 na PS 104 jsou přesypy vyhrnovacích zařízení ŠD a, b, c, d, e, na pásové dopravníky PD9.

### Tlakový vzduch

Připojovací místo bude upřesněno v dokumentaci pro realizaci stavby.

### Elektro

Přípojky elektro jsou řešeny v samostatné části této projektové dokumentace – viz IO 307.

Připojovací místo elektromotorů budou svorkovnice.

### Uzemnění

Součástí dodávky technologie budou připojovací body na zemnící síť.

### MaR

Připojovací místa polní instrumentace u technologie budou svorkovnice.

Elektronickou požární signalizaci řeší samostatná projektová dokumentace viz PS 111.

# Účinnost užití zdrojů

Projektovaná životnost nových zařízení energetických zdrojů je 200 000 h. Technologie bude provozována celoročně.