| ZHOTOVITEL: | AFRY CZ s.r.o. |  |  | OBJEDNATEL: | ŠKO-ENERGO, s.r.o. Tř. Václav Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Magistrů 1275/13 140 00 Praha 4 www.afry.com |  |  |  |  |  |
| NÁZEV PROJEKTU: | Modernizace teplárny Mladá Boleslav |  |  |  |  |  |
| ČÁST/NÁZEV DOKUMENTU: | D2 Dokumentace technických a technologických zařízení PS 106 – D.2.2 Průmyslový vysavač TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  |  |  |
| STUPEŇ: | Dokumentace pro vydání stavebního povolení |  |  |  |  |  |
| PROFESE/ PŘÍLOHA: | Technologická |  |  |  |  |  |
| DATUM: | 07/2023 | HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: | Ing. Urbánek |  |  |  |
| ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: | 0404T21 | VYPRACOVAL: | Ing. Meškán |  |  |  |
| ARCHIVNÍ ČÍSLO: | S404T21-TP106-201 | KONTROLOVAL: |  |  |  |  |
| REVIZE: | 0 | SCHVÁLIL: | Ing. Chittussi |  |  |  |

Revize

| ČÍSLO REVIZE | DATUM | DOTČENÉ LISTY | POČET LISTŮ PŘED ZMĚNOU | POČET LISTŮ PO ZMĚNĚ | POPIS ZMĚNY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Obsah

1	Účel stavby	3

2	Seznam zkratek a použité podklady	3

3	Popis technologického procesu	3

3.1	Zadávací podmínky pro SPV	4

4	Potřeba materiálů a surovin	4

5	Základní skladba technologického zařízení	4

5.1	Technické řešení SPV	5

5.2	Bezpečnostní opatření	5

5.3	Proti explozní opatření	6

5.4	Protihluková opatření	6

6	Technická specifikace	6

6.1	Strojovna SPV	6

6.2	Stabilní potrubní rozvody	6

6.3	Sací příslušenství	7

7	Připojovací místa - požadavky	7

7.1	Stavebně konstrukční část	7

7.2	Zařízení silnoproudé elektrotechniky	7

7.3	Zařízení pro MaR	7

7.4	Tlakový vzduch	7

# Účel stavby

Účelem modernizace teplárny v Mladé Boleslavi je snížení přímého emisního faktoru CO2 změnou palivové základny. Dosavadní hlavní palivo, hnědé uhlí, bude nahrazeno biomasou. Spalování doplňkových paliv, zemního plynu a technologického paliva, zůstane zachováno. Přípravu dostatečného množství dřevní štěpky pro kotle bude zajišťovat nové palivové hospodářství, které zahrnuje příjem, úpravu, skladování a dopravu štěpky do kotlů K20, K80 a K90.

# Seznam zkratek a použité podklady

| OZ | odsávací zařízení |
| --- | --- |
| NŘS | nadřazený řídící systém |
| RP | rotační podavač |
| ŠD | šnekový dopravník |
| RŠD | reverzační šnekový dopravník |
| ZK | zpětná klapka |
| RK | regulační klapka |
| SP | servopohon |
| PD | pásový dopravník |
| DOPV | dokumentace o ochraně před výbuchem |
| PS | provozní soubor |
| ITS | interní technické standardy |
| SPV | Stacionární průmyslový vysavač |

- Modernizace Teplárny Mladá Boleslav, PD pro DUR a DSP – pracovní verze

- Technické podklady od výrobců jednotlivých zařízení

- Dokumentace o ochraně před výbuchem dle NV 406/2004 Sb.; č. DV-2022-08-04

- Protokol o určení vnějších vlivů; č. S404T21-TB000_010

- Hluková studie CO2 Neutralita	ŠKO-ENERGO, s.r.o., Mladá Boleslav; č.d.: 526-SHR-20

- Závazná legislativa (zákony, vyhlášky, prováděcí předpisy) a platné normy

# Popis technologického procesu

Tento provozní soubor řeší instalaci stacionárního průmyslového vysavače v provozních prostorech dopravy a úpravy štěpky podniku ŠKO-ENERGO.

Průmyslový vysavač je zařízení na likvidaci sekundární prašnosti v provozech s výskytem prachu. Jedná se o podtlakovou pneumatickou dopravu, která dopravuje odsátý prach z několika určených míst do místa odlučování. Odsávaný materiál je vlivem vysoké rychlosti transportního vzduchu stržen do manuálně vedené sací hubice a unášen dál. Ve stabilním potrubním rozvodu dojde ke snížení rychlosti vlivem tření materiálu o stěny potrubí, hodnota rychlosti však zůstává dostatečná vzhledem k minimální hodnotě.

Proud transportního vzduchu, obsahující prachové částice vstupuje do nádoby filtračního odlučovače, kde je vlivem odstředivých sil odloučen hrubší materiál a jemnější podíl je čištěn průchodem přes tkaninový filtr. Očišťování filtrační tkaniny probíhá nepřetržitě se opakujícími pulsy stlačeného vzduchu. Bezpečnostní filtr chrání sací dmychadlo před poškozením (např. při netěsnosti hlavního filtru). Vyčištěný vzduch prochází přes zpětnou klapku tlumičem hluku na sání, vývěvou a následným tlumičem hluku na výstupu do okolního prostoru. Vynášení vysávaného materiálu z filtračního odlučovače probíhá kontinuálně.

## Zadávací podmínky pro SPV

Odsávaný materiál 				dřevní štěpka

Vlhkost materiálu				suchý

Teplota materiálu				teplota okolí (cca -10 až + 40 C)

Velikost odsávaného materiálu			0–1000 m a kusové podíly max. 40 mm

Hustota odsávaného prachu			0,8 kg/m3

Nejdelší odsávací trasa				cca 350 m

Současnost odsávání				max. 3 otevřené ventily DN60 na jedné trase

Délka odsávacích hadic				6 ÷ 9 m

Režim sacích prací				běžný úklid

Přepravní výkon				~250 kg/h (z jednoho odsávacího místa)

Max. koncentrace prachu na výstupu z SPV	<10 mg/m3

Napěťová soustava				400 V

# Potřeba materiálů a surovin

Potřeba tlakového vzduchu pro zařízení stacionárního průmyslového vysavače:

Okamžitá spotřeba				30 Nm3/h

Hodinová spotřeba				10 ÷ 15 Nm3/h

Požadovaný tlak v rozvodu:			0,6 ÷ 0,7 MPa

Požadovaný tlak pro regeneraci filtru:		0,5 MPa

Kvalita vzduchu					přístrojový

Instalovaný výkon stacionárního průmyslového vysavače: 58 kW, 400 V/50 Hz.

# Základní skladba technologického zařízení

Stacionární průmyslový vysavač je složen z:

- Sací agregát – dmychadlo s rotačními písty s příslušenstvím

- Filtrační odlučovač – válcová nádoba z ocelového plechu s kuželovou výsypkou

- Mezizásobník prachu (komorový podavač)

- Svodka do vstupního dílu šnekového dopravníku

- Šnekový dopravník – žlabový šnekový dopravník se dvěma výpady – provedení ATEX.

- Pneumatická řídící skříň – ovládání systému SPV

- Propojovací potrubí mezi agregátem a filtračním odlučovačem

- Přívod tlakového vzduchu a jeho rozvod po zařízení

- Ochranné zařízení proti výbuchu

- Nosná ocelová konstrukce

- Potrubní rozvody

- Sací příslušenství

## Technické řešení SPV

V zadaných prostorech je navržen systém stabilních potrubních rozvodů. Odsátý materiál je veden potrubními rozvody do strojovny průmyslového vysavače (filtrační odlučovač, pojistný filtr a podtlakový agregát).

Strojovna stacionárního průmyslového vysavače je umístěna na stropu 4. sila vedle objektu horní stavby sil dle výkresové dokumentace. Filtrační odlučovač je umístěn na úrovni +244,090 m. Kotvení filtračního odlučovače bude provedeno k nosné OK s pochozí obslužnou lávkou. Nosná OK je kotvena ke stropu 4. sila (úroveň +239,690 m). Přístup na obslužnou plošinu filtračního odlučovače bude zajištěn žebříkem z podlaží +239,690 m.

Podtlakový agregát s integrovaným pojistným filtrem je umístěn na úrovni +239,690 m.

Odloučený materiál (odprašky) bude kontinuálně vyprazdňován vynášecím zařízením, šnekovým dopravníkem a výstupní svodkou do prostoru 4.sila.

Spouštění zařízení průmyslového vysavače – z místa strojovny průmyslového vysavače (z ovládacího rozváděče) nebo z nadřazeného řídícího systému (NŘS).

Potrubní rozvody jsou vybaveny sacími přípojkami pro připojení hadic s nástavci pro čištění podlah, konstrukcí a ostatních ploch.

Sací přípojky jsou osazeny klapkovými ventily DN 60. Po odklopení těsnící klapky lze na každý klapkový ventil napojit univerzální hadici DN 60 o délce 3 m. Tyto hadice se dají vzájemně nastavovat.

Přírubové spoje potrubních rozvodů jsou opatřeny vodivým přemostěním. Všechny potrubní systémy musí být vodivě spojeny s ocelovou konstrukcí stavby.

| Odsávané prostory: | Počet přípojek: | Dimenze přípojek: |
| --- | --- | --- |
| Objekt třídírny | 108 | DN 60 |
| Propojovací most PD5 | 10 | DN 60 |
| Přesypová věž 1 | 10 | DN 60 |
| Propojovací most PD6 | 40 | DN 60 |
| Přesypová věž 2 | 9 | DN 60 |
| Propojovací most PD7 | 45 | DN 60 |
| Horní stavba sil | 91 | DN 60 |
| Spodní stavba sil | 150 | DN 60 |
| Propojovací most PD11 | 14 | DN 60 |
| Přesypová věž 3 | 6 | DN 60 |
| Propojovací most PD12 | 36 | DN 60 |
| Přesypová věž 4 | 10 | DN 60 |
| Propojovací most PD13 | 60 | DN 60 |
| Prostor K20 | 18 | DN 60 |
| Propojovací most PD13 | 21 | DN 60 |
| Prostor K80, K90 | 31 | DN 60 |

## Bezpečnostní opatření

Vzhledem k tomu, že odsávaný prach je ve směsi se vzduchem potencionálně výbušný, budou odsávací vzduchotechnická zařízení splňovat požadavky na ochranu proti výbuchu prachu podle platných direktiv ATEX (Nařízení vlády č. 116/2016 Sb. a Nařízení vlády č. 406/2004 Sb.). Veškerá odsávací zařízení budou vyrobena a namontována s bezpečnostními prvky pro ochranu proti případnému výbuchu.

Pro energetickou dřevní štěpku je uvažována třída výbušnosti St1.

## Protiexplozní opatření

Protiexplozní provedení SPV pro hořlavé a výbušné prachy s třídou výbušnosti St1.

Protiexplozní provedení filtračního odlučovače pro hořlavé a výbušné prachy (max. výbuchový tlak 1 MPa, KST = 150). Provedení dle Směrnic VDI a požadavků FTZÚ – Státní zkušebny 210 Radvanice. Filtrační odlučovač bude osazen zařízením pro potlačení požáru.

Přenosu výbuchu do okolí, resp. do připojeného potrubního systému bude zabráněno následujícími opatřeními:

- detektor tlaku pro vypnutí sacího agregátu v případě exploze odsávaného prachu v prostoru filtračního odlučovače;

- zpětná klapka na přívodním potrubí do filtračního odlučovače pro zabránění šíření exploze do odsávacího potrubí;

- odlehčovací ventily s protiplamennou uzávěrou, zabraňující výšlehu plamenu ven z nádoby, pro uvolnění tlaku z nádoby filtračního odlučovače v případě exploze odsávaného prachu.

## Protihluková opatření

Podtlakový agregát stacionárního průmyslového vysavače je umístěn v protihlukovém krytu a je opatřen tlumičem hluku na vstupu a výstupu. Hlučnost zařízení nepřesáhne 83 dB(A) 5 m od zařízení ve volném prostoru.

# Technická specifikace

## Strojovna SPV

| 1. | Sací agregát s pohonem a protihlukovým krytem | 1 ks |
| --- | --- | --- |
| 2. | Filtrační odlučovač | 1 ks |
|  | včetně: |  |
|  | - vynášecího zařízení |  |
|  | - protiexplozního zajištění |  |
|  | - propojovacího potrubí filtračního odlučovače s potrubními rozvody |  |
|  | - pneumatické rozvodné skříně a rozvodu tlakového vzduchu po zařízení |  |
|  | - výstupní svodky DN 300 vynášecího zařízení |  |
| 3. | Žlabový šnekový dopravník | 1 ks |
|  | včetně: |  |
|  | - vstupního dílu |  |
|  | - výstupní svodky s ruční šoupátkové klapky |  |
| 4. | Propojovací potrubí agregát – filtrační odlučovač | 1 kpl |
| 5. | Nosná OK filtračního odlučovače | 1 ks |
|  | Dodávka části OK. |  |
| 6. | Přívod tlakového vzduchu - potrubí dle ČSN 42 5710 | 1 kpl |
|  | (včetně nátěru a kotevního materiálu) |  |

## Stabilní potrubní rozvody

| 1. | Klapkový ventil DN 60 | 659 ks |
| --- | --- | --- |
| 2. | Bezešvá ocelová trubka dle ČSN 42 5715 DN 125 | 1 kpl |
|  | včetně: |  |
|  | oblouků, tvarovek, přírubových spojů, vodivého přemostění přírubových |  |
|  | spojů, nátěru a kotevních prvků |  |
| 3. | Bezešvá ocelová trubka dle ČSN 42 5715 DN 100 | 1 kpl |
|  | včetně: |  |
|  | oblouků, tvarovek, přírubových spojů, vodivého přemostění přírubových |  |
|  | spojů, nátěru a kotevních prvků |  |
| 4. | Bezešvá ocelová trubka dle ČSN 42 5715 DN 80 | 1 kpl |
|  | včetně: |  |
|  | oblouků, tvarovek, přírubových spojů, vodivého přemostění přírubových |  |
|  | spojů, nátěru a kotevních prvků |  |
|  | Sací příslušenství |  |
| 1. | Základní sací příslušenství DN 60 | 3 sady |

## Sací příslušenství

|  | Sací příslušenství |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Základní sací příslušenství DN 60 | 3 sady |

# Připojovací místa – požadavky

## Stavebně konstrukční část

- stavební připravenost pro osazení veškerého zařízení PS 106 – D.2.2 Průmyslový vysavač;

- nosná OK filtračního odlučovače, včetně obslužné lávky a přístupu z horní stavby sil;

- drážku pro manipulaci s díly podtlakového agregátu;

- prostupy pro odsávací potrubí, včetně dotěsnění po montáži.

## Zařízení silnoproudé elektrotechniky

- připojení všech spotřebičů a připojovacích míst zařízení PS 106 - D.2.2 Průmyslový vysavač na zdroj el. energie;

- zemnění všech částí zařízení PS 106 – D.2.2 Průmyslový vysavač (včetně potrubních rozvodů);

- osvětlení strojovny průmyslového vysavače;

- ochranu proti účinkům blesku u zařízení PS 106 – D.2.2 Průmyslový vysavač, která ústí nebo jsou umístěna na střeše některého z objektů.

## Zařízení pro MaR

Zapojení SPV do nadřazeného systému MaR dle požadavků objednatele.

## Tlakový vzduch

Připojení PS 106 – D.2.2 Průmyslový vysavač na rozvod tlakového vzduchu.