Příloha č. 4a dokumentace zadávacího řízení

-

Specifikace předmětu plnění – technická specifikace běžného trolejbusu

Technická specifikace běžného trolejbusu

Způsob zpracování odpovědi na níže uvedené požadavky zadavatele:

Účastník je povinen ve své nabídce použít tento dokument a doplnit jej závazným vyjádřením ke všem zde uvedeným bodům. Účastník není oprávněn měnit či upravovat znění jednotlivých požadavků zadavatele. Pokud formulář pod příslušným požadavkem obsahuje pouze položku „Splnění požadavku“, zadavatel vyžaduje odpověď pouze „ANO“ nebo „NE“ - zadavatel nebude v tomto případě brát při posuzování nabídek v úvahu případné další komentáře. V ostatních případech, kdy zadavatel kromě vyjádření o splnění požadavku, požaduje uvedení konkrétní hodnoty, je účastník povinen, kromě vyjádření se o splnění požadavku, uvést i tuto konkrétní hodnotu. Veškeré níže uvedená podmínky jsou povinné – nesplnění jakéhokoli požadavku (tj. odpověď „NE“) je důvodem pro vyřazení nabídky.

Nebude-li jakákoli požadovaná informace účastníkem uvedena, nebo bude v rozporu s požadavkem zadavatele nebo v rozporu s informací účastníkem uvedena v jiné části jeho nabídky, bude příslušná podmínka posouzena jako nesplněná.

- Obecné

|  | Dvounápravový nízkopodlažní třídveřový trolejbus určený pro provoz v městské hromadné dopravě osob na dráze trolejbusové provozované zadavatelem. Ke dni dodání musí být trolejbus schválen příslušným správním orgánem na základě právních předpisů platných na území České republiky, které upravují podmínky provozu trolejbusu na trolejbusové dráze s trakčním jmenovitým napětím 600 V DC. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  |  |

|  | Životnost trolejbusu minimálně 12 let (a to bez nutnosti generální opravy) v městském provozu a v podmínkách zadavatele. Teplotní rozsah pro bezporuchový provoz +40°C až -25°C |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  |  |

|  | Maximální rychlost trolejbusu nejméně 70 km/h, softwarově nastavitelné omezení. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  |  |

- Karoserie

|  | Délka trolejbusu bez sběračů 11,5 až 12,5 m. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  |  |
| Délka trolejbusu [m] |  |  |

|  | Šířka trolejbusů bez zpětných zrcátek 2,5 až 2,55 m. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  |  |
| Šířka trolejbusu [m] |  |  |

|  | Nájezdové úhly min. 7 stupňů vpředu i vzadu. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  |  |
| Nájezdové úhly vpředu/vzadu [°] |  |  |

|  | Antikorozní ochrana celého skeletu trolejbusu a exponovaných částí dveří (např. kataforéza, nebo použití nerezových materiálů atd.). |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  |  |
| Popis antikorozní ochrany |  |  |

|  | Obsaditelnost trolejbusu minimálně 84 osob (při obsazení jedním kočárkem nebo invalidním vozíkem), z toho minimálně 32 sedících na sedadlech. Minimálně 12 ks sedadel musí být umístěných tak, aby prostor pro nohy pod sedadly byl ve stejné úrovni jako podlaha vozidla. Sedadla budou rozmístěná tak, aby byla v maximální míře přístupná i v případě obsazení jiných sedadel. Trolejbusy musí být konstruovány tak, aby při běžném způsobu používání (tj. při obsazení všech míst k sezení a celé plochy pro stojící cestující s výjimkou plochy, kde by stojící cestující nepřípustně omezovali výhled řidiče) nemohlo dojít k přetížení kterékoliv nápravy nebo k překročení nejvyšší povolené hmotnosti trolejbusu. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  |  |

|  | Průchozí prostor uvnitř trolejbusu musí být bez schodů. Trolejbus bude 100% nízkopodlažní v celém průchozím prostoru. Vůz bude vybaven systémem naklánění (kneeling) umožňující snadnější nástup a výstup cestujících. Výška nástupní hrany od země u všech vstupních dveří maximálně 340 mm (bez aktivované funkce kneeling). Světlá výška podvozku v oblasti předních dveří od země minimálně 235 mm |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  |  |

|  | Dveře pro nástup a výstup cestujících na pravé straně vozu. Šířka všech dveří nejméně 1 200 mm (nejmenší šířka mezi otevřenými křídly dveří, neuvažují se madla). Křídla dveří pokud možno prosklená v celé výšce, otevíratelná dovnitř vozu. První křídlo předních dveří se zajištěným odmrazováním a odmlžováním (například použití dvojitého skla s odmrazováním proudícím teplým vzduchem). |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  |  |

|  | Dveře s jištěním proti sevření cestujících se zpětným otevřením při kontaktu s překážkou. Po automatické reverzaci se dveře mohou znovu zavřít až po dalším použití ovládacího prvku pro zavírání řidičem. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  |  |

|  | Zajištění vozu proti neoprávněnému použití dle platných předpisů v ČR. Přední dveře musí být uzamykatelné, ostatní dveře zajistitelné zevnitř s ochranou proti neoprávněné manipulaci ze strany cestujících. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  |  |

|  | Blokování rozjezdu trolejbusu před dovřením všech dveří a před sklopením plošiny pro nástup osob na invalidním vozíku do polohy pro jízdu. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  |  |

|  | Ovládání dveří: čtyři nezávislé ovladače – jeden pro ovládání předních dveří, druhý pro ovládání prostředních dveří, třetí pro ovládání zadních dveří a čtvrtý pro ovládání všech dveří společně. Zvuková signalizace dveří před zavřením dveří ovládaná ručně řidičem a automaticky pokračující během zavírání dveří. Funkce: stisknutím tlačítek dveří se spouští zvuková a světelná výstražná signalizace, po uvolnění tlačítek se dveře za pokračující zvukové a světelné signalizace zavřou. Signalizace se vypíná automaticky při dovření dveří. Proces zavírání dveří musí být možné kdykoliv zastavit povelem k otevření dveří. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  |  |

|  | Všechny ovládací prvky dveří musí být dostupné beze změny polohy těla řidiče. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  |  |

|  | Venkovní ovladač předních dveří (tlačítko pro přístup řidiče do vozu). Zavření dveří prostřednictvím tohoto ovladače musí být umožněno pouze při aktivované parkovací brzdě. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  |  |
|  | Nouzové otevírání dveří zvenku i zevnitř musí být zajištěno proti neúmyslné manipulaci. |  |
| Splnění požadavku |  |  |

|  | Manuálně ovládaná vyklápěcí plošina o minimální nosnosti 300 kg pro nástup a výstup osob na invalidním vozíku, nebo se sníženou schopností pohybu. Plošina musí dosáhnout až na úroveň vozovky i v místech, kde není zvýšená nástupní hrana. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  |  |

|  | Naklánění vozidla (kneeling) umožňující snadnější nástup a výstup cestujících. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  |  |

|  | Vnější a vnitřní LED osvětlení nástupního prostoru v době od otevření dveří do rozjezdu trolejbusu. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  |  |

|  | Vnitřní osvětlení salonu pro cestující v provedení LED. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  |  |

|  | Zdvojená brzdová a směrová zadní světla, jedna sada světel umístěna v horní části zádě trolejbusu. Kompletní zadní osvětlení vozidla v plném LED provedení. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  |  |

|  | Světla denního svícení v provedení LED s automatickým rozsvěcováním světel při aktivní funkci hlavních trakčních obvodů. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  |  |

|  | Přední a zadní světla do mlhy. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  |  |

|  | Vyhřívaná venkovní zpětná zrcátka – dálkově ovládaná z místa řidiče. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  |  |

|  | Pokud není možné kartáčové mytí vozidla s nasazenými zpětnými zrcátky, musí být zrcátka včetně elektrického připojení konstruována tak, aby demontáž a montáž byla co nejjednodušší a nedocházelo k jejich poškození. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  |  |

|  | Pravé vnější zpětné zrcátko umístit tak, aby bylo vidět na zadní dveře při otevřených předních dveřích. Levé vnější zpětné zrcátko umístit tak, aby bylo vidět také na sběrače. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  |  |

|  | Vnější lak, barevné provedení vzor DPMJ, konečné provedení podléhá schválení zadavatele. Hlavní odstíny laku: krémová-RAL1015, červená-RAL3020, šedá-RAL7016 |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  |  |

|  | Životnost laku nejméně 12 let při denním mytí v automatických myčkách s rotačními kartáči. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  |  |

|  | Schůdky na střechu neinstalovat. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  |  |

- Podvozek a agregáty

|  | Všechny agregáty musí být uspořádány tak, aby umožnily bezproblémový přístup ke všem místům, na kterých se provádí plánovaná údržba nebo běžné opravy. Diagnostické přípojky musí být umístěny společně na dobře přístupném a dostatečně chráněném místě. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  |  |

|  | Asynchronní trakční motor o minimálním jmenovitém výkonu 160 kW, bezúdržbový, s obvyklou přetížitelností. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  |  |

|  | Trakční měnič pro vstupní napětí z napájecí sítě o jmenovitém napětí 600 V DC s ochrannou proti zkratu na troleji, umožňující plynulou regulaci momentů až do nulových hodnot v celém rozsahu otáček, umožňující diagnostiku prostřednictvím přípojky umístěné v interiéru vozu, automatické přepínání při změně polarity troleje, rekuperace při obou polaritách napětí v troleji. Musí umožňovat plynulou jízdu výběhem i přes místa bez napětí a místa, kde se oba sběrače nacházejí na stejném potenciálu (a to bez zásahu řidiče), tj. trakční motor nesmí při jízdě výběhem přes uvedená místa generovat, resp. měnit, brzdné momenty. Musí umožňovat plynulou jízdu vozidla v klimatických podmínkách zadavatele včetně námrazy trolejového vedení. Při jízdě pod trolejovým vedením s krystalickou námrazou nesmí docházet k iniciaci mechanických proudových ochran rychlovypínačů v měnírnách. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  |  |

|  | Hlavní jištění vozidla musí být selektivní s nastavením nadproudových ochran napáječů trakční trolejbusové sítě v Jihlavě. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  |  |

|  | Elektrodynamická brzda umožňující rekuperaci elektrické energie zpět do vlastní spotřeby a trakční sítě. Automaticky řízený proces rekuperace (bez zásahu řidiče) a to i při přejezdu přes úsekové děliče, výhybky a křížení (všech typů užívaných v ČR). Automatický proces musí zajistit, aby byla rekuperována veškerá energie, kterou je trakční síť spolu s vlastní spotřebou vozidla v aktuálním okamžiku schopna odebrat, a v případě omezení absorpční kapacity trakční sítě byla automaticky mařena příslušná část brzdného výkonu v brzdných odpornících. V případě přerušení rekuperace z důvodu přejezdu přes místa trakční sítě neumožňující odebrání rekuperované elektrické energie (izolovaná místa, diodové úsekové děliče) musí být rekuperace energie do trakční sítě obnovena nejpozději 1 s po opuštění takového místa trakční sítě. Účinek elektrodynamické brzdy ovládaný: • univerzálním brzdovým pedálem, který zajistí podle požadavku řidiče na brzdný výkon rozdělení mezi elektrodynamickou brzdu a vzduchovou brzdu tak, aby byl maximálně využit výkon elektrodynamické brzdy a současně zajištěno bezpečné zastavení a • samostatným ručním ovladačem umístěným pod volantem umožňujícím ovládání brzdného účinku nejméně v čtyřech stupních s plynulými přechody brzdných výkonů, přičemž při zvoleném nejvyšším stupni musí být brzdná síla nejvyšší s ohledem na výkonová a momentová omezení trakčního motoru při dané rychlosti. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  |  |

|  | Asynchronní pomocné pohony přizpůsobené vstupnímu jmenovitému napětí z trakční sítě 600 V DC. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  |  |

|  | Měniče zajišťující napájení běžných střídavých motorů např. pro ventilátory, kompresor, posilovač řízení s dostatečnou rezervou vzhledem k instalované spotřebě střídavých pomocných motorů a dále musí být zajištěna krátkodobá rezerva pro rozběh střídavých pomocných motorů, případně jiný způsob rozběhu, omezující rozběhovou proudovou špičku, kdy nesmí být jakýmkoliv způsobem omezena funkce systému posilovače řízení. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  |  |  |
|  | Posilovač řízení vybavený systémem záskoku při ztrátě trakčního napětí. |  |  |
| Splnění požadavku |  |  |  |

|  | Bezúdržbové baterie pro rozvod 24 V s mechanickým odpojovačem. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  |  |

|  | Statický nabíječ vozidlových baterií 24V musí být galvanicky oddělen od silové části s dostatečnou rezervou výstupního proudu nabíječe vzhledem k celkové maximální proudové spotřebě trolejbusu v síti 24V |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  |  |

|  | Kompresor s minimální hlučností, minimalizovanými nároky na údržbu. Bezporuchový provoz kompresorového soustrojí bez provozních omezení v klimatických podmínkách zadavatele. Dimenzovaný na provozní podmínky zadavatele. Preferované umístění ve spodní části vozu, tak aby při jeho výměně nebylo nutné používat vysokozdvižný vozík. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  |  |

|  | Trolejbus musí být vybaven elektronickým hlídáním izolačního stavu s akustickou signalizací (indikace nebezpečného napětí na kostře vozu nebo únikového proudu). Zařízení musí být určené pro izolovanou napájecí soustavu. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  |  |

|  | Vytápění salónu cestujících řízené systémem automatické regulace topení v závislosti na vnitřní teplotě. Systém musí být funkční až do teplot -25° C. Možnost omezení příkonu topení alespoň ve dvou stupních, pokud maximální odběr topení přesahuje 20 kW. Topná tělesa musí být zabezpečena tak, aby cestující nemohli v žádném případě přijít do styku s částmi s nebezpečným napětím nebo s částmi s povrchovou teplotou vyšší, než připouštějí příslušné předpisy. Instalace kabeláže a nezbytných komponent pro dálkově ovládané vypnutí topení prostřednictvím radiové sítě provozované zadavatelem. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  |  |

|  | Centrální vypínání topení z místa řidiče před přejezdem izolovaného místa trolejového vedení. Přejíždění izolovaných míst na trolejovém vedení bez nutnosti další manipulace ze strany řidiče (např. povinné vypínání rekuperace apod.). |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  |  |

|  | Osmikanálový vysilač pro dálkové ovládání výhybek s frekvencí radiového signálu 433 MHz. Umístění v horní části předního čela uvnitř trolejbusu, vysílač nesmí být ve směru jízdy cloněn žádnou kovovou součástí. Snadná výměna vysílače přístupným montážním otvorem. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  |  |

|  | Zařízení pro ovládání elektromagnetických proudových výhybek. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  |  |

|  | Nebude instalováno zařízení (funkce) pro průjezd mycím boxem. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  |  |

|  | Brzdové rozvody a elektroinstalace musí být dostatečně chráněny proti korozi a mechanickému poškození. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  |  |

|  | Vysoušeč vzduchu s odlučovačem oleje. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  |  |

|  | ABS a ASR. Maximalizovat využití elektrodynamické brzdy pro vyšší účinnost rekuperace elektrické energie. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  |  |

|  | Kotoučové brzdy na přední i zadní nápravě. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  |  |

|  | Instalace centrálního mazání. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  |  |

|  | Vzduchové jímky se zajištěnou provozní způsobilostí po dobu životnosti vozidla. Automatické odkalování vzduchových jímek. Plně funkční i v teplotách do -30°C, Umístění uvnitř vozu nebo v uzavřené schráně. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  |  |

|  | Zastávková brzda s automatickou aktivací při zastavení vozidla s možností nastavení její automatické aktivace při otevření dveří. Ovladač zastávkové brzdy umožňující její deaktivaci v provozním stavu vozidla, dále havarijní ovladač (bezpečnostní přepínač) zastávkové brzdy umožňující její deaktivaci v nouzovém stavu (například při poruše dveří, naklápění vozu, kontroly plošiny apod.). |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  |  |

|  | Pneumatiky musí být voleny tak, aby jejich konstrukce, provozní rozměry a huštění odpovídaly podmínkám provozu, zejména hmotnosti vozidla, jeho největší konstrukční rychlosti a přitom dosahovaly co největší životnosti a hospodárnosti provozu vozidla. Pneumatiky požadujme bezdušové, se zesílenými boky pro městský provoz a dezén s označením 3PMSF (three-peak-mountain snowflake) piktogram hory se třemi vrcholky a symbolem sněhové vločky a označením M+S. Požadujeme rozměr pneumatik 275/70 R22,5, který je u zadavatele používaný v současné době. Každý trolejbus bude dodán s rezervním kolem respektive s rezervními koly pro každý typ pneumatiky osazené na vozidle. Rezervní kolo může být dodáno v příbalu. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  |  |

|  | Možnost mytí podvozku vozu s výjimkou elektropříslušenství vysokotlakými mycími stroji studenou i teplou vodou. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  |  |

|  | Schrány v provedení bez vnitřního osvětlení. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  |  |

|  | Schéma rozmístění pojistek, jističů a relé umístěné v rozvodné skříni elektroinstalace. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  |  |

|  | Zvuková signalizace při navolení jízdy zpět. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  |  |

|  | Všechny provozní náplně (maziva apod.) musí být předepsány pomocí obecně užívané technické specifikace, nikoliv pouze jménem výrobce a typovým označením. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  |  |

|  | Agregáty trolejbusu nebudou rušeny běžnými vnějšími vlivy (vysílací stanice záchranářů, mobilní telefony, dálková ovládání a zabezpečení apod.). |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  |  |

- Interiér

|  | Plnohodnotná dvouzónová klimatizace salonu vozu a kabiny řidiče s možností regulace. Samostatné ovládání klimatizace salonu vozu a kabiny řidiče. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  |  |

|  | Sedadla pro cestující: plastová skořepina s koženkovým čalouněním s pěnovou výplní, odolným proti poškození cestujícími. Koženkové čalounění vhodné pro denní ošetření dezinfekčními a mycími prostředky. Barva koženky červená a u sedadel určených pro osoby se sníženou schopností pohybu modrá. Barevné provedení podléhá finálnímu schválení zadavatele. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  |  |

|  | Boční skla v determálním provedení (bez použití folie na povrchu skla). Boční posuvná větrací okénka v maximálním možném počtu. Minimální plocha volných otvorů 8 400 cm2. Možnost uzamčení respektive zabránění v otevření (provoz s klimatizací). Boční sklo u řidiče tónované, manuálně otevíratelné v provedení bez pohonu. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  |  |

|  | Čelní sklo nedělené, horizontálně oddělené od krycího skla čelního elektronického informačního panelu. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  |  |

|  | Podlahová krytina šedá v protiskluzovém provedení, žlutá podlahová krytina v prostoru dveří a v prostoru vedle kabiny řidiče, ve kterém by stojící cestující bránili výhledu řidiče (barevné provedení podléhá finálnímu schválení zadavatele), svařovaná bez lišt. Podlahová krytina v prostoru dveří musí splňovat požadavek na zvýšenou izolaci před nebezpečným dotykovým napětím. Životnost podlahové krytiny po celou dobu životnosti trolejbusu. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  |  |

|  | Držadla pro cestující nižšího vzrůstu na vodorovných zadržovacích tyčích u stropu minimálně 2 ks na 1 m délky tyče v místech, kde není dostatek zadržovacích tyčí nebo sedadel pro cestující s držadly na opěrkách. V provedení z nerezové oceli s hladkým povrchem. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  |  |

|  | Vodorovné madlo na pravé straně od vstupu předními dveřmi pro uchycení odbavovacích zařízení. Uchazeč bude respektovat stejné nebo funkčně vyhovující řešení dle stávajících potřeb zadavatele. V provedení z nerezové oceli s hladkým povrchem. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  |  |

|  | Svislá madla v blízkosti konců otevřených křídel dveří pro uchycení validátorů odbavovacích zařízení. U prostředních a zadních dveří uchycení vždy 2 ks validátory (označovače) jízdenek. U předních dveří při nástupu na levém svislém madle potom 1 ks. Zadavatel požaduje, aby na těchto madlech ve výšce od podlahy 1 000 až 1 500 mm nebylo umístěno žádné tlačítko. Tlačítko pro signalizaci STOP a objednání otevření dveří umístit ve výšce 900 mm od podlahy. Napojení madel v horní části na ostatní konstrukční prvky vozidla musí umožňovat skryté protažení komunikačního zdvojeného ethernetového kabelu a napájecích vodičů trasovaných z madla k příslušnému switchi. V případě, že za zadním křídlem posledních dveří bezprostředně následuje zadní stěna trolejbusu, zadavatel akceptuje montáž svislého madla uchyceného na zadní stěnu a to minimálně v rozmezí výšky od podlahy 1 000 až 1 400 mm se světlostí mezi zadní stěnou a madlem 80 mm a vzdáleností od hrany otevřeného křídla dveří 300 mm. Madla v provedení z nerezové oceli s hladkým povrchem. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  |  |

|  | Plošina pro kočárek, nebo pro přepravu invalidního vozíku s přímým přístupem. Samonavíjecí bezpečnostní pás na místě pro invalidní vozík. Provedení plošiny a jejího připevnění ke karoserii z nevodivých materiálů z důvodu dodržení potřebného izolačního stavu vozu. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  |  |
|  | Vhodná bezpečnostní přepážka s madly před sedadly u místa pro invalidní vozík, tak aby bylo zabráněno pádu sedícího cestujícího do tohoto vyhrazeného místa, např. při intenzivním brzdění. |  |
| Splnění požadavku |  |  |

|  | Kladívka pro nouzové rozbití skel zajištěná proti odcizení. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  |  |

|  | Požadujeme minimálně 5 ks podsvícených USB dvojzásuvek pro dobíjení mobilních zařízení rozmístěných v interiéru vozidla, z toho jedna umístěná v kabině řidiče. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  |  |

|  | Uzavřená a utěsněná kabina řidiče. Přepážka mezi prostorem stanoviště řidiče a prostorem pro cestující bude provedena nejtěsnějším způsobem k čelnímu sklu a k stropní části vozu. Uzamykatelný odkládací prostor pro osobní věci řidiče v prostoru kabiny, věšák na oděv. Kabina, čelní sklo a osvětlení interiéru musí být konstruovány tak, aby co nejvíce omezily vznik rušivých reflexů od osvětleného interiéru trolejbusu v čelním skle. Okénko pro prodej jízdenek s miskou na peníze ve dveřích kabiny řidiče. Možnost uzavření okénka z důvodu ochrany řidiče před chladem. Konstrukce přepážky se musí umístit tak, aby terminál řidiče odbavovacího systému byl uvnitř kabiny řidiče a držák s validátorem CVP 35 byl vně kabiny řidiče. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  |  |

|  | Na vhodné místo v kabině řidiče umístit názorné schéma pracoviště řidiče s popisem rozmístění kontrolních a ovládacích prvků. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  |  |

| 4.15 | Vyhřívané pneumaticky odpružené výškově i podélně v celém rozsahu plynule seřiditelné sedadlo řidiče s vysokým opěradlem, opěrkou hlavy, nastavitelnou bederní opěrkou, se sklopnou loketní opěrkou na levé a pravé straně, s ovládacími prvky pro seřízení sedačky na pravé straně, se snímatelným a pratelným vrchním potahem (návlek uzavíratelný zipem). Možnost seřízení tuhosti pérování sedačky. Podélný posuv samotného sedáku. Funkce vyhřívání sedačky bude ovládána z přístrojové desky řidiče. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  |  |

| 4.16 | Vnitřní zpětná zrcátka pro zajištění dostatečné viditelnosti z místa řidiče k vnitřním nástupním prostorům a do interiéru vozidla v případě poruchy kamerového systému. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  |  |

| 4.17 | Regulovatelná intenzita osvětlení přístrojové desky. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  |  |

| 4.18 | Lékárnička umístěná v salonu v blízkosti kabiny řidiče. Obsah lékárničky musí být v souladu s platnou legislativou. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  |  |

| 4.19 | Zásuvka pro externí spotřebič 12V umístěná v kabině řidiče. Dobře dostupná. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  |  |

| 4.20 | Chladnička o minimálním objemu pro 2 x 1,5 l. Režim do 6° C. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  |  |

| 4.21 | Držák nápojů v kabině řidiče. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  |  |
| 4.22 | Seřiditelný cyklovač stěračů. |  |
| Splnění požadavku |  |  |

| 4.23 | 2 ks ručního hasicího přístroje 6 kg na dostatečně dimenzovaných držácích. Dostatečné dimenzování držáků hasicích přístrojů podléhá schválení zadavatele. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  |  |

| 4.24 | Nad bočními okny instalovat snadno otevíratelné rámečky na informace pro cestující formátu minimálně A3 naležato v množství umožňujícím umístění nejméně 16 plakátů formátu A4 nastojato na levé straně a nejméně 4 plakáty formátu A4 nastojato na pravé straně vozidla. Rámečky nesmí bránit snadné demontáži odnímatelných panelů a musí být instalovány v úhlu zajišťujícím optimální čitelnost pro cestující ve středové uličce. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  |  |

| 4.25 | Tlačítka pro 8 kódové dálkové ovládání výhybek umístěná na přístrojové desce řidiče. Kompatibilní se současným stavem. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  |  |

| 4.26 | Tlačítko funkce ovládání elektromagnetických proudových výhybek umístěné na přístrojové desce řidiče. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  |  |

| 4.27 | Akustická signalizace ztráty trolejového napětí, se samostatným oddělením zvuku od signalizace směrových světel a signalizace poruch jiným zvukovým zařízením. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  |  |

| 4.28 | Autorádio v kabině řidiče s příjmem FM, vstupem AUX a USB, slotem pro SD paměťovou kartu, včetně antény a reproduktorů. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  |  |

| 4.29 | Konečné umístění, určení funkce a barevné provedení všech ovládacích prvků na stanovišti řidiče podléhá schválení zadavatele. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  |  |

- Sběrací soustava

| 5.1 | Sběrače proudu musí zajišťovat bezpečný a trvalý přenos elektrické energie při všech režimech jízdy do vzdálenosti 4,5 m od osy trolejového vedení a trolejových armaturách používaných DPMJ. Vozidlo musí být vybaveno zařízením, které zajistí ochranu trolejového vedení při vysmeknutí sběrače z troleje a zařízením, které umožní bezpečnou manipulaci se sběrači ze země. Základna sběračů nesmí přenášet vibrace a rázy na skříň vozidla. Botky a smyky musí umožňovat provoz na trolejové síti DPMJ a jejich použití budou muset být odsouhlaseny DPMJ. Ochrana v případě vytrolejení bude zajištěna stahováky umístěnými na zadním čele s lany vedoucími ke sběračům pro možnost natrolejování. |
| --- | --- |

| 5.2 | Zajištění manipulace se sběrači prostřednictvím provazů navíjených na pružinové navijáky. Průměr lana 6mm. Navijáky umístit tak, aby bylo volné odvíjení provazů při jakékoliv provozní výchylce sběračů omezováno co nejméně. Navijáky vhodně zakrytovat tak, aby byla zajištěna jejich bezproblémová funkce v zimním období. Ke každému trolejbusu bude dodán 1 ks náhradního navijáku v příbalu. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  |  |  |
| 5.3 | Lehké sběrače proudu se sběrací hlavicí pro klínový uhlík o rozměru 102x26x17,5 mm. Šroubové spojení sběrací hlavice a sběrače aretující sběrací hlavici v pracovní poloze zabraňující jejímu pootočení proti ose sběrače. Zajišťující šroub musí být dimenzován tak, aby při výpadku sběrače a jeho zavlečení do trakčního vedení, došlo k jeho střihu a následnému svlečení botky ze sběrače. Bezpečný provoz v rozmezí výšky trolejového vedení od 3 800 mm do 6 200 mm, mechanické dorazy pro výškové a boční vychýlení 55 stupňů, umožňující jízdu vozidlu vychýleného až 4,5 m od osy troleje při zachování správné pracovní polohy sběrací hlavice vůči trakčnímu vedení. |  |  |
| Splnění požadavku |  |  |  |

- Informační, odbavovací a kamerový systém vozidla

| 6.1 |  | S ohledem na 100 % kompatibilitu palubního, informačního, odbavovacího, dispečerského, kamerového a komunikačního systému (dále PIODK), specifikovaného v bodech 6.1 až 6.9, s ostatními zařízeními zadavatele (zejména ostatních vozidel a backoffice zadavatele), si zadavatel z vlastních zdrojů dodá tato koncová zařízení odbavovacího a dispečerského systému: - základní jednotka ZJ01 a držák základní jednotky ZJ01; - terminál řidiče TR01 a držák terminálu řidiče TR01; - kombinovaný validátor s tiskem dokladů CVP35 a držák CVP35; - kombinovaný validátor s označovačem jízdenek CV24D a držák CV24D; - radiostanice TAIT TM8105. Výše vyjmenovaná zařízení nejsou součástí dodávky a jejich popis v bodech 6.1 až 6.9 slouží pro specifikaci stávajícího odbavovacího a dispečerského systému využívaného zadavatelem kvůli zabezpečení 100 % kompatibility ostatních poptávaných a dodávaných součástí PIODK. Zařízení PIODK specifikovaná v bodech 6.1 až 6.9 jakož i veškerá potřebná elektroinstalace, datová a signálová kabeláž i anténní systémy, budou dodány dodavatelem současně s vozem a připojenými koncovými zařízeními dodanými zadavatelem ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití. Zadavatel vyžaduje ostatní poptávaná a dodávaná zařízení PIODK dodat buď ve shodě s touto specifikací, anebo zařízení kvalitativně a technicky obdobná, ve 100 % kompatibilitě se zařízeními v současnosti využívanými zadavatelem. Dodavatel je před přípravou nových vozidel povinen provést obhlídku PIODK již instalovaného ve stávajících vozidlech zadavatele. Dále je Dodavatel povinen konzultovat se zadavatelem umístění jednotlivých koncových zařízení PIODK pro přípravu adekvátních prostor pro umístění jednotlivých zařízení PIODK. Umístění koncových zařízení PIODK, specifikovaných zadavatelem, musí být připravené ve snadno přístupné integrované zabezpečené skříni nebo zabezpečených schránách, které budou umožňovat jednoduchou a rychlou opakovanou montáž a demontáž jednotlivých koncových zařízení PIODK. Kompatibilitou se rozumí především podmínka 100% využití připravovaných dat pro palubní a informační systém zadavatele (jízdní řády, zobrazení informací na informačních tablech, preference na křižovatkách, hlášení zastávek, dálkové nahrávání a vyčítání dat, komunikace s inteligentními zastávkami a dopravní kartou typu MIFARE DESFIRE EV1). Data pro informační systém musí být možné připravit jednotně pro nová a stávající vozidla a zařízeních na programovém vybavení provozovaném zadavatelem. V dosahu řidiče musí být umístěno tlačítko RESET umožňující okamžitý RESTART celého odbavovacího systému, tlačítko bude zabezpečeno proti náhodnému stisku. Specifikace systému, provozovaného zadavatelem - Palubní počítač (dále PP) – Epis 4.0C (výrobce Herman systems, s.r.o.) v konfiguraci pro DPMJ – 1 ks na vůz (součástí dodávky dodavatele); - Terminálová jednotka pro PP – terminál EPT 4.08D (výrobce Herman systems, s.r.o.) v konfiguraci pro DPMJ – 1 ks na vůz (součástí dodávky dodavatele); - Radiostanice TAIT TM8105 (dodavatel Herman systems, s.r.o.), pro přenos dat a komunikaci s dispečinkem, ve konfiguraci pro DPMJ – 1 ks na vůz (není součástí dodávky); - Základní jednotka (dále ZJ) – ZJ01 a držák základní jednotky ZJ01 (výrobce Mikroelektronika spol. s r. o.) ve standardní konfiguraci pro DPMJ – 1 ks na vůz (není součástí dodávky); - Terminál řidiče (dále TR) – Terminál řidiče TR01 a držák terminálu řidiče TR01 (výrobce Mikroelektronika spol. s r. o.) ve standardní konfiguraci pro DPMJ – 1 ks na vůz (není součástí dodávky); - Kombinovaný validátor s tiskem dokladů a jízdenek CVP35 a držák kombinovaného validátoru CVP35 (výrobce Mikroelektronika spol. s r. o.) ve standardní konfiguraci pro DPMJ – 1 ks na vůz (není součástí dodávky); - Kombinovaný validátor s označovačem jízdenek – CV24D a držák kombinovaného validátoru s označovačem jízdenek CV24D (výrobce Mikroelektronika spol. s r. o.) ve standardní konfiguraci pro DPMJ – 5 ks na vůz (není součástí dodávky); - Vnější LED elektronické informační panely, celkem 3 ks na vůz (1x čelní, 1x boční, 1x zadní) viz. specifikace bod 6.3; - Vnitřní LCD informační panely v salonu pro cestující, umístění 1 ks v čele vozu s možností jeho sklopení a 1 ks oboustranný uprostřed vozu. Panely budou umístěny tak aby byly čitelné z celého prostoru pro cestující a zároveň aby neomezovaly zorný úhel vnitřního IP kamerového systému ani průchod osob s minimální výškou postavy 200 cm viz. specifikace bod 6.4; - Kamerový systém vozu bude zahrnovat 10 kamer (8 IP kamer a 2 analogové kamery) se záznamem na elektronický nosič dat + zobrazovací jednotku umístěnou v kokpitu řidiče vozu, viz specifikace bod 6.8; - Jednotka WiFi pro cestující s pokrytím celého vozu, specifikace viz. bod 6.5; - Zařízení APEX pro nevidomé cestující, ve standartní konfiguraci pro DPMJ, specifikace viz. bod 6.6; - Systém automatického sčítání cestujících, ve standardní konfiguraci pro DPMJ – APC (výrobce Herman systems, s.r.o.), specifikace viz bod 6.9; - Veškerá zařízení PIODK, kromě zařízení dodaných zadavatelem ze svých zdrojů, musí být dodána včetně kompletní kabeláže, anténního systému a prvků sítě ethernet (routery a switche) instalována ve vozech tak, aby při předání vozu byla schopná okamžitého plného provozu. - Instalaci jednotlivých zařízení PIODK, které dodá zadavatel ze svých zdrojů, provede Dodavatel před předáním vozů tak, aby při předání vozu byla schopná okamžitého plného provozu. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  |  |  |
| 6.2 | Specifikace komunikačního rozhraní a palubního počítače |  |  |
|  | - Jednotky komunikací (radiové a vozidlové), trojnásobného digitálního hlásiče s MPEG standardem, akustické ústředny, inteligentní napájecí jednotky, programovací jednotky IBIS, přijímače GPS, směrovače pro Ethernet, grafického adapteru pro vzdálený LCD terminál, včetně anténní jednotky (obsahující klientskou jednotku Wi-Fi standardu 802.11abg připojenou po Ethernetu, anténu GPS a 866 MHz), blok Wi-Fi napájení přístupového bodu vozidla, 5P/8P switch pro vyčítání tachografu, budoucí servis jednotek LCD a dalších zařízení připojených přes UTP patch kabel, včetně veškeré kabeláže, anténních připojení a reproduktorů, HW a SW kompatibilní se systémem DPMJ pro dispečerské řízení vozidel veřejné dopravy. - Terminálová jednotka palubního počítače s širokoúhlým 8“ LCD barevným displejem (rozlišení 800 x 480 px) s dotykovou plochou a 6tlačítkovou podsvícenou klávesnicí pro ovládání informačních systémů vozidla a radiokomunikací řidičem včetně veškeré kabeláže, HW a SW kompatibilní se systémem DPMJ pro dispečerské řízení vozidel veřejné dopravy dispečink DPMJ. Funkční schéma si zájemce zajistí u dodavatele rádiového a informačního systému. Umístění terminálové jednotky podléhá konečnému schválení zadavatele. - Napájecí zdroj radiostanice kompatibilní se stávajícím systémem používaným v DPMJ. - Antény Wi-Fi, GPS, 866 MHz a mobilní komunikace GPRS/UMTS/LTE/5G jsou umístěny na střeše vně vozidla tak, aby bylo docíleno maximálního příjmu a minimálního vzájemného rušení nebo rušení jinými agregáty vozidla a zároveň nebyly stíněny konstrukčními prvky vozidla. - Radiostanice vč. antény, mikrofonu, HW, SW a firmware kompatibilní s rádiovým systémem DPMJ pro hlasovou a datovou komunikaci s dispečinkem (výrobce TAIT), ovládaná přes terminálovou jednotku palubního počítače a možností servisního připojení externí klávesnice s displejem. Anténní systém radiostanice musí být v konfiguraci pro frekvence užívané DPMJ a vhodně umístěn na střeše tak, aby nedocházelo k rušení jinými agregáty vozidla a zároveň nebyly stíněny konstrukčními prvky vozidla. - Konečné provedení a umístění jednotlivých zařízení podléhá schválení zadavatele. |  |  |
| Splnění požadavku |  |  |  |

| 6.3 | Specifikace vnější LED elektronické informační panely |  |
| --- | --- | --- |
|  | Elektronické informační panely v provedení: - Informační tabla pro informaci vně vozu v provedení LED; - Čelní panel: minimálně 30 řádků, 240 sloupců – z pohledu cestujícího na čelo vozidla levý diodový segment pro zobrazení písmena, nebo až trojmístného čísla linky bude osazen RGB diodami, ostatní části oranžové diody, schopný zobrazovat 2 řádky textu zajišťující plnou kompatibilitu se systémem zadavatele. - Boční panel: minimálně 30 řádků, 200 sloupců – z pohledu cestujícího na pravý bok vozidla, levý diodový segment pro zobrazení písmena, nebo až trojmístného čísla linky bude osazen RGB diodami, ostatní části oranžové diody, schopný zobrazovat 2 řádky textu zajišťující plnou kompatibilitu se systémem zadavatele. - Zadní panel: minimálně 30 řádků, 48 sloupců – pro zobrazení písmena, nebo až trojmístného čísla linky, bude osazen RGB diodami, zajišťující plnou kompatibilitu se systémem zadavatele. - Umístění informačních tabel v interiéru dle specifikace zadavatele na čelo, pravý bok mezi první a druhé vozové dveře a na záď vozu. - Informační tabla budou dodaná v plném formátu, nedělená, z pohledu cestujícího vně vozidla nesmí být zakryty sloupky, výčnělky karosérie či jinými prvky a musí být viditelná přes jeden prosklený okenní otvor (okno). - Dodané panely musí být funkčně plně kompatibilní s informačním a odbavovacím systémem zadavatele (např. musí mít shodné reakce na cykly a způsoby zobrazování) a musí být jednotného provedení a od jednoho výrobce. - U panelů musí být možné dálkově přehrát firmware, případně vnitřní databáze fontů. - Součástí dodávky musí být příslušný SW pro tvorbu databází pro informační systém a SW pro nahrávání pomocí notebooku vč. případné speciální kabeláže nebo datového převodníku. - Automatické formátování textu a textové řízení panelů dle zadaných pravidel s optimalizací na plné využití zobrazované plochy s použitím sítě Ethernet, znaková sada CP-1250. - Napájení +24 V DC. - Řídící rozhraní Ethernet kompatibilní se stávajícím řízením informačních systémů v DPMJ. - Barva skříně matná černá. - Životnost LED diod minimálně 100.000 provozních hodin bez poklesu svítivosti pod 50% výchozího stavu, doba životnosti ostatní technologie minimálně 10 let. - Požadavky na LED provedení: čitelnost pod horizontálním úhlem minimálně 120º; minimální rozteč diod 6x6 mm; minimální svítivost při trvalém proudu 1400 mCd/20mA (platí pro jednobarevnou část panelu). - Možnost regulace svitu LED diod v závislosti na okolních světelných podmínkách. - Zachování zobrazení požadované informace na předních panelech po dobu minimálně 5 minut i při dlouhodobě vypnutém řízení. - Černé provedení vrchního krytu a těla pouzdra LED diod (tzv. black body) pro dosažení plného kontrastu. - Umístění panelů podléhá konečnému schválení zadavatele. - Servisní SW musí splňovat požadavky: - umožňovat přehledné grafické zobrazení nastavení panelů a připravených dat, odpovídající skutečným panelům, pro jejich kontrolu před aplikací do panelů; - umožňovat základní diagnostiku funkční plochy i jednotlivých panelů; - součástí servisního SW musí být aplikace pro nouzové nahrávání dat do panelů z notebooku pomocí dodaného odpovídajícího převodníku; - kompatibilní s operačním systémem MS Windows 10/MS Windows 11 (32 i 64-bit verze). - Dobrá čitelnost panelů za běžného denního světla, ostrého slunečního světla, při umělém osvětlení i ve tmě. Intenzita světelného vyzařování panelů automaticky regulovaná dle intenzity okolního osvětlení. - Při výšce písma 70 mm dostatečná čitelnost panelů ze vzdálenosti minimálně 30 metrů. - Řízení zobrazovaných informací na panelech terminálovou jednotkou palubního počítače. - Připojení panelů k vozidlovým datovým sběrnicím. Adresace panelů jako řádných periferií vozidla. - Nahrávání dat do panelů: - Pomocí Wi-Fi sítě DPMJ přes palubní počítač. - Nouzové nahrávání dat pomocí notebooku. - Informace o funkčnosti / nefunkčnosti (poruše) panelu předávána palubnímu počítači vozidla. - Napájení panelů z palubní sítě vozidla. - Vnější obal panelů musí být pevný, samonosné konstrukce a odstíněný proti narušení správné funkce panelu. - Zámky pro snadný servisní přístup dovnitř panelů musí být univerzální na trojhranný klíč. - Povrchová úprava panelu musí být komaxitová barva dle specifikace konkrétní zakázky. - Odolnost proti vandalismu, zejména odolnost proti poškrábání a posprejování. - Minimální životnost panelů je dána minimální, výrobcem stanovenou životností vozidla. Uchazeč uvede minimální životnost zdrojů podsvícení panelů, pokud je instalováno. - Předmět plnění musí splňovat homologaci výrobků podle směrnice EHS 72/0245 „Elektromagnetická kompatibilita a odrušení“ nebo podle předpisu EHK č. 10.02 „Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska elektromagnetické kompatibility“. - Jednotlivá zařízení musí být kompatibilní se zařízením výrobce Herman systems, s.r.o. - Konečné provedení a umístění jednotlivých zařízení podléhá schválení zadavatele. |  |
| Splnění požadavku |  |  |

| 6.4 | Vnitřní LCD informační systém pro cestující |  |
| --- | --- | --- |
|  | • Vnitřní LCD informační systému (dále jen LCD systém) kompatibilní se stávajícím řízením informačních systémů v DPMJ (výrobce Herman systems, s.r.o.). • Základní rozměry a technické parametry LCD systému: • úhlopříčka displeje: min. 18“, s poměrem stran 16:9; • minimální rozsah provozní teploty elektroniky -30 až 65°C, v případě displeje alespoň 0 až 60°C; • řízená regulace jasu až do hodnoty minimálně 300 cd/m2; • LED podsvícení displeje; • životnost podsvitu LCD min. 80.000 hodin; • maximální spotřeba LCD systému vč. displeje a řídící jednotky do 60 W; • minimální parametry řídící jednotky: procesor min. 1 GHz, paměť min. 128 GB (karta micro SD); • odolné provedení (automotive); • napájení z palubní sítě +24 V, řízení napájení přes palubní počítač; • rozhraní: LAN, USB. • Umístění LCD systému: • jedno LCD (jednostranné provedení) umístěné v ose interiéru vozidla za kabinou řidiče, čelem do salonu pro cestující, umožňující naklonění; • jedno LCD (oboustranné „V“ provedení) umístěné v příčné rovině vozidla pod stropem ve střední části vozu; • umístění všech monitorů tak, aby byly čitelné z celého prostoru pro cestující a zároveň aby neomezovaly zorný úhel vnitřního IP kamerového systému, viz. specifikace bod 6.8, ani průchod osob s výškou postavy min. 200 cm; • počítač LCD systému umístěný na vhodném přístupném místě ve vozidle. Způsob osazení a místo umístění je uchazeč povinen předem konzultovat se zadavatelem. • LCD systém bude přes Ethernetovou síť (100/1000 Mbit, RJ-45) komunikovat prostřednictvím palubního počítače. • LCD systém umožní přehrávaní vizuálních informací (videoklipy, flash prezentace, statické texty, obrázky a dopravní informace). Podporované typy mediálních formátů: - video: MPEG-2, MPEG-4 ASP (DivX), H.263 (MPEG-4 short-video header variant), MPEG-4 AVI (H.264), Windows Media Video 9 (WMV3), Windows Media Video 9 Advanced (VC-1 Advanced profile); - obrázky: jpg, bmp, jpeg, wbmp, png, gif. • Vizuální informace bude možné přenést automaticky prostřednictví palubního počítače a zároveň i nouzově prostřednictvím integrovaného USB konektoru. • Systém bude napojen pomocí jednotky GSM se systémem dispečinku pro následné zobrazování navazujících spojů, včetně možnosti zobrazení zpoždění. • Software potřebný pro zobrazení trasy vedení linky včetně názvů zastávek MHD, zvýraznění on-line polohy vozidla bude součástí dodávky Dodavatele. • Zobrazovací panel času a pásma za řidičem směrem do interiéru vozidla. • Jednotlivá zařízení musí být kompatibilní se zařízením výrobce Herman systems, s.r.o. • Konečné provedení a umístění jednotlivých zařízení podléhá schválení zadavatele. |  |
| Splnění požadavku |  |  |

| 6.5 | Jednotka Wi-Fi pro cestující - Součástí vozidla bude jednotka Wi-Fi pro cestující podporující přístup do internetu. - Komunikační technologie GSM podporující režim GPRS, UMTS, LTE a 5G sítí s podporou všech pásem pro LTE a 5G sítě určených pro příjem signálu na území České republiky. - Wi-Fi jednotka bude podporovat min. standardy IEEE 802.11 b/g/n/ac IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3 100BaseTx, IEEE 802.3u. - Zadavatel připouští kombinované řešení vnitřního LCD panelu viz bod 6.4 s podporou Wi-Fi pro cestující, pro podporu funkce „Dynamických LCD panelů“ s přímou komunikací s dispečinkem. Součástí ceny musí být přizpůsobení dispečerského systému. - Zadavatel požaduje možnost provozu několika různých SSID kanálů s různými právy nastavení. - Předmět plnění musí splňovat homologaci výrobků podle směrnice EHS 72/0245 „Elektromagnetická kompatibilita a odrušení“ nebo podle předpisu EHK č. 10.02 „Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska elektromagnetické kompatibility“. - Jednotlivá zařízení musí být kompatibilní se zařízením výrobce Herman systems, s.r.o. - Konečné provedení a umístění jednotlivých zařízení podléhá schválení zadavatele. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  |  |  |
| 6.6 | Ostatní výbava vozidla - Povelová souprava pro nevidomé včetně antény, kompatibilní se stávajícím systémem používaným v DPMJ (výrobce APEX spol. s r. o.) a ostatních DP ČR. Systém pro nevidomé bude ve vozidle doplněn o trylek ve dveřích vozidla. Trylek bude hrát na vyžádání nevidomým a bude aktivován pouze při otevřených dveřích vozidla v zastávce. - Switche v počtu potřebných pro propojení vozidlového informačního systému s rezervou min 2x 100Mbit porty pro servis a budoucí propojení dalších prvků vozidla. - Jednotlivá zařízení musí být kompatibilní se zařízením výrobce Herman systems, s.r.o. - Konečné provedení a umístění jednotlivých zařízení podléhá schválení zadavatele. |  |  |
| Splnění požadavku |  |  |  |

| 6.7 | Odbavovací systém - Dodávka a montáž hardwaru všech kabelových rozvodů a anténního systému s příslušnými prvky sítě ethernet (router, switch) pro odbavovací systém, včetně kabeláže pro kompletní zdvojené ethernetové spojení jednotlivých zařízení validátor CV 24D - 5 kusů, CVP 35 - 1 kus, řídící jednotka ZJ 01- 1 kus a palubní terminál řidiče TR 01 - 1 kus. Schema kabeláže a zapojení jednotlivých prvků odbavovacího systému je přílohou technické specifikace. - Dodávka a montáž antén včetně kabelových rozvodů a konektorů pro GPS + WIFI. - Příprava kabeláže do koncovek na madlech a jejich vyvedení do držáků pro montáž jednotlivých zařízení odbavovacího systému. Příprava pro umístění 5 kusů validátorů CV 24D na madlech ve výšce 140 cm (horní hrana od podlahy vozidla), 1 kusu validátoru CVP 35 v prostoru u předních dveří a 1 kusu terminálu řidiče TR 01v kabině řidiče. Konečné provedení a umístění jednotlivých zařízení podléhá schválení zadavatele. - Montáž a zapojení jednotlivých prvků vozového odbavovacího systému CV 24D - 5 kusů, CVP 35 - 1 kus, řídící jednotka ZJ 01- 1 kus a palubní terminál řidiče TR 01 - 1 kus a jejich držáků. - Samotné prvky odbavovacího systému CV 24D - 5 kusů, CVP 35 - 1 kus, řídící jednotka ZJ 01- 1 kus a palubní terminál řidiče TR 01 - 1 kus včetně držáků a aktuální verze ovládacího software nejsou plněním dodavatele a budou dodavateli na místo kompletace vozů dodány zadavatelem. - Dodavatel zajistí kompletní plnou funkčnost odbavovacího systému nejpozději při předání vozu. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  |  |

| 6.8 | Kamerový systém vozidla - Panoramatický IP kamerový systém v rozlišení minimálně FULLHD v celkovém počtu 10 kamer s možností záznamu zvuku a možností zapnutí či vypnutí možnosti záznamu zvuku, pro každou kameru zvlášť. Umístění kamer pro snímání interiéru a exteriéru vozu: - 1ks IP kamera – pohled na celou kabinu řidiče; - 1ks IP kamera – pohled od kabiny řidiče na prostor předních dveří; - 1ks IP kamera – prostor u prostředních dveří; - 1ks IP kamera – prostor u zadních dveří; - 2 ks IP kamer – 1x v přední části vozu a 1x v zadní části vozu, obě směrem do interiéru pro přehled celého salonu vozu; - 2 ks IP čelních kamer 1x monitorující prostor přímo před vozidlem (nehodová kamera) a 1x v širokoúhlém provedení zabírající celkovou dopravní situaci s minimálním úhlem záběru 140° bude snímat prostor před vozem ve vzdálenosti 0 až minimálně 50 m s plnou rozlišovací schopností; - 1 ks kamera monitorující prostor za vozidlem (couvací kamera) v provedení analog, aby se zamezilo latenci přenášeného obrazu; - 1 ks vnější kamera monitorující sběrače vozu, aby bylo možné kontrolovat automatické nasazování a stahování sběračů vozu v provedení analog, aby se zamezilo latenci přenášeného obrazu. - Záznam se provádí vždy, pokud je vůz nastartován. Záznam v zařízení o délce min. 5 služebních dní (120 hodin) max. 10 služebních dní (240 hodin), který bude chráněn proti zneužití cestujícími a řidičem. Kamerový a záznamový systém bude plně kompatibilní se stávajícím systémem DPMJ typu HYDRA (dodavatel ONE SYSTEM s.r.o.), případně dodavatelé mohou dodat vlastní komplexní řešení kamerového a záznamového systému. V takovém případě musejí dodavatelé dodat řešení, které bude obsahovat mimo kamer, vozové kabeláže a vozové záznamové jednotky včetně úložiště záznamů po požadovanou dobu dle zadávací dokumentace, také potřebný hardware pro zabezpečený přenos záznamu z vozidla do datového uložiště zadavatele mimo vůz a software, v kterém bude možné uložený záznam archivovat a přehrát. Ochranu kamer zajistit instalací v ochranných krytech (provedení antivandal stupeň ochrany proti mechanickému poškození dle ČSN 62262 IK 08 nebo vyšší".). IP záznamové zařízení bude umístěno ve vozidle do vhodného uzamykatelného boxu s bezpečnostním zámkem mimo dosah cestujících. - Všechny kamery musí umožňovat jednoduché uživatelské nastavení pozorovacích úhlů. - LCD 10“ přehledový displej umístěný v kabině řidiče vedle zrcátka s pohledem do interiéru vozu, s přepínatelným denním a nočním režimem, monitorující nástupní prostory dveří a při zpětné jízdě vozu prostor za vozidlem (couvací kamera), přepnutí na couvací kameru automaticky při zařazení zpětného chodu vozidla. Pomocí tlačítek bude možné přepínat náhledy displeje minimálně v těchto režimech: - Dělené zobrazení – pohled na 4 kamery (3x prostor u dveří a 1x pohled na celý prostor pro cestující – standardní náhled při zapnutí vozu; - Prostor za vozem (couvací kamera) – aktivace po zařazení zpětného chodu vozu, případně přepnutím pohledu na displeji; - Pohled na sběrače – aktivace přepnutím pohledu na displeji. - Displej bude opatřen pouze jedním vstupem a bude provozován pouze v on-line režimu bez možnosti záznamu. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  |  |
| 6.9 | Systém automatického sčítání cestujících - Vozidla budou vybavena systémem pro počítání cestujících kompatibilní se stávající technologií APC od výrobce Herman systems. - Systém založený na bázi stereokamer s vzorkovací frekvencí nejméně 10 obr./s. Komunikační rozhraní: IBIS, RS485, Ethernet. Napájení 9 V DC - 36 V DC. Spolehlivost minimálně 90%. - Součástí dodávky musí být senzory pro všechny dveře, napojení na stávající palubní počítač z důvodu získávání informací o poloze a čísle zastávky, a také příslušný software pro nastavení a správu systému. - Všechny dveře vozidla musí být osazeny senzorem. Šířka zabíraného pole musí pokrývat celý prostor přiléhající ke dveřím, tzn. plochu minimálně 120x60cm. - Záznam dat musí být zapisován v souladu s jízdním řádem uloženým v palubním počítači, a to na základě posunu zastávek a GPS. - Systém musí umožňovat přenos uložených dat bezdrátovým systémem datové komunikace a pomocně také automatickým nahráním dat na USB flash-disk po jeho zasunutí. Bezdrátový přenos dat může být prováděn stávajícím systémem datové komunikace ve vozovnách (výrobce HERMAN). Veškerý potřebný HW a SW (nebo jejich úpravy, bude-li využíván stávající) musí být součástí dodávky. - Požadavky na vyhodnocovací SW: - SW musí na mapových podkladech zobrazovat: - umístění zastávek, hranice obcí, městských částí, tarifních pásem; - barevně odlišené trasy linek; - znázornění vytížeností jednotlivých mezizastávkových úseků; - znázornění počtu nastoupivších a vystoupivších cestujících na zastávkách. - Databáze zastávek, jízdních řádů, oběhů vozidel, typů vozidel a jejich, přepravní kapacity. - Extrapolace a analýza počtu nastoupivších a vystoupivších cestujících, počet cestujících ve voze pro každý mezizastávkový úsek, analýza vytíženosti linky, analýza vytížeností jednotlivých spojů, analýza ujetých kilometrů, výpočet vozových a místových kilometrů. - Možnost volby výstupu pro libovolný vůz nebo skupinu vozů, libovolný časový úsek, libovolnou zastávku, sled zastávek, linku nebo skupinu linek, a jejich libovolnou kombinaci. - Výstup ve formě tabulek nebo grafů generovaných dle výše uvedených možností volby výstupu. - Grafické zvýraznění těch okének tabulky, v nichž se počet cestujících ve voze výrazně blíží kapacitě vozu nebo které indikují, že vůz jede prázdný nebo skoro prázdný. - Chybové protokoly a opravné nástroje. - Jednotlivá zařízení musí být kompatibilní se zařízením výrobce Herman systems, s.r.o. - Konečné provedení a umístění jednotlivých zařízení podléhá schválení zadavatele. |  |
| Splnění požadavku |  |  |

7. Komunikační systém trolejbusu

| 7.1 | Signalizace cestujících k řidiči Výstup s kočárkem nebo invalida na vozíku: Tlačítko se symbolem invalida umístěno v prostoru plošiny pro přepravu kočárků nebo invalidů na vozíku, po stisknutí zazní zvukové znamení v kabině řidiče (odlišný tón než při běžné žádosti o zastavení), rozbliká se návěstí STOP v prostoru pro cestující a kontrolka na palubní desce se současnou funkcí objednání otevření dveří, u kterých je plošina. Světelná signalizace je v činnosti až do otevření dveří u plošiny, opakovaná signalizace není blokována. Předvolba samoobslužného otevření dveří – vnitřní tlačítka na svislých madlech u dveří: 1x u předních a zadních dveří, 2x u prostředních dveří budou mít tyto funkce: Funkce tlačítka STOP – rozsvítí žárovku na panelu u řidiče a v přední části vozidla a dále nad každými dveřmi jako informace pro cestující v interiéru a současně funkce objednání otevření dveří, u kterých toto tlačítko bylo aktivováno (jedno tlačítko – dvě funkce). Po stisknutí tlačítka STOP se toto tlačítko rozsvítí jako signalizace objednání otevření těchto dveří a zhasne až po otevření dveří. Vnitřní tlačítka na ostatních svislých madlech, v prostoru sedaček přístupných z jedné úrovně s podlahou vozu a v prostoru sedaček pro invalidy: Tato tlačítka budou mít pouze funkci STOP (nebude předvolba otevření dveří). Řidič musí mít možnost zapnutí – vypnutí předvolby samoobslužného otvírání dveří. Zadavatel požaduje umístění tlačítek pro otevření všech dveří zvenku na bok karosérie u každých dveří (včetně předních dveří) trolejbusu při samoobslužném provozu pro nastupující cestující. V nočních hodinách budou vnější tlačítka prosvětlena. Konečné provedení, určení funkce a umístění jednotlivých tlačítek podléhá schválení zadavatele. Nové vozy musí být vybaveny centrální kontrolku, která se rozsvítí při aktivaci kteréhokoliv tlačítka cestujícím. Tato kontrolka musí být v zorném poli řidiče a viditelná ze salonu cestujících. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  |  |

| 7.2 | Elektronické záznamové zařízení (tachograf) zaznamenávající minimálně 500 km běžného provozu vozidla a „nehodovou smyčku“ s jemnějším záznamem hodnot pro posledních minimálně 1000 m dráhy vozidla umožňující následné vyčtení dat externím zařízením. Vzdálené vyčítání ze záznamového zařízení do úložiště zadavatele. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  |  |

| 7.3 | Měření celkové spotřeby elektrické energie, spotřeby trakční el. energie, spotřebované energie pro topení, rekuperované energie (s rozlišením na energii rekuperovanou do sítě trakčního trolejového vedení, a do vlastních netrakčních odběrů trolejbusu) a energie mařené v odporníku. Hodnoty musí být zobrazitelné na vhodném displeji s možností odečtu naměřených údajů a dále dostupné prostřednictvím dodané diagnostiky s možností dálkového vyčítání dat a jejich uložení na server DPMJ. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  |  |

| 7.4 | Přístrojová deska trolejbusu musí umožňovat zobrazení hodnot okamžitého trakčního napětí a odběrového, respektive rekuperovaného proudu, okamžitou teplotu topného systému, teplotu klimatizace, napětí vozidlové baterie, tlak vzduchu v okruzích. Zadavatel požaduje trvalé zobrazení všech těchto hodnot najednou. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  |  |

8. Dokumentace, doklady, školení a další požadavky

| 8.1 | Dodavatel je povinen s každým vozidlem dodat Návod k obsluze a údržbě, současně 1x v tištěné a 1x v elektronické formě vše v českém jazyce. - Dodavatel je povinen s vozidly dodat příslušnou technickou dokumentaci pro údržbu a opravy včetně dokumentace potřebné pro svářečské práce, konstrukční výkresy, elektrická schémata, funkční schémata včetně jejich seznamu, katalog náhradních dílů (vše 1x v tištěné a 1x v elektronické formě). Potřebný SW elektronických systémů včetně jejich diagnostiky. Veškerá dokumentace musí být aktualizována po dobu deklarované životnosti vozidla v českém jazyce. - Součástí předané dokumentace budou i příslušná osvědčení, soupis materiálových požadavků a požadavků na kvalifikaci svářečů pro případné opravy, především nosných částí vozidla. - Součástí dodávky bude dodávka časových norem oprav s bezúplatnou aktualizací po dobu záruky. - Dodavatel se zavazuje pověřit servisní středisko zadavatele k provádění pravidelné údržby, záručních a mimozáručních oprav trolejbusů mimo informačních, odbavovacích a kamerových systémů uvedených pod bodem 6 této specifikace což jsou Technické požadavky na informační, odbavovací a kamerový systém vozidla. - Dodavatel smluvně zajistí u svých poddodavatelů informačních, odbavovacích a kamerových systémů uvedených pod bodem 6 této specifikace provádění záručních oprav těchto systémů v termínech a také v souladu se smluvními pokutami dle kupní smlouvy na trolejbusy uzavřené mezi dodavatelem a odběratelem, která bude součástí zadávacích podmínek. - Zadavatel požaduje bezúplatnou technickou poradenskou činnost při řešení problémových závad po dobu deklarované životnosti vozidla. - Zadavatel požaduje bezúplatný neomezený on-line přístup ke kompletní průběžně aktualizované verzi katalogu náhradních dílů po dobu deklarované životnosti vozu. - Zadavatel požaduje bezúplatné poskytnutí aktuální verze software pro diagnostické zařízení, včetně bezúplatných aktualizací po dobu deklarované životnosti vozu. Pokud je na vozidle zařízení, které lze diagnostikovat, nebo slouží k seřízení, nebo nastavení hodnot, musí být bezúplatně poskytnuto software pro diagnostické zařízení na každý jednotlivý případ - Všechny písemné a elektronické materiály budou dodány v českém jazyce. - Součástí dodávky bude provedení bezúplatného zaškolení 6 zaměstnanců zadavatele na provádění veškerých servisních prací nutných pro provoz, údržbu, opravy a provádění veškeré diagnostiky nabízených trolejbusů. - Součástí dodávky bude v provedení bezúplatného proškolení 3 zaměstnanců v ovládání software a hardware veškerých informačních, a kamerových systémů uvedených v bodě 6 této specifikace. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  |  |