## Obecné požadované vlastnosti řešení – serverová část

- Součástí dodávky řešení budou i všechny potřebné licence výrobce/výrobců pro provoz, včetně Licence výrobce pro SIP trunk (Alcatel-Lucent)

| Vlastnost, podmínka | Parametr | Vysvětlení |
| --- | --- | --- |
| Instalace | Virtuální prostředí - Microsoft |  |
| Počet účastníků | Jedna virtuální místnost s možností připojení až 45 Full HD účastníků a možností rozšíření |  |
| Bezpečnost | AES, TLS/SSL, DNSSEC, IPv6 podpora, certifikace JITC, Syslog |  |
| Síťové protokoly | SIP, H.323 |  |
| Audiostandardy | AAC-LD, Speex, Opus, G.722, G.722.1, G.722.1c, G.728, G.729a, G.711a/u |  |
| Video formáty – přenos videa | H.263 (+, ++), H.264 AVC (Baseline a High Profile), H.264 SVC, WebM, VP8, Microsoft RTV, HTML5/WebRTC, SIP, H.323, TIP |  |
| Rozlišení hlavní video kanál | 1080p@60fps |  |
| Rozlišení prezentační video kanál | 1080p@30fps |  |
| Management | Server management, LDAP (AD), REST API, CDR, Multitenancy support, SNMP |  |
| Licence |  |  |

## Požadované vlastnosti řešení – malá konferenční místnost

| Vlastnost, podmínka | Parametr | Vysvětlení |
| --- | --- | --- |
| OBECNÉ POŽADAVKY |  |  |
| Konektivita IP | SIP ro rychlosti až 3 Mbps pro Full HD |  |
| Konektivita – přenos dvou obrazových signálů | H.239, nebo protokol SIP pomocí BFCP | Dva kanály - Video + Prezentace |
| Security – vnější přístup | Vzdálený přístup přes HTTPS, (jméno/ID, heslo) |  |
| Videostandardy | H.263, H.263+, H.264, |  |
| Audiostandardy | G.711, G.722, G.722.1, MPEG4 AAC-LD |  |
| Video formáty pro přenos videa | QCIF, CIF, w288p, 448p, w448p, 4CIF, w576p, VGA, SVGA, XGA, WXGA, 720p30, 1080p30, |  |
| Video formáty – přenos druhého obrazového kanálu | CIF, w228p, 448p, w448p, 4CIF, VGA, SVGA, XGA, WXGA, 720p, 1080p, |  |
| Ovládání kamery druhé strany | Videokonferenční systém musí podporovat Far-end camera kontrol |  |
| Možná integrace se SFB | Videokonferenční systém musí umožňovat integrační rozšíření a napojení na Skype for Business |  |
| ŘEŠENÍ VIDEOKONFERENČNÍ MÍSTNOSTI |  |  |
| Přenos videa | FullHD 1920x1080 při 60 fps | Přenos videa |
| Rozlišení kamery pro snímání konferenční místnosti | Nativní 1920 x 1080 (60 fps) |  |
| 1 KAMERA |  |  |
| Vlastnosti kamery - optika | min. 3 x digitální zoom, 50° vertikální zorné pole, 80° horizontální zorné pole; ohnisková vzdálenost 1m - nekonečno |  |
| Vlastnosti kamery pro snímání | Automatické vyhledání mluvčího; Optimalizace záběru přítomných účastníků konference; rozpoznávání tváří |  |
| Lokalizace menu | Český jazyk, anglický jazyk |  |
| Řídící jednotka – video vstupy | 1x HDMI/DVI | Připojení počítače pro prezentaci, z důvodu kompatibility je požadován protokol H.239, nebo BFCP |
| Řídící jednotka – video výstupy pro zobrazovací periferie | 2x HDMI/DVI (1080p60); Možnost podpory 4K externích zobrazovacích jednotek | Součástí nabídky je požadavek na připojení ke dvěma zobrazovacím jednotkám; licence musí být součástí nabízeného řešení |
| Jednotka – Audio vstupy | 2x mikrofon, 1x audio jack | RCA – další vstup pro připojení externího zdroje signálu |
| Přenos elektronických dokumentů z dalšího zdroje (PC/NTB, dokumentová kamera) | Podpora rozlišení až 1080p15 |  |
| Možnost dálkového dohledu – HTTPS a SNMP | Ano |  |
| Zabezpečení videokonference | Šifrování spojení H.235 v3, zabezpečený |  |
| Ovládání videokonference | Dálkový ovladač, nebo dotykový panel pro ovládání s plným setem funkcí | API, nebo RS-232 port pro integraci s řídicími systémy |
| Integrační prostředí | Dostupné API pro analytické informace z prostředí konference. Možnost plánování schůzek v MS Exchange. |  |
| Mobilní ovládání | Oficiální aplikace pro OS Android (v6 kompatibilní) a iOS | Funkcionality – Vyhledání kontaktu v adresáři, Sestavení hovorů, ukončení hovoru, sledování prezentace na displeji |
| Zobrazovací zařízení | Minimální rozlišení 4K Ultra HD 3840x2160, minimálně 50“ uhlopříčka, DVB-T2, včetně VESA držáku na zeď | 1 ks součástí dodávky s odpovídajícími úchyty pro montáž na stěnu. |
| Další zařízení | Videokonferenční kodek, 1x FullHD kamera, 1x mikrofon, dálkové ovládání, nezbytná kabeláž |  |
| Kompletní montáž |  |  |

Požadované dodání 9 kompletních sad vybavení s uvedenými parametry do 8. lokalit, na lokalitu centrální pracoviště dvě sady, do ostatních pracovišť jednu sadu.

Stanovené lokality a kontaktní osoby pro přípravu, montáž a realizaci implementace:

- Centrální pracoviště, Ve Smečkách 33, Praha 1

Martin Turčany martin.turcany@szif.cz, 739 322 652

- RO Praha, Slezská 100/7, 120 56 Praha 2

René Schaffer, rene.schaffer@szif.cz, 724 619 100

- RO Hradec Králové, Ulrichovo náměstí 810/4, Hradec Králové

Vít Komárek, vit.komarek@szif.cz, 724 619 139

- RO Brno, Kotlářská 902/53, Brno

Milan Vejlupek, milan.vejlupek@szif.cz, 724 619 233

- RO Olomouc, Blanická 383/1, Olomouc

Petr Bílek, petr.bilek@szif.cz, 724 619 167

- RO Opava, Krnovská 2861/69, Opava

Karel Pavelek, karel.pavelek@szif.cz, 724 619 158

- RO České Budějovice, Rudolfovská třída 493/80, České Budějovice

Pavel Urban, pavel.urban@szif.cz, 724 619 113

- RO Ústí nad Labem, Masarykova 19/275, Ústí nad Labem

Jiří Kecskés, jiri.kecskes@szif.cz, 739 322 653

## Požadované vlastnosti řešení – Velká konferenční místnost

| Vlastnost, podmínka | Parametr | Vysvětlení |
| --- | --- | --- |
| OBECNÉ POŽADAVKY |  |  |
| Konektivita IP | SIP ro rychlosti až 3 Mbps pro Full HD |  |
| Konektivita – přenos dvou obrazových signálů | H.239, nebo protokol SIP pomocí BFCP | Dva kanály - Video + Prezentace |
| Security – vnější přístup | Vzdálený přístup přes HTTPS, (jméno/ID, heslo) |  |
| Videostandardy | H.263, H.263+, H.264, |  |
| Audiostandardy | G.711, G.722, G.722.1, MPEG4 AAC-LD |  |
| Video formáty pro přenos videa | QCIF, CIF, w288p, 448p, w448p, 4CIF, w576p, VGA, SVGA, XGA, WXGA, 720p30, 1080p30, |  |
| Video formáty – přenos druhého obrazového kanálu | CIF, w228p, 448p, w448p, 4CIF, VGA, SVGA, XGA, WXGA, 720p, 1080p, |  |
| Ovládání kamery druhé strany | Videokonferenční systém musí podporovat Far-end camera kontrol |  |
| Možná integrace se SFB | Videokonferenční systém musí umožňovat integrační rozšíření a napojení na Skype for Business |  |
| ŘEŠENÍ VIDEOKONFERENČNÍ MÍSTNOSTI |  |  |
| Přenos videa | FullHD 1920x1080 při 60 fps | Přenos videa |
| Rozlišení kamery pro snímání konferenční místnosti | Nativní 1920 x 1080 (60 fps) |  |
| 1 KAMERA |  |  |
| Vlastnosti kamery - optika | min. 8 x zoom, +15°/-25° náklon, +/- 90° rotace, 43,5° vertikální zorné pole, 70° horizontální zorné pole; ohnisková vzdálenost 0,3m - nekonečno |  |
| Paměťové pozice pro kameru | Videokonferenční zařízení musí být umístěno tak, aby kamera dokázala detailně zabrat jak prostor pro řečníka, tak celou místnost pomocí natočení kamery. Z tohoto důvodu je požadováno minimálně 10 paměťových pozic pro kameru, které je možné vyvolat pomocí dálkového ovládání. |  |
| Vlastnosti kamery pro snímání | Automatické vyhledání mluvčího; Optimalizace záběru přítomných účastníků konference; rozpoznávání tváří |  |
| Lokalizace menu | Český jazyk, anglický jazyk |  |
| MultiSite Features | 3-cestné MCU SIP/H.323 na rozlišení 720p30. Individuální transkódování audio a video protokolů při různých rychlostech připojení pro jednotlivé účastníky. Mixování protokolů H.323/SIP/VoIP v jedné konferenci. Podpora prezentace od libovolného účastníka (H.239/BFCP) o rozlišení 1080p 15/WUXGA. Šifrování vícebodové konference |  |
| Řídící jednotka – video vstupy | 1x HDMI, 1xDVI | Připojení počítače pro prezentaci, z důvodu kompatibility je požadován protokol H.239, nebo BFCP |
| Řídící jednotka – video výstupy pro zobrazovací periferie | 2x HDMI (1080p60); 1x DVI (1080p60) Možnost podpory 4K externích zobrazovacích jednotek | Součástí nabídky je požadavek na připojení ke dvěma zobrazovacím jednotkám; licence musí být součástí nabízeného řešení |
| Jednotka – Audio vstupy | 2x mikrofon, 1x audio jack | RCA – další vstup pro připojení externího zdroje signálu |
| Přenos elektronických dokumentů z dalšího zdroje (PC/NTB, dokumentová kamera) | Podpora rozlišení až 1080p15 |  |
| Možnost dálkového dohledu – HTTPS a SNMP | Ano |  |
| Zabezpečení videokonference | Šifrování spojení H.235 v3 a V3 (AES), zabezpečený |  |
| Ovládání videokonference | Dálkový ovladač, nebo dotykový panel pro ovládání s plným setem funkcí | API, nebo RS-232 port pro integraci s řídicími systémy |
| Integrační prostředí | Dostupné API pro analytické informace z prostředí konference. Možnost plánování schůzek v MS Exchange. |  |
| Mobilní ovládání | Oficiální aplikace pro OS Android (v6 kompatibilní) a iOS | Funkcionality – Vyhledání kontaktu v adresáři, Sestavení hovorů, ukončení hovoru, sledování prezentace na displeji |
| Zobrazovací zařízení | Minimální rozlišení 4K Ultra HD 3840x2160, minimálně 50“ uhlopříčka, DVB-T2, včetně VESA držáku na zeď | 2 ks součástí dodávky s odpovídajícími úchyty pro montáž na stěnu. |
| Další zařízení | Videokonferenční kodek, 1x FullHD kamera, 1x mikrofon, dálkové ovládání, nezbytná kabeláž |  |
| Kompletní montáž |  |  |

Požadované dodání do 1 lokality – součástí bude 1 kompletní sada vybavení s uvedenými parametry.

Stanovená lokalita a kontaktní osoba pro přípravu, montáž a realizaci implementace:

- Centrální pracoviště, Štěpánská 626/63, Praha 1

Martin Turčany martin.turcany@szif.cz, 739 322 652