# Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

# Technická specifikace předmětu zakázky

  - Technická specifikace pro část 1 zakázky

  - Technická specifikace pro část 2 zakázky

- Technická specifikace pro část 1 zakázky

Tabulka 1: Technické požadavky na Přístroj na stáčení filtrované chlazené neperlivé vody s pítkem (Přístroj A)

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA ZAŘÍZENÍ NA FILTROVANOU CHLAZENOU NEPERLIVOU VODU

- Výroba filtrované, chlazené neperlivé vody

- Typ zařízení – upevněné na stěnu

- Rozměr: a) Maximální hloubka výdejníku 50 cm b) Spodní hrana zařízení 30 – 50 cm nad podlahou (pro snadný úklid podlahy)

- Teplota vody: 4 – 9 °C

- Výkon chladícího zařízení min. 20 l/hod

- Napojení na vodu z vodovodního řadu

- Umístění bez nutnosti stavebního povolení

- Napojení na odpadní potrubí

- Bezdotyková obsluha zajišťující hygienické podmínky mezi dětmi pro doplnění láhve

- Bezpečnostní limit pro maximální jednorázový bezdotykový odběr

- Součástí zařízení je výdejní tryska pro obsloužení bez láhve (stlačením čelního nebo bočního panelu nebo bezdotykově)

- Možnost automatického proplachu zařízení s časovým řízením

- Filtr na vodu: Ověřený analytickou laboratoří. Splnění tohoto požadavku Dodavatel prokáže předložením protokolu vystaveným analytickou laboratoří deklarující účinnost vodního filtru. Tento protokol nesmí být starší než 3 roky. Požadovaná filtrace musí prokazatelně odstraňovat některá běžně používaná léčiva a hormony. Minimálně tato léčiva: Paracetamol, Diklofenak sodný, Ibuprofen, Naproxen a minimální požadavek na odstranění hormonů a endokrinních disruptorů : Ethinylestradiol, Nonylfenol, Buthylparaben. Za splnění kritéria se požaduje předložení protokolu z akreditované laboratoře o ověření účinnosti s účinností alespoň 99,9%.

- Antibakteriální úprava vody pomocí UVC LED (minimální výkon 4W)

Tabulka 2: Technické požadavky na Přístroj na stáčení chlazené perlivé i neperlivé vody (Přístroj B)

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA ZAŘÍZENÍ NA FILTROVANOU CHLAZENOU NEPERLIVOU A PERLIVOU VODU

- Výroba filtrované, chlazené neperlivé a perlivé vody

- Typ zařízení: upevněné na stěnu s technologií v zázemí

- Rozměr: a) Maximální hloubka výdejníku 50 cm b) Spodní hrana zařízení 30 – 50 cm nad podlahou (pro snadný úklid podlahy)

- Možnost umístění technologie filtrace na úpravu vody až ve vzdálenosti 20 m od výdejního místa. Prostorová náročnost na umístění technologie úpravy vody v zázemí nesmí být větší než 1 m2.

- Teplota vody: 4 – 9 °C

- Výkon chladícího zařízení minimálně 100 l/hod s funkcí pro napojení chladící cirkulační smyčky

- Sycení CO2: technologie sycení musí umožňovat nastavení různých úrovní prosycení vody oxidem uhličitým.

- Napojení na vodu z vodovodního řadu

- Umístění bez nutnosti stavebního povolení

- Napojení na odpadní potrubí

- Možnost automatického proplachu zařízení s časovým řízením

- Filtr na vodu: Ověřený analytickou laboratoří. Splnění tohoto požadavku Dodavatel prokáže předložením protokolu vystaveným analytickou laboratoří deklarující účinnost vodního filtru. Tento protokol nesmí být starší než 3 roky. Požadovaná filtrace musí prokazatelně odstraňovat některá běžně používaná léčiva a hormony. Minimálně tato léčiva: Paracetamol, Diklofenak sodný, Ibuprofen, Naproxen a minimální požadavek na odstranění hormonů a endokrinních disruptorů : Ethinylestradiol, Nonylfenol, Buthylparaben. Za splnění kritéria se požaduje předložení protokolu z akreditované laboratoře o ověření účinnosti s účinností alespoň 99,9%.

- Antibakteriální úprava vody pomocí UVC LED (minimální výkon 4W)

# Technická specifikace pro část 2 zakázky

Tabulka 1: Technické požadavky na zařízení

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA ZAŘÍZENÍ NA FILTROVANOU CHLAZENOU NEPERLIVOU A PERLIVOU VODU

- Výroba filtrované, chlazené neperlivé a perlivé vody

- Typ zařízení – upevněné na stěnu s technologií v zázemí

- Rozměr: a) Maximální hloubka výdejníku 50 cm b) Spodní hrana zařízení 30 – 50 cm nad podlahou (pro snadný úklid podlahy)

- Možnost umístění technologie filtrace na úpravu vody až ve vzdálenosti 20 m od výdejního místa. Prostorová náročnost na umístění technologie úpravy vody v zázemí nesmí být větší než 1 m2.

- Teplota vody: 4 – 9 °C

- Výkon chladícího zařízení minimálně 100 l/hod s funkcí pro napojení chladící cirkulační smyčky

- Sycení CO2 – technologie sycení musí umožňovat nastavení různých úrovní prosycení vody oxidem uhličitým.

- Napojení na vodu z vodovodního řadu

- Umístění bez nutnosti stavebního povolení

- Napojení na odpadní potrubí

- Možnost automatického proplachu zařízení s časovým řízením

- Filtr na vodu: Ověřený analytickou laboratoří. Splnění tohoto požadavku Dodavatel prokáže předložením protokolu vystaveným analytickou laboratoří deklarující účinnost vodního filtru. Tento protokol nesmí být starší než 3 roky. Požadovaná filtrace musí prokazatelně odstraňovat některá běžně používaná léčiva a hormony. Minimálně tato léčiva: Paracetamol, Diklofenak sodný, Ibuprofen, Naproxen a minimální požadavek na odstranění hormonů a endokrinních disruptorů : Ethinylestradiol, Nonylfenol, Buthylparaben. Za splnění kritéria se požaduje předložení protokolu z akreditované laboratoře o ověření účinnosti s účinností alespoň 99,9%.

- Antibakteriální úprava vody pomocí UVC LED (minimální výkon 4W)

- Barvený displej s dálkovou správou o úhlopříčce min. 17¨

Tabulka 2: Technické požadavky na software

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA SOFTWARE

- Užívání služby prostřednictvím mobilní aplikace

- Aplikace musí umožnit předplacení služby a zařízení musí umět rozpoznat uživatele, který má službu předplacenou

- Jednotlivá zařízení musí umět komunikovat data o spotřebě vody do jednotné databáze

- Aplikace vhodná pro platformy IOS a ANDROID

- Možnost dálkového nastavení automatického proplachu zařízení

- Možnost dálkového vypnutí zařízení

- Dálkové monitorování spotřeby vody