POLOŽKOVÝ ROZPOČET

II. etapa restaurování nástěnných maleb mauzolea Kleinů

Malby od soklu figurálních maleb v tamburu po horní římsu vlysu pod kopulí.

| Opatrné očištění od výraznějších prachových depozitů a pavučin jemným ometením štětci. Předzpevnění uvolněných omítek organokřemičitany KSE (fa remmers, imesta) nebo prostředkem CaLoSiL E25 na bázi nanovápna. |  |
| --- | --- |
| Injektáž dutin (prostředkem Ledan D3). Kotvení uvolněných omítek k podkladu. |  |
| Předzpevnění barevné vrstvy Klucel G. |  |
| Čištění maleb suchou cestou (těsto, chlebová střídka, houby whisap). Odstranění lokálních přemaleb |  |
| Opakované dozpevnění Klucel G. |  |
| Tmelení omítek vápennými tmely, které se budou strukturou blížit originálu. |  |
| Retuše čistými pigmenty pojenými Klucelem G případně akrylátovou disperzí K9. Zlacení plátkovým zlatem pokládaným na mixtion. Retuše budou lokálně nápodobivé. Co se týká doplnění figurálních maleb v tamburu, bude původní malba retušována neutrálně v barvě podkladu. Neboť malby jsou dochovány jen v prvních monochromních podmalbách. Jasné části (tvary) malby budou doplněny, chybějící spodní části nebudou doplňovány. Jen v případě nalezení analogií, by byly malby doplněny v naznačených liniích. |  |
| Cena prací celkem |  |
| Lešení (režie – doprava, elektřina) |  |
| Dílčí dokumentace (případné vzorky analýz) |  |
| Celkem cena bez DPH |  |
| DPH 21 % |  |
| Celkem cena bez DPH |  |