Rekonstrukce chodníku kolem OÚ  k autobusové zastávce v délce cca 80m vč. rekonstrukce vstupu do OÚ

Rozebrání stávající betonové dlažby, vybourání stávajících obrub, odvoz a likvidace. Rozebrání stávajících panelů a uložení v místě stavby. Odkopávky v chodníku  pro zřízení  podkladní vrstvy z ŠTD tl. 250mm. Pokládka nových silničních obrub do lože z betonu dl. 84bm a zahradních obrub dl. 44bm.
Pokládka zámkové dlažby šedá – íčko tl. 60mm do lože z kameniva drobného celkem 99m2 (chodník a vstup do OÚ) a zámkové dlažby šedá – íčko tl. 80mm (v místě vjezdů) celkem 19m2. Dodávka a montáž 2ks zábradlí - celkem 8bm.