Příloha č. 5 – Specifikace technických parametrů

Specifikace požadavků, k výběrovému řízení na zvukový mixážní pult pro  scénu Malého divadla
I. Obecní informace
Scéna Malého divadla, bude vybavena kompatibilním mixážním pultem se stávajícím zařízením:
Yamaha CL5
Yamaha RIO 3224-d2
Yamaha RIO 1608-d2
 Dále mixážní pult bude provozován v síti Dante. 
Důvody:
1. Malé divadlo, není vybaveno stálým live postem, proto pořizovaný pult umožní přistupovat k mixáži ze dvou míst
, z mobilního live postu a ze zvukové režie.
2. Totožné ovládací prostředí umožní přenášet show mezi live postem a zvukovou režií.
3. Bude možná
 záměna a konektivita komponentů systému mezi live postem a zvukovou režií.
4. Bude možné případné sloučení obou systémů v případě mimořádných uměleckých projektů.
5. Síť Dante jsme zvolili z důvodu využití stávajících sítí v obou divadlech a z důvodu uvažovaného dalšího rozšiřování. V neposlední řadě Dante nachází podporu u více výrobců profesionální zvukové techniky.
II. Přehled celkové konfigurace
Malé divadlo:
1. Zvukový mixážní pult, 1 ks
	Technické požadavky na zvukové mixážní pult požadované zadavatelem
	Nabízené parametry

	Mixážní pult – typ, značka
	

	1. Minimální počet mono vstupů, které bude možné pultem řídit, bude 64.
	 

	2. Minimální počet stereo vstupů bude 8.
	 

	3. Mixážní pult musí plně disponovat Dante rozhraním (porty Primary, Secondary na konektorech Ethercon)
	 

	4. Pult musí umožňovat plnohodnotnou konfiguraci Dante sítě bez připojení laptopu s Dante Controllerem.
	 

	5. Interní samplovací frekvence pultu je minimálně 44,1 kHz – 48 kHz.
	

	6. Výstupní impedance lokálních výstupů je 75Ω.
	

	7. Minimální počet fyzických vstupů a výstupů přímo na mixu bude 8 a 8.
	 

	8. Minimální počet minidisplejů nad fadery 26. Informace na nich se budou měnit podle aktuálního layeru a bude možné, aby zobrazovaly gain reduction záběry kompresoru a desseru.
	 

	9. Všechny fader banky musí umožňovat minimálně dva custom layery. Celkový počet custom leyerů je 5.
	 

	10. Minimální počet pomocných mix sběrnic je 24.
	 

	11. Minimální počet AES/EBU výstupů je alespoň 1.
	 


	12. Pult bude vybaven World Clockem a MIDI in/out.
	

	13. Minimální počet matrixů bude 8.
	

	14. Minimální počet DCA
 skupin bude 16.
	

	15. Mixážní pult musí umožňovat přímé přehrávání nebo nahrávání stereo kanálu z, nebo na USB flash disk.
	 

	16. Každý vstupní kanál musí disponovat patchovacím rozhraním, delayem, analogovým a digitálním gainem, phantomovým napájením, čtyřpásmovým plně parametrickým eq s přepínáním okrajových pásem do režimu shelving, RTA, dvěma dynamickými procesory s možností kombinovat gate – kompresor a kompresor – deesser. Systém musí umožňovat snadné routování vstupních kanálů do subgroup a auxů pomocí funkce send to fader.
	 

	17. Výstupní porty musí být možné zpozdit v rozsahu od 0 do 1000ms.
	

	18. Mixážní pult musí umožňovat kontrolu a řízení vybuzení preampů bezdrátového systému Shure ULXD.

	

	19. Hlavní ovládací displej musí být o velikosti úhlopříčky minimálně 10´. 
	

	20. Mixážní pult musí disponovat minimálně 16 uživatelskými, programovatelnými tlačítky s možností minimálně 4 přepínatelných bank 
	

	21. Mixážní pult musí mít minimálně 16 mono grafických EQ, které lze přiřadit výstupním sběrnicím a lze je linkovat do sterea.
	 

	22. Mixážní pult musí mít minimálně 8 slotů pro FX procesory. Mezi dostupnými FX procesory musí být vedle obligátních delayů a hallů, také procesing pro snížení přeslechů a projasnění primárního zdroje na daném vstupu.
	 

	23. Mixážní pult musí umožňovat práci dvou zvukařů současně.
	 

	24. Maximální hmotnost, kvůli snadnému transportu, samotné konzole nepřekročí 29 Kg a nepřekročí rozměry 839 mm x 299 mm x 667 mm (ŠxVxH). Důvodem je častá manipulace s mixem v hledišti mezi sedadly a trend blokování co nejmenšího počtu sedadel, která by tak mohla být prodávána platícím divákům.
	 

	25. Mixážní pult musí umožnit scénování a programování fadů mezi jednotlivými scénami. Dále musí umožňovat programovat jaké parametry se budou s novou scénou měnit a které zůstanou nastaveny stejně.
	

	26. Minimální počet scén v rámci jedné show bude 300.
	

	27. Součástí dodávky bude zdarma trvalá licence na Dante Virtual Soundcard, 64 in/out.
	

	28. Mixážní pult musí být možné vzdáleně ovládat pomocí tabletu (iPad). Aplikace pro vzdálené ovládání musí zobrazovat minimálně 8 faderů na obrazovce. Tyto fadery musí být možné zobrazit v prodlouženém zobrazení pro precizní práci s úrovní. Ovládací aplikace musí umožňovat přístup k nastavení EQ, panoramy, dynamických procesorů a sendů každého kanálu. Dále musí dovolit přístup do uložených knihoven presetů. Dále požadujeme přístup z této aplikace k ovládání scén či snap shotů, k nastavení výstupních sběrnic, k ovládání DCA skupin, vstupních gainů, k ovládání mutovacích skupin, včetně přiřazování vstupů, tapování tempa pro delaye, ovládání oscilátoru včetně nastavení frekvencí a  ovládání recorderu.
 V neposlední řadě požadujeme přístup z této aplikace k nastavení grafických EQ a FX procesorů v co nejširší možné míře. Celá koncepce této aplikace musí být řešena tak aby umožňovala rychlý a přehledný přístup k požadovaným parametrům.
	 

	29. Pro další způsob ovládání mixu požadujeme plnohodnotný offline editor fungující současně na systémech Mac a Win. Tento editor bude sloužit pro přípravu a programování pultu pro situace kdy nelze pracovat přímo s pultem, například z důvodu probíhající zkoušky na jiné představení. Současně požadujeme
 a by offline editor bylo možné používat i v online režimu.
	 

	30. Celý systém, mixážní konzole, stage boxy, vzdálené ovládání a offline editor musí fungovat zcela stabilně a spolehlivě bez technických problémů a výpadků.

	 

	31. Mixážní pult musí 
být vybaven meter bridgem s led indikátory výstupních úrovní všech sběrnic (Mix, Matrix, Stereo, Mono a Cue)
	

	32. Mixážní pult musí být vybaven stmívatelným osvětlením.
	


�Vypustil jsem z textu slovo „současně“. Protože, jak jsem zjistil, není to technicky možné. Alespoň ne, v této cenové hladině.


�Zde jsem vypustil slovo „jednoduchá“. Opět v duchu předchozího komentu. 


�Jde  o DCA skupiny. Byl tam překlep.


�Jen jsem doplnil aby to dávalo smysl.


�Opět jen malá úprava ve smyslu.


�Zjednodušení obsahu


�Opět jen úprava textu ve smyslu obsahu.


�|Jen upozorňuji na nutnost meterbridge.





4 z 4 stran


