Příloha č. 1 návrhu Kupní smlouvy

Základní technická specifikace

Kolový kloubový nakladač včetně frézy na asfalt

1) Nakladač

Typ: ………………

Výrobce: ……………….

| Technické parametry požadované zadavatelem | Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč) |
| --- | --- |
| Podvozek |  |
| Šroubovaný, svářený z ocelových profilů, kolový, kloubový se zvýšenou antikorozní ochranou | Šroubovaný, svářený z ocelových profilů, kolový, kloubový se zvýšenou antikorozní ochranou |
| Délka vozidla bez nářadí max. 3400 mm | Délka vozidla bez nářadí ………. mm |
| Šíře vozidla max. 1500 mm | Šíře vozidla ........... mm |
| Výška vozidla max. 2250 mm | Výška vozidla ……… mm |
| Vnitřní poloměr otáčení max. 1400 mm | Vnitřní poloměr otáčení ………. mm |
| Pohon hydrostatický na všechny kola | Pohon hydrostatický na všechny kola |
| Pohon všech kol s uzávěrkou – možnost ovládání uzávěrky z kabiny | Pohon všech kol s uzávěrkou – možnost ovládání uzávěrky z kabiny |
| Maximální rychlost min. 30 km/h | Maximální rychlost ............. km/h |
| Pneumatiky s šípovým dezénem | Pneumatiky s šípovým dezénem |
| Max. hmotnost bez nářadí 2600kg | Hmotnost bez nářadí ……….. kg |
| Zvedací rameno s paralelogramem | Zvedací rameno s paralelogramem |
| Zvedací rameno s teleskopickým výsuvem | Zvedací rameno s teleskopickým výsuvem |
| Zvedací výška nakladače čepu nářadí min 3,5 m | Zvedací výška nakladače čepu nářadí ……… m |
| Max. zvedací síla min. 1900kg (Zvedací síla je počítána na středu palety, při plně zatíženém stroji. Zvedací výška je 2000 mm.) | Max. zvedací síla ………kg (Zvedací síla je počítána na středu palety, při plně zatíženém stroji. Zvedací výška je 2000 mm.) |
| Hodnoty samostatného hydraulického okruhu pro pohon přídavného zařízení celkem min. 80 litrů, min. 225 bar. Počet okruhů min. 2. | Hodnoty hydraulického okruhu pro pohon přídavného zařízení celkem …….. litrů, ……… bar Počet okruhů …. |
| Samostatné hydraulické čerpadlo pro pohon pojezdu | Samostatné hydraulické čerpadlo pro pohon pojezdu |
| Motor |  |
| Motor diesel, 4 – taktní vodou chlazený, max. objem 2000 ccm | Motor diesel, 4 – taktní vodou chlazený, objem ………. ccm |
| Emisní limit motoru podle aktuálně platné normy kategorie stroje | Emisní limit motoru podle aktuálně platné normy kategorie stroje |
| Výkon min. 40 kW | Výkon ………… kW |
| Kabina |  |
| 1 místná plně prosklená s výhledem do všech směrů | 1 místná plně prosklená s výhledem do všech směrů |
| Ochranná konstrukce ROPS a FOPS | Ochranná konstrukce ROPS a FOPS |
| Vzduchem odpružené sedadlo | Vzduchem odpružené sedadlo |
| Nástavbové střešní světlomety | Nástavbové střešní světlomety |
| Panoramatická vnější zpětná zrcátka vpravo i vlevo | Panoramatická vnější zpětná zrcátka vpravo i vlevo |
| vodní topení s regulací ventilátoru a výdechy na čelní a boční skla | vodní topení s regulací ventilátoru a výdechy na čelní a boční skla |
| Výstražný maják oranžové barvy | Výstražný maják oranžové barvy |
| Autorádio, reproduktory, anténa | Autorádio, reproduktory, anténa |

| Brzdy |  |
| --- | --- |
| Přední kola hydrostatické | Přední kola hydrostatické |
| Zadní kola hydrostatické | Zadní kola hydrostatické |

| Ostatní |  |
| --- | --- |
| Lžíce šíře 150 cm, hladká hrana | Lžíce šíře 150 cm, hladká hrana |
| Zadní tažné zařízení „koule“ s elektroinstalací (7-mi pólová zásuvka) ISO 50 | Zadní tažné zařízení „koule“ s elektroinstalací (7-mi pólová zásuvka) ISO 50 |
| Výbava pro provoz na pozemních komunikacích | Výbava pro provoz na pozemních komunikacích |

| Položka | Nabídková cena za položku v Kč bez DPH |
| --- | --- |
| Stroj - typ | cena |

2) Příslušenství – fréza na asfalt

Typ: ………………

Výrobce: ……………….

| Příslušenství |  |
| --- | --- |
| Fréza na asfalt, pracovní šířka min. 350 mm, pracovní hloubka min. 100 mm | Fréza na asfalt, pracovní šířka ……… mm pracovní hloubka ……. mm |
| Fréza na asfalt kompatibilní s nakladačem | Fréza na asfalt kompatibilní s nakladačem |

| Položka | Nabídková cena za položku v Kč bez DPH |
| --- | --- |
| Stroj - typ | cena |

Shrnutí cenové nabídky:

| Položka | Cena |
| --- | --- |
| Nabídková cena za kompletní dodávku v Kč bez DPH | cena |
| Vyčíslení DPH | cena |
| Celková nabídková cena v Kč včetně DPH | cena |

Vozidlo je homologováno, vybaveno a schváleno pro provoz na pozemních komunikacích dle platných zákonných norem!

|  | Žlutou barvou označené údaje doplní dodavatel dle parametrů nabízeného stroje. Parametry stanovené zadavatelem však musí dodržet v rozmezí minimum a maximum. Parametry nepodbarvené žlutou barvou jsou pevným požadavkem zadavatele a nabízený stroj je musí splňovat. |
| --- | --- |