Příloha č. 1 návrhu smlouvy- ZMĚNA č.1

Základní technická specifikace

„Časomíra zimním stadionu“

Celý Systém musí být plně konfigurovatelný, musí umožňovat úpravy konfigurace dle budoucích potřeb provozovatele a změn v pravidlech a musí být zálohovaný. Datovou infrastrukturou celého systému musí být datová síť tvořená aktivními prvky, metalickým kabelem a optickými vlákny. Rozvod datové sítě a přívod energie potřebného proudu k jednotlivým částím a prvkům celého systému bude zajištěna objednatelem dle instrukcí zhotovitele. Dodávku, montáž a instalaci ostatních částí níže popsaného systému provede zhotovitel.

Časomíra musí vždy splňovat veškeré požadavky pravidel Českého svazu ledního hokeje a místní požadavky na provoz. Celý systém časomíry musí být plně uživatelsky editovatelný́, jednotlivá pravidla musí být možné plně parametrizovat, tedy například nastavit odlišnou délku hrací doby, počet hracích částí a to pro každou hrací část odlišně. Multifunkční scoreboard musí být schopen zobrazovat sestavy domácího a hostujícího týmu pomocí modulu hráčských karet, u kterého bude možné použit video, nebo obrázek. Střelec gólu může mít zobrazenou svou hráčskou kartu po vstřelení branky – statickou formou JPG nebo video animaci. Musí být rovněž možné automatické přehrávání hráčských karet v průběhu zápasu (gól/bod, trest, nástup apod.).

Sestava software časomíry, řídícího serveru a ovládací konzole výsledkového servisu musí obrazovat rozhraní pro symetrické předávání zvukových signálů do systému ozvučení (možnost volby zvuků sirén, gólu a jiných zvukových signálu z databanky) a ovládání periferií (perimetry, světla, sirény).

Ovládání bude zajištěno prostřednictvím ovládací konzole s dotykovým ovládáním na jejím displeji, klávesnicí a současně prostřednictvím ovládacího pultu s mechanickými tlačítky.

# Popis povinných funkcí systému:

- zobrazování vnitřních hodin a časové osy

- měření a zobrazení času (čas, oddechový čas, tresty) - libovolné nastavení dle požadavků a pravidel sportovních asociací

- nastavení počtu a délky herních částí

- zobrazení požadovaného výsledkového servisu dle platných pravidel ČSLH

- import, export databází klubů (názvy, loga a soupisky hráčů, hráčské karty) vč. importu fotografií hráčů

- možnost úprav grafické podoby výsledkového servisu (např. skiny) samotným uživatelem, tj. bez nutnosti zásahu výrobce/IT. Skiny musí být nastavitelné dle toho, zda se jedná o mimozápasový režim či zápasový režim. V zápasovém režimu musí být samostatně nastavitelné skiny pro jednotlivé přestávky, herní část, prodloužení, kartu vyloučení, kartu představení hráče a kartu skórujícího hráče. Skiny lze mezi sebou vzájemně exportovat, importovat a kopírovat.

- opravy/editace času i v průběhu hry

- režimy zápasu:

a) plný - vč. názvů, log týmů, hráčů a jejich čísel s možnosti aktivace hráčské karty

b) základní – vč. názvů a log týmů

c) turnaj – pouze název týmu

U režimů b) a c) se góly a vyloučení přiřadí celému týmu nebo hráči, jeho číslo lze vypsat na numerické klávesnici.

- GUI přepnutelné do světlého nebo tmavého režimu

- ovládání START/STOP času mechanickým ovladačem – funkci lze v nastavení uživatelsky změnit

- konfigurovatelnost zobrazení (pozadí, fonty, množství informací a jejich velikost)

- automatické či manuální zobrazení soupisek před začátkem zápasu

- zobrazení plně grafické soupisky hráčů na svých pozicích v herním poli, konfigurovatelné automaticky ze soupisky týmů.

- akční klávesy pro zobrazení speciálních informačních a provozních textů a vyvolání přehrání libovolného importovaného počtu obrázků/videí, vytváření playlistů obrázků, videí, jejich ukládání a vyvolávání.

- soubory všech médií a databází hry budou importovány do databáze serveru, tak aby byla všechna data přístupná z libovolné ovládací konzole pro všechny uživatele.

- zálohování napájení konzole a serveru, aby při krátkodobém výpadku elektrické energie nedošlo k pádu systému

- funkce pravidelných záznamů činnosti celého zařízení s funkcí obnovení systému.

- obnovení systému: při výpadku energie či pří jiných poruchách musí systém navázat na poslední známý stav

- celý systém časomíry, výsledků a multimédií je ovladatelný 1 osobou

- ovládání mobilním dotykovým zařízením s připojením na síť wifi či kabelovým UTP spojením;

- komunikace po protokolu TCP/IP tak, aby mohla být konzole připojena do standardní počítačové sítě při požadavku na jiné umístění ovládání

- připojitelnost současně více zařízení pro ovládání z více míst (dle konektivity WiFi a rozvodu UTP kabely) – minimálně lavice časomíry a režijní pracoviště

- tvorba a předávání různých grafických výstupů (displeje na chodbách apod.)

- funkce evidence statistik četnosti přehrávání médií pro účely prokázání přehrání v dané četnosti

- příjem a zobrazení online IP / IPTV streamu přímo na zobrazovač

- media player pro zobrazení statických JPG/PNG/GIF s nastavitelnou délkou zobrazení a video souborů (min. podpora MP4, AVI, WMV)

- zobrazení informací formou běžícího textu vč. možnosti přidávat texty i během zápasu

- zobrazení webových stránek přímo na zobrazovač

- textový editor pro WYSIWYG přípravu a zobrazení informací na zobrazovač během zápasu

- audio player – 1 audiosoubor pod klávesou (minimálně 99 kláves)

- záznam statistik zápasu – kanadské bodování, asistence, čas, hráč – vč. možnosti exportu do souboru PDF/XML a online feed

- předávání informací pomocí rozhraní API – načítání poskytnutých dat např. pomocí webových aplikací

- vytváření uživatelských profilů nebo skupin uživatelských profilů vč. funkce zaheslování.

- sdílení dat nahraných uživateli

- funkce zabrankových světel dle pravidel

- výstup pro pneumatickou dvoutónovou sirénu (součástí dodávky)

- všechny popsané funkce musí být odbaveny a spuštěny z jedné aplikace (tj. z jednoho uživatelského prostředí aplikace) systému výsledkového servisu bez nutnosti přepínat se do jiných aplikací

Popis povinných částí systému:

1. Server časomíry - 1ks

Technické parametry a součásti:

- PC formát desktop pro uložení do police racku 19“, Procesor Intel, min. i5, RAM min. 16GB, 1x systémový HDD - SSD min. 128 GB, 1 x datový HDD min. 3TB

- operační systém Windows 10 Pro CZ 64bit

- záruka min. 5 let (typ záruky: on-site, next business day)

- kompletní časově ani jinak neomezené softwarové řešení časomíry. Sestava software časomíry, řídícího serveru a ovládací konzole výsledkového servisu musí obsahovat rozhraní pro symetrické předávání zvukových signálů do systému ozvučení (možnost volby zvuků sirén, gólu a jiných zvukových signálu z databanky) a ovládání periferií (světla, sirény).

Umístění: Místnost videorežie a ozvučení ZS

2. Racková skříň pro uložení serveru časomíry, zálohy dat (NAS) a rozvod související datové sítě - 1ks

Technické parametry a součásti:

- 19“ 16U rackovová odvětrávaná skříň se skleněnými dveřmi a el. ventilátorem,

- 1x optická vana 1U

- 3x police

- 1x vyvazovací panel 2U

- 1x 24port switch s managementem (např.TP-LINK T2600G-28TS, nebo obdobných parametrů, se shodným typem a počtem portů)

- 1x 24port patchpanel,

- 19" Rozvodný napájecí panel 8x230V 1U.

- Záložní napájecí zdroj s přepěťovou ochranou, výkon min. 700VA/ 390W, LED indikace, zvukový alarm, USB komunikační rozhraní.

- Datové uložiště (NAS), 1x3TB HDD

Umístění: Místnost videorežie a ozvučení ZS

3. Ovládací konzole časomíry - 2ks

Technické parametry a součásti:

- PC formátu MFF (například DELL OptiPlex 3050), procesor min. Intel, min. i5, RAM min. 8GB, 1x systémový HDD – min. SSD min. 256GB, klávesnice, myš

- LCD monitor - antireflexní, dotykový Full HD 1920x1080, 16:9, IPS panel, 6ms, 60hz, 250cd/m2, 1000:1, VGA, DisplayPort, HDMI, USB 3.1 Gen 1, Nastavitelná výška, VESA (například 24" Dell P2418HT Professional)

- All in one stojan pro diplej a PC ovládací konzole (např. Dell All in One stojan MFS18)

- operační systém Windows 10 Pro CZ 64bit

- záruka min. 5 let (typ záruky: on-site, next business day)

- kompletní, časově ani jinak neomezené softwarové řešení související s časomírou a zobrazovačem 3x

Umístění: 1x Rozhodčí – časomíra, 1x kabina – časomíra (záloha), 1x instalace sw konzole do stávajícího notebooku BK umístěném v místnosti videorežie.

4. Záložní napájecí zdroj ovládací konzole – 1ks

Umístění: Rozhodčí – časomíra

Zdroj s přepěťovou ochranou, výkon min. 700VA/ 390W, LED indikace, zvukový alarm, USB komunikační rozhraní.

5. Ovládací pult s mechanickými tlačítky – 2ks

Technické parametry: minimálně pro ovládání start a stop

Umístění: Rozhodčí – časomíra

6. Jednostranný časový displej zobrazující herní čas a čas přestávky – 4ks

Parametry: Rozměr 45x20cm (± 5cm), výška číslic min. 12cm

Umístění: 2x chodba mezi kabinami – východní křídlo, 1x chodba – severní křídlo, 1x kabina „A“ týmu.

7. Pneumatická dvoutónová siréna – 1ks

Parametry: Datově spojená s časomírou

Umístění: Na vnitřní stěně jižního křídla haly, u multimediálního grafického zobrazovače.

8. Zabrankové světlo – 2ks

Parametry: LED světlo, odpovídající pravidlům ČSLH

Umístění: Nad brankovým rozhodčím

9. Výsledková tabule - velkoplošný multimediální LED zobrazovač, včetně nosného rámu - 1ks

Popis a závazné požadavky:

Zobrazování musí zajišťovat multimediální grafický zobrazovač využívající technologii vysoce svítivých SMD diod s přehledným zobrazováním aktuálního času, informací o zápase, potřebných provozních informací, výsledkového servisu, hráčských karet, soupisek, nasazení hráčů v poli, inzercí, reklamy a videoklipů, vše v plně konfigurovatelném grafickém prostředí, tj. výstup z celku časomíry.

# Zobrazovač musí umožňovat následující zobrazení:

- aktuální čas, skóre, časomíra a přehled o aktuálním zápase (týmy, vyloučení, přestávky) vše v plně konfigurovatelném grafickém prostředí, tj. výstup z celku časomíry

- provozní a komerční informace formou zobrazení textů, obrázků či videí

Součástí dodávky bude multiinterface Full HD video scaler pro vzájemnou kombinaci více vstupních signálů (min. YPbPr, VGA, DisplayPort, DVI, HDMI, SDI/HD-SDI/3G-SDI), forma PIP/PBP. Scaler přepočte libovolné vstupní signály a přizpůsobí je nastavitelnému rozlišení velkoplošného zobrazovače.

Technické parametry multimediálního grafického zobrazovače:

Typ servisu: přední, zámkové odemykání

Rozměr obrazovky: šířka min. 4,7m, výška min. 3,8m

Plocha v m2: min. 18 m2

Rozestup pixelů: max.  6,2 mm

Rozlišení obrazovky reálné: min. 758 x 612 px

Specifikace zobrazovacích bodů	:      diodySMD, min. svítivost >4000cd/m2

Rozhraní signálu:  DVI, min. kompatibilita: HDMI

Vstupní napětí:	220 – 240 V AC

Průměrný příkon: max. 160 W/m2

Provozní teplota: min. -20℃~65℃

Maximální příkon: max. 600 W/m2

Rezervovaný vstupní příkon pro potřeby zapnutí tabule: max ≤ 1000 W/m2

Vyzařovací úhel	min. Horizontální: 140° / Vertikální:140°

Kontrastní poměr: min. 2000:1

Obnovovací frekvence: min. 1920 Hz

Venkovní provedení LED zobrazovače s krytím	min. IP 65

Hloubka barev:	min. 14 bit

Životnost LED diod: min. 100 000 hod.

Nosný rám v nerezavějícím provedení, dodávka a montáž včetně statického posouzení

# Modulové rozmístění prvků celého systému:

9

8

8

7

1,2

6

6

3

6

6

3,4,5

3,5