Příloha č. 2 - Předmět plnění

Uhlíková síť (vyrobená z uhlíkových vláken)

Rozměry sítě: 						5 000 m2

Uhlíková výztuž

Velikost oka:                      	podélně:               	15 mm

příčně:                 	10 mm

Celková šíře:                                                     		300 cm

Matriál podélně:                                              		uhlík 48K opletený/hustota 1,78g/cm3

Materiál příčně:                                               		uhlík 12K / hustota 1,78g/cm3

Hmotnost:                                                        		 378 g/m2 +- 3%

Počet nití na metr:          	podélně:             	78

příčně:                  	55

Pevnost v tahu:                	podélně:             	3 050 N/mm2 / 426 kN/m

příčně:                  	2 847 N mm2 / 71 kN/m

Poměrné prodloužení:  		podélně:             	1,47 %

příčně:                 	1,24 %

Povrstvení:                                                        		vodnatá disperze na akrylátové bázi