# Příloha č. 2 – Technická specifikace

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

| PARAMETRY CNC BRUSKA NA KULATO – NUTNÉ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametr | POŽADAVEK | VEPIŠTE ČÍSLENOU HODNOTU PŘÍPADNĚ DOPLŇTE ANO/NE |
|  | Telediagnostika pro řídicí systém FANUC 1 ks (internetové připojení stroje pro servisní účely) Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. | ANO |  |
|  | Lineární skleněné pravítko pro odměřování pozice podélné osy | 2.000 mm |  |
|  | Dotyková sonda Renishaw včetně softwaru s pneumatickým ovládáním pro korekci pozice dílů v podélné ose Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. | ANO |  |
|  | Integrace systému Marposs pro elektronické monitorování kontaktu s obrobkem (GAP) a detekce kolize (Crash) Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. | ANO |  |
|  | Osa B. Automatická otočná hlava (-30°/+30°) s rozlišením polohy 0,001 stupně prostřednictvím přímého servomotoru s enkodérem. Zafixování pozice je hydro-pneumatické. | ANO |  |
| - B | Příprava na interní broušení. Pohon Fanuc 4,5 kW, regulátor, orovnávací stanice na stole a veškeré rozhraní pro připojení vřetene. Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. | ANO |  |
|  | Vřeteno pro interní broušení, cartridge ø100 mm, maximální rychlost broušení 20.000 ot/min. Součástí příslušenství jsou dvě brusné násady: • Ø 43mm x 130 mm délky s maximální rotační rychlostí 8.250 ot/min pro maximální velikost brusného kotouče Ø 60mm x 40 mm • Ø 20mm x 75 mm délky s maximální rotační rychlostí 15.000 ot/min pro maximální velikost brusného kotouče Ø 32mm x 25 mm | ANO |  |
|  | Nožní pedál pro ovládání automatického hydraulického koníka s manuální korekcí úhlu (-0,01/+0,01 mm) | ANO |  |
|  | Integrace zákaznického odsavače mlhy do stroje. Odsavač ovládaný z ovládacího panelu | ANO |  |
|  | Filtrování chladicí kapaliny zařízení s bubnovou papírovou pásovou filtrací a magnadrum, max. průtok min. 100 l/min, nádrž o objemu min. 1 000 litrů s čerpadlem s tlakem až 4 bary. Součástí také samostatná zvedací nádrž a čerpadlo | ANO |  |
|  | Oplachovací pistole včetně čerpadla | ANO |  |
|  | Ručně ovládané 3-čelisťové samostředící sklíčidlo ø250 mm. Součástí sklíčidla 3 sady čelistí. - 3 kalené čelisti pro vnější povrchy - 3 kalené čelisti pro vnitřní povrchy - 3 měkké čelisti | ANO |  |
|  | Ručně ovládané magnetické sklíčidlo o průměru ø250 mm s radiální polaritou a permanentním magnetem. | ANO |  |
|  | Přesnost 60º, přesnost házení otočného středu MT5 0,003 mm | ANO |  |
|  | Přesná 2-bodová luneta pro průměry od 60 do 200 mm, pro výšku středu 230 mm | ANO |  |
|  | Sada nadstavců pro 2-bodovou lunetu pro průměry od 10 do 60 mm | ANO |  |
|  | Přesná 3-bodová luneta pro průměry od 40 do 180 mm, pro výšku středu 230 mm. | ANO |  |
|  | CNC řízení FANUC nebo jiný obdobné specifikace Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. | ANO |  |
|  | Celkový instalovaný výkon minimálně 30 kW | ANO |  |
|  | Příčné sáně, osa “X”: Odměřování pozice pomocí lineárního skleněného pravítka | ANO |  |
|  | Brousící vřeteník Úhel Pevná, 0° | ANO |  |
|  | Brousící vřeteník Počet kotoučů Jeden kotouč ve standardu | ANO |  |
|  | Brousící vřeteník Rozměr kotouče 500 mm x 80 mm x 203 mm | ANO |  |
|  | Brousící vřeteník Obvodová rychlost min. 60 m/sec | ANO |  |
|  | Brousící vřeteník -typ motoru: Přímý pohon vodou chlazený | ANO |  |
|  | Pracovní vřeteník Úhlové natočení Pevné | ANO |  |
|  | Pracovní vřeteník Upínací kužel Morse 5 Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. | ANO |  |
|  | Pracovní vřeteník: Průchod vřetenem 27 mm | ANO |  |
|  | Koník: Upínací kužel Morse 4 Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. | ANO |  |
|  | Hydraulicky ovládaný koník s nožním ovládáním pedálem | ANO |  |
|  | Koník: Průměr pinoly 60 mm | ANO |  |
|  | Koník: Délka výsuvu pinoly – min. 40 mm | ANO |  |
|  | Koník Manuální úhlová korekce +/- 0,1 mm | ANO |  |

Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

| PARAMETRY CNC BRUSKA NA KULATO – VOLNÉ |  | POŽADOVANÁ HODNOTA | DOPLŇTE VÁŠ ÚDAJ (Hodnota) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Vzdálenost mezi hroty | MAXIMÁLNÍ Min. 1 900 mm |  |
|  | Maximální průměr obrobku | MAXIMÁLNÍ Min. 430 mm |  |
|  | Maximální hmotnost dílu mezi hroty | MAXIMÁLNÍ Min. 280 kg |  |
|  | Maximální kroutící moment při broušení u pracovního vřeteníků | MAXIMÁLNÍ Min. 11,5 Nm |  |
|  | Celkový pojezd osa Z | MAXIMÁLNÍ Min. 2 000 mm |  |
|  | Rychlost posuvu osa Z maximální | MAXIMÁLNÍ Min. 14.500 mm/min |  |
|  | Rychlost posuvu osa Z minimální | MINIMÁLNÍ Max. 0,05 mm/min |  |
|  | Rozlišení osa Z | MINIMÁLNÍ Max. 0,0005 mm |  |
|  | Příčné sáně, osa “X” celkový pojezd | MAXIMÁLNÍ Min. 300 mm |  |
|  | Příčné sáně, osa “X” Minimální programovací přírůstek rychlosti posuvu | MINIMÁLNÍ Max. 0,01 mm/min |  |
|  | Příčné sáně, osa “X” Maximální programovací přírůstek rychlosti posuvu | MAXIMÁLNÍ Min. 8.500 mm/min |  |
|  | Brousící vřeteník Výkon motoru | MAXIMÁLNÍ Min. 14 kW |  |
|  | Pracovní vřeteník Rychlost vřetene | MAXIMÁLNÍ Min. 750 ot/min |  |
|  | Pracovní vřeteník Rychlost vřetene | MINIMÁLNÍ Max. 15 ot/min |  |
|  | Motor Příčná osa X | MAXIMÁLNÍ Min. 9 Nm |  |
|  | Motor Podélná osa Z | MAXIMÁLNÍ Min. 9 Nm |  |
|  | Váha stroje bez příslušenství a filtrace | MAXIMÁLNÍ Min. 11 000 kg |  |

Jsou-li v zadávací dokumentaci Výzva k podání nabídek nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

Datum: ……………………………………….

Jméno osoby oprávněné jednat za účastníka: ………………………………………………….

Podpis osoby oprávněné jednat za účastníka: ………………………………………………….

Účastník zde vyplní, zda nabízený předmět plnění splňuje všechny uvedené nutné požadavky