Základní technická specifikace

Mobilní pódium

| Vymezení požadavku zadavatele | Požadavek | Splnění požadavku |
| --- | --- | --- |
| Pojízdné rozkládací mobilní pódium – speciální přívěs na tandemovém podvozku | ANO | ANO / NE |
| Celková hmotnost zapsaná v technickém průkazu | max. 3200 kg | [doplní uchazeč] |
| Brzděný podvozek – nájezdová brzda | ANO | ANO / NE |
| Délka pódia po rozložení | cca 7,5 m | [doplní uchazeč] |
| Hloubka pódia po rozložení | cca 5m | [doplní uchazeč] |
| Výška podlahy pódia | 0,7 – 1m | [doplní uchazeč] |
| Podlaha pódia min. z voděodolné překližky | ANO | ANO / NE |
| Konstrukce střechy vysouvací, spádovaná k zadní části pódia, vnitřní výška pódia cca 3,5-4m | ANO | ANO / NE |
| Plachta integrována na konstrukci střechy | ANO | ANO / NE |
| Oplachtování zadní stěny pódia a boků | ANO | ANO / NE |
| Úprava plachty umožňující proudění větru – ochrana před nárazovým větrem. | ANO | ANO / NE |
| Překrytí boků konstrukce pod pódiem a zadní strany - systém na nasunutí | ANO | ANO / NE |
| Překrytí oje s nájezdovou brzdou plachtovinou | ANO | ANO / NE |
| Plachtovina pro nákladní vozidla- barva šedá RAL 7037, plachta 670g/1m2 | ANO | ANO / NE |
| Konstrukce střechy vhodná pro zavěšení světel váhy 120kg | ANO | ANO / NE |
| Konstrukce pódia odolávající povětrnostním vlivům, vhodná i pro použití v zimním období. | ANO | ANO / NE |
| Střecha je dimenzována na váhu sněhu vrstvy min. 100mm | ANO | ANO / NE |
| Strop výsuvný mechanicky | ANO | ANO / NE |
| 1x mobilní přístupové schody se zábradlím, šířka cca 1000mm- možnost dvojího umístění - schody zezadu nebo z boku pódia | ANO | ANO / NE |
| Integrované opěrné výsuvné teleskopické nohy pod pódiem | ANO | ANO / NE |
| Rozkládací prvky pódia a střechy sklápěny pomocí plynových vzpěr. Plošiny pódia zajištěny proti úplnému vyklopení . | ANO | ANO / NE |
| Tlumiče náprav | ANO | ANO / NE |
| Rezervní kolo včetně držáku, umístění pod ložnou plochu | ANO | ANO / NE |
| Opěrné kolečko oje sklopné o 90O, po sklopení možnost zakrytí oje plachtovinou | ANO | ANO / NE |
| Závěsné zařízení na kouli | ANO | ANO / NE |
| Zámek přívěsového kloubu | ANO | ANO / NE |
| Zajištění konstrukce a všech prvků pro převoz | ANO | ANO / NE |
| elektroinstalace 12V, zástrčka 13pólová, couvací osvětlení | ANO | ANO / NE |
| 2x zakládací klín | ANO | ANO / NE |
| nájezdové klíny 2ks (1x cca 80mm + cca 1x 160mm) pod obě nápravy | ANO | ANO / NE |
| Antikorozní ochrana - ocelové konstrukce žárově zinkovat | ANO | ANO / NE |
| Zavětrování pódia po rozložení | ANO | ANO / NE |

Vozidlo je homologováno, vybaveno a schváleno pro provoz na pozemních komunikacích dle platných zákonných norem. Uchazeč v tabulce vyznačí a doplní splnění požadavku.