Příloha č.1

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE – technické požadavky

na zakázku

AUTO PRO ROZVOZ

Zadávací podmínky k podání nabídky pro zakázku mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.

Akce částečně financovaná dotací z PRV (EAFRD)

# Zadavatel

Název:		 	Beskyd Fryčovice a.s.

Sídlo:		 	Fryčovice 606, 739 45 Fryčovice

Právní forma: 		akciová společnost

Údaj o zápisu do OR: 	oddíl B, vložka 448, vedená u Krajského soudu v Ostravě

Jednající/Zastoupený: 	Ing. Gabriel Večeřa, předseda představenstva

Kontaktní osoba pro předmět zakázky:

IČ:	45192901

DIČ:	CZ45192901

Kontaktní osoba pro předmět zakázky:

1.        Ing. Michaela Krejčová

Telefon:     566 501 227, 602 707 048

e-mail:       michaela.krejcova@agro-merin.cz

2.         Ing. Marie Čejková

Telefon:          566 501 227, 606 745 571

e-mail:          marie.cejkova@agro-merin.cz

# Název zakázky

# Předmět dodávky

Předmětem dodávky je auto pro rozvoz výrobků a zboží.

# Základní technické požadavky

Technické parametry podvozku

- Kategorie vozidla N2, hmotnost vozidla 5,5 t

- Zadní náprava dvoumontáž

- Pérování a tlumiče zesílené

- Motor o výkonu min. 130 kW

- Automatická převodovka min. 8 rychlostí

- Objem motoru max. 2,0 l

- Rozvor náprav max. 4490 mm

- Zrcátka s LED směrovkou pro šířku nástavby nad 2 160 mm - vyhřívané

- Klimatizace automatická

- Pneumaticky odpružené sedadlo řidiče

- Mlhové světlomety vč. odbočovacích světel

- Systém start-stop s regenerací brzdné energie

- Asistent rozjezdu do kopce

- Aktivní systém pro udržení vozidla v jízdním pruhu

- Příprava pro osvětlení ložné plochy

- Akustická výstražná signalizace pro zpětný chod s možností regulace intenzity

- Gumová podlaha v kabině

- Pneu max. 205/70 R17 včetně rezervy

- Povinná výbava vozidla

- Polep kabiny

- GPS vozidlová jednotka s připojením na digitální tachograf vozidla pro identifikaci řidiče a připojením ke sběrnici vozidla včetně montáže, kompatibilní se stávajícím systémem GPS sledování

- Autorizované tankování (mechanické síto v hrdle nádrže, anténa) včetně montáže, kompatibilní se stávajícím systémem tankování

- Záruka na 12 měsíců

Technické parametry nástavby

- Rozměr chladírenské nástavby (vnitřní) 4500 x 2150 x 1950 mm

- Stěny a strop nástavby tvoří sendvičové panely s vnějším a vnitřním laminátem 2 mm s izolací PUR

- Síla izolačních panelů (strop, přední čelo a zadní vrata) min. 60 mm

- Síla izolačních panelů (boční stěny) min. 40 mm

- Síla izolace podlaha min. 75 mm

- Nosný rám ocelový – žárově zinkovaný

- na pravé straně 1 x jednokřídlé dveře s.š.900 mm x s.v.1800 mm vzdálenost od čela 1100 mm, 1 x páková aretace

- zadní rám je nerezový typ G, který je osazen L+P křídlem včetně gumového těsnění, vnější

uzávěry PUSH, 2 x pryžový doraz, výsuvné schůdky, madlo, 2 x páková aretace

- po vnitřním obvodu skříně je Al okopový  plech 260 x 50 mm, Kombi lišta FeZn od podlahy na střed 1000 mm + 1x rozpěrná tyč FeZn

- vnitřní osvětlení LED 2ks, vnější – dle EHK v provedení LED

- boční a střešní spoiler

- reflexní značení + tabulky

- boční zábrany proti podjetí – jednořadé

- blatníky zadních kol včetně držáku a zástěrek

- 1 x přídavné vzduchové pérování

- instalace čidel (2x otevírání dveří, 2x teplota) připravených pro připojení do GPS vozidlové jednotky – čidla dodá zadavatel

- plastová clona do dveří – zadních /pevná/

- plnobarevný polep

- Záruka na 24 měsíců

Chladírenský agregát

- Pohon od podvozku s možností el. přípojky 400 V

- Chladící výkon jednotky při 0 °C min. 4850 W

- Chladící výkon jednotky při -20 °C min 2600 W

- Topný výkon	min. 3600 W

- Vzduchový výkon min. 2200 m3/h

- Ovládací panel uvnitř kabiny řidiče

- Nastavitelné stupně teploty

- Automatické, manuální odtávání

- Záznam motohodin

- Nastavení signalizace alarmu pro teplotní rozdíl

- Záznamník teplot s tiskárnou a teplotní sondou umístěnou v nástavbě včetně montáže

- Záruka na 24 měsíců