# Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

Název veřejné zakázky:

„Výběrové řízení na dodávku 5osého vertikálního obráběcího centra s příslušenstvím pro společnost SLAVÍK – Technické plasty s.r.o.“

| ZADAVATEL |  |
| --- | --- |
| Zadavatelem je: | SLAVÍK – Technické plasty s.r.o. |
| Sídlo: | Hlučínská 91/47, 747 14 Ludgeřovice |
| Provozovna: | Areál Cihelna, ul. U Cihelny 2059/13, 748 01 Hlučín |
| IČ: | 268 39 890 |
| DIČ: | CZ26839890 |
| Kontaktní osoba | Oto Slavík – jednatel společnosti |
| E-mail, telefon: | slavik@plasty-slavik.cz, +420 602 756 800 |

| ÚČASTNÍK |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obchodní firma nebo název: |  |  |  |  |
| Sídlo/místo podnikání: |  |  |  |  |
| Osoba oprávněná jednat za účastníka: |  |  |  |  |
| Kontaktní osoba: |  |  |  |  |
| Email (pro komunikaci v průběhu výběrového řízení) |  |  |  |  |
| URL adresa: |  |  |  |  |
| IČ: |  |  |  |  |
| DIČ: |  |  |  |  |
| KRITÉRIA HODNOCENÍ |  |  |  |  |
| NABÍDKOVÁ CENA (56 %) |  |  |  |  |
| Celková cena v Kč či EUR bez DPH: |  |  |  |  |
| DPH: |  |  |  |  |
| Cena v Kč či EUR včetně DPH: |  |  |  |  |
| TECHNICKÁ SPECIFIKACE – VOLNÉ (24 %) |  |  |  |  |
|  | Maximální otáčky vřetena [ot./min] |  |  |  |
|  | Maximální krouticí moment [Nm] |  |  |  |
|  | Maximální rozjezd osy X [mm] |  |  |  |
|  | Maximální rozjezd osy Y [mm] |  |  |  |
|  | Maximální rozjezd osy Z [mm] |  |  |  |
|  | Maximální rychlost otáčení osy B [ot./min] |  |  |  |
|  | Maximální rychlost otáčení osy C [ot./min] |  |  |  |
|  | Maximální rychloposuv osy X [m/min.] |  |  |  |
|  | Maximální rychloposuv osy Y [m/min.] |  |  |  |
|  | Maximální rychloposuv osy Z [m/min.] |  |  |  |
|  | Maximální výkon vřetena [kW] |  |  |  |
|  | Váha stroje [kg] |  |  |  |
| ZÁRUČNÍ DOBA (15 %) |  |  |  |  |
|  | Délka záruční doby v měsících na celý stroj bez omezení provozních hodin |  |  |  |
| SERVISNÍ PODMÍNKY (5 %) |  |  |  |  |
|  | Čas příjezdu servisního technika od nahlášení závady stroje v hodinách (v pracovních dnech s min. pracovní dobou 8 h) |  |  |  |

KOMUNIKAČNÍ ADRESA PRO VZÁJEMNÝ STYK MEZI ZADAVATELEM A ÚČASTNÍKEM

(pouze pro případ, že komunikační adresa se liší od adresy sídla účastníka)

| Obchodní firma nebo název |  |
| --- | --- |
| Poštovní adresa včetně PSČ |  |
| Elektronická adresa |  |
| Upozornění | Doručení písemností na uvedenou adresu se považuje za doručení účastníku, který podal nabídku. |

V………………………………, dne …………………………………

Oprávněná osoba jednat za účastníka

Titul, jméno, příjmení: ……………………………………………

Funkce: ……………………………………………

Podpis: ……………………………………………

Pozn.: V případě podpisu osoby, která nejedná za účastníka jako statutární orgán či jeho člen ve smyslu způsobu jednání dle OR, je nutné doložit plnou moc.

# Příloha č. 2 – Technická specifikace předmětu plnění

TECHNICKÁ SPECIFIKACE, PŘÍSLUŠENSTVÍ, ZÁRUČNÍ DOBA, SERVISNÍ PODMÍNKY

| PARAMETRY 5osého vertikálního obráběcího centra – NUTNÉ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametr | POŽADAVEK | DOPLŇTE VAŠI HODNOTU NEBO ANO/NE |
|  | 5osé vertikální obráběcí centrum | ANO |  |
|  | Řídicí systém Heidenhain v Českém jazyce Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. | ANO |  |
|  | Funkce souvislé obrábění v 5 osách tzv. kontinuální či také simultánní 5osé obrábění. | ANO |  |
|  | Konstrukční provedení 5osého stroje – stroj musí být vybaven v konstrukční koncepcí os B, C | ANO |  |
|  | Nahánění 4-5 osy musí být tzv. přímými náhony (torque motory). | ANO |  |
|  | Konstrukční provedení lože stroje – silnostěnný svařenec | ANO |  |
|  | Dialogové programování | ANO |  |
|  | Ethernetové rozhraní | ANO |  |
|  | USB rozhraní | ANO |  |
|  | Zásobník nástrojů se 40 polohami | ANO |  |
|  | Upínací kužel vřetene HSK-A63 | ANO |  |
|  | Maximální rozjezd osy B | Min. +/-100° |  |
|  | Maximální rozjezd osy C | Min 360° |  |
|  | Maximální upínací plocha (délka) | Min. 740 mm |  |
|  | Maximální upínací plocha (šířka) | Min. 580 mm |  |
|  | Maximální nosnost stolu | Min. 380 kg |  |
|  | Osvětlení pracovního prostoru | ANO |  |
|  | Automatické měření a kalibrování kinematiky stroje v 5 osách | ANO |  |
|  | Středové chlazení nástrojů vodou a vzduchem min. 20 bar | ANO |  |
|  | Objem kapaliny systému vnějšího chlazení nástrojů | Min. 200 l |  |
|  | Elektronické ruční kolečko | ANO |  |
|  | Nástrojová sonda | ANO |  |
|  | Obrobková sonda | ANO |  |
|  | Dopravník třísek s vyústěním na levou stranu | ANO |  |
|  | Dotykový displej, velikost min. 20“ | ANO |  |
|  | Kontrolky pro signalizaci provozního stavu stroje – maják | ANO |  |
|  | Horní krytování stroje | ANO |  |
|  | Pistole na chladící kapalinu – ruční oplach | ANO |  |
|  | Návod k obsluze v českém jazyce | ANO |  |
|  | Integrovaný el. rozvaděč | ANO |  |
|  | Prohlášení o shodě s normami CE | ANO |  |
|  | Instalace a montáž stroje v místě realizace | ANO |  |
|  | Zaškolení obsluhy o užívání a programování stroje | ANO |  |

Jsou-li v zadávací dokumentaci Výzva k podání nabídek nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

| PŘÍSLUŠENSTVÍ 5osého vertikálního obráběcího centra – NUTNÉ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PŘÍSLUŠENSTVÍ | POŽADAVEK | DOPLŇTE ANO/NE |
|  | Upínací systém s nulovým bodem + 3 ks svěráky, čelisti 125 mm x 250 mm | ANO |  |
|  | Kleštinové upínače HSK-A63 - ER-11 x 100 mm; 2 ks. - ER-11 x 160 mm; 2 ks. - ER-16 x 100 mm; 10 ks. - ER-16 x 100 mm; 5 ks. - ER-25 x 100 mm; 5 ks. - ER-25 x 160 mm; 5 ks. - ER-32 x 130 mm; 3 ks. - ER-32 x 160 mm; 3 ks. | ANO |  |
|  | Upínací trny nástrčných fréz HSK-A63 - 16 x 100 mm; 2 ks. - 22 x 100 mm; 2 ks. - 27 x 100 mm; 1 ks. - 32 x 100 mm; 1 ks. - 40 x 100 mm; 1 ks. - 16 x 160 mm; 1 ks. - 22 x 160 mm; 1 ks. - 27 x 160 mm; 1 ks. | ANO |  |
|  | Hlavička pro upnutí nástrojů s válcovou stopkou HSK-A63 pro vrtáky 1-13 mm | 6 ks |  |
|  | Sada Kleštin - ER-11; 2 ks. - ER-16; 2 ks. - ER-25; 2 ks. - ER-32; 2 ks. | ANO |  |

Jsou-li v zadávací dokumentaci Výzva k podání nabídek nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

|  | PARAMETRY 5osého vertikálního obráběcího centra – VOLNÉ | POŽADOVANÁ HODNOTA | DOPLŇTE VÁŠ ÚDAJ (Hodnota) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Maximální otáčky vřetena [ot./min] | MAXIMÁLNÍ Min. 14.000 ot./min |  |
|  | Maximální krouticí moment [Nm] | MAXIMÁLNÍ Min. 105 Nm |  |
|  | Maximální rozjezd osy X [mm] | MAXIMÁLNÍ Min. 740 mm |  |
|  | Maximální rozjezd osy Y [mm] | MAXIMÁLNÍ Min. 600 mm |  |
|  | Maximální rozjezd osy Z [mm] | MAXIMÁLNÍ Min. 500 mm |  |
|  | Maximální rychlost otáčení osy B [ot./min] | MAXIMÁLNÍ Min. 45 ot./min |  |
|  | Maximální rychlost otáčení osy C [ot./min] | MAXIMÁLNÍ Min. 90 ot./min |  |
|  | Maximální rychloposuv osy X [m/min.] | MAXIMÁLNÍ Min. 50 m/min |  |
|  | Maximální rychloposuv osy Y [m/min.] | MAXIMÁLNÍ Min. 50 m/min |  |
|  | Maximální rychloposuv osy Z [m/min.] | MAXIMÁLNÍ Min. 50 m/min |  |
|  | Maximální výkon vřetena [kW] | MAXIMÁLNÍ Min. 24 kW |  |
|  | Váha stroje [kg] | MAXIMÁLNÍ Min. 8000 kg |  |

|  | ZÁRUČNÍ DOBA | POŽADOVANÁ HODNOTA | DOPLŇTE VÁŠ ÚDAJ (Hodnota) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Délka záruční doby v měsících na celý stroj bez omezení provozních hodin | MAXIMÁLNÍ v rozmezí 12–24 měsíců |  |

|  | SERVISNÍ PODMÍNKY | POŽADOVANÁ HODNOTA | DOPLŇTE VÁŠ ÚDAJ (Hodnota) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Čas příjezdu servisního technika od nahlášení závady stroje v hodinách (v pracovních dnech s min. pracovní dobou 8 h) | MINIMÁLNÍ v rozmezí 2–48 hodin |  |

Datum: ……………………………………….

Jméno osoby oprávněné jednat za účastníka: ………………………………………………….

Podpis osoby oprávněné jednat za účastníka: ………………………………………………….

# Příloha č. 3 – Čestné prohlášení účastníka o splnění základní způsobilosti

Dodavatel………………………………………………………IČ……………………………čestně prohlašuje že:

splňuje základní způsobilost podle § 74 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, tedy že je dodavatelem který:

- nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 daného zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele, k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném, nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném, nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

- není v likvidaci; proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele;

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat

- tato právnická osoba,

- každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

- osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu

- zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,

- české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele a vedoucí pobočky závodu.

V …………………………… dne …………………

………………………………………………………

Jméno osoby oprávněné jednat za účastníka

………………………………………………………

Podpis osoby oprávněné jednat za účastníka

Účastník zde vyplní, zda nabízený předmět plnění splňuje všechny uvedené nutné požadavky

Účastník zde vyplní, zda nabízený předmět plnění splňuje všechny uvedené nutné požadavky