INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

OBCHODNÍ a technické PODMÍNKY

Dodávka robotických modelů

v rámci projektU

"Adaptace učeben pro technické vzdělávání při využití digitálních technologií“ na ZŠ T. Šobra Písek (CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003945)"

Obchodní a technické podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a zadávací dokumentace s tím, že upřesňují detaily jednotlivých dodávek a jejich instalací. Obchodní a technické podmínky jsou pro zadávanou zakázku závazné a účastník zadávacího řízení / dodavatel není oprávněn je nikterak měnit.

Zakázka tvoří jeden funkční celek sestávající se z robotických modelů a SW pro jejich programování Tyto obchodně technické podmínky upřesňují jednotlivé položky soupisu dodávek tedy technické požadavky na jednotlivé robotické modely a požadavky týkající se obchodních podmínek, které tak doplňují závazky kupní smlouvy.

Upřesnění položky RoboPom-001 - Robotický programovatelný model na kolečkách

Jedná se o kompletně sestavený programovatelný model robotického vozítka na kolech o rozměru max. 25x25x25 cm. Model musí obsahovat programovatelnou řídící jednotku. Programovatelná jednotka musí obsahovat:

- Barevný dotykový displej o velikosti min. 2“, min. v rozlišení 320x240 pixelů

- USB rozhraní pro připojení k PC

- Bezdrátová komunikace pomocí WLAN/BLUETOOTH

- Integrovaná čtečka  microSD karet

- Procesor min. 4500 bodů v BDTI benchmark

- RAM min. 128 MB DDR 3

- Integrované flash úložiště min. 64 MB

- Předinstalovaný OS

- Vstup síťového napájení 230/9V vč. adapteru do zásuvky 230 V

- Integrovaná baterie nebo vstup napájení z externí baterie-dodání včetně baterie a nabíječky pro baterii

- Min. 8 universálních vstupů (analog/digitál)na připojení senzorů

- Min. 8 analogových výstupů

- Min. 1x rozhraní pro připojení kamery

- Min. 1x konektor pro připojení dalších zařízení splňující standard I2C

- Integrované repro

- Součástí bude SW pro programování řídící jednotky pomocí vizuálního programovacího jazyka

Vozítko musí disponovat pevně uchycenými senzory, které jsou součástí dodávky:

- 1x USB kamera

- 3x dotykový senzor (tlačítka) – detekce překážek

- 1x fototranzistor – detekce světla

- 1x fotorezistor – detekce světla

- 1x NTC rezistor – měření teploty

- 1x optický senzor barev

- 1x IR senzor sledování dráhy

- 3x ultrazvukový senzor pro měření vzdálenosti

- 1x gyroskop

- 1x akcelerometr

- 1x kompas

- 1x magnetický senzor

Další požadované příslušenství:

- 3x led dioda

- 1x žárovka s čočkou pro upřesnění světelného toku

- 2x motor pro pohon robotického vozítka vybavený enkoderem pro přesné měření počtu otáček

- 1x motor pro práci se senzory bez enkoderu

Funkce robotického vozítka

- Pojezd všemi směry s možností otáčení na místě

- Možnost snímání obrazu pomocí USB kamery během jízdy

- Detekce překážek během jízdy

- Možnost jízdy podle různě barevných čar na bílé pracovní desce

- Možnost měření zrychlení, otáčení, teploty okolního prostředí, detekce kovových předmětů a určení zeměpisné polohy směru jízdy

- Možnost měření vzdálenosti k překážce

Výukový materiál obsahující detailní návodnou metodiku tvorby programů v českém jazyce pro všechny uvedené funkce robotického vozítka elektroniky ve formátu PDF. Součástí dodávky výukového matriálu musí být vyškolení pedagogů v délce 6 výukových hodin.

Upřesnění položky RoboPom-002 - Robotický programovatelný model třídící linky

Jedná se o kompletně sestavený programovatelný model automatické pneumatické třídící linky barevných objektů. Rozměr modelu musí být max.d48xš21xv31 cm. Model musí obsahovat programovatelnou řídící jednotku. UMÍSTĚNÍ NA JEDNÉ PEVNÉ STABILNÍ DESCE. Programovatelná jednotka musí obsahovat:

- Barevný dotykový displej o velikosti min. 2“, min. v rozlišení 320x240 pixelů

- USB rozhraní pro připojení k PC

- Bezdrátová komunikace pomocí WLAN/BLUETOOTH

- Integrovaná čtečka  microSD karet

- Procesor min. 4500 bodů v BDTI benchmark

- RAM min. 128 MB DDR 3

- Integrované flash úložiště min. 64 MB

- Předinstalovaný OS

- Vstup síťového napájení 230/9V

- Vstup napájení z externí baterie

- Min. 8 universálních vstupů (analog/digitál)na připojení senzorů

- Min. 8 analogových výstupů

- Min. 1x rozhraní pro připojení kamery

- Min. 1x konektor pro připojení dalších zařízení splňující standard I2C

- Integrované repro

- Součástí bude SW pro programování řídící jednotky pomocí vizuálního programovacího jazyka

Model automatické pneumatické třídící linky musí disponovat pevně uchycenými součástmi a senzory, které jsou součástí dodávky:

- 1x kompresor

- 2x dotykový senzor (tlačítka) – detekce koncových poloh třídících prvků

- 1x fototranzistor – detekce umístění předmětu k třídění

- 1x optický senzor barev

- 2x pneumatický elektroventil

- 1x motor pro práci třídících prvků bez enkoderu

Funkce automatické pneumatické třídící linky

- Detekce objektu – předmětu třídění

- Přemístění objektu – předmětu třídění k senzoru pro určení barvy

- Rozpoznání barvy objektu – předmětu třídění

- Umístění objektu do cílového místa určení podle barvy

Výukový materiál obsahující detailní návodnou metodiku tvorby programů v českém jazyce pro všechny uvedené funkce robotické automatické pneumatické třídící linky elektroniky ve formátu PDF. Součástí dodávky výukového matriálu musí být vyškolení pedagogů v délce 6 výukových hodin.

Upřesnění položky RoboPom-003 - Robotický programovatelný výukový model robotické ruky

Jedná se o kompletně sestavený programovatelný model robotické ruky. Rozměr modelu musí být max.d42xš28xv34 cm. Model musí obsahovat programovatelnou řídící jednotku. UMÍSTĚNÍ NA JEDNÉ PEVNÉ STABLNÍ DESCE.  Programovatelná jednotka musí obsahovat:

- Barevný dotykový displej o velikosti min. 2“, min. v rozlišení 320x240 pixelů

- USB rozhraní pro připojení k PC

- Bezdrátová komunikace pomocí WLAN/BLUETOOTH

- Integrovaná čtečka  microSD karet

- Procesor min. 4500 bodů v BDTI benchmark

- RAM min. 128 MB DDR 3

- Integrované flash úložiště min. 64 MB

- Předinstalovaný OS

- Vstup síťového napájení 230/9V

- Vstup napájení z externí baterie

- Min. 8 universálních vstupů (analog/digitál)na připojení senzorů

- Min. 8 analogových výstupů

- Min. 1x rozhraní pro připojení kamery

- Min. 1x konektor pro připojení dalších zařízení splňující standard I2C

- Integrované repro

- Součástí bude SW pro programování řídící jednotky pomocí vizuálního programovacího jazyka

Model robotické ruky musí disponovat pevně uchycenými součástmi a senzory, které jsou součástí dodávky:

- 2x motor pro pohon robotického vozítka vybavený enkoderem pro přesné měření počtu otáček

- 2x motor pro práci se senzory bez enkoderu

- 6x dotykový senzor (tlačítka) – detekce koncových poloh jednotlivých os ramene robotické ruky

Funkce robotické ruky

- Možnost posuvu robotické ruky horizontálně i vertikálně

- Automatický přesun předmětu z výchozího místa do místa určení variabilně podle programu

Výukový materiál obsahující detailní návodnou metodiku tvorby programů v českém jazyce pro všechny uvedené funkce robotické ruky elektroniky ve formátu PDF. Součástí dodávky výukového matriálu musí být vyškolení pedagogů v délce 6 výukových hodin.

Upřesnění položky RoboPom-004 - Robotický programovatelný výukový model dálkové řízení

Jedná se o kompletně sestavený programovatelný model dálkového řízení různých prvků dle zadaných parametrů a dálkového sběru informací, jejich ukládání na server k dalšímu využití.

o rozměru max. d25xš15xv25 cm. Model musí obsahovat programovatelnou řídící jednotku. Programovatelná jednotka musí obsahovat:

- Barevný dotykový displej o velikosti min. 2“, min. v rozlišení 320x240 pixelů

- USB rozhraní pro připojení k PC

- Bezdrátová komunikace pomocí WLAN/BLUETOOTH

- Integrovaná čtečka  microSD karet

- Procesor min. 4500 bodů v BDTI benchmark

- RAM min. 128 MB DDR 3

- Integrované flash úložiště min. 64 MB

- Předinstalovaný OS

- Vstup síťového napájení 230/9V vč. adapteru do zásuvky 230 V

- Vstup napájení z externí baterie

- Min. 8 universálních vstupů (analog/digitál)na připojení senzorů

- Min. 8 analogových výstupů

- Min. 1x rozhraní pro připojení kamery

- Min. 1x konektor pro připojení dalších zařízení splňující standard I2C

- Integrované repro

- Součástí bude SW pro programování řídící jednotky pomocí vizuálního programovacího jazyka

Model dálkové řízení musí disponovat pevně uchycenými senzory, které jsou součástí dodávky:

- 1x USB kamera

- 2x dotykový senzor (tlačítka) – detekce koncových poloh otáčecích mechanismů

- 1x fotorezistor – detekce světla

- 1x Senzor měření teploty

- 1x senzor relativní vlhkosti vzduchu

- 1x senzor atmosférického tlaku

Další požadované příslušenství:

- 3x led dioda

- 2x motor pro pohon robotického vozítka vybavený enkoderem pro přesné měření počtu otáček

Funkce dálkového řízení

- Dálkové řízení otáčení kamery

- Dálkové měření všech veličin dle připojených senzorů

- Ukládání dat na server

Výukový materiál obsahující detailní návodnou metodiku tvorby programů v českém jazyce pro všechny uvedené funkce dálkového řízení elektroniky ve formátu PDF. Součástí dodávky výukového matriálu musí být vyškolení pedagogů v délce 6 výukových hodin.

Všechny modely musí být dodány v otestovaném a plně funkčním stavu.

Ostatní požadavky

SW pro všechny 4 robotické modely (RoboPom-001-004) bude shodný. Může být dodán i jako multilicence min. pro 16 PC. Pro model RoboPom-002, RoboPom-003 a RoboPom-004 je pro funkčnost nezbytný adaptér pro napájení 220 V. Adaptér je v soupisu dodávek uveden na listu Soupis dodávek na řádku xls 25 v počtu 16 ks. Adaptér je určený pro modely RoboPom-002, RoboPom-003 a RoboPom-004 a musí být pro tyto uvedené kompatibilní.