# Příloha č. 2

TECHNICKÁ SPECIFIKACE CNC SOUSTRUŽNICKÉHO CENTRA S PŘÍSLUŠENSTVÍM, SERVISNÍ PODMÍNKY, ZÁRUKA

| PARAMETRY K CNC SOUSTRUŽNICKÉMU CENTRU S PŘÍSLUŠENSTVÍM – NUTNÉ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametr | POŽADAVEK | VEPIŠTĚ ČÍSELNOU HODNOTU, PŘÍPADNĚ ANO/NE |
|  | CNC soustružnické centrum s jedním vřetenem | ANO |  |
|  | Víceosé soustružnické centrum s osami X, Y, Z, C | ANO |  |
|  | Kluzné vedení os X, Y, Z | ANO |  |
|  | Samostředící luneta | ANO |  |
|  | Revolverová hlava | ANO |  |
|  | Automatické chlazení nástrojů | ANO |  |
|  | Poháněné držáky s chlazením středem nástroje | ANO |  |
|  | Automatické mazání stroje | ANO |  |
|  | Odlučovač oleje | ANO |  |
|  | Hydraulické upínání/rozepínání sklíčidla – nožní pedál | ANO |  |
|  | Systém kompenzace tepelných deformací rámu stroje | ANO |  |
|  | Programovatelný NC koník | ANO |  |
|  | Řídicí systém | ANO |  |
|  | Ovládací dotykový panel | ANO |  |
|  | Systém eliminací kolizí | ANO |  |
|  | Sonda pro odměřování nástrojů | ANO |  |
|  | Schopnost stroje navázat na poslední blok po přerušení chodu programu | ANO |  |
|  | Softwarová kontrola při manuální výměně nástrojů v poháněných adaptérech | ANO |  |
|  | Návod na obsluhu v českém jazyce | ANO |  |
|  | Plán periodického servisu na dobu 5 let včetně soupisu komponent podléhající periodickému servisu | ANO |  |
|  | 1 ks sklíčidla 10“ System Quick Change Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. | ANO |  |
|  | 1 ks sklíčidla 12“ System Quick Change Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. | ANO |  |
|  | Možnost upnutí více typů lunet s rozdílným rozsahem upnutí | ANO |  |
|  | Minimální upínací průměr v lunetě/lunetách | Max. 12 mm |  |
|  | Maximální upínací průměr v lunetě/ lunetách | Min. 220 mm |  |
|  | Počet míst v nástrojové hlavě | Min. 12 míst |  |
|  | Maximální otáčky poháněného nástroje | Min. 6000 ot/min. |  |
|  | Šířka stroje | Max. 3000 mm |  |
|  | Délka stroje vč. dopravníku třísek do distančních zón | Max. 6200 mm |  |
|  | Rychloposuv v ose X | Min. 25 m/min |  |
|  | Rychloposuv v ose Y | Min. 12,0 m/min |  |
|  | Rychloposuv v ose Z | Min. 30 m/min |  |
|  | Rychloposuv v ose C | Min. 200 ot/min |  |
|  | Přesnost polohování osy C | 0,001° |  |
|  | Maximální zdvih v ose Y | Min. 140 mm |  |
|  | Kapacita vnitřní paměti | Min. 2 GB |  |
|  | Vysokotlaké chlazení | Min. 70 bar |  |

Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

| PŘÍSLUŠENSTVÍ K CNC SOUSTRUŽNICKÉMU CENTRU S PŘÍSLUŠENSTVÍM – NUTNÉ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PŘÍSLUŠENSTVÍ | POŽADAVEK | DOPLŇTE ANO/NE |
|  | Nástrojový paket 8 ks držák vnějšího nože 4 ks držák osových nástrojů otvor 40 mm 2 ks držák osových nástrojů otvor 50 mm 1 ks držák pro upnutí nástroje na čelní obrábění 1 ks držák upichovací planžety 3 ks držák poháněních nástrojů radiální – capto Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. 3 ks držák poháněných nástrojů axiální – capto Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. 1ks držák poháněných nástrojů radiální zrychlená –ER Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. 1 ks držák poháněných nástrojů axiální zrychlená –ER Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. 1 ks držák poháněný nástrojů – úhlová 1 ks držák poháněných nástrojů radiální – vyosená – capto Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. 1 ks upínací pouzdro 40-4 1 ks upínací pouzdro 40-6 2 ks upínací pouzdro 40-8 3 ks upínací pouzdro 40-10 3 ks upínací pouzdro 40-12 3 ks upínací pouzdro 40-16 3 ks upínací pouzdro 40-20 3 ks upínací pouzdro 40-25 3 ks upínací pouzdro 40-32 1 ks kleštinový upínač 40-ER 32 Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. 120 ks adaptér capto C4 Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. 25 sad výměnných měkkých upínacích čelistí | ANO |  |

Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

| PARAMETRY K CNC SOUSTRUŽNICKÉMU CENTRU S PŘÍSLUŠENSTVÍM – VOLNÉ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PARAMETR | POŽADAVEK | DOPLŇTE VÁŠ ÚDAJ (Hodnota) |
|  | Max. obráběný průměr | MAXIMÁLNÍ min. 400 mm |  |
|  | Max. průměr vrtání vřetene | MAXIMÁLNÍ min. 100 mm |  |
|  | Max. otáčky vřetena | MAXIMÁLNÍ Min. 2800 ot/min |  |
|  | Max. kroutící moment vřetena | MAXIMÁLNÍ min. 1000 Nm |  |
|  | Pojezd v ose X | MAXIMÁLNÍ Min. 280 mm |  |
|  | Pojezd v ose Z | MAXIMÁLNÍ Min.1500 mm |  |
|  | Max. výkon poháněných nástrojů | MAXIMÁLNÍ Min. 7 kW |  |
|  | Oběžný průměr nad ložem | MAXIMÁLNÍ Min. 650 mm |  |
|  | Oběžný průměr nad supportem | MAXIMÁLNÍ Min. 450 mm |  |

|  | SERVISNÍ PODMÍNKY | POŽADOVANÁ HODNOTA | DOPLŇTE VÁŠ ÚDAJ (Hodnota) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reakční doba technika pro stroj v záruční době – čas příjezdu servisního technika od nahlášení závady stroje v hodinách (v pracovních dnech s min. pracovní dobou 8 h) | MINIMÁLNÍ v rozmezí 24–48 h |  |

|  | ZÁRUČNÍ DOBA | POŽADOVANÁ HODNOTA | DOPLŇTE VÁŠ ÚDAJ (Hodnota) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Délka záruční doby v měsících na celý stroj bez omezení provozních hodin | MAXIMÁLNÍ v rozmezí 12–24 měsíců |  |
| 2. | Délka záruční doby v měsících na vřeteno bez omezení provozních hodin | MAXIMÁLNÍ v rozmezí 12–36 měsíců |  |

Datum: ……………………………………….

Jméno osoby oprávněné jednat za účastníka: ………………………………………………….

Podpis osoby oprávněné jednat za účastníka: ………………………………………………….

Účastník zde vyplní, zda nabízený předmět plnění splňuje všechny uvedené nutné požadavky

Účastník zde vyplní, zda nabízený předmět plnění splňuje všechny uvedené nutné požadavky