Příloha č. 1 návrhu smlouvy

Základní technická specifikace

„Obnova nátěru střešního pláště zimního stadionu “

Provedení prací:

- Zakrytí stávajících instalovaných komponentů osvětlení, ozvučení a videoprojekce

- Příprava podkladu dle návodu výrobce nátěrové hmoty (očištění od rzi, nesoudržné vrstvy stávající nátěrové hmoty, prachu a mastnoty)

- Aplikace nátěrové hmoty Rust-Oleum Noxyde odstín RAL 7032 v souladu s návodem výrobce.

Důvodem požadavku použití konkrétní nátěrové hmoty je skutečnost, že se jedná o nátěrovou hmotu, která je na konstrukcích již aplikována a že s její kvalitou má zadavatel dobré zkušenosti.

- Požadovaná tloušťka nátěru suché vrstvy 200 – 240 µm, mokrá vrstva 360 – 440 µm (při realizaci bude namátkově orientačně měřeno měrkami na mokré nátěry zástupcem objednatele)

- Požadovaná záruka na nátěrem provedenou antikorozní ochranu min. 10 let

- Hrubý úklid (zbytky po čištění konstrukce, úkapy nanášené barvy) spodních konstrukcí zimního stadionu

Shrnutí cenové nabídky:

|  | Cena 1m² | Cena celk. plocha 4450 m² |
| --- | --- | --- |
| Nabídková cena za kompletní provedení díla Kč bez DPH |  |  |
| Vyčíslení DPH |  |  |
| Celková nabídková cena v Kč včetně DPH |  |  |