Příloha č. 4 Technická specifikace

Níže uvedená technická specifikace je pro dodavatele závazná. Dodavatel může nabídnout zboží s požadovanými, nebo prokazatelně lepšími parametry. Požadované objemy nádob jsou minimálně požadované a nelze nabídnout nádoby o nižším než požadovaném objemu.

Požadovaný objem a počet je uveden v příloze č. 6 Zadávací dokumentace.

Pořizované VOK pro vozidlo AVIA:

Jedná se o klasické otevřené velkoobjemové kontejnery (typizované velikosti pro nákladní automobil velikosti AVIA).

Společná specifikace pro VOK pro vozidlo AVIA rozměrů: 6m3 , 9 m3, 14 m3, 16 m3

| Velkoobjemový kontejner |  |
| --- | --- |
| počet | Dle přílohy č.6 |
| objem | min. Dle přílohy č.6 |
| barva | dle výběru |
| značení | standardní značení sbíraného druhu odpadu |
| další specifikace | Hák výška 1000mm - (nezbytné z důvodu zajištění odvozu svozovým vozidlem, případně s možností přizpůsobení dle požadavku zákazníka) vzadu dvoukřídlá vrata tloušťka podlahy min. 3 mm tloušťka bočnic min. 2 mm háčky na plachtu (síť) bočnice sklopné , nebo pevné, vzadu dvoukřídlá vrata |

Společná specifikace pro VOK typu ABROLL rozměrů: 23m3 , 24 m3, 6 m3, 10 m3, 12 m3

| Kontejner typu ABROLL |  |
| --- | --- |
| počet | Dle přílohy č.6 |
| objem | min. Dle přílohy č.6 |
| barva | dle výběru |
| značení | standardní značení sbíraného druhu odpadu |
| další specifikace | Rozměry kontejneru dle normy DIN 30722 Hák výška 1570mm - (nezbytné z důvodu zajištění odvozu svozovým vozidlem, případně s možností přizpůsobení dle požadavku zákazníka) Maximální délka VOK je 5500mm tloušťka podlahy min. 3 mm tloušťka bočnic min. 2 mm háčky na plachtu (síť) vzadu dvoukřídlá vrata |

Kontejnery 120 l a 240l

- Standardní plastová popelnice

- Vhodné pro sběr tříděného odpadu. Úprava víka dle typu sbíraného odpadu

- Dlouhá životnost díky robustní konstrukci

- Odolné UV záření, mrazu, chemickým a biologickým vlivům

- V případě nádoby na kovy je nutné, aby byl kontejner uzamykatelný

Zvonový kontejner (na papír, plast, sklo a kovy)

| Zvonový kontejner |  |
| --- | --- |
| počet | Dle přílohy č.6 |
| objem | 1,5m3 , 2,5 m3, 3,2 m3, 3,5 m3 Dle přílohy č.6 |
| barva | Dle typu sbíraného odpadu - Dle přílohy č.6 |
| značení | standardní značení sbíraného druhu odpadu. |
| další specifikace | Materiál: HDPE, nebo sklolaminát systém výsypu: dvojhákový systém (2 oka) hydraulickou rukou Nádoba určená pro sběr kovů musí být uzamykatelná |

Kontejnery 1100 l (papír, plast, textil, nápojové kartony, sklo, bio – liší se pouze barvou a provedením víka. U BIO odpadu je odlišná konstrukce i těla kontejneru)

| Kontejner (plastový/kovový) |  |
| --- | --- |
| počet | Dle přílohy č.6 |
| objem | min. 1,1 m3 |
| materiál | Plast/plech(kov) - Dle přílohy č.6 |
| barva | Dle sbíraného odpadu - Dle přílohy č.6 |
| značení | standardní značení sbíraného druhu odpadu |
| víko | úprava víka pro sběr příslušného typu odpadu - Dle přílohy č.6 |
| další specifikace | se dvěma bržděnými kolečky rozměrově odpovídají DIN 30 700 a UNI 9260 odolné UV, rezistentní proti chemickým a biologickým vlivům materiál, z něhož je vyroben, neobsahuje kadmium a může být znovu granulován |

Kontejnery 770 l (papír, plast, textil, nápojové kartony, sklo, bio – liší se pouze barvou a provedením víka. U BIO odpadu je odlišná konstrukce i těla kontejneru)

| Kontejner (plastový) |  |
| --- | --- |
| počet | Dle přílohy č.6 |
| objem | min. 0,77 m3 |
| materiál | Plast |
| barva | Dle sbíraného odpadu - Dle přílohy č.6 |
| značení | standardní značení sbíraného druhu odpadu |
| víko | úprava víka pro sběr příslušného typu odpadu - Dle přílohy č.6 |
| další specifikace | se dvěma bržděnými kolečky rozměrově odpovídají EN 840-2 a EN 840-3 odolné UV, rezistentní proti chemickým a biologickým vlivům materiál, z něhož je vyroben, neobsahuje kadmium a může být znovu granulován Pokud je určen kontejner na sběr kovů, musí být uzamykatelný |

Štěpkovač 3ks

Technická specifikace:

Hmotnost stroje:	maximálně 750 kg

Max. průměr větví:	minimálně 95 mm

Řezací ústrojí:

Hydraulické, nebo gravitační podávání materiálu:  ANO

Motor:

Výkon:			minimálně 15 HP

Typ motoru:			benzín, nebo diesel

Podvozek:

Možnost připojení za osobní automobil (na tažné zařízení osobního automobilu):	ANO

Konstrukce:

Otočný komín s možností horizontálního otočení (výfuk štěpky):		ANO

Výše uvedená technická specifikace je považována za minimálně možnou a je třeba, aby byla dodavatelem splněna beze zbytku.