# Příloha č. 2 – Technická specifikace

TECHNICKÁ SPECIFIKACE CNC 5-OSÉHO OBRÁBĚCÍHO CENTRA, PŘÍSLUŠENSTVÍ, ZÁRUČNÍ DOBA

| PARAMETRY CNC 5-OSÉHO OBRÁBĚCÍHO CENTRA– NUTNÉ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametr | POŽADAVEK | VEPIŠTE ČÍSLENOU HODNOTU PŘÍPADNĚ DOPLŇTE ANO/NE |
|  | Řídicí systém (kompatibilní se stávající systém na provozovně zadavatele SINUMERIK 840D SL) (Jsou-li v zadávací dokumentaci Výzva k podání nabídek nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.) | ANO |  |
|  | Typ 5-osého stoje: osa B+C (letmo uložený vetknutý stůl) | ANO |  |
|  | Typ konstrukce: svařená konstrukce lože vyplněná speciální antivibrační hmotou – polymerbeton | ANO |  |
|  | Kinematika stroje: 5-osé obráběcí centrum s kontinuálním obráběním min. ve 4 osách (tzv. 4+1) | ANO |  |
|  | Možnost SW seřízení kinematiky stroje bez nutnosti servisního zásahu dodavatele | ANO |  |
|  | Typ vřetene: mechanické vřeteno | ANO |  |
|  | Konektivita USB | ANO |  |
| - K | Konektivita ETHERNET | ANO |  |
|  | Rychloposuv v osách X, Y, Z | min. 30 m/min |  |
|  | Rychloposuv v ose B | min. 16 ot./min |  |
|  | Rychloposuv v ose C | min. 25 ot./min |  |
|  | Natočení osy B | min. +/-100° |  |
|  | Rozsah otáčení osy C | 0-360° |  |
|  | Přesnost opakovatelného najetí X, Y, Z | min. 0,005 mm |  |
|  | Přesnost natočení osy B | min. 10 sec. |  |
|  | Přesnost natočení osy C | min. 10 sec. |  |
|  | Dotykový displej řídicího systému | min. 20” |  |
|  | Maximální kroutící moment vřetene | min. 95 Nm |  |
|  | Maximální výkon vřetene | min. 15 kW |  |
|  | Velikost stolu – průměr | min. 500 mm |  |
|  | Maximální zatížení stolu | min. 200 kg |  |
|  | Upínací kužel | ISO 40 |  |
|  | Maximální hmotnost nástroje | min. 8 kg |  |
|  | Maximální průměr nástroje v zásobníku (je přípustné vynechání vedlejší pozice) | min. 125 mm |  |
|  | Vnitřní chlazení s přepínáním voda/vzduch | min. 20 bar voda/min. |  |
|  | Vnitřní chlazení s přepínáním voda/vzduch | min. 5 bar vzduch |  |
|  | Nastavitelná vzduchová tryska připevněná z vnějšku na hlavu vřetene pro ofuk nástroje případně třísek z obráběných otvorů | ANO |  |
|  | Kompletní zakrytování stroje včetně horního krytu | ANO |  |
|  | Oplachová pistole | ANO |  |
|  | Oplach strojního prostoru | ANO |  |
|  | Dopravník třísek vyvedený vlevo od operátora | ANO |  |
|  | LED osvětlení pracovního prostoru | ANO |  |
|  | Nástrojová a obrobková sonda kompatibilní se stávajícím vybavením zadavatele (obrobková (OMP) a nástrojová (OTS) Renishaw) (Jsou-li v zadávací dokumentaci Výzva k podání nabídek nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.) | ANO |  |
|  | Návod k obsluze v českém jazyce | ANO |  |
|  | Návod k programovaní v českém jazyce | ANO |  |
|  | Školení technologem programátorem v rozsahu 2 x 8 hodin | ANO |  |

Jsou-li v zadávací dokumentaci Výzva k podání nabídek nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

| PŘÍSLUŠENSTVÍ K CNC 5-OSÉMU OBRÁBĚCÍMU CENTRU – NUTNÉ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PŘÍSLUŠENSTVÍ | POŽADAVEK | DOPLŇTE ANO/NE |
|  | 2 ks – NC samostředící svěrák s čelistmi GRIP 125 mm, max. rozevření min. 220 mm (Jsou-li v zadávací dokumentaci Výzva k podání nabídek nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.) | ANO |  |

| PARAMETRY CNC 5-OSÉHO OBRÁBĚCÍHO CENTRA – VOLNÉ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PARAMETR | POŽADAVEK | DOPLŇTE VÁŠ ÚDAJ (Hodnota) |
|  | Rozjezd v ose X [mm] | MAXIMÁLNÍ min. 450 mm |  |
|  | Rozjezd v ose Y [mm] | MAXIMÁLNÍ min. 450 mm |  |
|  | Rozjezd v ose Z [mm] | MAXIMÁLNÍ min. 450 mm |  |
|  | Maximální otáčky vřetene [ot./min.] | MAXIMÁLNÍ min. 12000 ot./min. |  |
|  | Maximální průměr protočení upnutého dílce bez podložení [mm] | MAXIMÁLNÍ min. 600 mm |  |
|  | Počet nástrojů v zásobníku [ks] | MAXIMÁLNÍ Min. 30 ks |  |
|  | Čas výměny nástroj-nástroj [s] | MINIMÁLNÍ max. 2 s |  |

|  | ZÁRUČNÍ DOBA | POŽADOVANÁ HODNOTA | DOPLŇTE VÁŠ ÚDAJ (Hodnota) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Délka záruční doby v měsících na celý stroj bez omezení provozních hodin | MAXIMÁLNÍ v rozmezí 12–24 měsíců |  |

Datum: ……………………………………….

Jméno osoby oprávněné jednat za účastníka: ………………………………………………….

Podpis osoby oprávněné jednat za účastníka: ………………………………………………….

Účastník zde vyplní, zda nabízený předmět plnění splňuje všechny uvedené nutné požadavky

Účastník zde vyplní, zda nabízený předmět plnění splňuje všechny uvedené nutné požadavky