Příloha č. 1 návrhu Kupní smlouvy

Základní technická specifikace

„Automobilová pracovní plošina s hmotností do 3500kg “

1) automobilový podvozek

Typ: …..

Výrobce: ….

| Technické parametry požadované zadavatelem | Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč) |
| --- | --- |
| Podvozek |  |
| Celková délka max. 6900 mm | Celková délka ….. mm |
| Celková šíře max. 2200 mm | Celková šíře ….. mm |
| Celková výška max. 3000 mm | Celková výška ….. mm |
| Rozvor max. 3800 mm | Rozvor ….. mm |
| Podvozek s pohonem zadní nápravy | Podvozek s pohonem zadní nápravy |
| Ocelová kola min. 16´´ s pneumatikami 235/65 R16 | Ocelová kola ….´´ s pneumatikami 235/65 R …. |
| Převodovka manuální 6 stupňů vpřed, 1 vzad | Převodovka manuální 6 stupňů vpřed, 1 vzad |
| Kategorie vozidla s celkovou hmotností do 3500 kg | Kategorie vozidla s celkovou hmotností do 3500 kg |
| Homologace pro provoz na pozemních komunikacích, povinná výbava, náhradní plnohodnotné kolo | Homologace pro provoz na pozemních komunikacích, povinná výbava, náhradní plnohodnotné kolo |
| Obě nápravy konstruovány jako „jednomontáž“ | Obě nápravy konstruovány jako „jednomontáž“ |
| Motor |  |
| Motor dieselový, vodou chlazený | Motor dieselový, vodou chlazený |
| Zdvihový objem max. 2 300 cm3 | Zdvihový objem ….. cm3 |
| Výkon motoru min. 100 kW | Výkon motoru …..kW |

| Kabina |  |
| --- | --- |
| Homologovaná min. 3- místná s teplovodním topením | Homologovaná min. 3- místná s teplovodním topením |
| Manuální klimatizace | Manuální klimatizace |
| Centrální zamykání | Centrální zamykání |
| Rádio s Bluetooth a handsfree + dva reproduktory | Rádio s Bluetooth a handsfree + dva reproduktory |
| 2x maják oranžové barvy s ochrannými kryty na střeše kabiny s ovládáním uvnitř kabiny | 2x maják oranžové barvy s ochrannými kryty na střeše kabiny s ovládáním uvnitř kabiny |
| Lakování kabiny - bílá | Lakování kabiny - bílá |

| Ostatní |  |
| --- | --- |
| Katalog náhradních dílů | Katalog náhradních dílů |

2) pracovní plošina

Typ: …..

Výrobce: ….

| Technické parametry požadované zadavatelem | Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč) |
| --- | --- |
| Koncepce ramene: třídílné teleskopické rameno | Koncepce ramene: třídílné teleskopické rameno |
| Pracovní výška 16 metrů, nosnost v koši min. 250 kg | Pracovní výška 16 metrů, nosnost v koši min. 250 kg |
| Proporcionální plně hydraulické ovládání. Ovladač umístěný v koši plošiny, druhý na otoči plošiny pro obsluhu ze země. | Proporcionální plně hydraulické ovládání. Ovladač umístěný v koši plošiny, druhý na otoči plošiny pro obsluhu ze země. |
| Vedení všech kabelů hadic a výsuvného válce uvnitř teleskopu plošiny | Vedení všech kabelů hadic a výsuvného válce uvnitř teleskopu plošiny |
| Ovládání podpěr vozidla plně hydraulické, umístěné na rámu vozidla. Provedení zadních podpěr typ A, přední podpěry sklopné. Podpěry nepřesahují více než 300 mm přes obrys vozidla na každé straně | Ovládání podpěr vozidla plně hydraulické, umístěné na rámu vozidla. Provedení zadních podpěr typ A, přední podpěry sklopné. Podpěry nepřesahují více než 300 mm přes obrys vozidla na každé straně |
| 4 ks stabilizačních podložek s uzamykatelným držákem umístěným na ložné ploše automobilového podvozku | 4 ks stabilizačních podložek s uzamykatelným držákem umístěným na ložné ploše automobilového podvozku |
| Boční dosah ramene při 250 kg v koši min. 7 metrů, při 80 kg v koši min.10 metrů | Boční dosah ramene při 250 kg v koši …. metrů, při 80 kg v koši …… metrů |
| Úhel ramene rozsah -25º až 80º | Úhel ramene rozsah -25º až 80º |
| Rotace ramene min. 360º | Rotace ramene min. 360º |
| Pracovní koš: slitina hliníku, podlaha s protiskluznou úpravou, rozměry min. 1400x700x1100 mm, natáčení 2x90º | Pracovní koš: slitina hliníku, podlaha s protiskluznou úpravou, rozměry min. 1400x700x1100 mm, natáčení 2x90º |
| Pohon plošiny: hydraulický od motoru vozidla přes PTO | Pohon plošiny: hydraulický od motoru vozidla přes PTO |
| Ochrana proti přetížení koše plošiny | Ochrana proti přetížení koše plošiny |
| Ochrana proti najetí košem do podpěr, či kabiny vozidla | Ochrana proti najetí košem do podpěr, či kabiny vozidla |
| Bezpečnostní zařízení podle CE direktivy | Bezpečnostní zařízení podle CE direktivy |
| Mechanické zajištění výsuvu ramen v transportní poloze | Mechanické zajištění výsuvu ramen v transportní poloze |
| Blokační ventily na všech hydraulických komponentech | Blokační ventily na všech hydraulických komponentech |
| Křížová blokace ovládání podpěr a teleskopického ramene | Křížová blokace ovládání podpěr a teleskopického ramene |
| Ruční hydraulická pumpa pro nouzové sbalení plošiny v případě poruchy | Ruční hydraulická pumpa pro nouzové sbalení plošiny v případě poruchy |
| Start/stop motoru vozidla z koše plošiny | Start/stop motoru vozidla z koše plošiny |
| Zásuvka 230V v koši plošiny | Zásuvka 230V v koši plošiny |
| Zásuvka 12V na nosném rámu plošiny | Zásuvka 12V na nosném rámu plošiny |
| Osazený měřič motohodin | Osazený měřič motohodin |
| Box na nářadí pod rámem vozidla | Box na nářadí pod rámem vozidla |
| Krytí pochozí ložné plochy automobilového podvozku plechem ze slitiny hliníku s protiskluznou úpravou | Krytí pochozí ložné plochy automobilového podvozku plechem ze slitiny hliníku s protiskluznou úpravou |
| 2x hliníkový uzamykatelný box s rozměry cca.900x500x400mm na ložnou plochu automobilového podvozku (provedení a umístění bude upřesněno při kompletaci stroje) | 2x hliníkový uzamykatelný box s rozměry cca.900x500x400mm na ložnou plochu automobilového podvozku (provedení a umístění bude upřesněno při kompletaci stroje) |
| Hliníková ohrádka s úchytnými oky po obvodu ložné plochy automobilového podvozku | Hliníková ohrádka s úchytnými oky po obvodu ložné plochy automobilového podvozku |
| 2x výstražné oranžové LED světlo „predátor“ na zadní část automobilového podvozku,1x na každé ze sklopných podpěr, 2x na spodní části koše plošiny s viditelností ze všech stran s ovládáním v kabině | 2x výstražné oranžové LED světlo „predátor“ na zadní část automobilového podvozku,1x na každé ze sklopných podpěr, 2x na spodní části koše plošiny s viditelností ze všech stran s ovládáním v kabině |
| Provádění záručního i pozáručního servisu dodavatelem zakázky ne subdodavatelsky | Provádění záručního i pozáručního servisu dodavatelem zakázky ne subdodavatelsky |
| Barevné provedení – oranžová | Barevné provedení – oranžová |

Shrnutí cenové nabídky:

| Položka | Cena |
| --- | --- |
| Nabídková cena za kompletní dodávku v Kč bez DPH | cena |
| Vyčíslení DPH | cena |
| Celková nabídková cena v Kč včetně DPH | cena |

|  | Žlutou barvou označené údaje doplní dodavatel dle parametrů nabízeného zboží. Parametry však musí dodržet rozmezí (maximum, minimum) stanovené zadavatelem. Parametry nepodbarvené žlutou barvou jsou pevným požadavkem zadavatele a nabízené zboží je musí splňovat. |
| --- | --- |

Vozidla a jejich komponenty musí splňovat veškeré podmínky dané českou normou a evropskou legislativou, splňovat platné normy dle ČSN, ISO ČSN a DIN, příslušné směrnice EU, jakož i další související platné zákonné normy.