| Vymezení požadavku - parametr | Požadavek | Splnění požadavku |
| --- | --- | --- |
| ZÁKLADNÍ PARAMETRY VOZIDLA |  |  |
| Váhová kategorie vozidla N1 do 3500 kg | ANO | ANO / NE |
| Vozidlo 4x4 s přiřaditelným předním náhonem | ANO | ANO / NE |
| Rozvor vozidla | 2500 - 2800mm* | [doplní uchazeč] |
| Výška vozidla (včetně majáku) | 1900 - 2200mm* | [doplní uchazeč] |
| Šířka vozidla (bez zrcátek) | 1400 - 1600mm* | [doplní uchazeč] |
| MOTOR, POHON, PŘEVODOVKA |  |  |
| Zdvihový objem motoru | min. 2500 cm3* | [doplní uchazeč] |
| Pohon vznětovým motorem o výkonu | min. 70 kW | [doplní uchazeč] |
| Emisní norma motoru stroje | min. Euro V | [doplní uchazeč] |
| Manuální převodovka se 6. převody vpřed a 1. vzad | ANO | ANO / NE |
| Integrovaná redukční převodovka | ANO | ANO / NE |
| Stabilizátor přední i zadní nápravy | ANO | ANO / NE |
| Levostranné řízení s posilovačem | ANO | ANO / NE |
| NÁPRAVY, ODPRUŽENÍ, ŘÍZENÍ |  |  |
| Kola zadní nápravy v provedení dvojmontáž | ANO | ANO / NE |
| Přední náprava pevná řiditelná | ANO | ANO / NE |
| Zadní náprava pevná hnaná | ANO | ANO / NE |
| Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy | ANO | ANO / NE |
| Odpružení listovými pery s hydraulickými tlumiči | ANO | ANO / NE |
| Stabilizátor přední i zadní nápravy | ANO | ANO / NE |
| Levostranné řízení s posilovačem | ANO | ANO / NE |
| BRZDY |  |  |
| Dvouokruhové brzdy s posilovačem | ANO | ANO / NE |
| Kotoučové brzdy na přední i na zadní nápravě | ANO | ANO / NE |
| Parkovací brzda s mechanickým ovládáním | ANO | ANO / NE |
| KABINA |  |  |
| Kabina třímístná zvukově izolovaná | ANO | ANO / NE |
| Ocelový skelet kabiny v antikorozní úpravě | ANO | ANO / NE |
| Odpružené sedadlo řidiče | ANO | ANO / NE |
| Integrovaná čelní pracovní světla | ANO | ANO / NE |
| Výstražný maják | ANO | ANO / NE |
| Barva kabiny RAL 2011 | ANO | ANO / NE |
| HYDRAULICKÝ SYSTÉM |  |  |
| Motorové dvoustupňové hydraulické čerpadlo | ANO | ANO / NE |
| Výkon čerpadla | min. 35l/min | [doplní uchazeč] |
| Obtokový ventil výkonového okruhu hydrauliky | ANO | ANO / NE |
| Hydraulická nádrž s chladičem a ventilátorem | ANO | ANO / NE |
| OSTATNÍ VÝBAVA VOZIDLA |  |  |
| Uzamykatelné víčko nádrže | ANO | ANO / NE |
| Ochrana podvozku proti korozi | ANO | ANO / NE |
| Rezervní kolo | ANO | ANO / NE |
| Odpojovač baterie | ANO | ANO / NE |
| Centrální zamykání | ANO | ANO / NE |
| JEDNORAMENNÝ KONTEJNEROVÝ SYSTÉM |  |  |
| Jednoramenný kloubový nosič | ANO | ANO / NE |
| Úhel sklápění | min. 500 | [doplní uchazeč] |
| Výkon (kapacita) zdvihu nosiče | min. 2,5t | [doplní uchazeč] |
| Výška háku (dle DIN) | 900 mm | ANO / NE |
| Automatická pojistka háku | ANO | ANO / NE |
| Vnější rozteč podélníků („IPE“100) | 1060 mm | ANO / NE |
| Hydraulický rozvaděč ovládaný z kabiny vozidla | ANO | ANO / NE |
| Hydraulické jištění mylné operace obsluhy | ANO | ANO / NE |
| Mechanické jištění kontejneru | ANO | ANO / NE |
| Olejová nádrž s vestavěným filtrem na zpětné větvi | ANO | ANO / NE |
| Boční zábrany proti vklínění | ANO | ANO / NE |
| VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER VALNÍKOVÝ (1ks) |  |  |
| Valníkový kontejner | min. 4m3 | [doplní uchazeč] |
| Šíře kontejneru | 1600 – 1700 mm | [doplní uchazeč] |
| Délka kontejneru | 2500 – 2800 mm | [doplní uchazeč] |
| Výška kontejneru | 900 – 1200mm | [doplní uchazeč] |
| Síla plechu boků kontejneru | min. 2mm | [doplní uchazeč] |
| Síla plechů dna | min. 3mm | [doplní uchazeč] |
| VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER VANOVÝ (3ks) |  |  |
| Vanový kontejner | min. 4,73m3 | [doplní uchazeč] |
| Šíře kontejneru | 1600 – 1700 mm | [doplní uchazeč] |
| Délka kontejneru | 2500 – 2800 mm | [doplní uchazeč] |
| Výška kontejneru | 1200 – 1600mm | [doplní uchazeč] |
| Síla plechu boků kontejneru | min. 2mm | [doplní uchazeč] |
| Síla plechů dna kontejneru | min. 3mm | [doplní uchazeč] |
| 2- dílná otvíratelná vrata kolem svislých závěsů | ANO | ANO / NE |
| Dělené bočnice kolem vodorovných závěsů | ANO | ANO / NE |

Poznámka pro uchazeče: odpověď ANO/NE je údajem vyjadřujícím splnění požadavků na technickou specifikaci, v ostatních bodech je pro posouzení splnění požadavků nutné doplnit číselnou hodnotu.

* jedná se o zadavatelem stanovenou minimální a maximální hodnotu parametru