Příloha 4.1 – Technická dokumentace

Tato příloha je nedílnou součástí Zadávací dokumentace a obsahuje požadavky zadavatele na technickou specifikaci osvětlovacích těles, parametry svítidel a dokumentaci k rozsahu zakázky.

[Pozn.: Obsahují-li zadávací podmínky či jiné podklady pro zpracování nabídky poskytnuté zadavatelem požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, případně její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých účastníků nebo určitých výrobků, má se za to, že zadavatel připouští pro plnění zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.]

Technické parametry svítidel:

Zadavatel požaduje po dodavateli, aby jím použitá osvětlovací tělesa splňovala všechny legislativně závazné požadavky dané platnou legislativou ČR a požadavky ČSN z hlediska bezpečnosti provozu osvětlovací soustavy a z hlediska vlivu osvětlovací soustavy na elektrickou síť. Příloha č. 4.3 (Technické parametry – silniční svítidlo) uvádí požadavky zadavatele, kromě výše uvedených, na svítidla pro venkovní osvětlení (silniční). Zadavatel požaduje svítidla primárně navržená pro osazení deskou plošných spojů s LED čipy a čočkami. Svítidla musí mít deklaraci o shodě (CE), deklaraci o elektromagnetické kompatibilitě (EMC), protokol o IP, IK, certifikaci ENEC a ENEC+. Všechny výše požadované deklarace je účastník povinen předložit již při podání nabídky. Pro všechna svítidla je vyžadován stejný design a tvar (pro různé příkonové varianty).

Parametry stanovené Přílohou č.3 prokáže účastník katalogovým listem svítidla, kde budou uvedeny všechny jednotlivé parametry. Dále účastník tyto parametry potvrdí v samotné příloze č. 4.3 Technické parametry svítidel, která je součástí ZD. Zde účastník vybere možnost Ano nebo Ne, popřípadě doplní hodnotu dle jím nabízeného svítidla. Údaje vyplněné v příloze č. 4. 3 musí korespondovat s předloženým katalogovým listem svítidla (musí v něm být uvedeny všechny požadované parametry) a štítkem předloženého vzorku svítidla. Budou-li se parametry lišit, bude účastník vyřazen. Účastník musí spolu s katalogovým listem předložit požadované certifikáty vypsané v příloze č. 4.3 a uvedené výše.

Účastník může být vyzván k předložení vzorku, který bude mít přesně ty parametry, které účastník potvrdí v příloze č. 4.3 a které budou uvedeny v předloženém katalogovém listu svítidla a předložených certifikátech. Účastník po vyzvání dodá 1 ks silničního svítidla dle výpočtu č.1. Křivka svítivosti, světlený tok svítidla, příkon, teplota chromatičnosti atd. se u předloženého vzorku svítidla musí shodovat s údaji ve vzorovém světelně technickém výpočtu a předloženými LDT daty. Pokud tomu tak nebude, může být účastník vyřazen. Předložená svítidla můžou být zadavatelem zkontrolována ve fotometrické laboratoři (například vyzařovací křivka svítivosti, světelný tok, index podání barev (Ra), příkon, teplota chromatičnosti atd.). Účastník zadávacího řízení bere na vědomí, že výsledky změřené ve fotometrické laboratoři v rámci zadávacího řízení budou považovány za správné a nelze se proti nim odvolávat.

Rozsah zakázky

Zadavatel požaduje provést po dodavateli výměnu svítidel dle níže uvedeného rozsahu tak, aby výsledná instalace zajistila splnění požadavků normy ČSN EN 13 201.

Instalovaný příkon nových svítidel

V novém stavu je navržen harmonogram stmívání, který bude probíhat ve dvou stupních respektujících zatížení komunikace (Tabulka č.1). Instalovaný příkon u všech nově navržených svítidel nesmí překročit hodnotu 8 467,5 W (nominální příkon bez započítání CLO a regulace). Hodnota nově instalovaného příkonu je požadována dle energetického posudku a nesmí být překročena.

Účastník vyplní prázdná žlutá políčka v příloze č.4 Specifikace svítidel. Po vyplnění instalovaných příkonů, které účastníkovi vyjdou z jednotlivých světelně technických výpočtu, dojde k součtu instalovaného příkonů. Tuto hodnotu poté účastník vyplní do přílohy Krycí list (nominální instalovaný příkon bez započítání CLO a regulace).

V případě zkreslení jakýchkoli předaných technických informací bude účastník ze zadávacího řízení vyloučen bez nároku na odvolání, neboť by se jednalo o podvod. Účastník zadávacího řízení bere na vědomí, že výsledky světelně-technických výpočtů dle podkladu budou následně měřeny autorizovanou osobou vybranou zadavatelem

Tabulka č.1: Harmonogram stmívání vycházející z energetického posudku.

| Harmonogram stmívání pro třídu M5 | Intenzita |
| --- | --- |
| Od zapnutí VO do 22:00 | 100 % |
| Od 5:00 do vypnutí VO |  |
| Od 22:00 do 05:00 hod. | 60 % |
| Harmonogram stmívání pro třídu M6 | Intenzita |
| Od zapnutí do vypnutí VO | 100 % |
| Harmonogram stmívání pro třídu P4 | Intenzita |
| Od zapnutí VO do 21:00 | 100 % |
| Od 6:00 do vypnutí VO |  |
| Od 21:00 do 00:00 hod. | 60 % |
| Od 00:00 do 04:00 hod. | 40 % |
| Od 04:00 do 06:00 hod. | 60 % |

Design svítidel:

Svítidla by měla být jednotného moderního designu a oválného plochého tvaru. Z hlediska pozdější údržby osvětlovací soustavy požaduje zadavatel dodání svítidla od jednoho výrobce a stejného druhu tak, aby bylo dosaženo jednotného vzhledu (tj. svítidla se mohou lišit výkonem, velikostí, …).

Vzorový design svítidla – silniční svítidlo

Tabulka č.2:  Seznam řešených světelných bodů

| ID | ZM | Ulice | Třída osvětlení | Výp. | Nový typ svítidla ZD | Konstrukční prvek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LZ00015 | LZ001 | Karla Hynka Máchy | M5 | 1 | Silniční LED svítidlo typ1/2700K/CLO | Výložník UNI 1- 1000, Proudové svorky 2x |
| LZ00016 | LZ001 | Mělnická | M5 | 1 | Silniční LED svítidlo typ1/2700K/CLO | Výložník UNI 1- 1000, Proudové svorky 2x |
| LZ00017 | LZ001 | Mělnická | M5 | 1 | Silniční LED svítidlo typ1/2700K/CLO | Výložník UNI 1- 1000, Proudové svorky 2x |
| LZ00018 | LZ001 | Mělnická | M5 | 1 | Silniční LED svítidlo typ1/2700K/CLO | Výložník UNI 1- 1000, Proudové svorky 2x |
| LZ00019 | LZ001 | Krátká | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ4/2700K/CLO |  |
| LZ00051 | LZ001 | Mělnická | M5 | 2 | Silniční LED svítidlo typ2/2700K/CLO |  |
| LZ00068 | LZ002 | Mělnická | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ4/2700K/CLO | Výložník UNI 1- 1000, Proudové svorky 2x |
| LZ00069 | LZ002 | Mělnická | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ4/2700K/CLO |  |
| LZ00070 | LZ002 | Mělnická | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ4/2700K/CLO | Výložník UNI 1- 1000, Proudové svorky 2x |
| LZ00071 | LZ002 | Mělnická | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ4/2700K/CLO | Výložník UNI 1- 1000, Proudové svorky 2x |
| LZ00073 | LZ002 | Mělnická | M5 | 2 | Silniční LED svítidlo typ2/2700K/CLO |  |
| LZ00074 | LZ002 | Mělnická | M5 | 2 | Silniční LED svítidlo typ2/2700K/CLO |  |
| LZ00075 | LZ002 | Mělnická | M5 | 2 | Silniční LED svítidlo typ2/2700K/CLO |  |
| LZ00076 | LZ002 | Mělnická | M5 | 2 | Silniční LED svítidlo typ2/2700K/CLO |  |
| LZ00077 | LZ002 | Mělnická | M5 | 2 | Silniční LED svítidlo typ2/2700K/CLO |  |
| LZ00078 | LZ002 | Mělnická | M5 | 2 | Silniční LED svítidlo typ2/2700K/CLO |  |
| LZ00079 | LZ002 | Mělnická | M5 | 2 | Silniční LED svítidlo typ2/2700K/CLO |  |
| LZ00080 | LZ002 | Mělnická | M5 | 2 | Silniční LED svítidlo typ2/2700K/CLO |  |
| LZ00081 | LZ002 | Mělnická | M5 | 2 | Silniční LED svítidlo typ2/2700K/CLO |  |
| LZ00082 | LZ002 | U Cihelny | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ4/2700K/CLO |  |
| LZ00083 | LZ002 | U Cihelny | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ4/2700K/CLO |  |
| LZ00083 | LZ002 | U Cihelny | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ4/2700K/CLO |  |
| LZ00084 | LZ002 | U Cihelny | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ4/2700K/CLO |  |
| LZ00085 | LZ002 | U Cihelny | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ4/2700K/CLO |  |
| LZ00086 | LZ002 | U Cihelny | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ4/2700K/CLO |  |
| LZ00087 | LZ002 | U Cihelny | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ4/2700K/CLO |  |
| LZ00088 | LZ002 | U Cihelny | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ4/2700K/CLO |  |
| LZ00089 | LZ002 | U Cihelny | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ4/2700K/CLO |  |
| LZ00090 | LZ002 | U Cihelny | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ4/2700K/CLO |  |
| LZ00091 | LZ002 | U Cihelny | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ4/2700K/CLO |  |
| LZ00092 | LZ002 | U Cihelny | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ4/2700K/CLO |  |
| LZ00093 | LZ002 | U Cihelny | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ4/2700K/CLO |  |
| LZ00094 | LZ002 | Jižní | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ4/2700K/CLO |  |
| LZ00095 | LZ002 | Jižní | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ4/2700K/CLO |  |
| LZ00096 | LZ002 | Jižní | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ4/2700K/CLO |  |
| LZ00097 | LZ002 | Ďáblická | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ4/2700K/CLO |  |
| LZ00098 | LZ002 | Ďáblická | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ4/2700K/CLO |  |
| LZ00099 | LZ002 | Ďáblická | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ4/2700K/CLO |  |
| LZ00100 | LZ002 | Lánská | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00101 | LZ002 | Antonína Dvořáka | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00102 | LZ002 | Antonína Dvořáka | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00103 | LZ002 | Pražská | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00104 | LZ002 | Pražská | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00105 | LZ002 | Antonína Dvořáka | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00106 | LZ002 | Antonína Dvořáka | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00107 | LZ002 | Antonína Dvořáka | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00108 | LZ003 | Jižní | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00109 | LZ003 | Jižní | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00110 | LZ003 | Jižní | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00111 | LZ007 | Jižní | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00112 | LZ007 | Jižní | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00113 | LZ007 | Jižní | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00114 | LZ007 | V Sídle | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00115 | LZ007 | V Sídle | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00116 | LZ007 | V Sídle | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00117 | LZ007 | V Sídle | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00118 | LZ007 | V Sídle | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00119 | LZ007 | V Sídle | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00120 | LZ007 | V Sídle | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00121 | LZ003 | Ďáblická | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00122 | LZ003 | Ďáblická | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00123 | LZ003 | Ďáblická | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00124 | LZ003 | Ďáblická | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00125 | LZ003 | Lánská | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00126 | LZ003 | Lánská | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00127 | LZ003 | Lánská | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00128 | LZ003 | Lánská | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00129 | LZ003 | Lánská | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00130 | LZ003 | Lánská | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00131 | LZ003 | Lánská | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00132 | LZ003 | Lánská | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00133 | LZ003 | Lánská | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00134 | LZ003 | Lánská | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00144 | LZ003 | Jaroslava Seiferta | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00145 | LZ003 | Jaroslava Seiferta | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00146 | LZ003 | Jaroslava Seiferta | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00147 | LZ003 | Jaroslava Seiferta | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00148 | LZ003 | Jaroslava Seiferta | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00149 | LZ003 | Jaroslava Seiferta | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00150 | LZ003 | Jaroslava Seiferta | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00151 | LZ003 | Jaroslava Seiferta | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00152 | LZ003 | Jaroslava Seiferta | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00153 | LZ003 | Jaroslava Seiferta | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00154 | LZ003 | Jaroslava Seiferta | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00155 | LZ007 | Jaroslava Seiferta | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00156 | LZ007 | Jaroslava Seiferta | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00157 | LZ007 | Jaroslava Seiferta | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00158 | LZ007 | Jaroslava Seiferta | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00159 | LZ007 | Jaroslava Seiferta | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00160 | LZ007 | Jaroslava Seiferta | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00161 | LZ007 | Nedvědova | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ4/2700K/CLO |  |
| LZ00162 | LZ007 | Nedvědova | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ4/2700K/CLO |  |
| LZ00163 | LZ007 | Nedvědova | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ4/2700K/CLO |  |
| LZ00164 | LZ007 | Nedvědova | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ4/2700K/CLO |  |
| LZ00165 | LZ007 | Nedvědova | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ4/2700K/CLO |  |
| LZ00166 | LZ007 | Nedvědova | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ4/2700K/CLO |  |
| LZ00167 | LZ007 | Nedvědova | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ4/2700K/CLO |  |
| LZ00168 | LZ007 | Nedvědova | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ4/2700K/CLO |  |
| LZ00169 | LZ007 | Nedvědova | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ4/2700K/CLO |  |
| LZ00170 | LZ003 | Karla Hynka Máchy | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00171 | LZ003 | Karla Hynka Máchy | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00172 | LZ003 | Karla Hynka Máchy | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00173 | LZ003 | Karla Hynka Máchy | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00174 | LZ003 | Karla Hynka Máchy | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00175 | LZ003 | Karla Hynka Máchy | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00176 | LZ003 | Karla Hynka Máchy | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00177 | LZ003 | Karla Hynka Máchy | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00178 | LZ003 | Na Tabuli | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00179 | LZ003 | Na Tabuli | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00183 | LZ003 | Hovorčovická | M6 | 6 | Silniční LED svítidlo typ6/2700K/CLO |  |
| LZ00184 | LZ003 | Hovorčovická | M6 | 6 | Silniční LED svítidlo typ6/2700K/CLO |  |
| LZ00185 | LZ003 | Hovorčovická | M6 | 6 | Silniční LED svítidlo typ6/2700K/CLO |  |
| LZ00186 | LZ003 | Hovorčovická | M6 | 6 | Silniční LED svítidlo typ6/2700K/CLO |  |
| LZ00187 | LZ003 | Hovorčovická | M6 | 6 | Silniční LED svítidlo typ6/2700K/CLO |  |
| LZ00188 | LZ003 | Hovorčovická | M6 | 6 | Silniční LED svítidlo typ6/2700K/CLO |  |
| LZ00189 | LZ003 | Hovorčovická | M6 | 6 | Silniční LED svítidlo typ6/2700K/CLO |  |
| LZ00190 | LZ004 | Hovorčovická | M6 | 6 | Silniční LED svítidlo typ6/2700K/CLO |  |
| LZ00214 | LZ005 | Měšická | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo typ10/2700K/CLO |  |
| LZ00215 | LZ005 | Měšická | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo typ10/2700K/CLO |  |
| LZ00216 | LZ005 | Měšická | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo typ10/2700K/CLO |  |
| LZ00217 | LZ005 | Měšická | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo typ10/2700K/CLO |  |
| LZ00218 | LZ005 | Měšická | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo typ10/2700K/CLO |  |
| LZ00219 | LZ005 | Měšická | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo typ10/2700K/CLO |  |
| LZ00220 | LZ005 | Měšická | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo typ10/2700K/CLO |  |
| LZ00221 | LZ005 | Měšická | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo typ10/2700K/CLO |  |
| LZ00222 | LZ005 | Měšická | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo typ10/2700K/CLO |  |
| LZ00223 | LZ005 | Měšická | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo typ10/2700K/CLO |  |
| LZ00224 | LZ005 | Měšická | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo typ10/2700K/CLO |  |
| LZ00225 | LZ004 | Měšická | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo typ10/2700K/CLO |  |
| LZ00226 | LZ005 | Měšická | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo typ10/2700K/CLO |  |
| LZ00227 | LZ004 | Měšická | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo typ10/2700K/CLO |  |
| LZ00228 | LZ005 | Měšická | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo typ10/2700K/CLO |  |
| LZ00229 | LZ005 | Měšická | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo typ10/2700K/CLO |  |
| LZ00230 | LZ005 | Měšická | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo typ10/2700K/CLO |  |
| LZ00231 | LZ005 | Měšická | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo typ10/2700K/CLO |  |
| LZ00232 | LZ005 | Měšická | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo typ10/2700K/CLO |  |
| LZ00233 | LZ005 | Měšická | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo typ10/2700K/CLO |  |
| LZ00234 | LZ005 | Jana Pavelky | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00235 | LZ005 | Jana Pavelky | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00236 | LZ005 | Jana Pavelky | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00237 | LZ005 | Jana Pavelky | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00238 | LZ005 | Jana Pavelky | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00239 | LZ005 | Jana Pavelky | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00240 | LZ005 | Jana Pavelky | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00241 | LZ005 | Jana Pavelky | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00242 | LZ005 | Jana Pavelky | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00243 | LZ005 | Kojetická | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00244 | LZ005 | Kojetická | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00245 | LZ005 | Kojetická | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00246 | LZ005 | Kojetická | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00247 | LZ005 | K Makůvce | P4 | 8 | Silniční LED svítidlo typ8/2700K/CLO |  |
| LZ00248 | LZ005 | K Makůvce | P4 | 8 | Silniční LED svítidlo typ8/2700K/CLO |  |
| LZ00249 | LZ005 | K Makůvce | P4 | 8 | Silniční LED svítidlo typ8/2700K/CLO |  |
| LZ00250 | LZ005 | K Makůvce | P4 | 8 | Silniční LED svítidlo typ8/2700K/CLO |  |
| LZ00251 | LZ005 | K Makůvce | P4 | 8 | Silniční LED svítidlo typ8/2700K/CLO |  |
| LZ00252 | LZ005 | K Makůvce | P4 | 8 | Silniční LED svítidlo typ8/2700K/CLO |  |
| LZ00253 | LZ005 | K Makůvce | P4 | 8 | Silniční LED svítidlo typ8/2700K/CLO |  |
| LZ00254 | LZ005 | K Makůvce | P4 | 8 | Silniční LED svítidlo typ8/2700K/CLO |  |
| LZ00255 | LZ005 | K Makůvce | P4 | 8 | Silniční LED svítidlo typ8/2700K/CLO |  |
| LZ00256 | LZ005 | K Makůvce | P4 | 8 | Silniční LED svítidlo typ8/2700K/CLO |  |
| LZ00257 | LZ005 | K Makůvce | P4 | 8 | Silniční LED svítidlo typ8/2700K/CLO |  |
| LZ00258 | LZ005 | K Makůvce | P4 | 8 | Silniční LED svítidlo typ8/2700K/CLO |  |
| LZ00259 | LZ005 | K Makůvce | P4 | 8 | Silniční LED svítidlo typ8/2700K/CLO |  |
| LZ00260 | LZ005 | K Makůvce | P4 | 8 | Silniční LED svítidlo typ8/2700K/CLO |  |
| LZ00261 | LZ005 | K Makůvce | P4 | 8 | Silniční LED svítidlo typ8/2700K/CLO |  |
| LZ00264 | LZ005 | U Staré Školy | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ4/2700K/CLO | Proudové svorky 2x |
| LZ00265 | LZ005 | U Staré Školy | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ4/2700K/CLO | Proudové svorky 2x |
| LZ00266 | LZ005 | U Staré Školy | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ4/2700K/CLO | Proudové svorky 2x |
| LZ00267 | LZ005 | U Staré Školy | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ4/2700K/CLO | Proudové svorky 2x |
| LZ00268 | LZ005 | U Staré Školy | P4 | 9 | Silniční LED svítidlo typ9/2700K/CLO |  |
| LZ00268 | LZ005 | U Staré Školy | P4 | 9 | Silniční LED svítidlo typ9/2700K/CLO |  |
| LZ00269 | LZ005 | U Staré Školy | P4 | 9 | Silniční LED svítidlo typ9/2700K/CLO |  |
| LZ00269 | LZ005 | U Staré Školy | P4 | 9 | Silniční LED svítidlo typ9/2700K/CLO |  |
| LZ00270 | LZ005 | U Staré Školy | P4 | 9 | Silniční LED svítidlo typ9/2700K/CLO |  |
| LZ00270 | LZ005 | U Staré Školy | P4 | 9 | Silniční LED svítidlo typ9/2700K/CLO |  |
| LZ00271 | LZ005 | Severní | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00272 | LZ005 | Severní | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00273 | LZ005 | Na Mýtě | P4 | 8 | Silniční LED svítidlo typ8/2700K/CLO |  |
| LZ00274 | LZ005 | Na Mýtě | P4 | 8 | Silniční LED svítidlo typ8/2700K/CLO |  |
| LZ00275 | LZ005 | Na Mýtě | P4 | 8 | Silniční LED svítidlo typ8/2700K/CLO |  |
| LZ00276 | LZ005 | Na Mýtě | P4 | 8 | Silniční LED svítidlo typ8/2700K/CLO |  |
| LZ00277 | LZ005 | Na Mýtě | P4 | 8 | Silniční LED svítidlo typ8/2700K/CLO |  |
| LZ00278 | LZ005 | Na Mýtě | P4 | 8 | Silniční LED svítidlo typ8/2700K/CLO |  |
| LZ00279 | LZ005 | Na Mýtě | P4 | 8 | Silniční LED svítidlo typ8/2700K/CLO |  |
| LZ00280 | LZ005 | Zlonínská | P4 | 8 | Silniční LED svítidlo typ8/2700K/CLO |  |
| LZ00281 | LZ005 | Zlonínská | P4 | 8 | Silniční LED svítidlo typ8/2700K/CLO |  |
| LZ00282 | LZ005 | Zlonínská | P4 | 8 | Silniční LED svítidlo typ8/2700K/CLO |  |
| LZ00283 | LZ005 | Zlonínská | P4 | 8 | Silniční LED svítidlo typ8/2700K/CLO |  |
| LZ00284 | LZ005 | Zlonínská | P4 | 8 | Silniční LED svítidlo typ8/2700K/CLO |  |
| LZ00285 | LZ005 | Pod Školou | P4 | 8 | Silniční LED svítidlo typ8/2700K/CLO |  |
| LZ00286 | LZ005 | Pod Školou | P4 | 8 | Silniční LED svítidlo typ8/2700K/CLO |  |
| LZ00287 | LZ005 | Pod Školou | P4 | 8 | Silniční LED svítidlo typ8/2700K/CLO |  |
| LZ00288 | LZ005 | Pod Školou | P4 | 8 | Silniční LED svítidlo typ8/2700K/CLO |  |
| LZ00289 | LZ005 | Pod Školou | P4 | 8 | Silniční LED svítidlo typ8/2700K/CLO |  |
| LZ00290 | LZ005 | Pod Školou | P4 | 8 | Silniční LED svítidlo typ8/2700K/CLO |  |
| LZ00291 | LZ005 | Pod Školou | P4 | 8 | Silniční LED svítidlo typ8/2700K/CLO |  |
| LZ00292 | LZ005 | Školská | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00293 | LZ005 | Školská | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00294 | LZ005 | Školská | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00295 | LZ005 | Školská | P4 | 8 | Silniční LED svítidlo typ8/2700K/CLO |  |
| LZ00296 | LZ005 | Školská | P4 | 8 | Silniční LED svítidlo typ8/2700K/CLO |  |
| LZ00297 | LZ005 | Školská | P4 | 8 | Silniční LED svítidlo typ8/2700K/CLO |  |
| LZ00298 | LZ005 | Školská | P4 | 8 | Silniční LED svítidlo typ8/2700K/CLO |  |
| LZ00303 | LZ009 | Školská | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00304 | LZ009 | Školská | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00305 | LZ009 | Školská | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00310 | LZ006 | Mělnická | M5 | 1 | Silniční LED svítidlo typ1/2700K/CLO | Výložník UNI 1- 1000, Proudové svorky 2x |
| LZ00310A | LZ006 | Mělnická | M5 | 1 | Silniční LED svítidlo typ1/2700K/CLO | Výložník UNI 1- 1000, Proudové svorky 2x |
| LZ00310B | LZ006 | Mělnická | M5 | 1 | Silniční LED svítidlo typ1/2700K/CLO | Výložník UNI 1- 1000, Proudové svorky 2x |
| LZ00311 | LZ006 | Mělnická | M5 | 1 | Silniční LED svítidlo typ1/2700K/CLO | Výložník UNI 1- 1000, Proudové svorky 2x |
| LZ00314 | LZ006 | Mělnická | M5 | 1 | Silniční LED svítidlo typ1/2700K/CLO | Výložník UNI 1- 1000, Proudové svorky 2x |
| LZ00315 | LZ006 | Mělnická | M5 | 1 | Silniční LED svítidlo typ1/2700K/CLO |  |
| LZ00318 | LZ005 | Mělnická | M5 | 1 | Silniční LED svítidlo typ1/2700K/CLO | Výložník UNI 1- 1000, Proudové svorky 2x |
| LZ00319 | LZ005 | Mělnická | M5 | 1 | Silniční LED svítidlo typ1/2700K/CLO |  |
| LZ00324 | LZ005 | U Staré Školy | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ4/2700K/CLO | Proudové svorky 2x |
| LZ00325 | LZ004 | Hovorčovická | M6 | 6 | Silniční LED svítidlo typ6/2700K/CLO |  |
| LZ00326 | LZ004 | Hovorčovická | M6 | 6 | Silniční LED svítidlo typ6/2700K/CLO |  |
| LZ00327 | LZ004 | Hovorčovická | M6 | 6 | Silniční LED svítidlo typ6/2700K/CLO |  |
| LZ00355 | LZ002 | Pražská | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00356 | LZ002 | Františka Košiny | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00357 | LZ002 | Františka Košiny | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00358 | LZ002 | Františka Košiny | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00359 | LZ002 | Františka Košiny | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00360 | LZ006 | Ve dvoře | P4 | 7 | Silniční LED svítidlo typ7/2700K/CLO |  |
| LZ00361 | LZ006 | Ve dvoře | P4 | 7 | Silniční LED svítidlo typ7/2700K/CLO |  |
| LZ00362 | LZ006 | Ve dvoře | P4 | 7 | Silniční LED svítidlo typ7/2700K/CLO |  |
| LZ00363 | LZ006 | Ve dvoře | P4 | 7 | Silniční LED svítidlo typ7/2700K/CLO |  |
| LZ00364 | LZ006 | Ve dvoře | P4 | 7 | Silniční LED svítidlo typ7/2700K/CLO |  |
| LZ00365 | LZ006 | Ve dvoře | P4 | 7 | Silniční LED svítidlo typ7/2700K/CLO |  |
| LZ00366 | LZ006 | Ve dvoře | P4 | 7 | Silniční LED svítidlo typ7/2700K/CLO |  |
| LZ00367 | LZ006 | Ve dvoře | P4 | 7 | Silniční LED svítidlo typ7/2700K/CLO |  |
| LZ00368 | LZ006 | Ve dvoře | P4 | 7 | Silniční LED svítidlo typ7/2700K/CLO |  |
| LZ00369 | LZ006 | Ve dvoře | P4 | 7 | Silniční LED svítidlo typ7/2700K/CLO |  |
| LZ00370 | LZ002 | Lánská | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00371 | LZ003 | Spojovací | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00372 | LZ003 | Spojovací | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00386 | LZ007 | Nedvědova | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00387 | LZ007 | Milana Korejse | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00388 | LZ007 | Milana Korejse | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00389 | LZ007 | Milana Korejse | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00390 | LZ007 | Milana Korejse | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00391 | LZ007 | Nedvědova | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00392 | LZ007 | Nedvědova | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00393 | LZ007 | Nedvědova | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00394 | LZ007 | Nedvědova | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00395 | LZ007 | U Cihelny | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00396 | LZ007 | U Cihelny | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00397 | LZ007 | U Cihelny | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00398 | LZ007 | U Cihelny | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00399 | LZ007 | U Cihelny | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00400 | LZ007 | U Cihelny | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00401 | LZ007 | U Cihelny | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00402 | LZ007 | U Cihelny | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00403 | LZ007 | U Cihelny | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00409 | LZ001 | Zdibská | M5 | 1 | Silniční LED svítidlo typ1/2700K/CLO | Proudové svorky 2x |
| LZ00412 | LZ007 | Jaroslava Haška | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ4/2700K/CLO |  |
| LZ00413 | LZ007 | Jaroslava Haška | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ4/2700K/CLO |  |
| LZ00414 | LZ007 | Jaroslava Haška | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ4/2700K/CLO |  |
| LZ00415 | LZ007 | Jaroslava Haška | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ4/2700K/CLO |  |
| LZ00419 | LZ004 | Okrajová | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ4/2700K/CLO |  |
| LZ00420 | LZ004 | Okrajová | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ4/2700K/CLO |  |
| LZ00421 | LZ004 | Okrajová | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ4/2700K/CLO |  |
| LZ00422 | LZ004 | Okrajová | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ4/2700K/CLO |  |
| LZ00423 | LZ004 | Okrajová | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ4/2700K/CLO |  |
| LZ00424 | LZ004 | Okrajová | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ4/2700K/CLO |  |
| LZ00425 | LZ004 | Okrajová | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ4/2700K/CLO |  |
| LZ00446 | LZ001 | Mělnická | M5 | 2 | Silniční LED svítidlo typ2/2700K/CLO |  |
| LZ00447 | LZ001 | Mělnická | M5 | 2 | Silniční LED svítidlo typ2/2700K/CLO |  |
| LZ00448 | LZ001 | Mělnická | M5 | 2 | Silniční LED svítidlo typ2/2700K/CLO |  |
| LZ00448 | LZ001 | Mělnická | M5 | 2 | Silniční LED svítidlo typ2/2700K/CLO |  |
| LZ00456 | LZ006 | Mělnická | M5 | 1 | Silniční LED svítidlo typ1/2700K/CLO |  |
| LZ00457 | LZ006 | Mělnická | M5 | 1 | Silniční LED svítidlo typ1/2700K/CLO |  |
| LZ00458 | LZ006 | Mělnická | M5 | 1 | Silniční LED svítidlo typ1/2700K/CLO |  |
| LZ00459 | LZ006 | Mělnická | M5 | 1 | Silniční LED svítidlo typ1/2700K/CLO |  |
| LZ00460 | LZ006 | Mělnická | M5 | 1 | Silniční LED svítidlo typ1/2700K/CLO |  |
| LZ00461 | LZ006 | Mělnická | M5 | 1 | Silniční LED svítidlo typ1/2700K/CLO |  |
| LZ00464 | LZ001 | Zdibská | M5 | 1 | Silniční LED svítidlo typ1/2700K/CLO | Proudové svorky 2x |
| LZ00465 | LZ001 | Zdibská | M5 | 1 | Silniční LED svítidlo typ1/2700K/CLO | Proudové svorky 2x |
| LZ00466 | LZ001 | Zdibská | M5 | 1 | Silniční LED svítidlo typ1/2700K/CLO | Proudové svorky 2x |
| LZ00467 | LZ001 | Zdibská | M5 | 1 | Silniční LED svítidlo typ1/2700K/CLO | Proudové svorky 2x |
| LZ00468 | LZ001 | Zdibská | M5 | 1 | Silniční LED svítidlo typ1/2700K/CLO | Proudové svorky 2x |
| LZ00469 | LZ001 | Zdibská | M5 | 1 | Silniční LED svítidlo typ1/2700K/CLO | Proudové svorky 2x |
| LZ00470 | LZ001 | Zdibská | M5 | 1 | Silniční LED svítidlo typ1/2700K/CLO | Proudové svorky 2x |
| LZ00481 | LZ001 | Mělnická | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ4/2700K/CLO |  |
| LZ00481 | LZ001 | Mělnická | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ4/2700K/CLO |  |
| LZ00482 | LZ001 | Mělnická | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ4/2700K/CLO |  |
| LZ00482 | LZ001 | Mělnická | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ4/2700K/CLO |  |
| LZ00484 | LZ008 | Antonína Judytky | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ4/2700K/CLO |  |
| LZ00485 | LZ008 | Antonína Judytky | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ4/2700K/CLO |  |
| LZ00486 | LZ008 | Antonína Judytky | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ4/2700K/CLO |  |
| LZ00487 | LZ008 | Antonína Judytky | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ4/2700K/CLO |  |
| LZ00488 | LZ008 | Antonína Judytky | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ4/2700K/CLO |  |
| LZ00489 | LZ008 | Antonína Judytky | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ4/2700K/CLO |  |
| LZ00490 | LZ008 | Antonína Judytky | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ4/2700K/CLO |  |
| LZ00491 | LZ008 | Antonína Judytky | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ4/2700K/CLO |  |
| LZ00492 | LZ009 | Školská | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ4/2700K/CLO |  |
| LZ00493 | LZ009 | Školská | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ4/2700K/CLO |  |
| LZ00494 | LZ009 | Školská | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ4/2700K/CLO |  |
| LZ00495 | LZ009 | Školská | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ4/2700K/CLO |  |
| LZ00496 | LZ009 | Školská | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ4/2700K/CLO |  |
| LZ00497 | LZ009 | Školská | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ4/2700K/CLO |  |
| LZ00517 | LZ004 | Sportovní | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ4/2700K/CLO |  |
| LZ00518 | LZ004 | Sportovní | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ4/2700K/CLO |  |
| LZ00519 | LZ004 | Sportovní | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ4/2700K/CLO |  |
| LZ00520 | LZ004 | Sportovní | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ4/2700K/CLO |  |
| LZ00521 | LZ004 | Sportovní | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ4/2700K/CLO |  |
| LZ00522 | LZ004 | Sportovní | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ4/2700K/CLO |  |
| LZ00523 | LZ004 | Sportovní | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ4/2700K/CLO |  |
| LZ00523 | LZ004 | Sportovní | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ4/2700K/CLO |  |
| LZ00524 | LZ004 | Sportovní | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ4/2700K/CLO |  |
| LZ00525 | LZ004 | Sportovní | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ4/2700K/CLO |  |
| LZ00526 | LZ004 | Sportovní | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ4/2700K/CLO |  |
| LZ00534 | LZ009 | Školská | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00535 | LZ005 | K Makůvce | P4 | 8 | Silniční LED svítidlo typ8/2700K/CLO |  |
| LZ00557 | LZ006 | Mělnická | M5 | 1 | Silniční LED svítidlo typ1/2700K/CLO |  |
| LZ00558 | LZ006 | Mělnická | M5 | 1 | Silniční LED svítidlo typ1/2700K/CLO |  |
| LZ00559 | LZ006 | Mělnická | M5 | 1 | Silniční LED svítidlo typ1/2700K/CLO |  |
| LZ00560 | LZ006 | Mělnická | M5 | 1 | Silniční LED svítidlo typ1/2700K/CLO |  |
| LZ00561 | LZ006 | Mělnická | M5 | 1 | Silniční LED svítidlo typ1/2700K/CLO |  |
| LZ00587 | LZ004 | Hovorčovická | M6 | 6 | Silniční LED svítidlo typ6/2700K/CLO |  |
| LZ00588 | LZ004 | Hovorčovická | M6 | 6 | Silniční LED svítidlo typ6/2700K/CLO |  |
| LZ00589 | LZ004 | Hovorčovická | M6 | 6 | Silniční LED svítidlo typ6/2700K/CLO |  |
| LZ00590 | LZ007 | Milana Korejse | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |
| LZ00615 | LZ001 | Karla Hynka Máchy | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ4/2700K/CLO |  |
| LZ00616 | LZ001 | Karla Hynka Máchy | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ4/2700K/CLO |  |
| LZ00617 | LZ001 | Karla Hynka Máchy | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ4/2700K/CLO |  |
| LZ00618 | LZ001 | Pakoměřická | M6 | 3 | Silniční LED svítidlo typ3/2700K/CLO |  |
| LZ00619 | LZ001 | Pakoměřická | M6 | 3 | Silniční LED svítidlo typ3/2700K/CLO |  |
| LZ00620 | LZ001 | Pakoměřická | M6 | 3 | Silniční LED svítidlo typ3/2700K/CLO |  |
| LZ00621 | LZ001 | Pakoměřická | M6 | 3 | Silniční LED svítidlo typ3/2700K/CLO |  |
| LZ00622 | LZ001 | Pakoměřická | M6 | 3 | Silniční LED svítidlo typ3/2700K/CLO |  |
| LZ00623 | LZ001 | Pakoměřická | M6 | 3 | Silniční LED svítidlo typ3/2700K/CLO |  |
| LZ00624 | LZ001 | Pakoměřická | M6 | 3 | Silniční LED svítidlo typ3/2700K/CLO |  |
| LZ00625 | LZ001 | Pakoměřická | M6 | 3 | Silniční LED svítidlo typ3/2700K/CLO |  |
| LZ00626 | LZ001 | Pakoměřická | M6 | 3 | Silniční LED svítidlo typ3/2700K/CLO |  |
| LZ00627 | LZ001 | Pakoměřická | M6 | 3 | Silniční LED svítidlo typ3/2700K/CLO |  |
| LZ00628 | LZ001 | Pakoměřická | M6 | 3 | Silniční LED svítidlo typ3/2700K/CLO |  |
| LZ00629 | LZ001 | Pakoměřická | M6 | 3 | Silniční LED svítidlo typ3/2700K/CLO |  |
| LZ00630 | LZ001 | Bedřicha Smetany | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ4/2700K/CLO |  |
| LZ00631 | LZ001 | Bedřicha Smetany | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ4/2700K/CLO |  |
| LZ00632 | LZ001 | Bedřicha Smetany | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ4/2700K/CLO |  |
| LZ00633 | LZ002 | Bedřicha Smetany | M5 | 2 | Silniční LED svítidlo typ2/2700K/CLO |  |
| LZ00634 | LZ001 | Bořanovická | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ4/2700K/CLO |  |
| LZ00635 | LZ001 | Bořanovická | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ4/2700K/CLO |  |
| LZ00636 | LZ001 | Bořanovická | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ4/2700K/CLO |  |
| LZ00637 | LZ001 | Bořanovická | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ4/2700K/CLO |  |
| LZ00638 | LZ001 | Bořanovická | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ4/2700K/CLO |  |
| LZ00639 | LZ001 | Bořanovická | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ4/2700K/CLO |  |
| LZ00640 | LZ001 | K.H.Borovského | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ4/2700K/CLO |  |
| LZ00641 | LZ001 | K.H.Borovského | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ4/2700K/CLO |  |
| LZ00642 | LZ001 | K.H.Borovského | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ4/2700K/CLO |  |
| LZ00643 | LZ001 | K.H.Borovského | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ4/2700K/CLO |  |
| LZ00644 | LZ001 | K.H.Borovského | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ4/2700K/CLO |  |
| LZ00645 | LZ001 | K.H.Borovského | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ4/2700K/CLO |  |
| LZ00646 | LZ001 | Pod Lipami | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ4/2700K/CLO |  |
| LZ00647 | LZ001 | Pod Lipami | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ4/2700K/CLO |  |
| LZ00648 | LZ001 | Pod Lipami | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ4/2700K/CLO |  |
| LZ00649 | LZ001 | Zdibská | M5 | 1 | Silniční LED svítidlo typ1/2700K/CLO |  |
| LZ00650 | LZ001 | Zdibská | M5 | 1 | Silniční LED svítidlo typ1/2700K/CLO |  |
| LZ00651 | LZ001 | Zdibská | M5 | 1 | Silniční LED svítidlo typ1/2700K/CLO |  |
| LZ00652 | LZ001 | Zdibská | M5 | 1 | Silniční LED svítidlo typ1/2700K/CLO |  |
| LZ00669 | LZ005 | Měšická | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ4/2700K/CLO |  |
| LZ00670 | LZ009 | Měšická | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO |  |