Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky

Pracoviště Ústí nad Labem: Štefánikova 992/16, 400 01 Ústí nad Labem

# Specifikace:

- 1x venkovní jednotka odhadovaný výkon 15,5 kW – zajišťuje centrální výrobu chladu nebo tepla.

- 6 nástěnných vnitřních jednotek, odhadovaný výkon jednotky 2,2 kW

- Dálkové ovladače ke každé vnitřní jednotce.

- S možností doplnění 2ks klimatizačních jednotek v budoucnu /č. m. 501 a 502/.

- Centrální venkovní jednotka bude umístěna na místě stávající jednotky

- K rozvodu potrubí bude využito trasy stávajícího vedení a s omezením nových průrazů zdivem.

- Bude využito stávající elektroinstalace 230 V

- Systém bude pracovat v jednom provozním režimu (chlazení/topení), s individuální regulací teploty v každé místnosti.

- Pokládka měděného potrubí s tepelnou izolací a komunikačních kabelů.

- S využitím stávající instalace vedení kondenzátu a napojení na odpadní systém.

- Osazení vnitřních jednotek a zapojení dle platných norem.

- Doplnění chladiva, tlakové zkoušky a zajištění těsnosti systému.

- Kompletní uvedení systému do provozu.

- Přizpůsobení stávajících stavebních prvků pro instalaci klimatizace.

# Nabídka bude obsahovat:

- Dodávku a instalaci měděného chladivového potrubí včetně izolace a potřebného spojovacího materiálu.

- Doplnění předepsaného množství chladiva podle délky trasy a technických požadavků systému.

- Osazení venkovní jednotky na podstavec, včetně montážního a spojovacího materiálu pro bezpečné uchycení.

- Kompletní montáž venkovní i vnitřních jednotek, provedení tlakové zkoušky, vakuování a zprovoznění systému.  Dopravu zařízení a montážního materiálu na místo realizace.

- Demontáž stávajících jednotek a odvoz

- Ekologická likvidace starých jednotek a chladiva dle platné legislativy.

- Stavební, sádrokartonářské a malířské práce.

- Záruční a pozáruční servis. Bude řešen servisní smlouvou.